Тестирование по теме «Производство серной кислоты»

1.Какое сырье используется на большинстве заводов по производству серной кислоты:

а) оксид серы (IV)      б)серный колчедан        в) сульфиды металлов?  Г) сульфаты металлов

2.Сколько стадий включает в себя производство серной кислоты: а) три    б)четыре    в)две  г) пять

3.Как называется первая стадия производства: а) обжиг оксида в «кипящем слое»   б)обжиг пирита в «кипящем слое»

в) окисление оксида  г) обжиг сульфатов в «кипящем слое»

4.Как называется аппарат, в котором протекает эта стадия:  а) сушильная башня  б)контактный аппарат

в) печь для обжига  г) печь для поглощения олеума

5.Слишком мелкое дробление сырья может привести к:  а) плохому качеству кислоты  б)спеканию частиц  в)взрыву

г) отравлению катализатора

6.При какой температуре протекает процесс обжига: а) 8000С     б)1000С    в) 6000С   г) 1500С

7.Какое уравнение химической реакции отражает процесс первой стадии:   а) 4FeS2 +12O2=2Fe2O3 + 8SO2 +Q,

б) 4 FeS2 +11O2=2 Fe2O3 + 8SO2 +Q,    в) 4 FeS2 +11O2= Fe2O3 + 8SO3 +Q   г) 4 FeS +11O2= Fe2O3 + 8SO3 +Q

8.Как называется вторая стадия производства:  а)окисление SO2 в SO4 , б)окисление SO2 в SO3 в)окисление FeS2 в SO2  г) поглощение SO2

9.В каком ответе правильно и последовательно перечислены все аппараты  2-ой стадии:

а)циклон, электрофильтр, сушильная башня, контактный аппарат; б)циклон, электрофильтр, теплообменник, контактный аппарат, сушильная башня; в)циклон, электрофильтр, сушильная башня, теплообменник, контактный аппарат?

10.В каком аппарате происходит очистка от крупных частиц пыли: а)электрофильтр, б)циклон, в)сушильная башня  г)теплообменник

11.В каком аппарате используется высокое напряжение: а)электрофильтр, б)циклон, в)сушильная башня г)теплообменник

12.От чего очищают печной газ в сушильной башне: а)паров серной кислоты, б)паров воды, в) воздуха  г)паров сернистого газа

13. Зачем сушильная башня заполнена керамическими кольцами: а) для увеличения площади соприкосновения м/у частицами,  б)для улучшения качества кислоты,  в)для увеличения концентрации кислоты  г) для поглощения воды

14.Какое уравнение отображает процесс второй стадии:  а) SO2 +O2= 2SO3 б) SO2 +O2= SO3 , в ) 2SO2 +O2= 2SO3 +Q   г) 3SO2 +O2= 3SO3

15.Зачем  нужен теплообменник:  а)для охлаждения SO2  б) для нагревания SO2  в)для нагревания SO3  г) для обогрева контактного аппарата

16.Что находится на полках в контактном аппарате: а) измельченный пирит, б) вольфрамовый катализатор

в) катализатор оксид ванадия (V)  г) катализатор оксид марганца (IV)

17.Как называется третья стадия и какое уравнение ее отображает: а) гидратация SO2; SO2 +Н2О=Н2SО3 +Q

б) гидратация SO3; SO3 +Н2О=Н2SО4+Q   в) окисление SO2; SO2 +Н 2О=Н2SО4 +Q

18. Как называется аппарат, используемый на последней стадии:  а)сушильная башня, б)поглотительная башня, в)гидратационная башня  г)контактная башня

19. Что используют для поглощения оксида серы (VI): а) воду  б)раствор серной кислоты  в)концентрированную серную кислоту  г) олеум

20. Почему для гидратации на третьей стадии нельзя использовать воду:  а) образуется «сернокислый туман» б) образуется туман   в)образуется разбавленная  кислота   г) образуется пары воды

Тестирование по теме «Производство серной кислоты»

1.Какое сырье используется на большинстве заводов по производству серной кислоты:

а) оксид серы (IV)      б)серный колчедан        в) сульфиды металлов?  Г) сульфаты металлов

2.Сколько стадий включает в себя производство серной кислоты: а) три    б)четыре    в)две  г) пять

3.Как называется первая стадия производства: а) обжиг оксида в «кипящем слое»   б)обжиг пирита в «кипящем слое»

в) окисление оксида  г) обжиг сульфатов в «кипящем слое»

4.Как называется аппарат, в котором протекает эта стадия:  а) сушильная башня  б)контактный аппарат

в) печь для обжига  г) печь для поглощения олеума

5.Слишком мелкое дробление сырья может привести к:  а) плохому качеству кислоты  б)спеканию частиц  в)взрыву

г) отравлению катализатора

6.При какой температуре протекает процесс обжига: а) 8000С     б)1000С    в) 6000С   г) 1500С

7.Какое уравнение химической реакции отражает процесс первой стадии:   а) 4FeS2 +12O2=2Fe2O3 + 8SO2 +Q,

б) 4 FeS2 +11O2=2 Fe2O3 + 8SO2 +Q,    в) 4 FeS2 +11O2= Fe2O3 + 8SO3 +Q   г) 4 FeS +11O2= Fe2O3 + 8SO3 +Q

8.Как называется вторая стадия производства:  а)окисление SO2 в SO4 , б)окисление SO2 в SO3 в)окисление FeS2 в SO2  г) поглощение SO2

9.В каком ответе правильно и последовательно перечислены все аппараты  2-ой стадии:

а)циклон, электрофильтр, сушильная башня, контактный аппарат; б)циклон, электрофильтр, теплообменник, контактный аппарат, сушильная башня; в)циклон, электрофильтр, сушильная башня, теплообменник, контактный аппарат?

10.В каком аппарате происходит очистка от крупных частиц пыли: а)электрофильтр, б)циклон, в)сушильная башня  г)теплообменник

11.В каком аппарате используется высокое напряжение: а)электрофильтр, б)циклон, в)сушильная башня г)теплообменник

12.От чего очищают печной газ в сушильной башне: а)паров серной кислоты, б)паров воды, в) воздуха  г)паров сернистого газа

13. Зачем сушильная башня заполнена керамическими кольцами: а) для увеличения площади соприкосновения м/у частицами,  б)для улучшения качества кислоты,  в)для увеличения концентрации кислоты  г) для поглощения воды

14.Какое уравнение отображает процесс второй стадии:  а) SO2 +O2= 2SO3 б) SO2 +O2= SO3 , в ) 2SO2 +O2= 2SO3 +Q   г) 3SO2 +O2= 3SO3

15.Зачем  нужен теплообменник:  а)для охлаждения SO2  б) для нагревания SO2  в)для нагревания SO3  г) для обогрева контактного аппарата

16.Что находится на полках в контактном аппарате: а) измельченный пирит, б) вольфрамовый катализатор

в) катализатор оксид ванадия (V)  г) катализатор оксид марганца (IV)

17.Как называется третья стадия и какое уравнение ее отображает: а) гидратация SO2; SO2 +Н2О=Н2SО3 +Q

б) гидратация SO3; SO3 +Н2О=Н2SО4+Q   в) окисление SO2; SO2 +Н 2О=Н2SО4 +Q

18. Как называется аппарат, используемый на последней стадии:  а)сушильная башня, б)поглотительная башня, в)гидратационная башня  г)контактная башня

19. Что используют для поглощения оксида серы (VI): а) воду  б)раствор серной кислоты  в)концентрированную серную кислоту  г) олеум

20. Почему для гидратации на третьей стадии нельзя использовать воду:  а) образуется «сернокислый туман» б) образуется туман   в)образуется разбавленная  кислота   г) образуется пары воды