Тема урока:  Практическая работа «Обработка плечевых срезов»

Детали кроя изделия
Задание №1:  -  назвать детали кроя;  – назвать срезы деталей

А

Б

6

5

4

3

2

1

6

5

3

4

2

1

Деталь А – спинка:	Деталь Б - ?

1– срез горловины	1 - ?

2 – плечевой срез	2 -?

3 – срез проймы	3 -?

4 – боковой срез	4 -?

5 – срез талии	5 -?

6 – середина спины	6 -?

Сметать плечевые срезы.

Сложить полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы. Сметать со стороны спинки, делая посадку по спинке, отступив от горловины 1,5-2,0 см, и заканчивая не доходя до срезов проймы на 3,0-4,0 см. (при отсутствии плечевой вытачки)

Стачать плечевые срезы со стороны полочки швом шириной 1 см двумя строчками, располагая одну от другой на расстоянии 0,1– 0,2 см.

Удалить нитки сметывания.

Обметать плечевые срезы со стороны полочки.

Припуск шва приутюжить, затем заутюжить на спинку через проутюжильник.

Задание №2: вставить пропущенные слова

- Сложить полочку и спинку …. сторонами внутрь, уравнять срезы.

- Сметать со стороны …...

- Стачать плечевые срезы со стороны ….. швом шириной …. см …. строчками, располагая одну от другой на расстоянии 0,1– 0,2 см.

- ……. нитки сметывания.

●Обметать плечевые срезы со стороны …….

●Припуск шва ……, затем заутюжить на спинку через …….

Кызыл белән күрсәтелгән биремнәрне дәфтәрләргә языгыз, фотосын минем почтага җибәрерсез: flyura-askarova@mail.ru