Требования к уровню подготовки учащихся.

Должны знать/понимать:

- хлопчатобумажные волокна, получение ткани, лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани;

- инструменты и приспособления для ручных работ;

- швейную машину, марки, скорость, виды выполняемых работ;

- заправка верхней и нижней нитей;

- правила безопасности при работе на швейной машине;

- организация рабочего места.

- выполнения;

- качественно выполнять все виды швов, при пошиве изделия;

- составлять план пошива изделия;

- выполнять машинные швы;

- умение пришивать пуговицы;

- производить заправку верхней и нижней нити швейной машины;

- производить, пошив и отделку изделия;

- соблюдение техники безопасности при выполнении ручных, машинных, утюжильных работ.

Должны уметь:

- работать на швейной машине с электроприводом;

- утюжка изделия, выполнения шва с открытым и закрытым срезом;

- пришивание пуговиц, обмѐтывание среза ткани;

- умение построение чертежа и раскрой изделия;

- складывание ткани, смѐтывание и стачивание,

- вывѐртывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки;

- выполнения накладного шва с закрытым и открытым срезом;

- расчёт расхода ткани.

Основное содержание

Вводное занятие.

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы.

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ.

Теоретические сведения.

Сведения о промышленных швейных машинах. Промышленная швейная машина 22А-класса ПМЗ: назначение, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы.

Организация рабочего места. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя).

Механизмы промышленной швейной машины.  Регулятор строчки, назначение и действие.

Заправка верхней и нижней ниток. Намотка нитки на шпульку.

Выполнение пробных строчек на образцах.

# Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва

Изделие. Ночная сорочка с овальным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

Теоретические сведения.

Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства.

Ночная сорочка. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки.

Название деталей и контурных срезов сорочки. Расход ткани на изделие.

Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого

шва. Производственный способ раскроя (в разворот).

Надставка клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити).

Упражнения. Построение чертежа в масштабе.

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа ночной сорочки.  Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскрой ночной сорочки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки.

# Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки.

Изделие. Ночная сорочка с овальным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

Теоретические сведения.

Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение.

Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.

Экскурсия в магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору - углом, каре или круглой (овальной) формы.

Практические работы.

Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке.    Обозначение середины переда,  спинки и рукава на основной детали и на обтачке.

Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой. Применение кружева, тесьмы.

Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.

Обработка срезов рукавов сорочки швом в подгибку с закрытым срезом.

Обработка нижнего среза сорочки швом в подгибку с закрытым срезом.

Окончательная отделка изделия. Утюжка и складывание изделия.

# Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.  Пооперационное разделение труда

Изделие. Наволочка с клапаном.

Теоретические сведения.

Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих  операций. Швы, используемые при фабричном пошиве  бельевого изделия. Наволочка с клапаном.

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.

Практические работы. Пошив наволочки.      Обработка поперечного среза наволочки швом в подгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см).

Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или соединительным швом в подгибку с закрытым срезом) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту  изделия.

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.

Контрольно – обобщающий урок.

Вводное занятие.

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.

# Понятие о ткацком производстве.

# Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии.

# Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника.

# Изделие. Пододеяльник.

# Теоретические сведения.

Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и   соединения деталей. Утюжка пододеяльника.

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний  срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьём).

Бригадный метод пошива постельного  белья.

Изделия.  Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.

Теоретические сведения.

Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья.

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива.

Технические требования к готовой продукции.

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества изделия.

Практические работы. Пошив изделия бригадным методом. Раскрой изделия. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание  изделий.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия  (5 часов.)

Изделие. Брюки пижамные.

Теоретические сведения.

Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк.

Название деталей изделия и контурных срезов.

Особенности раскроя парных деталей.  Расчёт расхода ткани.

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа пижамных брюк. Изготовление выкройки пижамных брюк. Раскрой  пижамных брюк.  Раскладка деталей выкройки  пижамных брюк на ткани и раскрой.

# Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой  ( 2 часа.)

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.

Теоретические сведения.

Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.

Умение. Моделирование выкройки пижамной  сорочки на основе выкройки  сорочки без

плечевого шва.

# Практические работы. Изготовление выкройки  пижамной сорочки. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины).  Раскрой пижамной сорочки. Раскладка выкройки  пижамной  сорочки на ткани  и раскрой изделия.

# Соединение основных деталей в изделии поясного белья

Изделие. Детская  пижама.

Теоретические сведения.

Швы, применяемые при пошиве детской пижамы.  Технические требования к выполнению

запошивочного шва в  бельевом изделии.

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом в подгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей.

Практические работы. Подготовка деталей кроя  пижамных брюк к обработке. Обработка шаговых срезов пижамных брюк запошивочным швом . Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Обработка запошивочным швом среднего среза  пижамных брюк. Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк   швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка горловины  пижамной  сорочки косой обтачкой с применением отделки. Обработка нижнего среза пижамной сорочки  двойной косой обтачкой. Обработка боковых срезов пижамной сорочки запошивочным швом. Обработка срезов рукавов – швом в подгибку с закрытым срезом.

# Ремонт одежды

Изделия. Штопка. Заплата.

Теоретические сведения.

Виды ремонта одежды. Эстетика одежды.

Практические работы. Наложение заплаты в виде аппликации. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине.

Самостоятельная работа.

Пошив по готовому крою небольшой  наволочки с клапаном.

Контрольно – обобщающий урок

Вводное занятие.

План работы на четверть.  Правила безопасной работы на швейной машине.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки.

Изделие.  Прямая юбка с шестью вытачками.

Теоретические сведения.

Шерсть. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи.   Шерстяная пряжа. Прямая юбка. Сведения о юбках. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и   контурных срезов    выкройки.

Умение.  Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с  фасоном. Раскрой.

Лабораторная работа.  Определение волокон  шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения .

Определение длины, извитости, тонины, прочности шерстяных волокон.

Упражнение.  Построение чертежа в масштабе по инструктажу.

Практические работы. Снятие мерок для построения чертежа  основы прямой юбки. Построение чертежа прямой юбки Расчет раствора вытачек. Применение расчётов для   получения выкройки на свой размер. Подготовка деталей выкройки  прямой юбки к раскрою. Раскрой прямой юбки. Раскладка деталей выкройки юбки на ткани и раскрой.

Обработка складок в поясном женском и детском платье.

Изделие. Складка на платье.

Теоретические сведения.

Обработка складок. Складка: виды  (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, ширина и глубина.

Расчёт ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.

Упражнение. Выполнение складок на образце.

Практические работы. Выполнение складок на образце. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Замётывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

Обработка застёжек  в боковом шве поясного изделия.

Изделие. Застёжка в боковом шве поясного изделия (тесьма  «молния», крючки).

Теоретические сведения.

Получение ткани  из шерстяной пряжи. Основные  профессии ткацкого производства. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная.

Свойства чистошерстяных тканей   (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита).

Действие воды, тепла и щелочей на    шерсть.

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани.

Обработка застёжки в поясных изделиях.  Застёжка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.

Лабораторная работа.  Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.

Упражнение. Обработка на образце застёжки тесьмой «молния» и застёжки на крючках.

Практические работы. Обработка застёжки тесьмой «молния» на образце . Примётывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застёжки.

Настрачивание краёв застёжки на тесьму «молния». Пришивание крючков,  петель и  кнопок. Обработка на образце застёжки  на крючках.  Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застёжки. Обработка нижнего края застёжки.  Разметка мест для петель и крючков. Изготовление петель из ниток.

Обработка низа прямой юбки.

Изделие. Юбка.

Теоретические сведения.

Обработка нижнего среза изделия. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба.

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.

Практические работы. Обработка нижнего среза детали краевым швом в подгибку с закрытым срезом и прикрепление подгиба строчкой  потайных стежков на образце. Обработка нижнего среза детали краевым швом в подгибку с открытым срезом и прикрепление подгиба подшивочной  строчкой  крестообразных  стежков   на образце  из плотной ткани. Обработка нижнего среза детали краевым швом в подгибку с открытым срезом на образце (срез предварительно обрабатывается тесьмой), (срез предварительно обрабатывается зигзагообразной строчкой).

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. (15 часов).

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная к низу, со складками или без складок.

Теоретические сведения.

Краеобмёточная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, работа и  регулировка механизмов, регулировка  длины и ширины стежка,

Обработка верхнего среза в поясных изделиях. Виды обработки верхнего среза юбок.  Притачным поясом и корсажной тесьмой.

Способы застёгивания пояса   (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы.

Обработка вытачек. Разутюженная и заутюженная вытачка.

Виды обработки срезов швов.

Умение. Работа на краеобмёточной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных  стежков.

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обмётывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине.

Практические работы. Обработка притачного пояса на образце. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки на образце. Подготовка деталей кроя юбки к обработке.  Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру   выкройки и линии бёдер. Подготовка юбки к примерке. Смётывание основных деталей. Проведение примерки юбки. Обработка вытачек на переднем и заднем полотнищах прямой юбки. Обработка боковых срезов и застёжки юбки.   Стачивание  боковых срезов  юбки, обработка застёжки.

Обработка пояса  прямой юбки.  Разметка и обмётывание петли. Обработка верхнего среза прямой юбки поясом. Обработка  нижнего среза прямой юбки потайными подшивочными. Окончательная отделка прямой юбки. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и   складывание изделия.

Контрольно – обобщающий урок.

Вводное занятие. План работы на четверть.

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки.

Изделие. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце».  Юбка «Солнце».

Теоретические сведения.

Клёшевые юбки. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пёстротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку.

Чертежи расклешенной юбки. Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.Юбки из клиньев.

Практические работы. Снятие мерок и построение чертежа юбки «солнце». Построение линий талии и низа по расчёту для юбок «солнце».

Снятие мерок и построение чертежа юбки «полусолнце». Построение вспомогательных линий. Построение линий талии     и низа по расчёту для юбок  «полусолнце». Снятие мерок и построение чертежа юбки из клиньев.  Расчёт размера, построение клина на чертеже.

Раскрой клёшевых  юбок.  Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу.

Обработка оборок.

Изделие.  Отделка на изделии.

Теоретические сведения.

Оборки. Назначение оборки. Правила расчёта длины ткани  на оборку. Правила раскроя оборок.

Обработка отлетного среза оборки. Виды  обработки отлетного среза оборки.

Соединение оборок с основной деталью.

Упражнение.  Изготовление образца оборки.

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с основной деталью  стачным швом на образце. Соединение оборок с основной деталью  накладным   швом на образце. Втачивание оборки в шов соединения двух   деталей на образце.

Обработка верхнего среза расклешённой юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. (6 часов).

Изделие. Юбка расклешённая с оборкой или без неё.

Теоретические сведения.

Выравнивание и подрезка низа расклешённой юбки.  Расположение швов.

Обработка верхнего среза клёшевой юбки.  Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму.

Правила утюжки расклешённой юбки.

Практические работы. Подготовка деталей кроя клёшевых юбок к обработке. Проведение примерки клёшевой юбки. Подрезка низа юбки.

Обработка верхнего среза клёшевой юбки швом в подгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под эластичную тесьму.  Вкладывание тесьмы. Обработка нижнего среза клёшевой юбки   швом в подгибку с открытым срезом.

Практическое повторение.  Изготовление прямой юбки. Раскрой прямой юбки. Подготовка деталей кроя прямой юбки к обработке. Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки.  Обработка вытачек на заднем полотнище прямой юбки. Обработка вытачек на переднем полотнище прямой  юбки.  Обработка боковых срезов и застёжки прямой  юбки. Обработка пояса прямой юбки. Обработка   поясом верхнего  среза прямой юбки. Окончательная отделка прямой юбки.

Самостоятельная работа.

Обработка верхнего среза клёшевой юбки. Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешённой   юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по  готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым  срезом с вкладыванием эластичной  тесьмы. По низу юбки – оборка, обработанная  окантовочным швом).

Контрольно – обобщающий урок

Учебно-тематическое планирование

| № | Название раздела | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. | 1 |
| 2 | Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. | 4 |
| 3 | Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва | 8 |
| 4 | Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. | 5 |
| 5 | Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. | 3 |
| 6 | Вводное занятие. Понятие о ткацком производстве. | 2 |
| 7 | Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. | 2 |
| 8 | Бригадный метод пошива постельного белья. | 3 |
| 9 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. | 4 |
| 10 | Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. | 1 |
| 11 | Соединение основных деталей в изделии поясного белья | 2 |
| 12 | Ремонт одежды | 2 |
| 13 | Вводное занятие. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки | 4 |
| 14 | Обработка складок в поясном женском и детском платье. | 2 |
| 15 | Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. | 4 |
| 16 | Обработка низа прямой юбки. | 2 |
| 17 | Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. | 7 |
| 18 | Вводное занятие. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки | 3 |
| 19 | Обработка оборок. | 3 |
| 20 | Обработка верхнего среза расклешённой юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. | 6 |
| 21 | Практическое повторение | 4 |
| 22 | Повторение | 2 |
|  | Итого | 70 |

Календарно – тематическое планирование

Рабочая программа по швейному делу для 7 класса составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной

школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Гуманит изд. Центр Владос, 2012.

Предлагаемая программа ориентированы на учебник: Технология. Швейное дело. 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. Москва: - Просвещение, 2015 г

Всего 70 часов (в неделю 2 раза).

| № урока | Раздел |  | Тема урока | Кол- во часов | Дата | Фактдата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-четверть. | 18 |  |  |
| 1 | Вводное занятие. |  | Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. | 1 | 03.09 |  |
| 2 | Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 4ч. |  | Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. | 1 | 03.09 |  |
| 3 |  |  | Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула. | 1 | 10.09 |  |
| 4 |  |  | Выполнение пробных строчек на образцах. | 1 | 10.09 |  |
| 5 |  |  | Механизмы промышленной швейной машины. Практическая работа. Подготовка машины к работе. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. | 1 | 17.09 |  |
| 6 | Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. 8ч. |  | Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. | 1 | 17.09 |  |
| 7 |  |  | Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Практическая работа. Снятие мерок. | 1 | 24.09 |  |
| 8 |  |  | Практическая работа. Построение чертежа ночной сорочки. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. | 1 | 24.09 |  |
| 9 |  |  | Практическая работа. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. Раскрой ночной сорочки. | 1 | 1.10 |  |
| 10 |  |  | Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя. Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью | 1 | 1.10 |  |
| 11 | Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 5 ч. |  | Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе, искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадки в работе швейной машины, виды, устранение. | 1 | 8.10 |  |
| 12 |  |  | Экскурсия в магазин. Ознакомление с ассортиментом льняных тканей. | 1 | 8.10 |  |
| 13 |  |  | Практическая работа. Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. | 1 | 12.10 |  |
| 14 |  |  | Практическая работа. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьма. | 1 | 12.10 |  |
| 15 |  |  | Практическая работа. Обработка бокового среза сорочки запошивочным швом, нижнего – швом вподгибку. Окончательная отделка изделия. Утюжка и складывание изделия. | 1 | 19.10 |  |
| 16 | Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. 3ч. |  | Льняная ткань. Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. Ткацкое производство. | 1 | 19.10 |  |
| 17 |  |  | Практическая работа. Пошив наволочки с клапаном. | 1 | 26.10 |  |
| 18 |  |  | Самостоятельная работа. Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. | 1 | 26.10 |  |
|  |  |  | II-четверть. | 14 |  |  |
| 19 | Вводное занятие. Понятие о ткацком производстве. 2 ч. |  | Вводное занятие. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. | 1 | 9.11 |  |
| 20 |  |  | Практическая работа. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. | 1 | 9.11 |  |
| 21 | Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 2ч. |  | Пододеяльник. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. Утюжка пододеяльника. | 1 | 12.11 |  |
| 22 | Бригадный метод пошива постельного белья. 3ч. |  | Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. | 1 | 12.11 |  |
| 23 |  |  | Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Практическая работа. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. Практическая работа. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. | 1 | 26.11 |  |
| 24 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. 4ч. |  | Пижама: назначение, ткани для пошива. Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. | 1 | 26.11 |  |
| 25 |  |  | Снятие мерок. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. | 1 | 3.12 |  |
| 26 |  |  | Особенности раскроя парных деталей. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. | 1 | 3.12 |  |
| 27 |  |  | Практическая работа. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей пижамных брюк. | 1 | 10.12 |  |
| 28 | Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. 1 ч. |  | Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. Практическая работа. Изменение выкройки ночной сорочки. Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. | 1 | 10.12 |  |
| 29 | Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 2ч. |  | Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. | 1 | 17.12 |  |
| 30 |  |  | Практическая работа. Подготовка, кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. | 1 | 17.12 |  |
| 31 | Ремонт одежды. 2ч. |  | Эстетика одежды. Практическая работа. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. | 1 | 24.12 |  |
| 32 |  |  | Самостоятельная работа. Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. | 1 | 24.12 |  |
|  |  |  | III – четверть. | 20 |  |  |
| 33 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 4ч. |  | Вводное занятие. Шерсть. Шерстяное волокно, получение пряжи. | 1 | 14.01 |  |
| 34 |  |  | Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. | 1 | 14.01 |  |
| 35 |  |  | Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. Прямая юбка с шестью вытачками. | 1 | 21.01 |  |
| 36 |  |  | Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. | 1 | 21.01 |  |
| 37 | Обработка складок в поясном женском и детском платье. 2 ч. |  | Складка на платье. Складка: виды, назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. | 1 | 28.01 |  |
| 38 |  |  | Практическая работа. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок | 1 | 28.01 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |
| 39 | Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. 4 ч. |  | Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани. Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань. Правила утюжки шерстяной ткани. | 1 | 4.02 |  |
| 40 |  |  | Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам, на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. | 1 | 4.02 |  |
| 41 |  |  | Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. | 1 | 11.02 |  |
| 42 |  |  | Практическая работа. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. | 1 | 11.02 |  |
| 43 |  |  | Практическая работа. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». |  | 18.02 |  |
| 44 | Обработка низа прямой юбки. 2 ч. |  | Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. | 1 | 18.02 |  |
| 45 |  |  | Практическая работа. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым срезом. | 1 | 25.02 |  |
| 46 | Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. 7ч. |  | Краеобмёточная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2. Виды обработки верхнего среза юбок. Виды обработки верхнего среза юбок. Способы застегивания пояса | 1 | 25.02 |  |
| 47 |  |  | Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. | 1 | 4.03 |  |
| 48 |  |  | Практическая работа. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. | 1 | 4.03 |  |
| 49 |  |  | Практическая работа. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. | 1 | 11.03 |  |
| 50 |  |  | Практическая работа. Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия |  | 11.03 |  |
| 51 |  |  | Практическое повторение. Пошив простыни. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда. |  | 18.03 |  |
| 52 |  |  | Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. |  | 18.03 |  |
|  |  |  | IV – четверть. | 16 |  |  |
| 53 |  | Построение чертежа и раскрой расклешённой юбки. 3ч. | Юбка: фасоны, ткани для пошива. Юбка из клиньев, «полусолнце», «солнце». Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки. Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. |  | 1.04 |  |
| 54 |  |  | Практическая работа. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. |  | 1.04 |  |
| 55 |  |  | Практическая работа. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. |  | 8.04 |  |
| 56 |  | Обработка оборок. 3ч. | Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки |  | 8.04 |  |
| 57 |  |  | Практическая работа. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом |  | 15.04 |  |
| 58 |  |  | Практическая работа. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. |  | 15.04 |  |
| 59 |  | Обработка верхнего среза расклешённой юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. 6 ч. | Подготовка деталей кроя клёшевых юбок к обработке. | 1 | 22.04 |  |
| 60 |  |  | Проведение примерки клёшевой юбки. | 1 | 22.04 |  |
| 61 |  |  | Выравнивание и подрезка низа клёшевой юбки. | 1 | 29.04 |  |
| 62 |  |  | Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. | 1 | 29.04 |  |
| 63 |  |  | Обработка верхнего среза клёшевой юбки. | 1 | 6.05 |  |
| 64 |  |  | Обработка нижнего среза клёшевой юбки | 1 | 6.05 |  |
| 65 |  | Практическое повторение 4 ч. | Контрольно-обобщающий урок | 1 | 13.05 |  |
| 66 |  |  | Практическое повторение. Раскрой прямой юбки | 1 | 13.05 |  |
| 67 |  |  | Практическое повторение. Обработка нижнего среза прямой юбки. | 1 | 20.05 |  |
| 68 |  |  | Самостоятельная работа. Обработка верхнего среза клёшевой юбки. Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. | 1 | 20.05 |  |
| 69-70 |  |  | Повторение | 2 | 27.05 |  |