Требования к уровню подготовки учащихся.

Должны знать/понимать:

- виды обтачки, их свойства;

- свойства х/ б ткани; -детали, контурные срезы фартука; способы пришивания заплаты;

-	виды соединительных швов;

- назначение, механизмы, правила ТБ при работе на ш/машине -характеристика настрочного и расстрочного швов.

Должны уметь:

-ориентировка по операционной, предметной карте;

-определение х/б ткани;

-выполнение заплаты;

-выполнение запошивочного шва;

-работа на ш/машине с электроприводом;

-	работа по лекалу;

-учет рисунка ткани при раскрое.

Основное содержание

I четверть 36 часов

Вводное занятие.

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской.

Распределение рабочих    мест.

Обработка обтачкой среза ткани.

Теоретические сведения.

Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краёв), учёт свойств при обработке изделия. Обтачки. Обтачка: виды и применение, правила соединения обтачек.

Умение. Ориентировка по предметной карте.

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту.

Обработка срезов ткани с помощью одинарной обтачки на образце. Обработка срезов ткани с помощью двойной обтачки на образце.

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани.

Изделие. Косынка для работы.

Теоретические сведения. Косой срез ткани. Косынка. Назначение, виды ткани, применяемые для изготовления.

Практические работы. Раскрой косынки. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой долевой обтачки. Подготовка, кроя косынки к обработке.

Обработка долевого среза косынки. Обработка поперечного среза косынки. Обработка долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косого среза косынки.

Обработка сборок.

Изделие. Сборки.

Теоретические сведения. Сборка, как отделка на женском и детском лёгком платье, белье, рабочей одежде.  Правила припуска ткани на сборку. Положение   регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими смёточными   стежками).

Практические работы. Выполнение сборок ручным способом. Обработка сборок на образце.

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии.

Изделие. Фартук с закруглённым срезом на поясе.

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажных тканей. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок.  Контрольная линия.

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.

Лабораторная работа.  Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.

Практические работы. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука двойной косой обтачкой. Обработка пояса.  Замётывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Обтачивание концов пояса. Обработка верхнего среза нижней части фартука.  Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Соединение пояса с основной деталью фартука. Примётывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка   изделия.

Ремонт одежды.

Изделие. Заплата.

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Подготовка изделия к ремонту.

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.

Практические работы. Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце. Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и замётывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краёв повреждённой ткани изделия. Подшивание подогнутых краёв изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. Наложение заплаты из ткани с рисунком.   Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и замётывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краёв повреждённой ткани изделия. Подшивание подогнутых краёв изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.

Самостоятельная работа.

Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой.

Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

II четверть 28 часов

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.

Запошивочный шов.

Теоретические сведения. Запошивочный шов. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение.

Умение. Выполнение запошивочного шва.

Упражнение. Выполнение запошивочного шва  на образце.

Практические работы. Выполнение запошивочного шва на образце.  Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый  срез  второй. Смётывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглённым срезом. (11 часов)

Изделие. Сорочка.

Теоретические сведения. Масштабная линейка, применение, приёмы работы.  Понятие «масштаб». Снятие мерок. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Запись мерок. Обозначение мерок. Размер изделия. Оформление    чертежа изделия.

Сорочка.  Нижняя сорочка: ткани для пошива, детали, швы.  Название деталей изделия и контурных срезов. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Саржевое переплетение. Переплетение нитей в сатине  и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным. Сатиновое переплетение. Переплетение нитей в сатине. Сравнение этого переплетения  с полотняным.

Практические работы. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. Снятие мерок. Определение размера изделия. Построение чертежа сорочки. Изготовление выкройки сорочки с круглым вырезом.  Расчёт расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов    на выкройке. Раскрой нижней сорочки с круглым вырезом. Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.  Соединение деталей сорочки  по образцу.  Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Смётывание деталей.

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом изделии.

Изделие. Сорочка.

Теоретические сведения. Определение середины детали путём сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой.  Назначение надсечек.

Практические работы. Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом. Обработка среза горловины сорочки двойной косой обтачкой. Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. Обработка срезов пройм сорочки двойной косой обтачкой с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.  Утюжка изделия.

Практическое повторение.  Виды работы.   Изготовление косынки. Раскрой косынки. Обработка долевого среза косынки. Обработка поперечного среза косынки. Обработка долевой обтачки. Обработка долевой   обтачкой косого среза косынки. Отделка косынки.

Самостоятельная работа. Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою)

III четверть – 38 часов

Вводное занятие. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка

к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

Бытовая швейная машина с электроприводом.

Теоретические сведения. Сведения о бытовых швейных машинах.  Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Устройство электропривода. Роль электропривода в  изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной   машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей.

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Разборка и сборка челночного комплекта.

Практические работы. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Разборка и сборка челночного комплекта. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка швейной машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом.

Обработка мягких складок.

Изделие.  Отделка изделия (мягкие складки).

Теоретические сведения. Мягкие складки. Значение мягких складок для отделки белья, лёгкого  платья.   Правила расчёта ткани, кружев    или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке  мягких складок при  индивидуальном и  массовом изготовлении изделий.

Упражнение.   Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.

Практические работы. Разметка и замётывание складок, заложенных в разные стороны. Выполнение на образце мягких складок, заложенных в разные стороны. Разметка и выполнение мягких складок заложенных в одну сторону.

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.

Теоретические сведения. Накладные карманы. Карман: назначение, фасоны.  Отделочная строчка. Обработка накладного кармана с отворотом. Детали кармана с отворотом. Размер припусков  на   подгиб и отворот.

Умение.  Работа по лекалу.

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов – гладкого с прямыми углами и закруглённого с  отворотом.

Практические работы. Обработка гладкого накладного кармана.  Выполнение на образце гладкого накладного кармана прямоугольной формы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Нанесение   линии настрачивания кармана на изделие. Намётывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки и отделочной строчки. Обработка накладного кармана с отворотом. Выполнение на образце накладного, закруглённого кармана с отворотом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба (или замётывание шва вподгибку с    открытым   срезом  с закладыванием складочек в местах закруглений).     Нанесение линии настрачивания кармана на  изделие.    Намётывание и соединение  кармана с основной  деталью отделочной  строчкой по заданному размеру.

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла.

Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках.  Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.

Угол в швейном изделии (прямой,   острый, тупой),    применение.

Упражнение.  Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.

Практические работы. Изготовление выкройки подкройной обтачки. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов подкройной обтачкой на образце.   Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Вымётывание канта при обработке детали   подкройной     обтачкой.

Построение чертежа и раскрой фартука для работы.

Изделие.  Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.

Теоретические сведения. Растительные волокна (лён).  Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук с нагрудником.  Фартук: фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали. Правила экономного расходования ткани при раскрое.

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную величину. Подготовка деталей выкройки фартука   к раскрою. Раскрой фартука с нагрудником.  Раскладка и крепление выкройки на ткани с учётом рисунка и долевой нити, припусков     на швы.  Обозначение мест настрачивания карманов.

Соединение деталей изделия с помощью пояса и  обработка отделочной строчкой.

Изделие.  Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашенная, печатная, (набивная), пёстротканая, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на  основе предметной технологической карты. Краткая запись плана  работы. Уточнение  плана в процессе работы.  Анализ      качества выполненного изделия при сравнивании с образцом.

Практические работы. Подготовка деталей кроя фартука к обработке. Обработка бретелей обтачным швом. Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой. Обработка карманов. Соединение карманов  с  нижней частью фартука накладным швом. Обработка пояса обтачным швом. Обработка верхнего среза нижней части фартука. Соединение деталей фартука.  Соединение поясом  нагрудника и нижней части фартука. Замётывание шва. Выполнение  отделочной   строчки   на ширину лапки. Утюжка изделия.

IVчетверть – 16 часа

Вводное занятие. Виды предстоящих работ.

Построение чертежа и раскрой поясного белья.

Изделие.  Трусы – плавки с резинкой по поясу.

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и  контурных срезов.

Умение. Снятие и запись мерок.

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа трусов-плавок в масштабе и натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскрой трусов-плавок. Раскладка выкройки на ткани и раскрой трусов-плавок.

Пошив поясного спортивного белья.

Изделие. Трусы – плавки с резинкой по поясу.

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на  ткани.  Учёт свойств тканей при     использовании.    Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.

Умение. Распознавание льняной ткани.

Лабораторная работа.  Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.

Практические работы. Подготовка деталей кроя трусов – плавок к обработке. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение её накладным швом с основной деталью. Обработка боковых срезов трусов-плавок запошивочным швом. Раскрой и обработка косой обтачки. Заготовка и соединение в кольцо, по размеру     нижнего среза, косой обтачки.

Обработка нижних срезов трусов-плавок двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза трусов-плавок швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка трусов – плавок.  Вкладывание в подгиб   эластичной тесьмы (резинка).

Утюжка изделия.

Ремонт одежды.

Изделия. Заплата. Штопка.

Теоретические сведения. Наложение заплаты машинным способом.  Эстетика одежды. Штопка изделия.

Умение. Штопка изделия.

Практические работы. Наложение заплаты накладным швом на образце.  Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки.  Подготовка места наложения заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки.  Подготовка ткани под штопку. Утюжка изделия.

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.

Изделие. Кепи. Берет.

Теоретические сведения. Летние головные уборы.   Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости   от формы изделия.  Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия  (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).

Умение. Учёт рисунка ткани при раскрое изделия.

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька, подготовка деталей выкройки  кепи к раскрою. Раскрой кепи. Раскладка деталей  выкройки кепи на ткани и раскрой.

Пошив летнего головного убора.

Изделие.  Кепи из хлопчатобумажной ткани.

Теоретические сведения. Надстрочной и расточный швы: характеристика.  Использование при пошиве головных уборов.

Умение. Складывание изделия.

Упражнение. Выполнение надстрочного и расстрочного швов на образце.

Практические работы. Выполнение надстрочного и расстрочного швов на образце. Стачивание клиньев головки и подкладки  кепи. Обработка козырька. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.

Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана.

Контрольная работа.  Пошив головного убора по готовому крою.

Учебно-тематическое планирование

| № | Название раздела | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. | 1 |
| 2 | Обработка обтачкой среза ткани. | 4 |
| 3 | Обработка долевой обтачкой кого среза ткани. | 4 |
| 4 | Обработка сборок. | 1 |
| 5 | Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. | 4 |
| 6 | Ремонт одежды. | 2 |
| 7 | Самостоятельная работа. Контрольно – обобщающий урок | 1 |
| 8 | Вводное занятие. Запошивочный шов. | 2 |
| 9 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглённым срезом. | 5 |
| 10 | Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом изделии. | 5 |
| 11 | Практическое повторение. Самостоятельная работа. | 2 |
| 12 | Вводное занятие. Бытовая швейная машина с электроприводом. | 3 |
| 13 | Обработка мягких складок. | 3 |
| 14 | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. | 3 |
| 15 | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. | 3 |
| 16 | Построение чертежа и раскрой фартука для работы. | 3 |
| 17 | Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. | 3 |
| 18 | Практическое повторение. Самостоятельная работа. | 2 |
| 19 | Вводное занятие. Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. | 3 |
| 20 | Пошив поясного спортивного белья. | 4 |
| 21 | Ремонт одежды. | 3 |
| 22 | Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. | 2 |
| 23 | Контрольная работа. | 1 |
| 24 | Пошив летнего головного убора. | 3 |
| 25 | Повторение | 2 |
|  | Всего | 70 |

Календарно – тематическое планирование

| № | Раздел | Тема урока | Кол- во часов | Дата |  | Дата факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-четверть. | 18 |  |  |  |
| 2 |  | Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. | 1 | 01.09 |  |  |
| 3 | Обработка обтачкой среза ткани. 4 ч. | Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. | 1 | 9.09 |  |  |
| 4 |  | Практическая работа. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек. | 1 | 9.09 |  |  |
| 5 |  | Практическая работа. Обработка срезов ткани с помощью одинарной обтачки. | 1 | 16.09 |  |  |
| 6 |  | Практическая работа. Обработка срезов ткани с помощью двойной обтачки. | 1 | 16.09 |  |  |
| 7 | Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 4 ч. | Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке изделия. | 1 | 23.09 |  |  |
| 8 |  | Косынка. Практическая работа. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. | 1 | 23.09 |  |  |
| 9 |  | Практическая работа. Обработка долевого среза косынки. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. | 1 | 30.09 |  |  |
| 10 |  | Практическая работа. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. | 1 | 30.09 |  |  |
| 11 | Обработка сборок. 1 ч. | Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. Практическая работа. Выполнение и равномерное распределение сборок. | 1 | 7.10 |  |  |
| 12 | Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. 4 ч. | Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажных тканей. Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей . | 1 | 7.10 |  |  |
| 13 |  | Фартук с закругленном срезом на поясе. Практическая работа. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление отделочной ткани косой обтачки. | 1 | 14.10 |  |  |
| 14 |  | Практическая работа. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. |  | 14.10 |  |  |
| 15 |  | Практическая работа. Обтачивание концов пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. |  | 21.10 |  |  |
| 16 | Ремонт одежды. 2 ч. | Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Практическая работа. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком. Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. | 1 | 21.10 |  |  |
| 17 |  | Практическая работа. Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. |  | 28.10 |  |  |
| 18 | Самостоя-тельная работа. 1 ч. | Самостоятельная работа. Обработка закруглённого среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. | 1 | 28.10 |  |  |
|  |  | II-четверть. | 14 |  |  |  |
| 19 | Запошивочный шов. 2 ч. | Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Практическая работа. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. | 1 | 11.11 |  |  |
| 20 |  | Запошивочный шов. Практическая работа. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва на образце. | 1 | 11.11 |  |  |
| 21 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглённым срезом. 5 ч. | Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. | 1 | 18.11 |  |  |
| 22 |  | Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначения мерк. Практическая работа. Снятие мерок. | 1 | 18.11 |  |  |
| 23 |  | Размеры изделия. Практическая работа. Определение размера изделия. Расчет расходов ткани на изделие. | 1 | 25.11 |  |  |
| 24 |  | Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Практическая работа. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначения мест деления. | 1 | 25.11 |  |  |
| 25 |  | Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетение с полотняным переплетением. | 1 | 2.12 |  |  |
| 26 | Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии 5ч. | Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. |  | 2.12 |  |  |
| 27 |  | Определение середины деталей путем сложения. Практическая работа. Прокладывание контрольных линий. Соединение деталей сорочки по образцу. |  | 9.12 |  |  |
| 28 |  | Практическая работа. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом сорочки. |  | 9.12 |  |  |
| 29 |  | Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. |  | 16.12 |  |  |
| 30 |  | Практическая работа. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений. Утюжка изделий |  | 16.12 |  |  |
| 31 | Практическое повторение. 2 ч. | Практическое повторение. Изготовление косынки. | 1 | 23.12 |  |  |
| 32 |  | Самостоятельная работа. Обработка горловины косой двойной обтачкой. | 1 | 23.12 |  |  |
|  |  | III - четверть. | 20 |  |  |  |
| 33 | Бытовая швейная машина с электроприводом. 3 ч. | Вводное занятие. Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. | 1 | 13.01 |  |  |
| 34 |  | Бытовая швейная машина с электроприводом. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Практическая работа. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. | 1 | 13.01 |  |  |
| 35 |  | Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машины с ножным приводом и швейной машиной с электропривода. Практическая работа. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. | 1 | 20.01 |  |  |
| 36 | Обработка мягких складок. 3 ч. | Значения мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружева или шитья на мягкие складки при раскрое. | 1 | 20.01 |  |  |
| 37 |  | Практическая работа. Разметка и замётывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. | 1 | 27.01 |  |  |
| 38 |  | Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. Практическая работа. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. | 1 | 27.01 |  |  |
| 39 | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 3 ч. | Карманы, назначение, фасоны. Накладные карманы. Отделочная строчка. детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. | 1 | 03.02 |  |  |
| 40 |  | Практическая работа. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание накладного кармана с отворотом | 1 | 03.02 |  |  |
| 41 |  | Практическая работа. Выполнение на образце накладных карманов – гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом. | 1 | 10.02 |  |  |
| 42 | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 3 ч. | Угол в швейном изделии, применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. | 1 | 10.02 |  |  |
| 43 |  | Обтачки из отделочной ткани. Практическая работа. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. | 1 | 17.02 |  |  |
| 44 |  | Практическая работа. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачки. | 1 | 17.02 |  |  |
| 45 | Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 3 ч. | Растительные волокна (лён). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна. Действие воды и тепла на льняное волокно. Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. | 1 | 24.02 |  |  |
| 46 |  | Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Фартук с нагрудником. Правила экономного расходования ткани при раскрое. Практическая работа. Снятие мерок. | 1 | 24.02 |  |  |
| 47 |  | Практическая работа. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. | 1 | 3.03 |  |  |
| 48 | Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 3ч. | Виды ткани. Отделки тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. | 1 | 3.03 |  |  |
| 49 |  | Практическая работа. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов- швом вподгибку | 1 | 10.03 |  |  |
| 50 |  | Практическая работа. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. | 1 | 10.03 |  |  |
| 51 | Практическое повторение. 2 ч. | Практическое повторение. Изготовление фартука без нагрудника для дежурного в сотовой | 1 | 17.03 |  |  |
| 52 |  | Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана. | 1 | 17.03 |  |  |
|  |  | IV – четверть. | 16 |  |  |  |
| 53 | Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 3 ч. | Вводное занятие. Виды предстоящих работ. Трусы-плавки с резинкой по поясу. | 1 | 31..03 |  |  |
| 54 |  | Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. | 1 | 31.03 |  |  |
| 55 |  | Практические работы. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. | 1 | 7.04 |  |  |
| 56 | Пошив поясного спортивного белья. 4 ч. | Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей. Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь. | 1 | 7.04 |  |  |
| 57 |  | Подготовка деталей кроя трусов – плавок к обработке. | 1 | 14.04 |  |  |
| 58 |  | Практическая работа. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. | 1 | 14.04 |  |  |
| 59 |  | Практическая работа. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. | 1 | 21.04 |  |  |
| 60 | Ремонт одежды. 3 ч. | Заплата. Штопка. Эстетика одежды. | 1 | 21.04 |  |  |
| 61 |  | Практическая работа. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. | 1 | 28.04 |  |  |
| 62 |  | Практическая работа. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. | 1 | 28.04 |  |  |
| 63 | Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. 2 ч. | Летние головные уборы. Кепи. Берет. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. | 1 | 5.05 |  |  |
| 64 |  | Практическая работа. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. | 1 | 5.05 |  |  |
| 65 | Контрольная работа. | Контрольная работа. Пошив головного убора по готовому крою. |  | 12.05 |  |  |
| 66 | Пошив летнего головного убора. 3 ч. | Кепи из хлопчатобумажной ткани. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). | 1 | 12.05 |  |  |
| 67 |  | Практическая работа. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. | 1 | 19.05 |  |  |
| 68 |  | Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. Практическая работа. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. | 1 | 19.05 |  |  |
| 69-70 |  | Повторение | 2 | 26.05 |  |  |

6 КЛАСС

I четверть

Вводное занятие

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.

Обработка обтачкой среза ткани

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте.

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани

Изделие. Косынка для работы.

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия.

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.

Обработка сборок

Изделие. Отделка изделия (сборки).

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметавание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.

Ремонт одежды

Изделие. Заплата.

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.

Самостоятельная работа

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

II четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.

Запошивочный шов

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.

Умение. Выполнение запошивочного шва.

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов.

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением.

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивоч-ным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.

Практическое повторение

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.

Самостоятельная работа

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).

III четверть

Вводное занятие

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

Бытовая швейная машина с электроприводом

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.

Обработка мягких складок

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью

Изделие. Накладной карман.

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.

Умение. Работа по лекалу.

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом.

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.

Построение чертежа и раскрой фартука для работы

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия.

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы.

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками.

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом'парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.

Практическое повторение

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка.

Самостоятельная работа

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.

IV четверть

Вводное занятие

Виды предстоящих работ.

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. ' Умение. Снятие и запись мерок.

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.

Пошив поясного спортивного белья

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.

Умение. Распознавание льняной ткани.

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение за-пошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия.

Ремонт одежды

Изделия. Заплата. Штопка.

Теоретические сведения. Эстетика одежды.

Умение. Штопка изделия.

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения зап латы. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора

Изделие. Кепи. Берет.

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия.

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой.

Пошив летнего головного убора

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани.

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов.

Умение. Складывание изделия.

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия.

Контрольная работа

Пошив головного убора по готовому крою.