МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КЛЮЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

10-11 классы (2023-2024 учебный год)

Профиль «Техника, технологии и техническое творчество»

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 10-11 класса определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не должна превышать 25 баллов. Каждый ответ оценивается либо как правильный (полностью совпадает с ключом), либо как неправильный (отличается от ключа или отсутствует). Каждый правильный ответ имеет свой вес (см. вес в скобках). Творческое задание оценивается в совокупности 5 баллами.

Общая часть

- ОТВЕТ: _А_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _А_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _все_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _Изометрическая проекция основано на одинаковом измерении по всем трем координатным осям. В диметрической проекции одинаково измерение только по двум координатным осям. Изометрическая и диметрическая проекции относятся к разновидностям аксонометрических проекций. (1 балл)

- ОТВЕТ: _В_ (1 балл)

Специальная часть

- ОТВЕТ: _I-В, II-Г, III-Б, IV-А_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _Б_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _Д_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _I-Б, II-В, III-А_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _n2= n2×z1/z2.= 300×8/24 = 100 об/мин (1 балл)

- ОТВЕТ: _I-Б, II-А, III-Г, IV-В (1 балл)

- ОТВЕТ: _17+0,5+0,25=17,75 мм_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _15 делений (т.к. 0,75 / 2 / 0,025 мм = 15). Прим.: Задача уменьшить диаметр на 0,75 мм, а не радиус (1 балл)

- ОТВЕТ: _ главное движение / движением подачи (1 балл)

- ОТВЕТ: _Ѵ = πDn/1000 = 3,14×25,5×500/1000=40 м/мин (1 балл)

- ОТВЕТ: _n1= n2×D2/D1.= 750×40/100 = 300 об/мин (1 балл)

- ОТВЕТ: _При решении задач на моделирование создаваемый объект копируется с уже известного или изготавливается согласно приведённому описанию, схеме, рисунку, эскизу, фотографии. Решение задач на доконструирование требует доделки, доработки отсутствующего звена какого-либо устройства. При решении задач на переконструирование изменяется принцип действия имеющейся конструкции, могут расширяться функции какого-либо технического объекта или он находит новое применение. Задачи на конструирование являются самым сложным видом технических задач. При их решении обычно требуется каким-либо способом, с помощью приёмов и методов конструирования, выявить, разработать устройство, конструкцию какого-то технического объекта, а затем изготовить этот объект. (1 балл)

- ОТВЕТ: _Ток от трехфазного генератора можно подавать не по шести проводам, а по четырем. Один из концов каждой обмотки делается общим, и от генератора идут 4 провода. (1 балл)

- ОТВЕТ: __В_, _Б_, _А_, _Е_, _Ж_, _З_, _Д_, _И_, _Г_ (1 балл)

- ОТВЕТ: _А_ (1 балл)

- ОТВЕТ: (5 баллов)

- Оценка творческого задания

| Содержание верного ответа | Количество баллов |
| --- | --- |
| - Конструкция разработана. Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе всех необходимых линий; - указание на эскизе габаритных размеров. | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие. Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении. Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| Итого: | 5 б. |