ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП / ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)

профиль «ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

возрастная группа (8 КЛАСС)

ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА

Используя интегральный стабилизатор LM7812, требуется разработать и схему для питания двух светодиодов (красного или зеленого свечения). Рассчитать балластные сопротивления для параллельного или последовательного соединения светодиодов. Рассчитать мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания. Выбрать и обосновать оптимальный вариант соединения светодиодов. Разработать печатную плату.

Для реализации схемы используйте следующие справочные данные:

• Рабочий ток светодиода 20 ±1 мА, падение напряжения светодиода 2 В.

• Типовое включение микросхемы LM7812 в режиме стабилизации напряжения представлено на рис. 1 :

• Цоколёвка микросхемы LM7812 по спецификации производителя представлена на рис. 2:

• Цветовая маркировка резисторов представлена на рис. 3:

| Рис.1. Типовое включение микросхемы LM7812. | Рис.2. Цоколёвка стабилизатора напряжения LM7812 |
| --- | --- |

Рис. 3. Цветовая маркировка резисторов

Последовательность выполнения задания:

1. Подпишите лист бумаги формата А4 своим персональным номером участника олимпиады. Далее все необходимые расчёты, ответы и решения по каждому пункту приводите на нём.

2. Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

3. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для параллельного или последовательного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

4. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, создайте принципиальную схему по техническим условиям.

Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочую папку Олимпиады.

5. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, разработайте печатную плату по созданной схеме.

Шаг сетки 2,54 мм (0,1 in), ширина дорожек 1 мм. Количество слоёв – не более двух. Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочуюпапку Олимпиады. На изображении должны быть видны все дорожки всех слоев.

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценивания | Макс. баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет ограничивающего резистора для светодиода и подбор ближайшего по сопротивлению резистора из доступных | 10 |  |
| 2 | Создание принципиальной схемы по техническим условиям в САПР | 10 |  |
| 3 | Разработка печатной платы по созданной схеме в САПР | 10 |  |
| 4 | Время работы: Выполнение не более 90 мин | 5 |  |
|  | Итого | 35 |  |

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП / ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)

профиль «ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

возрастная группа (9 КЛАСС)

ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА

Используя интегральный стабилизатор LM7812, требуется разработать схему для питания двух светодиодов (красного или зеленого свечения). Рассчитать балластные сопротивления для параллельного и последовательного соединения светодиодов. Рассчитать мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания. Выбрать и обосновать оптимальный вариант соединения светодиодов. Разработать печатную плату.

Для реализации схемы используйте следующие справочные данные:

• Рабочий ток светодиода 20 ±1 мА, падение напряжения светодиода 2 В.

• Типовое включение микросхемы LM7812 в режиме стабилизации напряжения представлено на рис. 1 :

• Цоколёвка микросхемы LM7812 по спецификации производителя представлена на рис. 2:

• Цветовая маркировка резисторов представлена на рис. 3:

| Рис.1. Типовое включение микросхемы LM7812. | Рис.2. Цоколёвка стабилизатора напряжения LM7812 |
| --- | --- |

Рис. 3. Цветовая маркировка резисторов

Последовательность выполнения задания:

1. Подпишите лист бумаги формата А4 своим персональным номером участника олимпиады. Далее все необходимые расчёты, ответы и решения по каждому пункту приводите на нём.

2. Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

3. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для параллельного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

4. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для последовательного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

5. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант соединения светодиодов.

6. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, создайте принципиальную схему выбранного варианта.

Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочую папку Олимпиады.

7. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, разработайте печатную плату по созданной схеме.

Шаг сетки 2,54 мм (0,1 in), ширина дорожек 1 мм. Количество слоёв – не более двух. Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочуюпапку Олимпиады. На изображении должны быть видны все дорожки всех слоев.

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценивания | Макс. баллов | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет ограничивающего резистора для светодиода и подбор ближайшего по сопротивлению резистора из доступных | 5 |  |
| 2 | Расчет ограничивающего резистора для светодиода и подбор ближайшего по сопротивлению резистора из доступных | 5 |  |
| 3 | Выбор и обоснование оптимального варианта соединения светодиодов | 5 |  |
| 3 | Создание принципиальной схемы по техническим условиям в САПР | 5 |  |
| 4 | Разработка печатной платы по созданной схеме в САПР | 10 |  |
| 5 | Время работы: Выполнение не более 90 мин | 5 |  |
|  | Итого | 35 |  |

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП / ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР)

профиль «ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

возрастная группа (10-11 КЛАССЫ)

ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКА

Используя интегральный стабилизатор LM7812, требуется разработать схему для питания двух светодиодов (красного или зеленого свечения). Рассчитать балластные сопротивления для параллельного и последовательного соединения светодиодов. Рассчитать мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания. Выбрать и обосновать оптимальный вариант соединения светодиодов. Разработать печатную плату.

Для реализации схемы используйте следующие справочные данные:

• Рабочий ток светодиода 20 ±1 мА, падение напряжения светодиода 2 В.

• Типовое включение микросхемы LM7812 в режиме стабилизации напряжения представлено на рис. 1 :

• Цоколёвка микросхемы LM7812 по спецификации производителя представлена на рис. 2:

• Цветовая маркировка резисторов представлена на рис. 3:

| Рис.1. Типовое включение микросхемы LM7812. | Рис.2. Цоколёвка стабилизатора напряжения LM7812 |
| --- | --- |

Рис. 3. Цветовая маркировка резисторов

Последовательность выполнения задания:

1. Подпишите лист бумаги формата А4 своим персональным номером участника олимпиады. Далее все необходимые расчёты, ответы и решения по каждому пункту приводите на нём.

2. Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

3. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для параллельного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

4. Рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для последовательного включения двух светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

5. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант соединения светодиодов.

6. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, создайте принципиальную схему выбранного варианта.

Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочую папку Олимпиады.

7. Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, разработайте печатную плату по созданной схеме.

Шаг сетки 2,54 мм (0,1 in), ширина дорожек 1 мм. Количество слоёв – не более двух. Сохраните изображение листа и файл схемы в рабочуюпапку Олимпиады. На изображении должны быть видны все дорожки всех слоев.

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценки | Макс. балл | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка принципиальной схемы для параллельного включения двух светодиодов | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 4 |  |
|  | Изображение листа схемы представлено | 1 |  |
| 2 | Разработка принципиальной схемы для последовательного включения двух светодиодов | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 4 |  |
|  | Изображение листа схемы представлено | 1 |  |
| 3 | Измерение и вычисление необходимых величин | (5) |  |
|  | Корректность полученных величин (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 5 |  |
| 4 | Выбор и обоснование оптимального варианта соединения светодиодов | (5) |  |
|  | Выбор правильный, обоснование полное | 5 |  |
|  | Выбор правильный, обоснование не полное | 2 |  |
|  | Выбор неправильный, обоснование не полное или отсутствует | 0 |  |
| 5 | Владение САПР (степень самостоятельности) | (5) |  |
|  | Участник самостоятельно выполнил все операции при создании схемы в редакторе. Участник использовал элементы не входящие в набор электронных компонентов (снимается 1 балл за каждое несоответствие). | 5 |  |
| 6 | Разработка платы | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое нарушение в структуре платы) | 3 |  |
|  | Используется шаг сетки 2,54 мм (0,1 in) (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Ширина дорожек составляет 1 мм (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Количество слоёв не превышает 2 (да/нет) | 0,5 |  |
|  | Изображение листа платы представлено (да/нет) Снимки экрана не засчитываются. | 0,5 |  |
| 7 | Время работы: Выполнение не более 90 мин | 5 |  |
|  | Итого: | 35 |  |

* САПР «DipTrace» (должны быть установлены русификатор и библиотека компонентов УГО ГОСТ с официального сайта). Возможно использования аналогичного свободно распространяемого САПР, например «EasyEDA» по предварительному запросу участника. При необходимости компьютер должен быть подключен к сети «Интернет».