Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024 – 2025 учебный год

профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Обработка швейного изделия или узла на швейно-вышивальном оборудовании

10-11 классы

«Машинная вышивка и изготовление сумки из фетра»

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

| Задание: Выполнить машинну вышивку и изготовить сумку из фетра | Материалы: Фетр: 410*760 мм - 1шт. 80*500 мм - 1 шт. Нитки швейные - 1 шт. Флизелин 410*380 мм Вышивальные нитки - 3 цвета Иголка Ножницы |
| --- | --- |
| Фетр мягкий, податливый материал, завоевавший популярность у рукодельниц. Из него делают игрушки и предметы декора, украшения и бытовые принадлежности. Сумка из фетра сделанная своими руками, заслуженно пользуется уважением. Стильная, вместительная. Ее можно использовать как пляжный вариант, а можно смело отправляться на работу. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Внимательно прочитайте последовательность работы. Определите на ткани место вышивки, её центр (центр вышивки может быть смещён, по Вашему усмотрению). Необходимо соблюдать условие: размер вышивки: 8*8 см, смена цветов: 3 цвета. |  |
| 2. Продублируйте деталь полностью: наложите на изнаночную сторону детали клеевую поверхность прокладочной ткани (стабилизатор), закрепите булавками. Проутюжьте с изнаночной стороны через проутюжильник, чтобы клеевая не приклеилась к утюгу. |  |
| 3. Выполните обмеловку детали на лицевой стороне ткани, соблюдая все правила раскроя по схеме. Отметьте центры будущих элементов вышивки (можно проложить контрольные линии прямыми стежками). 4. Подготовьте швейную машину: верхнюю нить желательно отрегулировать немного слабее, чем нижнюю, чтобы нижней нити в процессе вышивки не было видно на лицевой стороне. Цвет верхней нити зависит от рисунка. |  |
| 4. На дисплее выберите рисунок, если рисунок расположен не по центру Вашего изделия, изменить место вышивки с помощью курсора. Необходимо выполнить условия: выбранная вышивка или композиция, состоящая из нескольких элементов вышивки должны иметь параметры п.1 |  |
| 5. Запяльте ткань в пяльцы, установите их в машину, проверьте информацию о вышивке: - размер; - время выполнения; - количество цветов. 6. Нажмите команду пуск и выполните вышивку по задуманной композиции |  |
| 7. Очистите вышитый рисунок от производственного мусора (удалите нитки, т.д.). Проутюжьте вышитый рисунок, соблюдая технику безопасности при работе с утюгом, и правила ВТО вышитых изделий. |  |
| - Прорисовать детали, выдерживая параметры, учитывая припуски на швы (5 мм.). |  |
| - На основной выкройке найти середину и отметить ее. |  |
| - По каждому краю отметить прямоугольник и вырезать его. |  |
| - Сострочить ручки (80*250мм), оставив незашитыми края, как это показано на фото. |  |
| - Закрепить ручки на сумке. |  |
| - Закрепить края булавками или прищепками и прострочить по лицевой стороне. |  |
| - Застрочить дно, защемив каждый угол швом на 3-4 см, как это показано на картинке.. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические условия на изготовление изделия | 8,5 |  |
|  | Правильное совмещение осевых линий изделия и центра намеченной вышивки | 1,5 |  |
|  | Работа с программой машины: выбор рисунка и задание правильных размеров, размещение по центру композиции, заправка машины | 1,5 |  |
|  | Наблюдение за машиной, устранение недочетов | 1 |  |
|  | Детали выкроеныв соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; размеры основной детали 410*760мм | 0,5 |  |
|  | Качество шва да/нет | 0,5 |  |
|  | - Учтены припуски на швы (5 мм.)±1 мм | 0,5 |  |
|  | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм да/нет | 1 |  |
|  | Качество сострачивания ручек да/нет | 1 |  |
|  | Качество закрепления ручек да/нет | 1 |  |
|  | Характер оформления изделия | 3 |  |
|  | Расположение вышивки соответствует изделию | 1 |  |
|  | Грамотное, уместное и оригинальное композиционное решение вышивки и согласованность с условиями задания | 1 |  |
|  | Качество вышивки: не стянута строчка, нет перекрываний одного мотива другим | 1 |  |
|  | Организация работы по выполнению вышивки | 3,5 |  |
|  | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности | 2 |  |
|  | Аккуратность работы | 1,5 |  |
|  | Итого | 15 |  |