ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП / ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР - КЛЮЧИ)

профиль «РОБОТОТЕХНИКА»

возрастная группа (5-6 КЛАССЫ)

Общая часть (по 1 баллу за каждый вопрос)

- 1. Овощеводство, цветоводство

2. б) художник-конструктор, специалист по разработке проектов изделий, в том числе одежды;

- 3. Ответ считается верным, если написано не менее 3 правильных вариантов.

- 4. в) прибыль

- 5. б) люминесцентная лампа ; а) светодиодная лампа; в) лампа накаливания.

Специальная часть

- Вопрос (1 балл) БВ

- Вопрос (1 балл) 15 см. Так как робот делает разворот вокруг оси на 90°, по расстояние пройденное колесом робота составляет ¼ всей длины окружности, которую проезжает колесо. Длина окружности рассчитывается по формуле

l=2πR=πD , где R – радиус окружности. R окружности при развороте равен половине колесной базы робота.

l=14πD=14∗20∗3=15

- Вопрос (1 балл) Сигма, Дельта, Омега

- Вопрос (1 балл) 24 минуты

- Вопрос (1 балл) MCMXCVI (2022+1986-2012=1996)

- Вопрос (1 балл) 9 мм. Расчет производится по формуле d2=d1V1V2. d2=45∗30150=9

- Вопрос (1 балл) Б.

- Вопрос (1 балл) 1- Д; 2 - Б; 3 - А; 4 - Г; 5 - В.

- Вопрос (2 балла) Д4

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вопрос (1 балл) 196,775 м2. Переводим все длины в систему СИ (метры)

13м 3дм 8 см=13,38 м
39 м 6 дм=39,6 м
345 см=3,45 м
145 см=1,45 м
26 дм 6 см=2,66 м
32 дм 5 см=3,25 м
Находим длину дорожек 13,38+39,6+3,45+1,45+2,66=60,54 м

Находим площадь поверхности 60,54∗3,25=196,775 м2

- Вопрос (1 балл) 85 Ом. Необходимо сложить все сопротивления: 20 + 10 + 20 + 35 = 85 Ом

- Вопрос (1 балл) А.

- Вопрос (1 балл) 206,78°.Так как робот делает разворот вокруг оси на 180°, по расстояние пройденное колесом робота составляет ½ всей длины окружности, которую проезжает колесо. Длина окружности рассчитывается по формуле

l=2πR=πD , где R – радиус окружности. R окружности при развороте равен половине колесной базы робота.

l=12πD=12∗18,84∗3,14=29,5788см

Колесо за полный оборот (360°) проходит расстояние равно длине окружности колеса и определяется по следующей формуле l=2πR=πD, где D – радиус колеса. Найдем длину окружности колеса:

lколеса=2πD=2∗8,2∗3,14=51,496 см

Определим, на сколько градусов повернется колесо:

llколеса×360°=29,578851,496×360°=206,78°

- Кейс-задание (6 баллов)

Прежде всего, разделим движение робота на две части – на движение вдоль прямой линии и на поворот на месте.

Общая длина прямых отрезков равна

AB+DE+BG+FD+FG=100+100+200+200+300=900 см.

Определим максимальную скорость, с которой может двигаться робот:

v=2πrN=2×3×15×40 сммин=2×3×15×40÷60смс=60смс.

Значит, на то, чтобы преодолеть прямые участки траектории, робот потратит:

t1=900 см÷60смс=15 с

Определим, из какой точки может стартовать робот – это две вершины, А и Е, к которым ведет по одному отрезку. Из вершин B, D, F, G выходит по два отрезка, значит, придя туда впервые, оттуда придется сразу уйти по другому пути. В вершину С ведет 4 отрезка, это значит, что ее придется посетить два раза.

Определим, на какой суммарный угол должен развернуться робот за время проезда про траектории.

Робот, стартуя из точки А и доехав до точки В, должен будет повернуть на ∠1, далее проехать до точки G, повернуть на ∠2, далее проехать до точки F, повернуть на ∠3, после чего проехать до точки D и повернуть на ∠4, и далее доехать до точки Е.

∠АВС и ∠1 – смежные, значит, ∠АВС+∠1=180°, ∠1=180°-∠АВС=180°-45°=135°.

Аналогично находим, что ∠2=∠3=∠4=135°.

Значит, полный угол разворота на месте будет равен

∠1+∠2+∠3+∠4=135°+135°+135°+135°=540°.

Определим, за сколько времени робот повернется на данный угол.

t2=540°÷90°×5 c=30 c

Итого, робот затратит всего 15 с + 30 с = 45 с.

Ответ: 45 секунд.

Критерии оценки

- Правильно определена общая длина прямых отрезков (900 см)- 2  балла.

AB+DE+BG+FD+FG=50+50+600+600+200=1500 см.

- Правильно определена максимальная скорость, с которой может двигаться робот (60 см/с)– 2 балла.

v=2πrN=2×3×15×40 сммин=2×3×15×40÷60смс=60смс

- Приведен расчет углов поворота робота при прохождении траектории (540°) - 4 балла.

Пример. Робот, стартуя из точки А и доехав до точки В, должен будет повернуть на ∠1, далее проехать до точки G, повернуть на ∠2, далее проехать до точки F, повернуть на ∠3, после чего проехать до точки D и повернуть на ∠4, и далее доехать до точки Е.

∠АВС и ∠1 – смежные, значит, ∠АВС+∠1=180°, ∠1=180°-∠АВС=180°-45°=135°.

Аналогично находим, что ∠2=∠3=∠4=135°.

Значит, полный угол разворота на месте будет равен

∠1+∠2+∠3+∠4=135°+135°+135°+135°=540°.

- Правильно определено за сколько времени робот повернется на данный угол  (30 с)– 2 балла.

t2=540°÷90°×5 c=30 c

- Дан правильный ответ (45 с) –  6 баллов. 
Баллы не суммируются. Максимально возможное количество баллов 6.