ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП / ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР - КЛЮЧИ)

профиль «РОБОТОТЕХНИКА»

возрастная группа (7-8 КЛАССЫ)

Общая часть  (по 1 баллу за каждый вопрос)

1. А) артдизайн     Б) экодизайн    В) стайлинг автомобилей

2. г) собрать информацию о возможных путях реализации проекта.

3. Умный дом - это жилой дом, организованный для удобства проживания людей при помощи различных высокотехнологичных устройств.

4. 0,25кВт/ч.

5. 1.- Б), 2. - Г),  3.- А), 4.- В), 5. - Д)

Специальная часть

- Вопрос (1 балл) 150.

Найдем соотношение шестерёнок на каждой из ступеней:

1 ступень = 4024=53

2 ступень = 408=51

3 ступень = 248=31

Найдем скорость вращения вала на каждой из ступеней:

1 ступень 6×53=10 об/мин

2 ступень 10×51=50 об/мин

- ступень 50×31=150 об/мин

- Вопрос (1 балл) 29,045 см. Так как робот делает разворот вокруг оси на 180°, по расстояние пройденное колесом робота составляет ½ от всей длины окружности, которую проезжает колесо. Длина окружности рассчитывается по формуле

l=2πR=πD , где R – радиус окружности. R окружности при развороте равен половине колесной базы робота.

l=12πD=12∗18,5∗3,14=29,045

- Вопрос (1 балл) Такой ситуации не могло случиться.

- Вопрос (1 балл) 9 дорог

- Вопрос (1 балл) 100111011

- Вопрос (1 балл) 100 об/м. Расчет производится по формуле V2=V1d1d2. V2=50∗7035=100

- Вопрос (1 балл) Скорость 1 = 66

Скорость 2 = 74.

Найдет дельту. ∆=датчик1−датчик 2=67−75=−8

Рассчитаем скорости:

скорость 1=70+−8∗0,5=66
скорость 2=70−−8∗0,5=74

- Вопрос (1 балл) 1- Д; 2 - Б; 3 - А; 4 - Г; 5 - В.

- Вопрос (2 балла) Ж2

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вопрос (1 балл) 6,2968 м3. Переводим все длины в систему СИ (метры)

13м 3дм 8 см=13,38 м
39 м 6 дм=39,6 м
345 см=3,45 м
145 см=1,45 м
26 дм 6 см=2,66 м
32 дм 5 см=3,25 м

32 мм=0,032 м

Находим длину дорожек 13,38+39,6+3,45+1,45+2,66=60,54 м

Находим площадь поверхности 60,54∗3,25=196,775 м2

Находим объем резинового покрытия 196,775∗0,032=6,2968 м3

- Вопрос (2 балла) 6,67 Ом.

Расчёт производится для параллельного соединения

Rобщ=11R1+1R1+1R2+1R3=1150+150+110+1100=115100=10015=6.67

- Вопрос (1 балл) А.

- Вопрос (1 балл) 778,72 см.

Найдем длину окружности колеса:

lколеса=2πr=2∗6,2∗3,14=38,936 см

Найдем количество оборотов, которое сделал робот за 25 сек: 25*0,8=20 оборотов

Найдем расстояние, которое преодолел робот: 20*38,936=778,72 см.

- Вопрос (1балл)

| Механическая зубчатая передача |  | Название передачи |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коническая передача |
|  |  | Цилиндрическая зубчатая передача |
|  |  | Червячная передача |
|  |  | Планетарная зубчатая передача |
|  |  | Реечная передача |

- Кейс-задание (6 баллов)

C

B

1

2

E

4

5

D

A

3

Робот, стартуя из точки А и доехав до точки В, должен будет повернуть на ∠1, далее проехать до точки С, повернуть на ∠2, далее проехать до точки D, повернуть на ∠3, после чего проехать до точки E и повернуть на ∠4, и далее доехать до точки A.

∠АВС и ∠1 – смежные, значит, ∠АВС+∠1=180°, ∠1=180°-∠АВС=180°-125°=55°.

Аналогично находим, что остальные углы.

Значит, полный угол разворота на месте будет равен

∠1+∠2+∠3+∠4=55+55+150+75=335°.

Ответ: 335 секунд.

Критерии оценки

- Приведен расчет углов поворота робота при прохождении траектории с описанием нахождения каждого из углов (335°) - 6 баллов.

Пример. Робот, стартуя из точки А и доехав до точки В, должен будет повернуть на ∠1, далее проехать до точки G, повернуть на ∠2, далее проехать до точки F, повернуть на ∠3, после чего проехать до точки D и повернуть на ∠4, и далее доехать до точки Е.

∠АВС и ∠1 – смежные, значит, ∠АВС+∠1=180°, ∠1=180°-∠АВС=180°-45°=135°.

Аналогично находим, что ∠2=∠3=∠4=135°.

Значит, полный угол разворота на месте будет равен

∠1+∠2+∠3+∠4=135°+135°+135°+135°=540°.

- Приведен расчет углов поворота робота при прохождении траектории без описания нахождения (335°) - 2 балла.

- Баллы не суммируются. Максимально возможное количество баллов 6.