Как сделать разметку под фундамент дома, бани и т. д.?

Будем считать, что наше строение будет иметь форму прямоугольника или даже квадрата, кому как нравится, но тут иногда нужно учитывать ряд факторов: план местности, площадь строения и т. д.

Пошаговая инструкция:

- Ставим 1 колье  на один из предполагаемых углов;

- Берем рулетку и отмеряем нужное расстояние_____ и ставим на эту точку 2 колье.

- Протягиваем между кольями бечевку, в нашем случае нитку привязываем к кольям. Получилось одна сторона, пускай это будет ширина

- Берем рулетку и отмеряем  расстояние_____ следующей стороны(длины). Ставим 3 колье.

- Далее делаем прямой угол по правилам Египетского треугольника:

- На одной стороне (ширине) откладываем отрезок длиной 3 м.(30 см или 60 см. в зависимости от расстояния.), делаем метку с помощью маркера или веревочки.

- На другой стороне (длине) откладываем отрезок длиной 4 м.(40 см или 80 см. в зависимости от расстояния.), делаем метку с помощью маркера или веревочки.

- Измеряем расстояние между этими метками. Подгоняем так, чтобы это расстояние равнялось 5 м.(50 см или 100 см). В этом случае угол будет прямым.

- Далее измеряем расстояние (ширину)____ от 3 колья до 4 угла и измеряем расстояние (длину)____ от 2 колья до 4 угла  и ставим 4 колье.

- Проверяем 4 угол на 90 градусов. Повторяем пункты(5-8).

- Далее с помощью рулетки или нитки проверяем диагонали прямоугольника, если они равны, значит, разметка у нас получилась правильной.