Инструктаж по технике безопасности для учащихся при езде на велосипеде

- Общие требования безопасности при езде на велосипеде.

Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается только с 14 лет.

- Лица моложе          14 лет могут ездить на велосипеде в тех местах, где нет движения автомобильного транспорта - на закрытых площадках, во дворе, на стадионах, на территории оздорови тельного лагеря, на загородных площадках и в других безопасных местах.

- Прежде чем выезжать на велосипеде, необходимо научиться управлять велосипедом: держать равновесие, ездить медленно, поворачивать влево и вправо, делать разворот, ездить по «восьмёрке», тормозить, управлять одной рукой (это необходимо, чтобы на повороте подавать одной рукой сигналы).

- Велосипед должен иметь исправный тормоз, руль и звуковой сигнал. Должен быть оборудован спереди световозвращателем или фонарём белого цвета (для движения в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости), сзади - световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателем оранжевого или красного цвета.

- Велосипедист обязан знать и соблюдать правила дорожного движения. Велосипедист

приравнивается к водителю других транспортных средств.

- Выучить устройство велосипеда, регулярно проводить техническое обслуживание, уметь производить ремонт велосипеда и устранять неисправности.

Требования безопасности перед началом езды на велосипеде.

- Прежде чем начать езду на велосипеде необходимо проверить:

давление воздуха в шинах, исправность руля; работу тормозов, действие звонка, наличие зеркала заднего вида и правильность его регулировки; правильность центровки колес (чтобы не было «восьмёрки»), натяжение цепи и спиц; затяжку резьбовых соединений в осях передних и задних колёс, а также других соединений и необходимость смазки деталей;наличие действующего фонаря или световозвращателя белого цвета спереди и отражателя света красного цвета, находящегося сзади велосипеда.

- Необходимо установить сидение по своему росту: при нижнем положении педали нога, опирающаяся на неё, должна быть слегка согнута в колене(но не вытянута); Приподнять переднюю часть сидения примерно на 5-10 мм, чтобы не сползать при езде.

- Только убедившись в том, что велосипед исправен, можно совершать поездку на нём.

Требования безопасности во время движения на велосипеде.

- При движении по проезжей части велосипедист должен двигаться только по правой крайней полосе в один ряд как можно правее (не более одного метра от бордюра). Выезд на большее расстояние разрешается лишь для объезда препятствий или обгона, в разрешённых случаях для поворота налево или разворота.

- При движении велосипедистов группой необходимо ехать один за другим, на некотором расстоянии друг от друга.

- Лицам до 14 лет категорически запрещается выезжать на дорогу, где движется автотранспорт, так как можно попасть в аварию.

- Если имеется велосипедная дорожка, по проезжей части ехать нельзя.

- Допускается движение по обочине дороги, если это не создаёт помех пешеходам

Во время движения необходимо следить за движением транспортных средств, за движением пешеходов, сигналами светофоров, водителей и другой обстановкой на дороге.

- Использовать во время езды нужно только те сигналы, которые установлены правилами дорожного движения.

- Предупредительные сигналы рукой о манёврах необходимо подавать заблаговременно.

- Нельзя поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы движения. Необходимо сойти с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному переходу, ведя велосипед за руль.

Запрещается при езде на велосипеде.

- Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, кроме подачи предупредительных сигналов рукой.

- Перевозить негабаритный груз, мешающий управлению или выступающий более чем на 0,5

метра по длине или ширине.

- Перевозить пассажиров.

- Цепляться за любое транспортное средство.

- Буксировать велосипедом, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.

- Подъезжать близко к транспорту, движущемуся впереди.

- Двигаться по автомагистралям.

- Ездить в болезненном или усталом состоянии.

- Движение по пешеходному переходу на велосипеде.

Требования безопасности в аварийной ситуации при езде на велосипеде.

- В случае поломки велосипеда необходимо сойти с него и идти, ведя велосипед за руль.

- При получении ссадины или ушиба нужно оказать себе первую доврачебную помощь.

- В случае получения более серьёзной травмы, необходимо обратиться за помощью к взрослым прохожим для отправки в травмпункт, сообщить родителям.

Инструктаж прослушали:

| № | Ф.И. | Домашний адрес | Наличие техники / прописать, что конкретно/ | Подпись обучающегося | Подпись родителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Инструктаж провел ___________________________________/___________________/