МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

НУЖНО	ОБОРУДОВАНИЕ	НЕЛЬЗЯ

Регулярно проверять работоспособность 	Использовать электроприборы при

ваших электроприборов.	повреждении или износе шнура питания

или вилки. Покупать электроприборы только в

специализированных магазинах.	Использовать электроприборы, которые

бьют током, перегреваются, искрят или

Уходя из квартиры даже на короткий 	дымят. промежуток времени, необходимо

удостовериться в том, что электроприборы 	Заливать возгорание электроприборов

выключены из сети.	водой, если они не выключены из

розетки. Выключить электроприбор из розетки, если

не будете пользоваться им несколько дней.	Сушить вещи на обогревателях и

оставлять детей одних без присмотра в

Вещи и предметы мебели должны	помещении с включенным располагаться на расстоянии не менее чем 	обогревателем.

1 м от включенного обогревателя.

Включать в одну розетку несколько

Следить за тем, чтобы провода	электроприборов. электроприборов проходили так, чтобы они

не были рядом с обогревающими	Загораживать, закрывать приборами и чтобы их не задевать ногами	вентиляционные отверстия при ходьбе и не защемлять дверью.	электроприборов.

ПЕЧНОЕ

НУЖНО	ОБОРУДОВАНИЕ 	НЕЛЬЗЯ

И КАМНИ

Прежде чем топить печь необходимо	Использовать неисправное печное убедиться в ее исправности.	оборудование.

Очищать дымоходы от сажи перед	Чтобы печь примыкала даже

началом отопительного сезона и не реже	плоскостью одной из стенок к

одного раза в три месяца.	деревянным стенам или перегородкам,

между ними должен оставаться

Во избежание осадков и появления	воздушный промежуток на всю высоту трещин, печь необходимо устанавливать на	печи. самостоятельный фундамент.

Допускать перекаливания печей.

Появившиеся в кладке печей идымоходов

трещины заделать раствором	Разжигать дрова в печи бензином и глины с песком.	другими легковоспламеняющимися

жидкостями.

Побелить наружные стены дымовых

труб на чердаке.	Оставлять топящуюся печь без

присмотра.

На деревянном полу перед топочной

дверцей печи прибейте металлический лист	Оставлять перед топками печей и

размером не менее 0,5 - 0,7 м.	каминов дрова, бумагу и другие

сгораемые материалы. Вещи и мебель

Топите печи при закрытых дверцах.	должны располагаться не ближе чем Прежде чем лечь спать, убедитесь, что	0,5 м. от печей. огонь в печи/камине погас.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

Татарстанское республиканское отделение