Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Нижнекамская школа-интернат «Надежда»

для детей с ограниченными возможностями здоровья

(наименование организации)

| Состав информации |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация |  |  |  |  |  |
| Адрес Режим работы Сотрудник, ответственный за оказание помощи инвалидам |  |  | 423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 58- 2 корпус ул.Баки Урманче, 35- 1 корпус МАУО "Надежда" работает в следующем режиме: - 5-ти дневная рабочая неделя (для дошкольных групп, 1подг. -12 классов); Реабилитация детей-инвалидов в условиях: - стационарного пребывания осуществляется по 7-дневной рабочей неделе; - полустационарного пребывания - по 5-дневной рабочей неделе. График работы учреждения: понедельник-пятница - 06.00-18.00 суббота-воскресенье - выходной 1 корпус – Спирина Д.Р. 2 корпус – Лебедева Т.В. |  |  |
| Условия доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| с нарушениями зрения, в том числе использующих собаку проводника |  |  | доступно с помощью персонала |  |  |
| с нарушениями слуха |  |  | доступно с помощью персонала |  |  |
| опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски |  |  | доступно |  |  |
| с нарушениями интеллекта. с нарушениями языковых и речевых функций |  |  | доступно с помощью персонала |  |  |
| Транспортная доступность |  |  |  |  |  |
| Маршруты общественного транспорта |  | Путь следования к объекту от автовокзала пассажирским транспортом: - автобус № 5А, 56, 59, 30А до остановки «Строителей,52» или «пр. Мира ,73»; - на трамвае № 2 или № 6 до остановки «Тихая Аллея», перейти трамвайные пути и идти прямо до корпуса №1. |  |  |  |
| Путь от ближайших остановок общественного транспорта |  | Расстояние от остановки до объекта: -«Строителей,52» - 7 минут - «пр. Мира ,73» - 7 минут |  |  |  |
| Парковка для инвалидов |  | Расстояние от парковки до входа в организацию - 40 м Въезд на территорию осуществляется строго по предварительно оформленному пропуску. |  |  |  |
| Архитектурная доступность и технические средства |  |  |  |  |  |
| Вход: пандус, Кнопка вызова персонала, Пути движения: Коридор, Лестницы, Подъемник, Туалет Места предоставления услуг: места отдыха и ожидания, | Пандус имеет уклон не круче 1,20 Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м. Поверхность покрытий на пандусе и входной площадки твердая, не скользит. По продольным краям марша пандуса имеются бортики высотой не менее 0,05 м. Поручни непрерывны по всей длине пандуса и лестницы. Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц должны быть ограждения с поручнями. Поручни округлого сечения диаметром 0,03 – 0,05 м. Устанавлена на входной группе, возле двери. Ширина пути движения (в коридорах и т.п.) 1,5 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя 1,2 м., а при открывании к себе –1,5 м. при ширине 1,5 м. Ширина марша лестницы 1.2м. Все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по ширине проступи и высоте подъема ступеней. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесена одна противоскользящая полоса желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Внутри учреждения, по пути следования, устанавлены таблички-указатели направления, также таблички-указатели у дверей санитарно-бытовых помещений, подъемника. На 1 этаже расположен электрический подъемник вертикального типа. Возможность одновременно перевозимых пользователей в 1 кресло-коляске. В туалете сбоку от унитаза предусмотрено пространство шириной 0,8 м. для размещения кресло-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установлена кнопка вызова персонала. В туалетной комнате имеется свободное пространство для разворота кресло-коляски. Двери открываются наружу. Кабинет ЛФК Кабинет песочной терапии Кабинет психолога Кабинет СБО Кабинет учителя-дефектолога Кабинет теплолечения Кабинет учителя-логопеда Кабинет физиотерапии (ингаляторий) Кабинет физиотерапии (высокочастотный) Бассейн Зимний сад Комната для проживания Комната приема пищи Массажный кабинет Музыкальный зал Процедурный кабинет Регистратура |  |  |  |  |
| сезонные изменения доступности | В связи с погодными условиями в зимнее время дорожное покрытие расчищается от снега и посыпается песком |  |  |  |  |
| Информационная доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |
| с нарушениями зрения, в том числе использующих собаку проводника | Общий коридор дополнительно оборудован звуковым устройством ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. В учреждении установлены поручни по ходу следования инвалида по зрению и для инвалидов с НОДА. На лестницах на второй этаж установлены поручни (высота - 0,9 м.), на проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесены контрастные полосы желтого цвета. Все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по ширине проступи и высоте подъема ступеней. В учреждении дверей с прозрачными полотнами нет. Внутренние помещения частично оснащены информирующими тактильными табличками для людей с нарушение зрения с использованием рельефных знаков и символов: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); -перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Вокруг чаши бассейна имеются тактильных полосы по пути движения инвалида по зрению. |  |  |  |  |
| с нарушениями слуха | Имеется индукционная петля и информационные табло для слабослышащих. Прием данной категории осуществляется на первом этаже здания с участием Сотрудника, ответственного за оказание помощи инвалидам |  |  |  |  |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски | Внутри учреждения, по пути следования, устанавлены таблички-указатели направления, также таблички-указатели у дверей санитарно-бытовых помещений, подъемника. Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требуют применения больших усилий. |  |  |  |  |
| с нарушениями интеллекта, нарушениями языковых и речевых функций | Информация представлена на простом языке, доступна для понимания. Имеются ограждения опасных мест. Организовано сопровождение на объекте. |  |  |  |  |
| Цифровая доступность |  |  |  |  |  |
| Цифровая доступность сайта Сайт (адрес) поддерживает параметры, предусмотренные приказом Минцифры России от 07.11.2023 № 953 |  |  |  | Версия для слабовидящих |  |
| О проблемах доступности сайта для инвалидов можно сообщить |  |  |  | Телефон: 8(8555)30-94-48 (приемная) E-Mail: Nadezda.Nk@tatar.ru |  |
| Порядок обслуживания посетителей (получателей услуг) с инвалидностью |  |  |  |  |  |
| Вызов работников, оказывающих помощь инвалидам на объекте |  |  |  | 1 корпус – Спирина Диляра Рафисовна 2 корпус – Лебедева Татьяна Васильевна |  |
| Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта |  |  |  | Зайцева Людмила Александровна, директор, т. (8(8555)30-94-48 Минхайдарова Резеда Ильдусовна, заместитель директора по АХЧ 8(8555)30-80-05 |  |