Практическое задание для муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)

по 3D-моделированию

10-11 классы

По чертежу и наглядному изображению изготовить на 3D принтере прототип изделия (коробочка)

Размеры: Фактический размер изделия в собранном виде не более (длина, ширина, высота) - 50×50×50мм. При проектировании необходимо учитывать рабочее поле принтера 150×150. В конструкции коробки нужно обязательно предусмотреть подвижные соединения. Оптимальное время разработки от 15 до 30 минут. Декоративное оформление изделия участник проектирует сам, на рисунке представлены возможные варианты.

Порядок выполнения работы:

– разработать эскиз прототипа с указанием заданных размеров и параметров;

– выполнить 3D модель прототипа с использованием одной из программ: Blender;

GoogleSketchUp; Maya; SolidWorks; 3DS Max или Компас 3DLT с учетом всех необходимых параметров для создания 3D модели;

– сохранить 3D модель прототипа с названием zadanie_номер участника _rosolimp;

– перевести 3D модель прототипа в формат .stl ;

– выбрать настройки печати c заполнением 50% и распечатать прототип на 3 D принтере;

– выполнить чертеж в одном главном виде и один разрез;

– оформить чертеж в соответствии с ГОСТ;

– эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать членам жюри.

Рекомендации:

1. Разработать 3D модель в любом 3D редакторе, например:

Blender, Google SketchUp, Auto Cad, 3DS Max, SolidWorks ит.п..

При разработке 3D модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

А. При разработке любой 3D модели в программе следует размещать деталь на ее наибольшем из плоских оснований, поскольку принтер наращивает модель снизу вверх.

Б. Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология. Модель, состоящая из нескольких объектов должна быть соединена в общую топологическую сетку, путем применения булеиновых операций или инструментов ретопологии, встроенных в программы 3D-моделирования.

В. Расположение частей модели не должно противоречить законам физики. 3D принтер не способен корректно распечатать абсолютно любую модель, и чем понятнее форма, тем ближе к задуманному будет результат печати.

Г. Не допускается чрезмерная или недостаточная детализация модели. Следует учитывать, что при масштабировании модели часть деталей может быть утрачена ввиду технических возможностей принтера.

Д. Не допускаются пустотелые модели. У всех элементов модели должна быть толщина, либо они должны быть замкнуты.

Е. Не допускается наложение и взаимопроникновение полигонов друг в друга. В случае необходимости подобных решений следует использовать изменение структурной сетки.

Ж. Не допускается отсутствие касательных граней и поверхностей – расположенные слишком близко границы слипнутся ввиду технологических особенностей печати. Следует соблюдать дистанцию минимум 100 микрон ( 1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см)

З. При создании модели учитывать усадку пластика после печати.

И. Индивидуальность и сложность конструкции оценивается.

2. Экспортировать итоговый результат в формат для 3D-печати — .stl;

3. Открыть .stl файл в программе управления 3D-принтером (зависит от модели 3D принтера). Выбрать настройки печати.

4. Напечатать модель.

5. Выполнить: - чертеж в одном главном виде с местным сечением; - один разрез; - составить спецификацию;

6. Оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в 3D редакторе | 9 |  |  |
| 2 | Скорость выполнения работы: - не уложились в отведенные 3 часа (0 баллов) - уложились в отведенные 3 часа (2 балла); - затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла). | 4 |  |  |
| 3 | Знание базового интерфейса работы с графическим 3D-редактором (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 баллов); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (4 балла). | 4 |  |  |
| 4 | Точность моделирования объекта | 1 |  |  |
|  | Работа на 3D принтере* | 8 |  |  |
| 5 | Сложность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |  |
| 6 | Уровень готовности 3D-модели для подачи на 3D принтер - не готова совсем (0 баллов); - готова, но не экспортирована в формат для 3D-печати — .stl (не уложился в заданное время ) (1 балл); - полностью готова и экспортирована в формат для 3D-печати — .stl4 (балла). | 4 |  |  |
|  | Оценка готовой модели | 18 |  |  |
| 7 | Модель в целом получена (требует серьёзной доработки – 1 балл; требует незначительной корректировки – 2 балла; не требует доработки- законченная модель – 3 балла). | 3 |  |  |
| 8 | Сложность и объем выполнения работы. | 3 |  |  |
| 9 | Творческий подход | 2 |  |  |
| 10 | Оригинальность решения | 2 |  |  |
| 11 | Внешнее сходство с эскизом. | 2 |  |  |
| 12 | Соответствие теме задания | 2 |  |  |
| 13 | Композиционное решение | 2 |  |  |
| 14 | Рациональность технологии и конструкции изготовления | 2 |  |  |
|  | Выполнение чертежа | 5 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Члены жюри: