Практическое задание для муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2019-2020 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)

по 3D-моделированию

7-8 классы

Разработать и распечатать на 3D принтере прототип изделия Спинер

Сконструируйте Спинер под подшипник 14×20×5. Спинер может быть под любое кол-во подшипников на усмотрение участника олимпиады. При конструировании необходимо учитывать эргономику, эстетику и вид пластика.

Порядок выполнения работы:

– разработать эскиз прототипа с указанием заданных размеров и параметров;

– выполнить 3D модель прототипа с использованием одной из программ: Blender;

GoogleSketchUp; Maya; SolidWorks; 3DS Max или Компас 3DLT с учетом всех необходимых параметров для создания 3D модели;

– сохранить 3D модель прототипа с названием zadanie_номер участника _rosolimp;

– перевести 3D модель прототипа в формат .stl ;

– выбрать настройки печати c заполнением 50% и распечатать прототип на 3 D принтере;

– эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать членам жюри.

Рекомендации:

1. Разработать 3D модель в любом 3D редакторе, например:

Blender, Google SketchUp, Auto Cad, 3DS Max, SolidWorks ит.п..

При разработке 3D модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

А. При разработке любой 3D модели в программе следует размещать деталь на ее наибольшем из плоских оснований, поскольку принтер наращивает модель снизу вверх.

Б. Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология. Модель, состоящая из нескольких объектов должна быть соединена в общую топологическую сетку, путем применения булеиновых операций или инструментов ретопологии, встроенных в программы 3D-моделирования.

В. Расположение частей модели не должно противоречить законам физики. 3D принтер не способен корректно распечатать абсолютно любую модель, и чем понятнее форма, тем ближе к задуманному будет результат печати.

Г. Не допускается чрезмерная или недостаточная детализация модели. Следует учитывать, что при масштабировании модели часть деталей может быть утрачена ввиду технических возможностей принтера.

Д. Не допускаются пустотелые модели. У всех элементов модели должна быть толщина, либо они должны быть замкнуты.

Е. Не допускается наложение и взаимопроникновение полигонов друг в друга. В случае необходимости подобных решений следует использовать изменение структурной сетки.

Ж. Не допускается отсутствие касательных граней и поверхностей – расположенные слишком близко границы слипнутся ввиду технологических особенностей печати. Следует соблюдать дистанцию минимум 100 микрон ( 1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см)

З. При создании модели учитывать усадку пластика после печати.

И. Индивидуальность и сложность конструкции оценивается.

2. Экспортировать итоговый результат в формат для 3D-печати — .stl;

3. Открыть .stl файл в программе управления 3D-принтером (зависит от модели 3D принтера). Выбрать настройки печати.

4. Напечатать модель. Модель печатается без подшипников

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в 3D редакторе | 20 |  |  |
|  | Знание работы с графическим 3D-редактором (степень самостоятельности изготовления модели): - требуется постоянная помощь при работе с графическим редактором (2 балла), - испытывает затруднения при работе с графическим редактором, но после объяснения самостоятельно выполняет работу (4 балла); - самостоятельно выполняет все операции при изготовлении модели (10 баллов). | 10 |  |  |
|  | Технологичность (последовательность) моделирования объекта | 2 |  |  |
|  | Осознанность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |  |
|  | Время, затраченное на моделирование: - Не уложился в отведенное время (0 баллов) - Уложился в отведенное время (2 балла); - Затратил на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла). | 4 |  |  |
|  | Работа на 3D принтере | 12 |  |  |
|  | - Не печатал совсем (0 баллов); - Напечатал, но с отклонениями (6 баллов); - правильно выбрал настройки печати, распечатал в соответствии с чертежом: (12 баллов). |  |  |  |
|  | Оценка готовой модели | 8 |  |  |
|  | Качество изделия . Соответствие чертежу. Модель требует серьёзной доработки (1 балл), Модель требует незначительной корректировки (2 балла); Модель не требует доработки - законченная модель) (4 балла). | 4 |  |  |
|  | Творческий подход | 2 |  |  |
|  | Рациональность действий в моделировании и прототипировании изделия | 2 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Члены жюри: