ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

8 КЛАСС

(1-25 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 26 задание – в 10 баллов)

1. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

К энергетическим машинам относится:

а) фрезерный станок;

б) швейная машина;

в) сверлильный станок;

г) генератор.

2. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

С помощью какого механизма передачи движения в станке СТД-120М шпиндель соединен с электродвигателем?

а) зубчатый механизм передачи;

б) реечный механизм передачи;

в) ременный механизм передачи.

3. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Перемещение патрона со сверлом в сверлильном станке осуществляется с помощью:

а) ременной передачи;

б) реечной передачи;

в) цепной передачи.

4. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Фартук токарно-винторезного станка служит для:

а) перемещения резца в продольном направлении;

б) преобразования вращательного движения ходового вала в поступательное движение фартука;

в) преобразования вращательного движения ходового винта в поступательное движение фартука;

г) преобразования вращательного движения ходового вала, ходового винта и вала ручной подачи в поступательное движение фартука;

5. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Из каких составных частей состоит каждая машина?

а) двигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм;

б) двигатель, ременная передача, ручка управления;

в) двигатель, зубчатая передача, корпус.

6. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Деталью, не принимающей участия в передаче движения, является:

а) вал;

б) зубчатое колесо;

в) ось;

г) шкив.

7. Отметьте знаком «+»   правильные ответы

Какие из перечисленных свойств металлов относятся к механическим?

а) ковкость;

б) твердость;

в) жидкотекучесть;

г) упругость;

д) свариваемость;

е) вязкость.

8. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Диаметр детали по чертежу Ø57  0,1. Какая деталь будет бракованной?

а) Ø57;

б) Ø57,1;

в) Ø 56,8;

г) Ø 56,9.

9. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какой породы древесину следует использовать для изготовления рукоятки слесарного молотка?

а) береза;

б) сосна;

в) липа.

10. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

По содержанию химических элементов в стали последние принято разделять, прежде всего, на:

а) углеродистые и легированные;

б) инструментальные и конструкционные.

11. Установите правильное соответствие пиломатериала и его характеристики:

| 1 | брус | А | пиломатериал толщиной менее 100мм и шириной менее двойной толщины |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | бруски | Б | пиломатериал толщиной и шириной более 100мм |
| 3 | доски | В | пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более дойной толщины |

Ответ: 1 - ___, 2 - ___, 3 - ___.

12. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Первичное более грубое строгание поверхностей выполняют …

а) фуганком;

б) рубанком;

в) шерхебелем.

13. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

На сколько мм диаметр отверстия в тонколистовом металле должен быть больше диаметра заклепки?

а) 0,1-0,3 мм;

б) 0,3-1 мм;

в) 1-1,5 мм.

14. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

У рубанка лезвие ножа должно выступать за поверхность подошвы:

а) 0,1-0,3 мм;

б) 0,3-1 мм;

в) 1-3 мм.

15. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какое из трех зубил следует использовать при разрубании стального листа?

а) с углом заострения 45°;

б) с углом заострения 60°;

в) с углом заострения 70°.

16. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

При шлифовании деревянной поверхности ее смачивают водой для того, чтобы:

а) не было разогрева изделия;

б) не забивалась шлифовальная шкурка;

в) не допускать «задиров»;

г) поднять прижатый ворс.

17. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Валик за один проход протачивается с диаметра 40 мм до диаметра 34 мм. Какова глубина резания?

а) 3 мм;

б) 4 мм;

в) 6 мм.

18. Отметьте знаком «+»   правильные ответы.

Укажите крепёжные элементы с внешней резьбой?

а) гайка;

б) болт;

в) шпилька;

г) шайба.

19. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Последовательно или параллельно с бытовыми электроприборами включают плавкий предохранитель на электрическом щите:

а) параллельно;

б) последовательно;

в) можно последовательно, можно параллельно.

20. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Мощность электромагнита не зависит от:

а) приложенного напряжения;

б) числа витков обмотки;

в) цвета сердечника;

г) толщины провода обмотки.

21. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

В осветительной сети в квартире все потребители электрической энергии подключаются:

а) последовательно;

б) параллельно;

в) смешанно.

22. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

При замыкании ключа в схеме лампа Л2….

а) погаснет;

б) будет гореть ярче;

в) будет гореть более тускло.

23. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Укажите как измениться показание амперметра в цепи если замкнуть ключ К:

а) уменьшится;

б) станет равным нулю;

в) увеличиться;

г) останется без изменений.

24. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Выберите и подчеркните правильный ответ. В каком месте чертежа располагают основную надпись:

а) в левом нижнем углу;

б) в правом нижнем углу;

в) в правом верхнем углу;

г) в левом верхнем углу.

25. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какие размеры проставляют на детали, имеющей формы цилиндра:

а) диаметр, длину;

б) диаметр;

в) длину, радиус.

26. Творческое задание:

Опишите процесс изготовления ручки для напильника в следующей последовательности:

а) выберите материал;

б) нарисуйте эскиз с выбранными размерами;

в) опишите этапы изготовления изделия и необходимые инструменты в технологической карте;

г) предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания