Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнемактаминская средняя общеобразовательная школа №2»

Руководитель: Закирова Мадина Гаязовна

Адрес: РТ, Альметьевский район пгт.Нижняя Мактама, ул.Некрасова, 1

Контактная информация образовательного учреждения:

E-mail: N/maktama-2.Alm@tatar.ru

Телефон: 8(8553)36-19-38

Учредитель: Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района РТ

Объект введен в эксплуатацию в 1978 году. Строительный объем здания 19235 куб.м, общая площадь здания 2279,1 кв.м. Площадь земельного участка -12507 кв.м, школы - 4969 кв.м. На территории объекта расположено здание теплицы, электрический трансформатор.

Общая площадь учебных кабинетов – 1443 кв.м. Имеется учебно-опытный участок 0,7 га.

Проезд к зданию возможен со стороны ул.Советская и ул.Некрасова. Все дороги асфальтированы, с твердым покрытием. Имеются два заезда к зданию.

Нижнемактаминская школа №2  представляет собой типовое кирпичное 2х этажное здание, высота этажа 3,4 м. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. Кровля здания - профнастил. Фундамент здания бутовый, ленточный. Оконные проемы – пластиковые; дверные проемы – пластиковые, простые окрашенные. Полы – дощатые, линолеум. Здание имеет подвал высотой 2,1 м. Высота этажа 3,40м.

Проектная мощность - 624 учащихся.

Планировка основного здания. Школа имеет 1 центральный и 8 запасных выходов. Сообщение между этажами осуществляется лестничными клетками (3 шт.). Учебные кабинеты на всех этажах ориентированы на благоприятную сторону горизонта, расположены по наружному периметру здания, что обеспечивает необходимую и достаточную естественную освещенность. На первом этаже расположены 8 кабинетов для начальных классов, 1 кабинет английского языка, столовая, кабинет директора, приемная, кабинет зам.директора по учебной работе, подсобные помещения, рекреации и туалеты для учащихся и преподавателей. Имеются 2 отдельные раздевалки для мальчиков и девочек. Имеется два спортивных зала: большой зал  площадь – 149,2 кв.м, малый зал –  площадь – 66,1 кв.м. Обеденный зал на 120 посадочных мест, складские помещения, помещение персонала. В подвале располагаются следующие технические помещения:  насосная, водомерный узел, складские помещения. Вентиляция в здании - механическая (в туалетах и кухне) и естественная - в классах и помещениях, в местах вытяжки установлены решетки. Также на первом этаже расположены 2 кабинета трудового воспитания. Домоводство (шитье и кулинария),столярный, слесарный. На 2-м  этаже здания расположены:  предметные кабинеты, актовый зал на 150 посадочных мест, библиотека,  кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинет зам.директора по воспитательной работе.

Сигнализация, связь и видеонаблюдение. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией Гранит - 24. Источник питания БИРП-12/4,0. Здание оборудовано пожарными извещателями типа ИПР-И. Сигналы от извещателей поступают на пульт охраны, который установлен в приемной школы на 1 этаже. Связь осуществляется от городской сети. Приемная 36-19-38 . Видеонаблюдение:  по всему периметру территории школы установлены 5 камер.  Класс здания - 3;  Уровень ответственности - нормальный; Степень огнестойкости - II; Здание школы имеет:  электроснабжение – централизованное (поставщик «Татэнергосбыт», освещенность согласно санитарных норм. Электропитание здания осуществляется от ТП, расположенного с левой стороны здания.  Силовые розетки кабинетов и помещений имеют защиту от перегрузок и замыкания. Проводка наружная. Отключение электричества в электрощитовой, расположенной в подвале школы. В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания в соответствии с характеристиками помещений. Светильники аварийного и эвакуационного освещения выделены специальным знаком.

Отопление от мини-котельной (поставщик теплоносителя ООО «Теплосервис»), расположена на территории соседней школы (МБОУ «Нижнемактаминская СОШ№1»). Бойлерная находится в подвале школы. Вентиляция в здании – механическая ( в туалетах и кухне) и естественная. Водопровод и канализация– централизованные (АО «Водоканал»),

Водоснабжение здания осуществляется через водовод централизованной сети водоснабжения от существующего водопровода диаметром 100 мм.  ПК в здании не предусмотрен проектом. Имеются огнетушители  ОП-4 – 27 шт. Схемы здания школы и экспликация к поэтапному плану прилагается в техническом паспорте. Школа не газифицирована - схема отсутствует.

Характеристика возможных мест закладки аварийно химически опасных, взрывчатых веществ. - Встроенная вентиляция механическим и естественным побуждением, проходящая в несущих стенах, расположены внутри здания, переходящая в короб и далее через чердачное перекрытие, кровлю крыши в атмосферу - возможна закладка взрывоопасных веществ. – Туалеты - помещение не располагает возможностью возникновения очага - возгорания и пожара, однако возможна закладка взрывоопасных и химически опасных веществ. -  спортивные залы располагает возможностью возникновения очага возгорания и вызвать пожар, а также закладки химически опасных и взрывоопасных веществ. - Актовый зал располагает возможностью возникновения очага возгорания и перерастания в пожар в силу большого скопления сгораемых материалов, а также возможность закладки химически опасных отравляющих веществ. -Учебные классы располагают возможностью возникновения очага возгорания и его перерастания в пожар, а также закладки химически опасных, отравляющих и взрывных веществ. - Подвальное помещение в виду его постоянной закрытости и отсутствия доступа, опасности не представляет. Планы эвакуации детей и обслуживающего персонала с учетом распространения аварийнохимически опасных веществ и пожара по помещениям имеются.