Практическое задание для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 2021 – 2022 учебный год

(направление «Культура дома, дизайн и технологии») (направление «Техника, технологии и техническое творчество»)

3D-моделирование и печать, 10–11 классы

Задание: по предложенному образцу разработайте эскиз (или технический рисунок) изделия, создайте 3D-модель изделия в системе автоматизированного проектирования (САПР), подготовьте проект для печати прототипа на 3D-принтере, распечатайте прототип на 3D- принтере, выполните чертежи изделия.

Образец: «Задвижка дверная (шпингалет)»

Рис.1.Образец и модель изделия «Задвижка дверная (шпингалет)»

Габаритные размеры изделия: не более 80×50×20 мм, не менее 60×40×12 мм.

Прочие размеры и требования:

- стержень 8 мм, свободно, но без перекоса перемещается в корпусе, имеет в середине вставную рукоятку; концы стержня имеют фаску или скругление;

- штырь рукоятки имеет утолщение для удобства захвата, плотно соединён со стержнем;

- форма прорези на корпусе для движения рукоятки позволяет обеспечить поворот и фиксацию стержня;

- стержень задвижки с установленным штырём не должен выпадать из корпуса;

- в корпусе имеется не менее 4 отверстий 4 для крепления к основе, с зенковкой;

- распечатанные 3D-модели бывают довольно хрупки, поэтому для корпуса следует продумать форму, обеспечивающую достаточную прочность конструкции;

- при моделировании следует задать зазоры между деталями для свободной посадки, учитывая заданные габариты;

- запорную петлю (ответную часть для стержня задвижки) выполнять не требуется.

Дизайн:

- используйте для моделей произвольные цвета, отличные от базового серого;

- приветствуется творческий подход к форме или украшению изделия, не ведущий к существенному упрощению задания.

Рекомендации:

- При разработке модели следует учесть погрешность печати (при конструировании отверстий, пазов и выступов), не стоит делать элементы слишком мелкими.

- Продумайте способ размещения модели в программе-слайсере и эффективность поддержек и слоёв прилипания, чтобы 3D-печать уложилась в отведённое время.

- Если делаете намеренные конструктивные улучшения или украшения – опишите их на чертеже изделия.

- Оптимальное время разработки модели – половина всего отведённого на практику времени, не забудьте про итоговые чертежи изделия! Не спешите, но помните, что верный расчёт времени поощряется.

Порядок выполнения работы:

- На листе чертёжной или писчей бумаги разработайте эскиз (или технический рисунок) изделия (или деталей по отдельности) для последующего моделирования с указанием габаритных размеров, подпишите лист своим персональным номером участника олимпиады;

- Создайте личную папку в указанном организаторами месте (на рабочем столе компьютера или сетевом диске) с названием по шаблону:

| Шаблон | Пример |
| --- | --- |
| Zadanie_номер участника_rosolimp | Zadanie_v12.345.678_rosolimp |

- Выполните электронные 3D-модели деталей изделия с использованием программы САПР, выполните модель сборки;

- Сохраните в личную папку файл проекта в формате среды разработки (например, в Компас 3D это формат m3d) и в формате STEP. В многодетальном изделии в названия файлов-деталей и файла-сборки следует добавлять соответствующее название:

| Шаблон1 | Пример |
| --- | --- |
| detalN_номер участника_rosolimp.тип | detal1_v12.345.678_rosolimp.m3d detal2_v12.345.678_rosolimp.m3d detal1_v12.345.678_rosolimp.step detal2_v12.345.678_rosolimp.step sborka_v12.345.678_rosolimp.a3d |

- Экспортируйте электронные 3D-модели изделия в формат .STL также в личную папку, следуя тому же шаблону имени (пример: detal1_v12.345.678_rosolimp.stl);

- Подготовьте модель для печати прототипа на 3D-принтере в программе- слайсере (CURA, Polygon или иной), выставив необходимые настройки печати в соответствии с возможностями используемого 3D-принтера2 или особо указанными организаторами; необходимость поддержек и контуров прилипания определите самостоятельно;

- Выполните скриншоты деталей проекта в слайсере, демонстрирующий верные настройки печати, сохраните его также в личную папку (пример: detal1_v12.345.678_rosolimp.jpg);

- Сохраните файл проекта для печати в формате программы-слайсера, следуя всё тому же шаблону имени (пример: detal1_v12.345.678_rosolimp.gcode);

- Перенесите подготовленные файлы в 3D-принтер и запустите 3D-печать прототипа;

- В программе САПР или вручную на листе чертёжной или писчей бумаги оформите чертежи изделия (рабочие чертежи каждой детали, сборочный чертёж, спецификацию), соблюдая требования ГОСТ ЕСКД, в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с выявлением внутреннего строения, с проставлением размеров, оформлением рамки и основной надписи и т.д. (если выполняете чертежи на компьютере, сохраните их в личную папку в формате программы и в формате PDF с соответствующим именем):

1 Вместо слова detal при именовании файлов допустимо использовать название своего изделия.

2 Параметры печати по умолчанию обычно выставлены в программе-слайсере: модель 3D-принтера, диаметр сопла, температура печати, толщина слоя печати, заполнение и т.д., – но следует уточнить у организаторов.

- Продемонстрируйте и сдайте организаторам все созданные материалы:

  - эскиз или технический рисунок прототипа (выполненный от руки на бумаге);

  - личную папку с файлами 3D-модели в форматах step, stl, модель в формате среды разработки, проект изделия в формате слайсера;

  - итоговые	чертежи	изделия	(распечатку	электронных	чертежей	из формата PDF осуществляют организаторы);

  - распечатанный прототип изделия.

По окончании выполнения заданий не забудьте навести порядок на рабочем месте.

Успешной работы!

Критерии оценивания практической работы по 3D-моделированию

|  | Критерии оценивания | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D-моделирование в САПР |  |  |  |
| 1. | Владение 3D-редактором САПР (степень самостоятельности): - участник самостоятельно выполнил все операции при создании модели в редакторе (2 балла); - участнику потребовались 2–3 подсказки по работе в редакторе (вопросы по организации папки и именованию файлов не снижают балл!), но после он самостоятельно смог выполнить работу (1 балла); - участник часто задавал вопросы по технологии моделирования в редакторе, по экспорту файлов, демонстрируя незнание или непонимание процессов (0 баллов) | 2 |  |
| 2. | Технические особенности созданной участником 3D-модели Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - габаритные размеры всего изделия выдержаны (+1 балл) - размеры стержня выдержаны (+1 балл) - требования к штырю рукоятки соблюдены (+1 балл) - требования к корпусу соблюдены (+1 балл) - требования к форме прорези соблюдены (+1 балл) - между деталями запланированы зазоры (+1 балл) - сборка выполнена верно (+1 балл) - цвета моделей отличаются от стандартного в САПР (+1 балл) - все модели сохранены в STEP-формат (+1 балл) - файлы в папке именованы верно, по заданию (+1 балл) | 10 |  |
| 3. | Сложность разработанной конструкции 3D-модели, модификация (форма, технические решения, трудоемкость) Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - имеется дополнительная конструктивная модификация относительно образца в задании, усложнение формы (+1 балл) - имеется дополнительное украшение изделия (+1 балл) - сделано текстовое описание модификации (+1 балл) | 3 |  |
| Подготовка проекта к 3D-печати |  |  |  |
| 4. | Файл командного кода для 3D-печати модели в программе- слайсере (например, Cura, Polygon или иной) Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - gcode всех моделей получены (+1 балл) - учтены рекомендации настройки печати (+1 балл) - сделаны скриншоты, демонстрирующие настройки (+1 балл) - все созданные файлы грамотно именованы (+1 балл) | 4 |  |
| 5. | Эффективность размещения изделия: Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - все модели оптимально ориентированы с точки зрения печати (+1 балл) - прототипы для печати имеют масштаб 100% (+1 балл) | 2 |  |

|  | Критерии оценивания | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Эффективность применения при 3D-печати контуров прилипания и поддержек: Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - выбор участником наличия или отсутствия поддержек в проекте прототипа осуществлён грамотно (+1 балл) - выбор участником наличия или отсутствия слоя прилипания («юбки») в проекте прототипа осуществлён грамотно (+1 балл) | 2 |  |
| Оценка распечатанного прототипа |  |  |  |
| 7. | Прототип изделия (деталей): Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - стержень распечатан (+1 балл) - рукоятка распечатана (+1 балл) - корпус распечатан (+1 балл) - изделие собирается верно, подвижность есть (+1 балл) | 4 |  |
| Графическое оформление задания |  |  |  |
| 8. | Предварительный эскиз/технический рисунок на бумаге. Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - на эскизе изображены все конструктивные детали (+1 балл) - выдержаны пропорции между деталями (+1 балл) | 2 |  |
| 9. | Итоговые чертежи (на бумаге или в электронном виде): Оценка складывается по наличию элементов, в пределах максимума: - представлены все рабочие чертежи и сборочный чертёж (+0,5 балл) - все чертежи оформлены в соответствии с ГОСТ (+0,5 балл) - имеется необходимое количество видов в проекционной взаимосвязи (+0,5 балл) - имеется аксонометрия (+0,5 балл) - имеется разрез, выявляющий внутреннее строение или наглядные линии внутреннего контура (+0,5 балл) - имеется спецификация сборки, указаны соответствующие позиции на сборочном чертеже (+0,5 балл) - верно проставлены осевые линии и размеры (+0,5 балл), - есть форматная рамка, оформлена основная надпись (+0,5 балл) | 4 |  |
| Общая характеристика работы |  |  |  |
| 10. | Скорость выполнения работы: - участник окончил работу раньше срока (2 балла); - участник затратил на выполнение задания всё отведённое время, все задания работы выполнены (1 балл). - участник не справился со всеми заданиями в отведенное время (0 баллов) | 2 |  |
|  | Итого: | 35 |  |