Практическое задание для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 2021 – 2022 учебный год (направление «Культура дома, дизайн и технологии»)

(направление «Техника, технологии и техническое творчество»)

Обработка материалов на лазерно-гравировальной машине 10-11 классы

Кормушка для птиц

Технические условия:

- По указанным данным, сделайте модель кормушки для птиц (Рис. 1).

- Материал изготовления – фанера 3-4 мм. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры заготовки: 2 листа А4 (297*210) Размеры кормушки выбрать самостоятельно. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм. Готовое изделие должно собираться без клея. Способ соединения разработать самостоятельно. Передняя стенка должна быть скруглена, а верхняя иметь фаску.

- Изготовить изделие на лазерно-гравировальной машине в соответствии с моделью.

- Выполнить эскиз на бумажном носителе

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать членам жюри.

Рекомендации:

Рассчитать соединение шип-паз исходя из толщины фанеры.

(Рис.1) Кормушка для птиц

Рекомендации:

- Разработать модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, Компас 3D, ArtCAM, SolidWorks и т.п.

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

А. При разработке любой модели в программе следует помнить, что при любом расширении и тонкости пучка лазера, все равно не стоит делать очень тонкие фигуры и совмещать их очень близко, во избежание горения материала при многократной прожиге.

Б. При разработке любой модели в программе следует помнить, что пустотелые рисунки будут удалены из изделия после гравировки.

В. Помнить, что увеличение плоскости наружной гравировки значительно увеличивает время изготовления изделия.

- Выполнить эскиз на бумажном носителе

Код

Критерии оценивания практической работы

|  | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 17 |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: - Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла); - Изготовление завершено в 3 часа (2 балла); - Изготовление не уложилось в отведенные 3 часа (0 баллов). | 4 |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (4 балла); - участнику требуются эпизодические подсказки по работе редактора, но после объяснения он самостоятельно выполняет работу (2 балла); - участник постоянно задавал вопросы по работе с программой моделирования при изготовлении модели (0 баллов). | 4 |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | 2 |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и трудоемкость использованных инструментов, наличие дополнительных элементов) (7-0 баллов) | 7 |  |
|  | Подготовка модели к запуску на лазерно-гравировальной машине | 8 |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на лазерно- гравировальную машину - в целом получена (1 балл), - требует серьёзной доработки (2 балла), - требует незначительной корректировки (4 балла), - не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | 5 |  |
| 6 | Эффективность применения лазерно-гравировальной машины (оптимальность использования или неиспользования) | 3 |  |
|  | Оценка готового изделия (детали) | 5 |  |
| 7 | Изделие в целом получено -требует серьёзной доработки (1 балл), -требует незначительной корректировки (3 балла), –не требует доработки - законченное изделие (5 баллов). | 5 |  |
|  | Графическое оформление проекта | 5 |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе -эскиз выполнен до начала проектирования изделия (3 балла), -эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл). | 3 |  |
| 9 | Рабочий эскиз в электронном виде выполнен | 2 |  |
|  | Итого | 35 |  |