Практическое задание для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 2021 – 2022 учебный год (направление «Культура дома, дизайн и технологии»)

(направление «Техника, технологии и техническое творчество»)

Робототехника, 9 класс

Навигация мобильного робота

Задача

Построить и запрограммировать робота, который:

- начинает движение в зоне старта;

- отслеживает линию с помощью датчиков светоотражения поверхности и стену с помощью инфракрасного дальномера;

- поочередно проезжает оба радиальных участка с чередованием направления движения и выполнением поворотов на 90° на перекрестках по направлению оранжевых стрелок;

- заезжает в зону финиша и останавливается.

Составить структурную схему1 соединений функциональных блоков робота на базе Arduino.

Примечания:

- размер робота на старте не должен превышать 250х250х250 мм;

- в случае потери роботом ориентирования (ни одна часть вертикальной проекции не находится над черной линией или на участке со стеной над желтой линией) попытка останавливается и происходит подсчёт набранных баллов;

- робот может проезжать перекрестки, не выполняя поворотов, но тогда он не заработает соответствующие баллы.

Требования к полигону

  - Полигоном является литой баннер с отпечатанными типографским способом линиями и стенкой, жестко закрепленной над зелёной линией.

  - Ширина черной линии составляет 30 мм.

  - Зонами старта и финиша являются клетки полигона, маркированные соответственно желтыми надписями «СТАРТ» и «ФИНИШ».

  - Стенка, обозначенная зелёной линией, изготовлена из картона и имеет высоту 150±20 мм.

  - Стенка находится на расстоянии 300±20 мм от линии, определяющей маршрут движения робота.

  - Рекомендуемый внешний вид полигона приведен на рисунке 1.

1 Структурная схема составляется в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем».

Рис. 1. Внешний вид полигона

Общие требования

- До начала практического тура все части робота должны находиться в разобранном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться никакими инструкциями (в устной, письменном форме, в виде иллюстраций или в электронном виде), за исключением документации на компоненты, выданной организаторами олимпиады.

- В конструкции робота допускается использование только тех деталей и узлов, которые выданы организаторами.

- Все элементы робота, включая контроллер, систему питания, должны находиться на роботе.

- Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом.

- При зачетном старте робот должен быть включен вручную по команде члена жюри, после чего в работу робота нельзя вмешиваться. Если участник прикоснулся к роботу или полигону во время заезда, попытка немедленно останавливается и производится подсчет набранных баллов.

- Зачетный заезд длится максимум 120 секунд, после чего, если робот еще не остановился, он должен быть остановлен вручную по команде члена жюри и зафиксировано его местоположение.

- Количество пробных стартов не ограничено.

Порядок проведения

Каждому участнику должно быть дано две попытки. Первая попытка - через 120 минут после начала выполнения задания, вторая - через 45 минут после окончания первой попытки. Перед попыткой все участники сдают роботов судьям и забирают обратно только после завершения всех заездов попытки. Участник может отказаться от попытки, но робота сдает в любом случае.

В зачет идет результат лучшей попытки.

В случае обнаружения неисправности в оборудовании, возникшей не по вине участника, по решению жюри время на подготовку данного участника может быть увеличено соответственно времени, затраченному на выявление и устранение неисправности.

Карта контроля для 9 класса

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |  | Номер участ- ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Робот достиг первого перекрёстка (все точки вертикальной проекции робота покинули белый квадрат) | 4 |  |  |  |
| 2. | Робот прибыл в зону финиша после полного выполнения задания (любой точкой вертикальной проекции робот оказался над белым квадратом в клетке) | 1 |  |  |  |
| 3. | Робот остановился в зоне финиша после полного выполнения задания (любой точкой вертикальной проекции робот находится над белым квадратом в клетке) | 1 |  |  |  |
| 4. | Робот выполнил поворот на перекрёстке в заданном направлении и продолжил движение по линии | 3×4 |  |  |  |
| 5. | Робот проехал первый радиальный участок (без стены) и достиг перекрёстка любой точкой проекции | 3 |  |  |  |
| 6. | Робот проехал второй радиальный участок (со стеной) и достиг перекрёстка любой точкой проекции | 6 |  |  |  |
| 7. | Составлена структурная схема электрических соединений робота на базе Arduino (в соответствии с ГОСТ 2.702-2011) | 2 |  |  |  |
| 8. | Код программы оптимизирован (в коде используются циклы, ветвления, регуляторы) | 2 |  |  |  |
| 9. | Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т.д.) | 2 |  |  |  |
| 10. | Отсутствие грубых ошибок в конструкции робота (незакрепленные или плохо закрепленные части, провод касается колеса или пола, шины соприкасаются с деталями шасси и т.д.) | 2 |  |  |  |
|  | Максимальный балл | 35 |  |  |  |