Практическое задание по компьютерному моделированию.

10-11 классы

Моделирование жакета-блузы

Задание

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или об- работаны края деталей.

- Используя графический редактор для конструирования и моделирования швейных изделий, в со- ответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии в базовый чертеж конструк- ции платья на размер 46-48, соблюдая пропорции.

- Перенесите линии фасона на изображение базового чертежа основы прямой юбки и представьте этот лист членам жюри.

- Проведите моделирование и его результаты представьте жюри.

- На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контроль- ных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Жакет-блуза из шелковой ткани; полуприлегающего силуэта; длиной ниже линии бедер на 3 см; с притач- ной баской. Баска на подкладке (обтачана по линии запаха и всему низу). Перед – состоит из двух полочек; с фигурным выре- зом по горловине; с центральной застежкой на 3 петли и пуговицы; с рельефными швами, выходящими из углов выреза и доходящими до линии талии. Баска полочек–с расширением в боковых швах; с кар- манами в отрезных бочках. Бочок баски полочек – цельновыкроенный с одной из подкладок кармана. Спинка – с вырезом по горловине формы «каре»; с ре- льефными швами, являющимися продолжением линии выреза горловины. Баска спинки – цельная, сильно расклешена книзу (по- строить методом разведения). Рукава – втачные, длиной 7/8, двухшовные (шов по всей длине по продолжению высшей точки оката); с узким притачным воланом по низу (построить мето- дом разведения). Жакет-блузу дополняет отлетная драпирующаяся двойная деталь (шарф), выкроенная покосой, и кон- цами входящая в швы обтачивания горловины цен- тральных частей полочек. По центру линий соедине- ния отлетной детали – мягкая встречная складка. Горловина спинки и боковых частей полочек обрабо- таны обтачками. Борта и горловина центральной части полочек обрабо- тана подбортами. |

Карта пооперационного контроля для участника. 10-11 классы Компьютерное моделирование жакета-блузы

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы жа- кета-блузы и рукава | 5,5 |  |
| 1 | Оформление рельефных швов полочек и спинки | 0,5 |  |
| 2 | Оформление выреза горловины полочек и спинки | 0,5 |  |
| 3 | Работа с талиевыми вытачками баски полочек и спинки (надпись, дополни- тельные линии для разреза) | 0,5 |  |
| 4 | Построение линии борта | 0,5 |  |
| 5 | Уточнение боковых швов и рельефных швов в области линии талии, уточне- ние длины жакета-блузы в соответствии с эскизом и описанием | 0,5 |  |
| 6 | Оформление расширения по боковым швам баски, уточнение линии низа по месту расширения | 0,5 |  |
| 7 | Оформление отрезной линии по талии | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение на чертеж местоположение входа в карман | 0,5 |  |
| 9 | Уточнение длины рукава | 0,5 |  |
| 10 | Оформление положения линии волана рукава | 0,5 |  |
| 11 | Нанесение на чертежи местоположение и форму отлетной детали | 0,5 |  |
|  | Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей | 3,0 |  |
| 12 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы баски спинки | 0,5 |  |
| 13 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана рукава | 0,5 |  |
| 14 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы отлетной детали | 0,5 |  |
| 15 | Нанесение на чертежи обтачек горловины полочек и спинки | 0,5 |  |
| 16 | Нанесение на чертеж подборта | 0,5 |  |
| 17 | Нанесение на чертеж контуров подкладки кармана | 0,5 |  |
|  | Изготовление выкроек жакета-блузы. Расположение выкроек в соответствии с направлением долевой ни- ти. | 11,5 |  |
| 18 | Выполнение полного комплекта выкроек | 0,5 |  |
| 19 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, со- блюдение масштаба, размера изделия и пропорций): - частей полочек (1,0 балл); - частей спинки (1,0 балл); - деталей и частей баски полочек (2,0 балла); - деталей баски спинки (1,0 балл); - обтачек горловины полочек и спинки (1,0 балл); - подборта (0,5 балла); - частей рукава (0,5 балла); - волана рукава (0,5 балла); - отлетной детали (0,5 балла). | 8,0 |  |
| 20 | Название всех деталей | 0,5 |  |
| 21 | Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середи- ны, разметка местоположения петель. | 0,5 |  |
| 22 | Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек) | 1,0 |  |
| 23 | Заложены припуски на обработку каждого среза | 0,5 |  |
| 24 | Оформление чертежа по ЕСКД | 0,5 |  |
|  | Итого | 20 |  |