Приложение 1

к Акту обследования и к паспорту доступности от 19.06.2018 г.

- Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ «Детский сад №306»,  город Казань, ул.Короленко,д.33б

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание |  | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути | К,О,С | Нанесение тактильных средств | Капитальный ремонт |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути | К,О,С | Нанесение тактильных средств | Текущий ремонт |
| 1.3. | Автостоянка и парковка | нет | Отсутствует автостоянка с дорожным знаком «Инвалид» и разметкой | К | Оборудовать автостоянку | Капитальный ремонт |
| 1.4. | Общие требования к зоне |  | Не адаптирована для всех групп инвалидов | О,С,Г,У,К | Обеспечить доступность для всех групп | Капитальный ремонт |

Заключение по зоне:

Необходим капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию(ремонт асфальтового покрытия, нанесение тактильных средств, нескользкого покрытия, установление поручней). Организация автостоянки для транспорта инвалидов и оборудовать знаком «Инвалид» и разметкой. Провести все виды работ по адаптации объекта.

Приложение 2

к Акту обследования и к паспорту доступности от 19.06.2018 г.

- Результаты обследования:

Входа (входов) в здание

МАДОУ «Детский сад №306»,  город Казань, ул.Короленко,д.33б

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание |  | Содержание | Виды работ |
| 2.1. | Лестница наружная | есть 2 штук | - Отсутствует приспособление для подъёма к дверям группы - Отсутствует, поручни, - отсутствуют тактильные средства | К,О,С | Установление приспособлений для подъема к дверям. Установление поручней Нанесение тактильных средств | Капитальный ремонт |
| 2.2. | Пандус наружный | нет | Отсутствует | К | Установление пандуса | Реконструкция |
| 2.3. | Входная площадка перед дверью | Есть 5 штук | - Отсутствует твердого нескользкое покрытия - отсутствуют поручни | К,О,С | Установление нескользкого твердого покрытия, установление поручней | Капитальный ремонт |
| 2.4. | Дверь (входная) | Есть 4 штук | - Имеются пороги 10 (см) не превышающий нормы; - Отсутствует знак «Инвалид»; - отсутствуют тактильные покрытия | К,О,С,У | Установить знак «Инвалид», Нанесение тактильных средств | Капитальный ремонт |
| 2.5. | Тамбур | Есть 4 штук | Габариты не соответствуют нормам | К,О,С,У | Увеличение площади тамбура не предусмотрено ТСД | Реконструкция |
| 2.6. | Общие требования к зоне |  | Не адаптирована для всех групп инвалидов | О,С,Г,У,К | Обеспечить доступность для всех групп | Капитальный ремонт |

Заключение по зоне:

Выполнить ремонт площадки , занизить порог перед дверью, установка пандуса, установить нескользящее покрытие, увеличить площадь тамбура

Приложение 3

к Акту обследования и к паспорту доступности от 19.06.2018 г.

- Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ «Детский сад №306»,  город Казань, ул.Короленко,д.33б

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание |  | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зоны ожидания, коридоры) | есть | Ширина коридоров составляет 135 см., нет тактильных средств | К,О,С,Г | Нанесение тактильных средств. Расширение коридора | Техническое решение по расширению коридора невозможно |
| 3.2. | Лестницы – 4 (внутри зданий) Ширина 115 см | есть | - Отсутствую пандусы, - Отсутствует твердого нескользкое покрытия - отсутствуют с одной стороны поручни - нет тактильных средств | К,О К,О,С,Г К,О,С,Г С,Г | Нанесение тактильных средств. Установление пандусов, установление твердого нескользкого покрытия, установление поручней | Текущий ремонт Техническое решение по установление пандусов невозможно |
| 3.3. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | Отсутствует | К,О,С,Г | Установка | Техническое решение по установление лифта или подъемника невозможно |
| 3.4. | Дверь входная в группы и в залы общего пользования | есть | - Отсутствует широкий дверной проём, -отсутствуют тактильные средства | К,О,С,Г | Расширение дверных проёмов, установка тактильных средств | Текущий ремонт |
| 3.5. | Пути эвакуации в т.ч. зоны безопасности | есть | Отсутствие тактильной предупредительной информации о припятствии | О,С,Г,У,К | Выполнить работы по нанесению тактильной информации | Текущий ремонт |
| 3.6. | Общие требования к зоне |  | Не адаптирована для всех групп инвалидов | О,С,Г,У,К | Обеспечить доступность для всех групп | Капитальный ремонт, Техническое решение по установление лифта или подъемника, пандусов невозможно |

Заключение по зоне:

Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней

Приложение 4

к Акту обследования и к паспорту доступности от 19.06.2018 г.

- Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ «Детский сад №306»,  город Казань, ул.Короленко,д.33б

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание |  | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания (логопедический кабинет и психолога) | есть | - Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, нет поручней | К,О,С | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения | Капитальный ремонт |
| 4.2. | Групповые комнаты | есть | - Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, нет поручней | К,О,С | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения | Капитальный ремонт |
| 4.3. | Зальная форма обслуживания (музыкальный, физкультурный зал) | есть | - Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, - нет поручней | К,О,С | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения | Капитальный ремонт |
| 4.4. | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |
| 4.5. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |
| 4.6. | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |
| 4.7. | Общие требования к зоне |  | Не выделены контрастным цветом ручки и дверные проемы, ширина дверного проема менее 90 см - Нет тактильных средств по маршруту передвижения, - нет поручней | К,О,С,Г | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном Выделение дверного проема контрастным цветом, расширение проема. Установка тактильных средств, установка поручней по пути передвижения | Капитальный ремонт |

Заключение по зоне:

Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем. Установка тактильных средств и поручней по пути передвижения

Приложение 5

к Акту обследования и к паспорту доступности от 19.06.2018г.

- Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ «Детский сад №306»,  город Казань, ул.Короленко,д.33б

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание |  | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | - Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие - Установка кабинок без учёта особенностей инвалидов | К,О,С | Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов | Капитальный ремонт |
| 5.2. | Душевой поддон/ ванная комната | Есть/нет | - Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие | К,О,С | Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов | Капитальный ремонт |
| 5.2. | Бытовая комната (гардеробная раздевалка) | Есть | - Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие | К,О,С | Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов | Капитальный ремонт |
| 5.3. | Общие требования к зоне |  | - Нет тактильных средств - Дверные проёмы узкие | К,О,С | Установка тактильных средств, расширение дверных проёмов | Капитальный ремонт |

Заключение по зоне:

Установка тактильных средств и поручней , расширение дверных проёмов

Приложение 6

к Акту обследования и к паспорту доступности от 19.06.2018г.

- Результаты обследования:

Система информации на объекте

МАДОУ «Детский сад №306»,  город Казань, ул.Короленко,д.33б

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Есть/нет | Содержание |  | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | нет | Отсутствуют | К,О,Г | Разместить визуальные средства информации (надписи, указатели, пиктограммы) | Текущий ремонт |
| 6.2. | Акустические средства | нет | Отсутствуют | Г | Разместить акустические средства информации (речевые информаторы, звуковые маяки, телефоны с усилителем звука) | Капитальный ремонт |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | Отсутствуют | С | Разместить тактильные средства информаци | Капитальный ремонт |
| 6.4. | Общие требования к зоне |  | Отсутствие визуальных, акустических, тактильных средств информации |  |  |  |

Заключение по зоне:

При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов