СОГЛАСОВАНО :							УТВЕРЖДАЮ:

Председатель 								Заведующий МБДОУ

профсоюзного комитета 						«Стародрожжановск. д/с №2»

_________ А.З.Насырова 					            ___________З.А.Миннебаева

«___» ___________ 20__г.						«___» ___________ 20__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 9

по охране труда  рабочего по  обслуживанию здания

1. Общие требования по охране труда

- К самостоятельной работе рабочим по обслуживанию здания допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Рабочий по обслуживанию здания в своей работе должен:

  - знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;

  - пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;

  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

  - соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

  - выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- При работе рабочим по обслуживанию здания возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- засорение глаз пылью;

- ушибы, переломы в результате падения с высоты;

- порезы острыми краями инструментов, стеклом;

- поражение электрическим током при работе электроинструментами и пр.

- Рабочий по обслуживанию здания во время работы должен пользоваться спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, соблюдать инструкции при работе с электрооборудованием, электроинструментами.

- Рабочий по обслуживанию здания обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.

- Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда, а также несет материальную, административную ответственность.

2. Требования по охране труда перед началом работы

- Перед началом работы надеть рабочую спецодежду, а при необходимости и защитные средства.

- Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.

- Проверить исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.

- Рабочее место должно быть достаточно освещено.

- При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать чехлами.

- Рукоятки топоров, молотков, других ударных инструментов должны быть сделаны из древесины твердых пород. Иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

- Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части, сбитые скосы рабочей поверхности.

- Запрещается производить работы в неогражденных свободных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки.

3. Требования по охране труда во время работы

- При переноске тяжестей вручную предельная норма для мужчин — 50 кг, для женщин — 10 кг (с перемещением).

- Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается:

  - натягивать и перегибать шланг и кабель;

  - передавать работающую электрическую машину другому лицу;

  - производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному (только при страховке);

  - оставлять без надзора работающий электроинструмент.

- Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.

- Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.

- При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.

- При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

- При небольшом объеме работ на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставной лестницей.

- Приставные лестницы допускается применять только с врезными ступенями.

- Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

- При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.

- Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70—75° к горизонтальной плоскости.

- Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, стекло и пр. во избежание травмирования воспитанников и работников.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

- При обнаружении аварийной ситуации на месте работ приостановить работу и принять меры по ее устранению.

- В случае невозможности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить заведующему.

- О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в медучреждение.

- При возникновении пожара сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

- Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

- При получении травмы или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.

5. Требования по охране труда по окончании работы

- По окончании работы рабочий по обслуживанию здания обязан:

  - применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для этого место;

  - привести в порядок рабочее место;

  - сложить инструменты в отведенное место;

  - снять спецодежду;

  - вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

- Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сообщить заведующему хозяйством.

С инструкцией ознакомлен(а) :

Дата ____________ Подпись :__________ Сагдеев Ф.Г.