Периодичность проведения измерений факторов производственной среды с целью производственного контроля в соответствии с требованиями СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля».

- Освещенность: на рабочих поверхностях, вспомогательных площадях и в проходах – не реже 1 раза в год. (ПОТ РМ 006-97 «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов» (п.2.3.28).

- Вибрация: локальная – не реже 2 раз в год; общая – не реже 1 раза в год. ( ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность» п.6.9).

- Шум: не реже 1 раза в год. (ГОСТ 12.1.003-83 «Система безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» п.3.3).

- Микроклимат: в теплый период – 1 раз в период; в холодный период – 1 раз в период. (СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» п.7.1).

- Электромагнитные излучения (ЭМИ от ПЭВМ, ЭМИ промышленной частоты (50 Гц), ЭМИ радиочастотного диапазона) — не реже 1 раза в 3. года.

- Химический фактор: для веществ 1 класса опасности – не реже 1 раза в 10 дней; 2 класса опасности – не реже 1 раза в месяц; 3-4 класс опасности – не реже 1 раза в квартал. (ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» п.3.19).

- Радиационный контроль имеет целью определение степени соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая непревышение установленных основных пределов доз и допустимых уровней при нормальной работе. (Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09)