Практическое задание по компьютерному моделированию. 8-9 классы  Моделирование юбки

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или об- работаны края деталей.

- Используя графический редактор для конструирования и моделирования швейных изделий, в со- ответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии в базовый чертеж конструк- ции платья на размер 46-48, соблюдая пропорции.

- Перенесите линии фасона на изображение базового чертежа основы прямой юбки и представьте этот лист членам жюри.

- Проведите моделирование и его результаты представьте жюри.

- На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контроль- ных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка из плательной ткани слегка зауженная книзу; длиной ниже колена на 5 см; с притач- ным поясом фигурной формы, застегивающимся на уровне середины заднего полотнища на пет- лю и пуговицу; по верхнему краю пояса круже- во. Переднее полотнище - с вертикальными рель- ефными швами на продолжении талиевых выта- чек, смещенных к центру на 3 см. В нижней ча- сти рельефных швов шлица с выступом, засте- гивающаяся на три петли и пуговицы, располо- женныхпо линии продолжения рельефных швов. Заднее полотнище - сосредним швом и с верти- кальнымирельефными швамина продолжении вытачек, смещенных к центру на 2 см. В сред- нем шве – застежка на тесьму «молния» и раз- рез. Юбка декорирована сильно расклешенной ши- рокой притачной баской (воланом), входящей боковыми срезами в рельефные швы переднего и заднего полотнищ (по переду баска короче, по спинке длиннее). Баска без боковых швов.По ни- зу баски притачано кружево.Построить баску методом разведения. Края шлицы центральной и боковойчастей пе- реднего полотнища обработаны обтачками. |

1

Карта пооперационного контроля для участника. 8-9 классы Компьютерное моделирование юбки

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки | 6 |  |
| 1 | Перенос вытачек и оформление рельефных швов переднего полот- нища | 1,0 |  |
| 2 | Перенос вытачек и оформление рельефных швов заднего полот- нища | 1,0 |  |
| 3 | Нанесение на чертежи переднего и заднего полотнищ местоположе- ние и форму нижнего края баски | 1,5 |  |
| 4 | Нанесение на чертеж форму выступа шлицы центральной и боко- выхчастейпереднего полотнища | 1,0 |  |
| 5 | Уточнение длины юбки | 0,5 |  |
| 6 | Оформление заужения по боковым швам | 0,5 |  |
| 7 | Уточнение линии низа по месту заужения | 0,5 |  |
|  | Нанесение линий для построения: - вспомогательных деталей; - деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей | 4 |  |
| 8 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы баски | 2,0 |  |
| 9 | Нанесение на чертеж обтачек шлицы | 1,0 |  |
| 10 | Построение пояса | 1,0 |  |
|  | Изготовление выкроек юбки. Расположение выкроек в соответствии с направлением доле- вой нити | 10 |  |
| 11 | Выполнение полного комплекта выкроек | 0,5 |  |
| 12 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и опи- санию, соблюдение масштаба, размера изделия и пропорций): - частей переднего полотнища (1,5 балла); - частей заднего полотнища (1,5 балла); - баски (2,0 балл); - обтачек шлицы центральной и боковых частей переднего полот- нища (1,0 балл); - пояса (0,5 балла). | 6,5 |  |
| 13 | Название всех деталей подписаны | 0,5 |  |
| 14 | Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, ли- нии середины, разметка местоположения петель. | 0,5 |  |
| 15 | Наличие необходимых контрольных знаков (меток и надсечек) | 1,0 |  |
| 16 | Заложены припуски на обработку каждого среза | 0,5 |  |
| 17 | Оформление чертежа по ЕСКД | 0,5 |  |
|  | Итого | 20 |  |

2