Практическое задание для муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2021/22 учебного года

(направление «Техника, технологии и техническое творчество»)

Электротехника 9 класс

Технические условия:

Требуется разработать и собрать схему, состоящую из стабилизатора L7805ACV(LM7805), электрического ключа, конденсатора и светодиода красного свечения, работающую следующим образом:

Светодиод питается от стабилизированного напряжения 5 В. Включение светодиода производится с помощью замыкания ключа. Параллельно со светодиодом в цепь включен конденсатор емкостью 1000 мкФ, обеспечивающий плавное включение и затухание светодиода.

Схема должна содержать защитный диод по питанию, предотвращающий неверное подключение питания. Питание схемы должно подключаться двум специально выведенным проводам, выведенным с печатной платы.

Для	реализации	схемы	пользуйтесь	следующими	справочными данными:

- Падение напряжения светодиода 2 В, рабочий ток 20 мА.

- Выходное напряжение стабилизатора L7805ACVравняется 5 В.

- Типовое включение стабилизатора L7805ACVпо спецификации производителя    представлено    на    рисунке    1.V0     ̶       выходное напряжение, C0, C1  ̶  сглаживающие фильтры (0,1 мкФ и 0,33 мкФ соответственно)

Рисунок 1

Последовательность выполнения задания:

- Рассчитайте ограничивающий резистор для светодиода и подберите ближайший по сопротивлению резистор из доступных	(3 балла)

- Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, создайте принципиальную схему по данным техническим условиям (9 баллов)

Сохраните изображение листа и файлсхемы в рабочую папку Олимпиады.

- Используя САПР «DipTrace» или аналогичный, разработайте печатную плату по созданной схеме	(9 баллов)

Шаг сетки 2,54 мм (0,1 in), угол между дорожками допускается только 90º. Возможные перемычки (соединения с помощью проводов) на схеме обозначайте как нижний графический слой (Н. Графика).

- По разработанной вами принципиальной схеме соберите электрическую цепь на беспаечной макетной плате	(8 баллов)

- Продемонстрируйте работоспособность схемы с напряжением питания 9В…	(6 баллов)

За несоблюдение правил техники безопасности и порядка на рабочем месте снимаются штрафные баллы (1 балл за каждое нарушение)

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Рекоменд уемое кол – во баллов | Оценка жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет ограничивающего резистора для светодиода и подбор ближайшего по сопротивлению резистора из доступных | 3 |  |
| 2 | Создание принципиальной схему по техническим условиям в САПР | 7 |  |
| 3 | Разработка печатной платы по созданной схеме в САПР | 7 |  |
| 4 | Сборка электрической цепи на беспаечной макетной плате по разработанной схеме | 8 |  |
| 5 | Работоспособность схемы с напряжением питания 9В | 6 |  |
| 6 | Время работы: Выполнение за 2 часа (4 балла) Выполнение за 2.5 часа (2 балла) Выполнение за 3 часа и более (0 баллов) | 4 |  |
| 7 | Несоблюдение правил техники безопасности и порядка на рабочем месте при сборке (1 балл за каждое нарушение) | -1 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Председатель жюри: Члены жюри: