Занятие 10.

Создание объекта Брелок в программе Компас

- Запустить программу Компас.

- Нажать меню Файл - Создать.

- Выбираем Деталь – Ок.

- В дереве построений выбираем Плоскость XY, затем нажимаем Эскиз

- На боковой панели выбрать инструмент Геометрия, затем выбрать Прямоугольник

- Начертить прямоугольник размером 20х50. И нажимаем на стрелочку.

- Затем нажимаем Редактировать деталь – Операция выдавливания

- Устанавливаем Расстояние 1 на значение – 4, нажимаем на стрелочку. Разукрашиваем в другой цвет, сами вспоминаем, как это делается.

- Закругляем края детали. В меню Редактирование выбираем Скругление. Устанавливаем радиус 2, мышкой щелкаем на 4 угла. Создаем объект. Не закрашенные углы закрашиваем тем же цветом.

- Делаем небольшое углубление в детали. Для этого создаем прямоугольник меньший размером данной детали. В меню Редактирование выбираем Вырезать выдавливанием. Направление – обратное, расстояние 2мм. Закрашиваем.

- Выбирем плоскость и делаем петельку. Переходим в Эскиз.В меню Геометрия выбираем Дугу. Делаем петлю в серединке будущего брелка.

- В меню Редактирование выбираем Приклеить выдавливанием. Направление – обратное, расстояние – 4. Закрашиваем в наш цвет.

- Скругляем углы маленького выдавленного прямоугольника на 2мм.

- Готовую деталь сохраняем, на следующем занятии продолжим. Фотографируем экран или этот сохраненный файл отправляем мне.