Занятие 8.

Преобразование объектов: перемещение, копирование, масштабирование

- Почитай данный материал по преобразованию объектов

- Посмотри видеоролик по копированию объектов, пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kqWcrJjR0Uo

- Сделай копию одной фигуры по образцам:

Фигуру можно выбрать любую, делай копирование по кривой и копирование по окружности.

- Скрин получившейся модели отправь мне.

Команды редактирования изображений в КОМПАС-3D

Команды редактирования позволяют видоизменять чертеж, усложнять его, поворачивать, масштабировать, копировать и отражать необходимые элементы.

- Масштабирование объектов

Команда – Масштабирование позволяет изменить величину выделенных объектов пропорционально масштабным коэффициентам.

Для масштабирования фрагментов, состоящих из нескольких примитивов, необходимо:

1) указать первую и вторую точки диагонали рамки, не отпуская левую кнопку мыши, поскольку в рамке находится переносимый фрагмент;

2) щелкнуть на кнопке – Масштабирование;

3) после задания в Панели свойств масштабного коэффициента, необходимо указать точку, относительно которой будет происходить масштабирование.

4) щелкнуть на кнопке – Прервать команду.

2. Сдвиг объектов

Для перемещения объектов в КОМПАСе предусмотрены два варианта: упрощенное и точное перемещение. В обоих случаях требуется предварительное выделение объектов. Для упрощенного перемещения, когда нет необходимости в точном сдвиге, следует расположить курсор на одном из выделенных объектов, нажать и не отпускать левую кнопку мыши, задать новое положение объектов и отпустить кнопку мыши.

Для переноса фрагментов, состоящих из нескольких примитивов, необходимо:

3. Копирование объектов