Вышивание салфетки тамбурным швом.

Цели:

-познакомить детей с новым видом шва тамбурным швом;

-способствовать развитию внимания, памяти, моторики руки;

-воспитывать любовь к традициям, к родному прошлому,

- воспитывать эстетический вкус.

Оборудование: ткань, нити цветные, иголки, ножницы, простой карандаш, линейка, пяльцы.

Ход урока

- Организационный момент

- приветствие

- проверка готовности к уроку

- перекличка

- Cообщение темы урока

Тема: Вышивание салфетки тамбурным швом

Загадка: Я одноухая старушка

Я прыгаю по полотну

И нитку длинную из уха

Как паутину, я тяну.

(иголка)

Да, это иголка. Сегодня мы с этим инструментом портного будем работать. Мы будем украшать салфетки вышивкой тамбурным швом.

Организация рабочего места: - А что пригодится для вышивания? (ткань, иголка, нити, ножницы, карандаш, линейка, пяльцы)

- Изучение нового материала

Тамбурный шов – это непрерывная цепочка из петелек, выходящих одна из другой. Петельки могут быть мелкие и крупные в зависимости от толщины нитки и длины выполняемого стежка. Тамбурной цепочкой вышивают различные узоры по свободному контуру или застилают рядами всю плоскость мотива.

Для получения цепочки иглу выводят на лицевую сторону ткани в начале работы и снова вкалывают ее рядом с точкой выхода, делают вертикальный стежок нужной длины в направлении сверху вниз. Рабочую нить при этом укладывают слева и прижимают большим пальцем левой руки. Иглу вытягивают, нитка ложится под иголку, образуя петлю. Для следующего стежка игла вводится в ткань изнутри предыдущего, а выводится на расстоянии стежка, и вновь образуется петля.

- Практическая часть

- техника безопасности иглой и ножницами

- подготовка рабочего места

- проверить, у всех ли все имеется на столе

- на куске ткани провести линию с помощью линейки

- по технологической карте выполнить тамбурный шов:

- Вдеть в иглу нить сложенную вдвое

- Выполнить закрепление нитки в начале работы. Если вышивать ниткой, сложенной вдвое, то закрепление нитки на ткани может быть первой петлей тамбурного шва

- Уложить рабочую нить слева от контура узора

- Прижать нить большим пальцем левой руки, ввести иголку в предыдущий прокол. Набрать на иголку 4-5 нитей. Иголку вывести на лицевую сторону ткани, так чтобы нитка оказалась под иголкой. Отпустить нитку из-под пальца и затянуть петлю

- Выполнить следующий стежок так, чтобы острие иглы попало в точку, из которой выходит нитка

- Выполнить несколько стежков

- Выполнить маленький закрепочный стежок, делая прокол в ткани ниже петли

- Выполнить закрепление нитки в конце работы

- закончить работу

5. Заключительная часть

- какая тема была у нас сегодня на уроке? (Вышивание салфетки тамбурным швом)

- с каким швом познакомились? (тамбурный шов)

- чем похож тамбурный шок? (цепочка)

- давайте, вспомним последовательность работы (технологическая карта)

- все сдать работы для проверки

- поставить оценки в дневник

- дать задание на следующий урок

- до свидания, урок закончен!

Задание

С помощью тамбурного шва выполните 1 прямую линию.

Тамбурным  швом вышейте кривую линию (волну)  .

Технологическая карта

| Для выполнения стебельчатого шва сначала выбирают материал. На ткань аккуратно карандашом наносят рисунок(прямая линия) |  |
| --- | --- |
| Нить вывести с изнанки на лицо, уложить петлей и зафиксировать одним пальцем. Ввести иглу в то место, откуда она была выведена и вывести посередине петли. При выведении иглы нить должна находиться под иглой. |  |
| В конце ряда выведите иглу внутри последней петли, затем зафиксируйте нить. Для этого сразу же под последней петлей вновь введите иглу в ткань и вытяните нить. Это великолепный шов для выполнения спиралей, монограмм, орнаментов и бордюров. |  |