МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АКСУБАЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания

по выполнению курсовой работы по  профессиональному модулю

ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц

МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин

для специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства

Аксубаево, 2018

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства»

# Разработчик – организация:

| ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» Разработчик –И.И. Сарваров, преподаватель Рассмотрено на заседании ПЦК ОПД и ПМ протокол № _ от «____» ________ 201_ г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» ____________ /В.А. Миронкин / от «____» ___________ 201_ г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 	4

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ                                           	         5

- СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 	                                                                      6

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И 	                                     6

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ

РАЗДЕЛОВ

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 	14

5. ОЦЕНКА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 	18

6 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 	19

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 	21

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц является одновременно одним из видов учебной деятельности и формой контроля учебной работы.

Выполнение курсовой работы   направлено на приобретение практического опыта по систематизации 	 	полученных 	знаний 	и 	практических 	умений, 	формированию профессиональных и общих компетенций.

В процессе выполнения курсовой работы студентами отрабатывается методика решения следующих основных задач:

- технология технического обслуживания ТС;

- уборка зерновых культур;

- обработка почвы;

- заготовка сена;

- механизация раздачи кормов в коровнике;

- механизация раздачи корма в свинарнике.

Настоящие методические указания определяют цели и задачи, порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсовой работы.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью курсовой работы по ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц

- систематизация и закрепление полученных  теоретических знаний;

- приобретение устойчивых навыков практического применения теоретических знаний  в области планирования, проведения работ  по возделыванию сельскохозяйственных культур и их уборке, работе на животноводческих предприятиях;

- формирование профессиональных и общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Подготавливать почвообрабатывающие машины |
| ПК 1.3. | Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами |
| ПК 1.4. | Подготавливать уборочные машины |
| ПК 1.5. | Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик |
| ПК 1.6. | Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

Задачи курсовой работы:

поиск, обобщение, анализ необходимой информации;  анализ, систематизация материалов в соответствии с заданием на курсовую работу;  проектирование производственных процессов или их элементов;  выполнение расчѐтов, построение графиков;

оформление курсовой работы  в соответствии с заданными требованиями

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

По структуре курсовая работа включает в себя:

- титульный лист; – содержание;

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;

- основную часть, которая содержит расчеты, графики, таблицы, схемы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы; – список литературы;

- приложения.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ

3.1 Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).

Студент имеет право выбора  темы из предложенного списка.

Самостоятельно изменять тему курсовой работы студент  не может.

3.2 Получение индивидуального задания

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает индивидуальное задание установленной формы (Приложение 2)

Индивидуальное задание должно быть получено не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы.

3.3 Составление плана подготовки курсовой работы

В начале работы совместно с руководителем составляется план выполнения курсовой работы. При составлении плана уточняется круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структура работы, сроки еѐ выполнения, определяется необходимая литература, составляется рабочая версия содержания курсовой работы  по разделам и подразделам.

Своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы  - залог успешного выполнения курсовой работы.

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по выбранной теме

Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень важно изучить различные источники (нормативные акты, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.

Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов.

При изучении различных источников очень важно все их фиксировать. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы.

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить структуру курсовой работы, но качественно обогатить еѐ содержание.

3.5 Разработка содержания курсовой работы

Введение

Во введении следует указать, какие задачи стоят перед агропромышленным комплексом по развитию новых технологий и комплексов машин для возделывания той или иной сельскохозяйственной культуры. Кратко описать существующие технологии возделывания культуры, комплекс отечественных и зарубежных машин и на основе анализа обосновать необходимость рационального решения конкретных инженерных задач.

3.5.1  Обзор технологий, способов возделывания и уборки сельскохозяйственных культур

В литературном обзоре дать описание существующих технологий возделывания сельскохозяйственной культуры. Отметить преимущества и недостатки.

Дать краткий анализ конструкций отечественных и зарубежных машин. Отметить достоинства и недостатки.

3.5.1. Агротехнические требования

В записке привести агротехнические требования, предъявляемые к конкретной машине, по которой выполняется курсовая работа. Провести анализ работы той машины и указать на основные недостатки при выполнении технологического процесса.

3.5.2. Обоснование темы курсовой работы

На основе анализа технологий возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры, анализа конструкций машин, узлов обосновывается необходимость разработки улучшенной конструкции узла, машины, линии и т.д. 3.5.3. Подготовка, настройка машины к работе и ее рабочий процесс. В этом подразделе излагаются особенности подготовительных операций в зависимости от назначения машины.

3.5.5. Техника безопасности при работе на машине.

Изложить общие правила безопасности труда при эксплуатации машины кто допускается к работе, указать исправность сельскохозяйственных агрегатов.

Перечислить правила безопасности при агрегатировании трактора с сельскохозяйственной машиной и при движении агрегата по нолю. Особое внимание обратить на правила безопасности эксплуатации разработанного узла машины. Заключение

В заключении должно быть кратко показано существо предложенной конструкции, линии и др., преимущества по сравнению с производственной конструкцией.

3.5.6. Составление списка  источников и литературы

В список источников и литературы  включаются источники, изученные в процессе подготовки курсовой работы, в том числе те, на которые имеются ссылки в тексте работы. Список литературы оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственным стандартом (Приложение 7).

Список должен включать 5-15 источников, с которыми работал автор курсовой работы (нормативные акты, учебная литература, периодические издания).

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация. При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует указывать присвоенный ей в указателе «Список литературы» порядковый номер в квадратных скобках.

Пример оформления курсовой работы

Введение

Экономика нашей страны во многом зависит от состояния развития сельскохозяйственного производства.

Основными направлениями экономического и социального развития страны на 2016-2018 г. на период до 2019 г. намечено довести валовой сбор картофеля до 90.. .92 млн. тонн.

Главная задача сельскохозяйственного машиностроения заключается в комплексной механизации сельскохозяйственного производства, что означает применение машин и орудий не только на основных, но и на всех промежуточных операциях при возделывании различных культур.

В общем комплексе механизированных работ при возделывании картофеля уборка картофеля является одной из главных операций. От качества уборки, полноты сбора урожая во многом зависит эффективность возделывания картофеля в хозяйстве.

В настоящее время картофель убирается картофелеуборочными комбайнами &КУ-2А, КПК-2-01 и КГЖ-3 и картофелеуборочными копателями.

Комбайновая уборка является наиболее прогрессивной по сравнению сборкой копателями.

Однако, существующие комбайны имеют ряд недостатков.

Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А имеет низкую производительность и из-за недостаточной сепарации в бункере имеется большое количество примесей почвы. Картофелеуборочные комбайны типа КПК повреждают клубни до 20%.

Поэтому основной задачей курсовой работы является совершенствование основного сепарирующего органа - элеватора.

1. Обзор технологий возделывания и способов уборки картофеля

1.1. Технологии возделывания картофеля

В зависимости от почвенно-климатических условий применяются следующие технологии возделывания картофеля.

Заворовская технология применяется на легких, средних и тяжел ни суглинистых почвах. Особенностью этой технологии является предварительная нарезка гребней (осенью или весной) для создания рыхлой структуры с целью оптимальных условий для развитая картофеля и возможности уборки комбайнами.

Посадка картофеля по схеме, показанной на рис. 1.

Рисунок 1 - Схема посадки картофеля по заворовской технологии.

Остальные операции проводятся по известным специальным каргам. Недостатком этой технологии является то, что многократные уплотнения междурядий колесами приводит к ухудшению роста клубней  уплотненном слое и большим затруднениям при комбайновой уборке.

Грядо-ленточная технология применяется в засушливых (Краснодарским край и др.) на переувлажненных (Дальний Восток) районах. Объемная гряда в засушливую пору накапливает влагу, а при сильных дождях сбрасывает вода и борозды. Кроме того, рядки посадок не уплотняются колесами при обработках. Эта технология гарантировано дает прибавку урожая на 30%.

Посадка картофеля проводится но схеме, показанной на рис. 2.

Рисунок 2 - Схема посадки картофеля по грядо-ленточной технологии

Посадка картофеля проводится картофелесажалкой КСМ-ЗЛ. А уборка переоборудованным комбайном KIIK-2-01.

Голландская технология применяется на средних и тяжелых суглинистых почвах. Особенностью технологии является то, что весной проводится плотное фрезерование почвы на глубину 12... 14 см вертикально-фрезерными культиваторами. Затем проводится мелкая посадка картофеля, а через 12... 15 (ней формирование высокообъемных грядок горизонтально-фрезерным) культиватором. За счет применения до всходов или по всходам гербицидов например «зенкор» и др.) уничтожаются сорняки и в дальнейшем не проводятся механические обработки. На рис. 1.3. показана схема посадки картофеля по голландской технологии.

Это обеспечивает создание рыхлой структуры почвы с целью оптимальных условий для развития картофеля и возможности уборки комбайнами. Урожайность повышается в

1,5...2,0 раза.

Рисунок  3 - Схема посадки по голландской технологии:

а - мелкая посадка; б - сформированные объемные  рядки.

Гриммовская технология применяется на тяжелых почвах, засоренных камнями. Особенностью ее является то, что весной перед посадкой специальной машиной - камнеудалителем сепарируют из почвы комки и камни и укладывают их в заранее подготовленные борозды (рис. 4).

Рисунок 4 - Схема укладки камней и комков в борозды.

Далее картофель высаживают двухрядной картофелесажалкой и убирается двухрядным комбайном.

Камнеудалитель может быть оборудован бункером или конвейером для загрузки транспортных средств. При движении машины камни собираются в бункер и вывозятся на край поля или загружаются в рядом идущий транспорт. Однако, перевозка и разгрузка многих тонн камней делает его дорогостоящим. Кроме того, имеется опасность вывоза вместе с камнями верхнего слоя почвы.

Таким образом, в многообразных условиях России картофель необходимо выращивать по одной из рассмотренных интенсивных технологий в зависимости от почвенноклиматических условий, применять комплекс машин для ее реализации и, в конечном итоге, получать высокие урожаи картофеля.

1.2. 	Способы уборки картофеля

Уборка копателями наиболее распространенный способ. С помощью копателей убирают около 80% площадей, занятых под картофелем. Это способ очень трудоемкий. Основные затраты труда падают на подбор картофеля. Картофель собирается в корзины и выгружается в прицепные тележки или автомашины. Для подбора картофеля за одним копателем необходимо 40...50 человек.

Уборка комбайнами - более прогрессивный способ по сравнению с уборкой копателями. Комбайны подкапывают грядки, отделяют клубни от почвы, ботвы, примесей и собирают чистые клубни в бункер.

Этот способ менее трудоемок. На агрегате работает от 2-х до 6-ти человек: один тракторист, один комбайнер и до 4-х переборщиков. Переборщики доочищают клубни от примесей почвы, растительных остатков и ботвы.

Двухфазный способ уборки

Одним из способов повышения производительности картофелеуборочных комбайнов является двухфазная уборка картофеля.

При этом способе уборки клубни выкапывают картофелеуборочной машиной УКВ-2 и укладывают в валок с двух, четырех или шести рядков в зависимости от урожайности и механического состава почвы. После двух-трех- часового просушивания клубни из валка подбирают комбайнами.

Двухфазный способ уборки клубней применяют на песчаных и средних почвах. В зависимости от урожайности работают по схеме 2+2 или 2+4, т.е. выкапывают клубни с двух или четырех рядков и укладывают между двумя соседними неубранными рядками. Затем комбайн убирают с неубранных рядков и подбирают валок клубней из междурядья. 3.Агротехнические требования к картофелеуборочным машинам Картофелеуборочные комбайны должны обеспечить уборку урожая клубней на всех видах почв, посаженных с междурядьями 70 см и твердостью не более 1,4 Мпа, засоренностью камнями (диаметром до 150 мм) в пахотном слое до 8 т/га и урожайностью

10.. .50 т/га [31, с. 115].

Комбайны должны выкапывать клубни при глубине их залегания до 22±2ем при ширине гнезда до 40 см.

Отклонение глубины хода лемехов от установленного значения допускается не более ±2см. Общие потери за комбайном не более 3%.

Картофелеуборочный комбайн должен выкапывать, отделять клубни от почвы, ботвы и прочих примесей и собирать чистые клубни в бункер или непосредственно в рядом идущий транспорт.

Чистота картофеля в бункере должна составлять: при отправке картофеля на картофелесортировальный пункт для закладки в хранилище не менее 97%.

Анализ конструкций сепарирующих рабочих органов.

Сепарирующие рабочие органы предназначены для разрушения подкопанного лемехом пласта, отделения клубней от почвы и примесей, и для передачи на последующие рабочие органы машины. К ним относятся прутковые элеваторы (рис. 5.а) и колеблющиеся грохоты (рис. 5.б).

а - транспортер прутковый; б - грохот колеблющийся; в - грохот барабанный; г - транспортер перевалочный; д - диск сепарирующий; е - транспортер шнековый. Рисунок 1.5 - Сепарирующие рабочие органы

Принцип работы прутковых элеваторов и грохотов основан на разделении сепарируемой массы по геометрическим размерам. Почвенные частицы, размеры которых меньше размеров клубней, просеиваются, а на рабочей поверхности элеватора остаются клубни и почвенные комки с примесями, размеры которых равны или больше размеров клубней.

Прутковые элеваторы изготавливают из поперечных, параллельных, друг другу прутков. Их соединяю т в полотна концевыми крючками (рис. 6.а) и  прикрепляют к втулочно-роликовым цепям (рис. 6.б), а в последнее время к прорезиненным ремням (рис 6.в) металлические соединения имеют один недостаток, быстрое изнашивание трущихся пар (30...60 ч). Ременное соединение прутков обеспечивает высокую износостойкость полипы элеватора. Такие элеваторы после работы на 80га не имели износи и вытягивания ременных лент [28, с.462].

Рисунок 1.6 - Соединения прутков сепарирующих элеваторов картофелеуборочных машин

Из других сепарирующих органов пайлерного (рис.1.5г) и дискового (рис.1.5д) типов, которые применяются на легких почвах и могут транспортировать материал с подъемом вверх.

Наибольшее распространение получили прутковые элеваторы они обладают достаточно большой производительностью 120...160кг/с, и высокую эффективность сепарации (50...90%) и при правильно подобранных кинематических параметрах незначительно повреждают клубни картофеля. Достоинством их является способность одновременно сепарацией осуществлять транспортирование материала вверх.

Поэтому нами на основании анализа сепарирующих устройств выбран прутковый элеватор.

3.Обоснование темы курсовой работы

Из литературных источников известно, что производите картофелеуборочных машин зависит от качественных показателей работы сепарирующих элеваторов.

Практикой установлено, что применяемые картофелеуборочные комбайны типа КПК не обеспечивают достаточную сепарацию при работе на тяжѐлых почвах.

Эффективность выделения примесей на элеваторах зависит  от встряхивающих устройств, воздействующих на рабочее полотно.

Поэтому задача курсовой работы состоит в разработке активного встряхивателя основного элеватора картофелеуборочного комбайна KПK-2-01.

4.Подготовка, настройка машины к работе и ее рабочий процесс.

Перед выездом в иоле необходимо настроить комбайн в зависимости от условий уборки. В дальнейшем при переезде с одного участка на другой следует корректировать настройку комбайна, учитывая характерные особенности поля.

Регулировка основных узлов комбайна производится в соответствии с заводской инструкцией.

Для обеспечения наибольшей производительности комбайна при наименьших повреждениях клубней технологический процесс должен протекам, так, чтобы отсеивание мелкой почвы заканчивалось только в конце горки ботвоудалитсля.

От правильной регулировки и правильного использования рабочих органов зависит качество работы комбайна, а от правильного регулирования предохранительных муфт зависит эксплуатационная надежность комбайна.

5.Техника безопасности при работе комбайна.

При эксплуатации комбайна соблюдайте требования безопасности указанные в ГОСТ 12.2.111-85 «ССБТ. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие технические требования».

Строгое выполнение приведенных ниже требований техники безопасности обязательно для всех обслуживающих комбайн и трактор:

- к работе по техническому обслуживанию, транспортированию, обкатке, использованию комбайна допускаются лица, прошедшие инструктаж но технике безопасности, о чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале;

- посторонним лицам категорически запрещается находиться на работающем комбайне, а также в непосредственной близости от него;

- не производить ремонт или регулировку узлов комбайна во время его движения. Все виды регулировок и технического ухода выполнять только после полной остановки агрегата и заглушенном двигателе трактора;

-запрещается производить какие либо работы под комбайном пока колеса не зафиксированы от перемещения. Не производить какие-либо работы под подкапывающей секцией, находящейся в транспортном положении. Для таких работ необходимо зафиксировать подкапывающую секцию механически (вставить и зашплинтовать ось в направителе).

При поддомкрачивании комбайна на слабом грунте под домкрат необходимо подложить прочную доску, но ни в коем случае прокладку из хрупкого материала.

Места установки домкрата показаны на комбайне. Своевременно устраняйте неисправности домкрата;

-соблюдать осторожность при сцеплении комбайна с трактором;

-запрещается эксплуатировать комбайн без предохранительных кожухов и ограждений карданных и цепных передач. При этом кожух главной карданной передачи должен быть закреплен от поворота поводками;

-тракторист должен пускать комбайн в работу только по сигналу. Сигналы о пуске агрегата в работу и его остановке заранее обуславливаются. Сигнал подается комбайнером после того, как он убедился, что на комбайне и рядом нет посторонних;

-перед началом работы убедитесь в полной исправности всего агрегата; -запрещается работать на шрегате в неудобной, развевающейся или не заправленной одежде со свисающими полами или рукавами;

-при работе в сухую ветреную погоду комбайнер должен носить пылезащитные очки и пользоваться средствами индивидуальной защиты от пыли;

-не допускается перевозка грузов на комбайне;

-инструмент, приспособления и оборудование для 'тропического обслуживания должны соответствовать своему назначению, быть исправным и обеспечивать безопасность проведения работ;

-в кабине трактора должна быть аптечка со всеми необходимыми медикаментами;

-перед транспортировкой комбайна поднять подкапывающую секцию в транспортное положение и зафиксировать еѐ в направителе (вставить и зашплинтовать ось);

-максимально допустимый уклон при движении машины не должен превышать 15и, при этом скорость движения уменьшить до 3.. .4км/ч;

-при поворотах, разворотах и езде на плохой дороге скорость уменьшим. до3...4км/ч; Обгонять движущийся транспорт, скорость которого равна или превышает указанную транспортную скорость движения комбайна, запрещается. Перевозка комбайна в ночное время или во время сильного тумана запрещается;

-запрещается транспортирование комбайна без габаритных знаков и фонарей и с неисправными тормозами;

-перегон комбайнов по дорогам общего пользования производить в соответствии с

―Правилами дорожного движения‖, опустив тент (на верхние отверстия стоек тента).

6. Заключение

Проведя анализ работы существующих картофелеуборочных комбайнов мы установили, что картофелеуборочный комбайн КПК-2-01 недостаточно качественно отделяет почвенные примеси. Поэтому мы в качестве разработки взяли мобилизацию первого элеватора комбайна.

Мы разработали улучшенную конструкцию первого элеватора с активным (встряхиванием полотна элеватора. Обосновали основные его параметры.

Разработали кинематическую схему привода основного элеватора.

Кроме того, привели основные правила но технике безопасности при работе комбайна.

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1.  Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта - 15-30 страниц, Все страницы работы должны быть пронумерованы. начиная с титульного листа (Приложение 8) и заканчивая последним приложением.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части:  разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы/проекта.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2,

4.2.1.3 и т. д.

Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков  жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

В основной части работы должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответствующими ссылками и комментариями.

4.2 Оформление иллюстраций

Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы/проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,   например Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

4.3 Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

Формулы, за исключением помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например ... в формуле (1.5). Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова

(следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Годовой объем работ ТР считается по формуле ([1], стр. 27)

Тtp = 4nr  tр  , где

1000

Lnr= годовой пробег для грузовых  автомобилей (см. таблицу)                 tтр  -_ расчетная трудоемкость ТР для базовой модели автомобиля

4.4 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: в таблице 4.

П ри переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз (см. таблица 1).

Таблица 1 НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Условный проход Dy, в мм | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 85 | 195 | 210 |  |  | 170 |

4.5  Оформление приложений

В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий основной текст.  Приложениями могут быть:

- графики, диаграммы;

- таблицы большого формата,

- статистические данные;

- фотографии,

- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова  Приложение  и номера. Приложения обозначают арабскими цифрами.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.

4. 6 Требования к лингвистическому оформлению  курсовой работы

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение практического опыта свидетельствует о том, что …,

- на основе выполненного анализа можно утверждать …,

- проведенные исследования подтвердили…;

- представляется целесообразным отметить;

- установлено, что;

- делается вывод о…;

- следует подчеркнуть, выделить;

- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения.

Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- прежде всего, сначала, в первую очередь;

- во – первых, во – вторых и т. д.;

- затем, далее, в заключение, итак, наконец;

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

- в последние годы, десятилетия;        для сопоставления и противопоставления:

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

- как…, так и…;

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; - 	по сравнению, в отличие, в противоположность; - 	для указания на следствие, причинность:

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим;

- отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;

- свидетельствует, говорит, дает возможность;

- в результате;     для дополнения и уточнения:

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;      для иллюстрации сказанного:

- например, так;

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

- подтверждением  выше сказанного является; для введения новой информации:

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

- остановимся более детально на…; - 	следующим вопросом является…;

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;       для выражения логических связей между частями высказывания:

- как показал анализ, как было сказано выше;

- на основании полученных данных;

- проведенное исследование позволяет сделать вывод;

- резюмируя сказанное;

- дальнейшие перспективы исследования связаны с….

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

5. ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на проверку.

Перед сдачей работы необходимо проверить соблюдение всех необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или курсовая работа может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  Выполнение курсовой работы оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки курсовой работы курсовая работа не может быть оценена положительно, если:

- Какая-либо ее часть, не говоря уже о всем тексте работы, является плагиатом, носит несамостоятельный характер.

- Содержание курсовой работы не соответствует ее теме.

- В работе нарушена методика выполнения расчѐтов.

- При написании работы не были использованы источники литературы. 5. Оформление работы совершенно не соответствует требованиям.

Курсовая работа оценивается «удовлетворительно», если:

- В структуре, оформлении работы имеются недостатки.

- Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.

- В расчѐтах имеются ошибки

- При этом литература и источники по теме работы использованы в недостаточном объеме, их анализ слабый или вовсе отсутствует. 5. Тема работы раскрыта не полностью.

Курсовая работа оценивается «хорошо», если:

- В оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок.

- Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.

- В расчѐтах имеются незначительные ошибки

- Использованы основная литература и источники по теме работы, однако работа имеет недостатки в проведенном исследовании, прежде всего в изучении источников.

- Тема работы в целом раскрыта.

Курсовая работа оценивается «отлично», если

- Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль работы образцовые.

- Работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.

- Расчѐты выполнены без ошибок.

- Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме работы, их анализ проведѐн на высоком уровне.

- Тема работы раскрыта полностью, дано обоснование ее актуальности.

Если студент получил  неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то он не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Основная литература:.

- Котиков, В. М.  Тракторы и автомобили [Текст] : учебник для учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальности "Механизация сельского хозяйства" и "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" / В.М. Котиков. - 5-е изд. ; стер. - М. :

Академия, 2013

- Устинов, А. Н. Сельскохозяйственные машины [Текст] : учебник для нач. проф. образования / Устинов, Алексей Никитович. - 8-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2011. - 264 с.

Дополнительная литература:

1. Поливаев О.И. Конструкци тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] / Поливаев

О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. – СПб.: Лань, 2013 - -ЭБС «Лань» 2. Пузанков, А. Г. Автомобили  [Текст] : Устройство автотранспортных средств: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; испр. - М. : Академия, 2013.

- Новиков, А.В. Техническое обеспечение производства продукции растениеводства

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко. – М.:

Инфра-И, 2012 – ЭБС «Знаниум»

- Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: учебник /В.В.

Кирсанов, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич. – М.: Инфра –М, 2014 - ЭБС «Знаниум»

- Шило И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники [Текст]: практикум /Шило И.Н.,

Непарко Т.А. – М.: Инфра-М, 2014

Периодические издания:

Механизация и электрификация сельского хозяйства : научно-технический и производственный журнал / учредители и издатели : Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства", Российская академия сельскохозяйственных наук. –  М., 2010-2014. – Ежемесяч.

Интернет ресурсы:

- ЭБС «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/

- Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»- Режим доступа : http://znanium.com/

- Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Примерная тематика курсовых работ практического характера 1.Механизация внесения твердых органических удобрений роторным разбрасывателем.

2.Механизация уборки  зерновых культур комбайном «ACROS-530» .

3.Механизация междурядной обработки ягодных кустарников дисковым культиватором КДС-1,8.

4.Механизация заготовки прессованного сена.

5.Механизация основной обработки почвы отвальным плугом на склонах.

6.Механизация обработки почвы под лесные культуры дисковым плугом ПЛД-1,2.

7.Механизация подготовки почвы под зерновые комбинированным агрегатом АКП-2,5.

8.Механизация основной обработки каменистых почв плугом ПКС-4-35.

9.Механизация процессов для ярусной обработки подзолистых почв.

10.Механизация обработки почвы комбинированным агрегатом типа ДМ-4×2.

11.Механизация уборки картофеля.

12.Механизация комбинированного посева зерновых агрегатом на базе РВК-3,6.

13.Механизация основной обработки почвы плугом ПНЛ-5-35.

14.Механизация обработки почвы на эрозионно опасных участках плоскорезом- щелевателем ПЩ-5.

15.Механизация поверхностной обработки эрозионно-опасных почв игольчатой бороной БИГ-3А.

16.Механизация обработки почвы на эрозионно-опасных участках с модернизированным плоскорезом-щелевателем КПШ-5.

17.Механизация уборки силоса машиной КС-1,8

18.Механизация внесения минеральных удобрений машиной МВУ-12

19.Механизация уборки озимой  ржи комбайном ДОН-1500 Б

20.Механизация локального внесения органических удобрений под картофель

21.Механизация уборки сахарной свеклы

22.Механизация основной обработки почвы плугом ПНЛ-3-21 24.Механизация локального внесения органических удобрений под кукурузу.

Приложение 2

Правила оформления списка использованных источников

С 01.07.2004  года введѐн новый стандарт библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»  Полный текст ГОСТа размещѐн на сайте Российской книжной палаты: http:// www. bookchamber.ru, а также с ним можно ознакомиться в библиотеке РГАТУ

Примеры библиографических записей:

Книги с одним автором

Пузанков, А. Г. Автомобили  [Текст] : Устройство автотранспортных средств: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; испр. - М. : Академия, 2013.

Книги с несколькими  авторами

Поливаев О.И. Конструкци тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] / Поливаев

О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С. – СПб.: Лань, 2013

Словари, справочники

Справочник специалиста по охране труда [Текст] : научно-теоретический журнал. – М. : ЗАО «МЦФЭР». – 12 раз в год. – ISSN 1727-6608. – 2009-2014

Нормативно-правовые акты

Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий [Текст]: нормативнопроизводственной издание, М. Издательство «Экономика», 1998, 304 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wwwconsultant.ru

Статьи из журнала

Бакунин, И.М. Эксплуатация сельскохозяйственной техники [Текст]/ И.М. Бакунин, И.И. Кретов// Сельский механизатор . – 2009. - №5.- С.12-15.

Приложение № 3

Форма титульного листа курсовой работы

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТА Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аксубаевский техникум универсальных технологий» Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» |  |
| --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

по профессиональному модулю МДК. 04.01 «Управление структурным подразделением организации (предприятия)»

(код и название учебной дисциплины, междисциплинарного комплекса) ПМ. 04 «Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации»

(код и название профессионального модуля )

Тема работы

| Обучающийся |  |  |  |  | группы |  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |
| Дата защиты | « |  | » |  |  |  | 20 |  | г. |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аксубаево, 20___ г.

Приложение 4

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Аксубаевский техникум универсальных технологий»

Специальность 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства»

Задание на курсовую работу

Студент ________________________________________________________

Группа______________________________________________________

Тема _______________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________Срок предоставления работы к защите    «_____»________20__г.

Руководитель работы ________________       _________________

(подпись)                                           (ФИО)

Задание принял к исполнению___________________ «____»________ 20__г.

Аксубаево 20 __

Приложение 5

ОБРАЗЕЦ

ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Выбор и утверждение темы |  |
| Составление плана работы |  |
| Подбор литературных источников |  |
| Работа над теоретической частью |  |
| Представление промежуточных результатов |  |
| Работа над практической частью |  |
| Представление промежуточных результатов |  |
| Работа над заключением |  |
| Представление руководителю окончательного варианта работы |  |
| Доработка |  |
| Оформление работы |  |
| Представление готовой работы руководителю |  |
| Подготовка к защите |  |
| Защита |  |

Преподаватель ______________________И. И. Сарваров

Приложение 6

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Рецензия

на курсовую работу студента (ки) __________________________________

(ФИО)

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:

1. Актуальность темы курсовой работы.

______________________________________________________________________

2. Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования.

______________________________________________________________________

3. Степень и полнота соответствия собранных материалов целям и задачам исследования.

_____________________________________________________________________

4. Качество обработки материала.

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям.

______________________________________________________________________

6. Обоснованность сделанных выводов и предложений.

______________________________________________________________________

7. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы.

______________________________________________________________________

8. Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению работы с указанием разделов и страниц.

______________________________________________________________________

Рецензент ___________________________________________________________

( подпись, ФИО рецензента)

«_______»   ________________________    20____г.