Министерство образования и науки РТ

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

| Согласовано на заседании МК ______________А.К.Нуриева От «__31_» _____08_____ 2023г. | Утверждаю: Директор ГАПОУ «ААПК» ___________З.М.Давлетбаев |
| --- | --- |

Контрольно-оценочные материалы по дисциплине

ОП.03.Техническое оснащение организаций питания

для специальности СПО

43.02.15. ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

Урняк  2023г.

Содержание

1. Общие положения…………………………………………………………………..3

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы

и методы контроля и оценки…………………………………………………………..8

3. Контрольно-оценочные материалы…………………………………………………13

3.1.Текущий контроль…………………………………………………………………..13

3.2.Промежуточная аттестация…………………………………………………………...30

1.Общие положения

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины  Техническое оснащение организаций питания.

Контрольно-оценочные материалы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Контрольно-оценочные материалы разработаны  на основании:

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,

.   программы  дисциплины  Техническое оснащение организаций питания

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Результаты обучения | ОК и ПК | Результаты воспитания | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание: классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования; | ОК1-4 | ЛР 4,9,10,13 | Текущий контроль при проведении: -письменного/устного опроса; -тестирования; -оценки результатов самостоятельной работы (докладов, рефератов, |
| принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | теоретической части проектов, учебных исследований и т.д.) |
| прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с использованием современных видов технологического оборудования; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ устных ответов, -тестирования |
| правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | -оценки результатов самостоятельной работы (докладов, рефератов, |
| методики расчета производительности технологического оборудования; способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и кондитерской продукции; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Текущий контроль при проведении: -письменного/устного опроса; -тестирования; -оценки результатов самостоятельной работы (докладов, рефератов, |
| правила электробезопасности, пожарной безопасности; правила охраны труда в организациях питания | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ устных ответов, -тестирования |
| Умение: определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с потребностью производства технологического оборудования, инвентаря, инструментов; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Текущий контроль: - экспертная оценка демонстрируемых умений, выполняемых действий, защите отчетов по практическим занятиям; |
| организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | - оценка заданий для самостоятельной работы, Промежуточная аттестация: - экспертная оценка выполнения практических заданий на зачете |
| подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их минимизации и устранению; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Текущий контроль при проведении: -письменного/устного опроса; -тестирования; -оценки результатов самостоятельной работы (докладов, рефератов, |
| оценивать эффективность использования оборудования; планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на производстве, предупреждению травматизма; контролировать соблюдение | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ устных ответов, -тестирования |
| графиков технического обслуживания оборудования и исправность приборов безопасности и измерительных приборов. оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за безопасные и благоприятные условия работы на производстве; | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ устных ответов, -тестирования |
| рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического оборудования | ОК1-4 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 | ЛР 4,9,10,13 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ устных ответов, -тестирования |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие  и профессиональные компетенции:

| ПК1.1. | Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов дляприготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК1.2. | Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей,грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи |  |  |
| ПК1.3. | Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента |  |  |
| ПК1.4. | Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК3.1. | ПК 3.1.Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами |  |  |
| ПК3.2. | ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК3.3. | ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различныхкатегорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК3.4. | ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК3.5. | ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК4.1. | ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами |  |  |
| ПК4.2. | ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК4.3. | ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
|  | ПК4.4. | ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК4.5. | ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностейразличных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК5.1. | ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами |  |  |
| ПК 5.2. | ПК5.2.Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий |  |  |
| ПК5.3. | ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовкук реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК 5.4. | ПК 5.4.Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента сучетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК 5.5. | ПК 5.5.Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания |  |  |
| ПК 6.4. | ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельностиподчиненного персонала |  |  |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие личностные результаты реализации программы воспитания

| Код ЛР | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР9 | Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1.Текущий контроль

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1.Текущий контроль

Вариант 1

1.Указать, на чём основан принцип действия очистки картофеля в картофелеочистительных машинах? 1.Основан за счёт трения овощей об образивную поверхность.

2.Основан за счёт вращательного движения рабочей камеры .

2.Охарактеризовать метод сульфитации картофеля:

1.Измельчение очищенного картофеля.

2.Обработка очищенного картофеля от потемнения.

3.Комбинированный метод обработки картофеля.

3.Перечислить способы очистки овощей от кожуры:

1.Механический. 3.Щелочной. 5.Комбинированный.

2..Термический. 4.Паровой..

4.Указать, что служит рабочими органами картофелеочистительной машины КНН-600М.

1.Рабочая камера с образивной поверхностью.

2.Очитительные валики. 3.Абразивные перегородки.

5. Указать, как регулируется продолжительность обработки картофеля на машине КНН-600М?

1.С помощью пускового механизма машины КНН-600М

2.С помощью пульта управления машины КНН-600М.

3.С помощью рукоятки червячного механизма машины КНН-600М.

6. Указать, кто имеет право работать на овощерезательных машинах на предприятиях общественного питания?

1.Бригадир поваров. 2.Повар 3 разряда.

3.Повар, закреплённый за данной машиной.

7. Выбрать, как подразделяются овощерезательные машины по принципу работы на предприятиях общественного питания:

1.На дисковые. 2.На роторные. 3.На пуансонные.

. 4.На машины с комбинированным срезом.

8.Указать форму нарезки сырых овощей, при использовании овощерезательной машины МРО-200 настольного типа:

1.Кружочками. 2.Ломтиками. 3.Соломкой.

4.Брусочками. 5.Шинковка капусты.

9.Указать, сколько времени необходимо для обработки картофеля 1% раствором бисульфита натрия:

1. 10-15 минут. 2. 4-5 минут. 3. 7-8 минут.

10. Перечислить, для чего предназначена протирорезательная машина МП-800?

1.Протирания варёных овощей. 3.Протирания печени.

2.Протирания творога. 4.Протирания рыбы 5.Протирания мяса.

Ответы на вопросы теста

Вариант 1.

1.1;2.2;3.1,2,3,4,5;4.2;5.3;6.3;7.1,2,3,4;8.1,2,3,4,5;9.2;10.1,2,3,4,5.
Вариант 2.

1. Указать, какие способы очистки корнеплодов и клубнеплодов применяют на предприятиях общественного питания?

1.Тепловой. 2.Щелочной. 3.Механический.

2. Уточнить, что служит рабочим органом картофелеочистительной машины МОК-250?

1.Конусный диск, покрытый образивной массой.

2.Рабочая камера. 3.Корпус.

3.Перечислить правильную последовательность, правил эксплуатации картофелеочистительных машин:

1.Проверяют наличие заземления машины. 4.Включение машины.

2.Санитарное состояние машины. 5.Приступают к работе на ней.

3.Внешний осмотр машины. 6.Проверяют на холостом ходу.

4.Указать, какой механизм в картофелеочистительной машине КНН-600, служит для наклона корпуса машины:

1.Специализированный рычаг машины.

2.Специализированное подъёмное устройство машины.

3.Червячный механизм машины.

5.Перечислить причины, влияющие на продолжительность очистки картофеля в картофелеочистительных машинах:

1.Товарный вид картофеля. 2.Качество картофеля..

3.От состояния абразивного покрытия вращающегося конуса картофелеочистительной машины.

4.От состояния стенок рабочей камеры картофелеочистительной машины.

6.Выбрать правильный вариант ответа.

Сколько требуется времени для очистки картофеля и корнеплодов в картофелеочистительной машине типа МОК?

1.До 10минут. 2.До 20минут. 3.До 4минут.

7.Указать, в какие сроки происходит техническое обслуживание овощерезательных машин на предприятиях общественного питания:

1.Не реже 1раза в месяц. 3.Не реже 1 раза в 10 дней.

2.Не реже 1раза в неделю.

8. Указать, какие типы овощерезательных машин промышленность выпускает в настоящее время?

1.С механическим приводом. 3.Многоцелевые.

2.С ручным приводом.
9. Определить, для чего предназначена поточная линия ПЛСК-63?

1.Для комплексной механизации процессов очистки картофеля.

2.Для сульфитации картофеля.

10.Указать, какой концентрации используется раствор бисульфита натрия для процесса сульфитации картофеля:

1. 5% 2. 10% 3. 2% 4. 1%.

Ответы на вопросы теста

Вариант 2.

- 1,3    1.3;2.1;3.3,1,2,4,6,5;4.3;5.1,2,3,4;6.3;7.3;8.1,2;9.1,2;10.4.

Вариант 1

Холодный цех предназначен для приготовления:

а) мясных полуфабрикатов

б) салатов и винегретов
в) мучных, кондитерских изделий
г) рыбных полуфабрикатов

Плита ПЭСМ – 4 состоит из

а) 2-х прямоугольных конфорок и инвентарного шкафа-подставки

б) 2-х прямоугольных конфорок и жарочного шкафа

в) 4-х прямоугольных конфорок и жарочного шкафа

г) 4-х прямоугольных конфорок и инвентарного шкафа-подставки

С чего начинают подготовку любой машины к работе?

а) со сборки б) с осмотра в) с проверки заземления

Рабочая камера это:

а) пространство, где обрабатывается продукт

б) где расположены ножи, поршни

в) пространство, в котором находятся все детали оборудования

Привод это:

а) устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую

б) устройство, приводящее машину в действие

в) часть машины

Какие нагревательные элементы используются в тепловом оборудовании?

а) открытые, закрытые, водные

б) инфракрасные, герметичные, открытые

в) закрытые, герметичные, инфракрасные

В какой части холодильного шкафа располагается испаритель?

а) на задней стенке холодильного шкафа

б) в морозильном отделении

в) между камерами

За счет чего поддерживается температура блюд в мармите для вторых блюд?

а) парогенератора б) водяной ванны в) ТЭНов

Основные части холодильной машины:

а) холодильная камера, испаритель, компрессор, конденсатор

б) испаритель, компрессор, конденсатор, регулирующий вентиль

в) компрессор, конденсатор, корпус, морозильная камера

Что такое производительность оборудования?

а) количество обрабатываемого продукта

б) количество одновременно загружаемого продукта

в) количество обрабатываемого продукта за час

Какие функции выполняют предприятия питания?

а) производство продукции, хранение, реализация

б) производство продукции, реализация и организация потребления

в) хранение, реализация и организация потребления

Какую поверхность имеет рабочая поверхность картофелечистительной машины?

а) покрытую съемными абразивными сегментами

б) гладкую

в) покрытую несъемными сегментами

Назовите рабочие органы мясорубки?

а) рабочий вал с лопастями б) шнек в) толкатель

Определите производственную деятельность заготовочных предприятий

а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее

в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, выпускающие готовую продукцию и реализующие ее

Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле:

а) манометр б) пароводяная рубашка в) тены

Дайте объяснение калибровки картофеля для очистительной машины:

а) для большей загрузки в рабочую камеру;

б) для равномерной очистки;

в) для быстрой загрузки

Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий – это

а) разнообразные блюда,

б) различные полуфабрикаты;

в) продукция из определенного вида сырья

Рабочие органы в тестомесильной машине.

а) дежа б) рычаг месильный в) электродвигатель

Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:

а) работающие на сырье 2-3 наименований;

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;

в) перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и реализующие ее

Приведите классификацию предприятий общественного питания по производственно-торговому признаку:

а) заготовочные, доготовочные, с полным производственным циклом

б) производственные, торговые, комбинированные

в) специализированные, универсальные, с полным производственным циклом

Что является рабочей камерой в взбивальной машине:

а) бачок б) сменныевзбиватели в) электродвигатель

Какие группы помещений выделяют на крупных предприятиях общественного питания.

а) обеденный зал, подсобные помещения, цеха

б) складские, производственные, торговые, административно-бытовые, технические

в) складские, производственные, торговые, подсобные помещения

Дать определение понятию «Общедоступные» предприятия общественного питания:

а) обслуживают непосредственно жителей данного населенного пункта

б) обслуживают определенный контингент

в) обслуживание небольших коллективов

Какие предприятия делятся на классы?

а) все предприятия питания

б) рестораны, бары

в) кафе, рестораны, столовые

Какие нормативные документы используются на предприятии общественного питания

а) Сборник рецептур, технологические карты

б) накладные, отчеты

в) прейскуранты, калькуляционные карты

Каково назначение тары?

а) для упаковки товара

б) упаковка продукта с целью сохранения качества, сроков годности и защиты от внешних воздействий

в) удобство транспортировки и реализации

В современных холодильных агрегатах применяются следующие холодильные агенты:

а) аммиак б) жидкий азот в) фреон

Часть машины, которая непосредственно соприкасается с продуктом и обрабатывает его –это а) рабочий орган б) рабочая камера в) исполнительный механизм

Расшифровать маркировку МС8-150:

а) механизм сменный, выполняет 8 операций, перерабатывает 150 кг

б) механизм сменный, 8 - порядковый номер, 150- производительность

в) механизм сменный, 8 - время обработки, 150- норма выработки

Как располагают оборудование в цехах?

а) около окон б) в одну линию

в) в соответствии с технологическим процессом приготовления

На какие группы в зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов делится механическое оборудование?

а) машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов
в) машина для обработки мясо и рыбы
с) машины для обработки муки и теста
д) все ответы верны
е) машины для обработки овощей и картофеля

Указать причину по которой фарш выходит из мясорубки нагретый?
а) затуплены ножи 
в) неправильно установлены двухсторонние ножи
с) ослабло крепление нажимной гайки
д) неправильная сборка рабочих органов 
е) решетки и ножи не очищены от пленок и сухожилий затуплены

Расшифруйте маркировку машины МФК-2240?
а) овощерезка в) фаршемешалка с) мясорубка
д) машина для формовки котлет и биточков е) мясорыхлительная машина

Как устроена рабочая камера технологической машины?

а) транспортёр, ножи, решетки, поршень

б) загрузочное устройство, детали для обработки продуктов

в) загрузочное устройство, разгрузочное устройство, рабочая камера, рабочие органы

В группу заготовочных предприятий входят:

а) ресторан, бар б) шашлычная, блинная

в) комбинат полуфабрикатов, фабрика-кухня

Мармиты предназначены для:

а) демонстрации и кратковремноого хранения готовых блюд

б) кипячения воды

в) приготовления блюд

Рестораны и бары класса "высший" имеют следующий уровень обслуживания и номенклатуру предоставляемых услуг:

а) изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, изделий для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных напитков, коктейлей - для баров;

б) оригинальность интерьера, выбор услуг, комфортность, разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд и изделий для ресторанов, широкий выбор фирменных и заказных напитков и коктейлей - для баров;

в) гармоничность, комфортность и выбор услуг, разнообразный ассортимент фирменных блюд и изделий и напитков сложного приготовления для ресторанов, набор напитков, коктейлей несложного приготовления, в т.ч. заказных и фирменных - для баров.

Столовая – это …

а) предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей.

б) общедоступное или обслуживающее определенный контингент потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.

в) предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.

К тестомесильной машине ТММ – 1М не относится:

а) корпус б) шнек в) дежа г) месильный рычаг

После окончания работы на электрической плите в первую очередь необходимо сделать ...

а) отключить плиту от электрической сети

б) отключить все конфорки и шкаф соответствующими переключателями

в) провести санитарную обработку

Горячий цех предназначен для:

а) приготовления полуфабрикатов

б) тепловой обработки

в) приготовления салатов, винегретов

Мармит МСЭСМ-3 предназначен...

а) для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах

б) для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд, гарниров, соусов и
последующей реализации продукции на линии раздачи

в) для сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд

Свежеприготовленная пища с остатками от предыдущего дня

а) не должна смешиваться

б) может смешиваться, с условием реализации в течение 1 часа.

в) может реализоваться на следующий день

Рабочим органом картофелеочистительной машины МОК – 250:

а) двухсторонний нож б) крыльчатка в) воронка
г) конусный диск, покрытый абразивной массой

Предприятия общественного питания – это предприятие:

а) предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и организации их потребления

б) предназначенное только для производства кулинарной продукции

в) выпускающее полуфабрикаты и готовую продукцию

г) для реализации готовой продукции

По характеру организации производства различают предприятия общественного питания с:

а) полным и неполным технологическим процессом

б) непрерывным и периодическим циклом работы

в) автоматизированным, полуавтоматизированным и ручным циклом производства

г) полным и неполным циклом

Как по-другому называют повседневный контроль за качеством приготовления пищи. Он может быть ведомственным, административным и личным.

а) дегустация б) бракераж в) оценка

В этом цехе размещаются картофелечистка, овощерезка, производственные столы:

а) овощном б) рыбном в) горячем г) холодном

Из каких основных механизмов состоит любая технологическая машина?

а) транспортёр, загрузочное устройство, рабочие органы

б) питающее устройство, двигательный, передаточный, исполнительный механизмы

в) ножи, решетки, рабочая камера, двигатель

В целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний транспортирование сырья и пищевых продуктов осуществляется специальным, чистым транспортом, на который в установленном порядке выдается:

а) санитарный паспорт б) технический паспорт в) заграничный паспорт

Продовольственные товары, сырье и полуфабрикаты принимают на предприятие общественного питания по количеству и качеству материально-ответственные лица:

а) кладовщик или заведующий производством

б) официанты, швейцары или администратор

в) главный бухгалтер или управляющий рестораном

В соответствии с нормами на предприятие общественного питания в кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение может быть

а) любое б) только искусственное в) ультрафиолетовое

Чем отличается сборка мясорубки для мелкого фарша от сборки мясорубки для крупного фарша?

а) сборка для мелкого измельчения имеет две решетки со средними отверстиями

б) сборка для мелкого измельчения имеет две решетки: с крупными и со средними отверстиями

в) мясорубка для мелкого измельчения имеет два распорочных кольца

При эксплуатации мясорыхлителя МС19-1400 порционный кусок мяса для лучшего рыхления следует:

а) пропустить кусок мясо второй раз, повернув его под углом 90°

б) сложить мясо вдвое

в) предварительно отбить мясо и посолить

При работе на механическом оборудовании при загрузке застрял продукт. Для устранения необходимо…

а) протолкнуть рукой б) извлечь ложкой в) протолкнуть толкачем

По окончании работы на механическом оборудовании необходимо:

а) вымыть руки и снять спец.одежду

б) разгрузить оборудование и накрыть машину чехлом

в) отключить электропитание оборудования, разобрать и промыть

Установите соответствие типа предприятия его функциям:

Наименование предприятия

Функции

1) доготовочные

а) переработка сырья, выпуск и реализация собственной продукции

2) заготовочные

б) работает на полуфабрикатах, реализует готовую продукцию

3) с полным производственным циклом

в) переработка сырья, выпуск полуфабрикатов и готовой продукции

Критерии оценки

Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом:

за правильный ответ дается 1 балл, за неправильный — ноль. Суммирование всех баллов, полученных испытуемым, дает число правильных ответов. Это число ассоциируется с уровнем его знаний и с понятием «тестовый балл испытуемого»

Критерии оценки по баллам:

Общее количество баллов – 57.

85-100% (48-57) баллов – 5 (отлично);

65-84% (37-47) баллов – 4 (хорошо);

50-64% (29-36) баллов – 3 (удовлетворительно);

менее 50% (28) баллов и меньше – 2 (неудовлетворительно).

Вариант 2

Из каких основных механизмов состоит любая технологическая машина?

а) транспортёр, загрузочное устройство, рабочие органы

б) питающее устройство, двигательный, передаточный, исполнительный механизмы

в) ножи, решетки, рабочая камера, двигатель

Как устроена рабочая камера технологической машины?

а) транспортёр, ножи, решетки, поршень

б) загрузочное устройство, детали для обработки продуктов

в) загрузочное устройство, разгрузочное устройство, рабочая камера, рабочие органы

С чего начинают подготовку любой машины к работе?

а) со сборки б) с осмотра в) с проверки заземления

Рабочим органом картофелеочистительной машины МОК – 250:

а) конусный диск, покрытый абразивной массой б) крыльчатка
в) воронка г) двухсторонний нож

Привод это:

а) устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую

б) устройство, приводящее машину в действие

в) часть машины

Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий – это

а) разнообразные блюда,

б) различные полуфабрикаты;

в) продукция из определенного вида сырья

Рестораны и бары класса "высший" имеют следующий уровень обслуживания и номенклатуру предоставляемых услуг:

а) изысканность интерьера, высокий уровень комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд, изделий для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных напитков, коктейлей - для баров;

б) оригинальность интерьера, выбор услуг, комфортность, разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных блюд и изделий для ресторанов, широкий выбор фирменных и заказных напитков и коктейлей - для баров;

в) гармоничность, комфортность и выбор услуг, разнообразный ассортимент фирменных блюд и изделий и напитков сложного приготовления для ресторанов, набор напитков, коктейлей несложного приготовления, в т.ч. заказных и фирменных - для баров.

- За счет чего поддерживается температура блюд в мармите для вторых блюд?

а) парогенератора б) водяной ванны в) ТЭНов

- Основные части холодильной машины:

а) холодильная камера, испаритель, компрессор, конденсатор

б) испаритель, компрессор, конденсатор, регулирующий вентиль

в) компрессор, конденсатор, корпус, морозильная камера

- Как располагают оборудование в цехах?

а) около окон б) в одну линию

в) в соответствии с технологическим процессом приготовления

- Какие функции выполняют предприятия питания?

а) производство продукции, хранение, реализация

б) производство продукции, реализация и организация потребления

в) хранение, реализация и организация потребления

- Продовольственные товары, сырье и полуфабрикаты принимают на предприятие общественного питания по количеству и качеству материально-ответственные лица:

а) кладовщик или заведующий производством

б) официанты, швейцары или администратор

в) главный бухгалтер или управляющий рестораном

- Назовите рабочие органы мясорубки?

а) рабочий вал с лопастями б) шнек в) толкатель

- После окончания работы на электрической плите в первую очередь необходимо сделать ...

а) отключить плиту от электрической сети

б) отключить все конфорки и шкаф соответствующими переключателями

в) провести санитарную обработку

- Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле:

а) манометр б) пароводяная рубашка в) тены

- Дайте объяснение калибровки картофеля для очистительной машины:

а) для большей загрузки в рабочую камеру; б) для равномерной очистки;

в) для быстрой загрузки

- Какие нагревательные элементы используются в тепловом оборудовании?

а) открытые, закрытые, водные

б) инфракрасные, герметичные, открытые

в) закрытые, герметичные, инфракрасные

Рабочие органы в тестомесильной машине.

а) дежа б) рычаг месильный в) электродвигатель

- Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:

а) работающие на сырье 2-3 наименований;

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;

в) перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и реализующие ее

- Приведите классификацию предприятий общественного питания по производственно-торговому признаку:

а) заготовочные, доготовочные, с полным производственным циклом

б) производственные, торговые, комбинированные

в) специализированные, универсальные, с полным производственным циклом

- Что является рабочей камерой в взбивальной машине:

а) бачок б) сменныевзбиватели в) электродвигатель

- Какие группы помещений выделяют на крупных предприятиях общественного питания.

а) обеденный зал, подсобные помещения, цеха

б) складские, производственные, торговые, административно-бытовые, технические

в) складские, производственные, торговые, подсобные помещения

- Мармиты предназначены для:

а) демонстрации и кратковремноого хранения готовых блюд б) кипячения воды

в) приготовления блюд

- Какие предприятия делятся на классы?

а) все предприятия питания б) рестораны, бары в) кафе, рестораны, столовые

- Какую поверхность имеет рабочая поверхность картофелечистительной машины?

а) покрытую съемными абразивными сегментами

б) гладкую

в) покрытую несъемными сегментами

- Каково назначение тары?

а) для упаковки товара

б) упаковка продукта с целью сохранения качества, сроков годности и защиты от внешних воздействий

в) удобство транспортировки и реализации

- В современных холодильных агрегатах применяются следующие холодильные агенты:

а) аммиак б) жидкий азот в) фреон

- Часть машины, которая непосредственно соприкасается с продуктом и обрабатывает его –это а) рабочий орган б) рабочая камера

в) исполнительный механизм

- Расшифровать маркировку МС8-150:

а) механизм сменный, выполняет 8 операций, перерабатывает 150 кг

б) механизм сменный, 8 - порядковый номер, 150- производительность

в) механизм сменный, 8 - время обработки, 150- норма выработки

- Что такое производительность оборудования?

а) количество обрабатываемого продукта

б) количество одновременно загружаемого продукта

в) количество обрабатываемого продукта за час

- На какие группы в зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов делится механическое оборудование?

а) машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов
в) машина для обработки мясо и рыбы
с) машины для обработки муки и теста
д) все ответы верны
е) машины для обработки овощей и картофеля

- Указать причину по которой фарш выходит из мясорубки нагретый?
а) затуплены ножи 
в) неправильно установлены двухсторонние ножи
с) ослабло крепление нажимной гайки
д) неправильная сборка рабочих органов 
е) решетки и ножи не очищены от пленок и сухожилий затуплены

- Расшифруйте маркировку машины МФК-2240?
а) овощерезка в) фаршемешалка с) мясорубка
д) машина для формовки котлет и биточков е) мясорыхлительная машина

- Плита ПЭСМ – 4 состоит из

а) 2-х прямоугольных конфорок и инвентарного шкафа- подставки

б) 2-х прямоугольных конфорок и жарочного шкафа

в) 4-х прямоугольных конфорок и жарочного шкафа

г) 4-х прямоугольных конфорок и инвентарного шкафа- подставки

- В группу заготовочных предприятий входят:

а) ресторан, бар б) шашлычная, блинная

в) комбинат полуфабрикатов, фабрика-кухня

- Дать определение понятию «Общедоступные» предприятия общественного питания:

а) обслуживают непосредственно жителей данного населенного пункта

б) обслуживают определенный контингент

в) обслуживание небольших коллективов

- В какой части холодильного шкафа располагается испаритель?

а) на задней стенке холодильного шкафа

б) в морозильном отделении

в) между камерами

- Столовая – это …

а) предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей.

б) общедоступное или обслуживающее определенный контингент потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.

в) предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.

- К тестомесильной машине ТММ – 1М не относится:

а) корпус б) шнек в) дежа г) месильный рычаг

- Определите производственную деятельность заготовочных предприятий

а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее

в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, выпускающие готовую продукцию и реализующие ее

- Горячий цех предназначен для:

а) приготовления полуфабрикатов б) тепловой обработки

в) приготовления салатов, винегретов

- Мармит МСЭСМ-3 предназначен...

а) для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах

б) для кратковременного хранения в горячем состоянии вторых блюд, гарниров, соусов и
последующей реализации продукции на линии раздачи

в) для сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд

- Свежеприготовленная пища с остатками от предыдущего дня

а) не должна смешиваться

б) может смешиваться, с условием реализации в течение 1 часа.

в) может реализоваться на следующий день

- Рабочая камера – это:

а) рабочий орган, предназначенный для обработки продукта

б) узлы и детали машин, непосредственно воздействующие на продукты питания в процессе их обработки
в) место, предназначенное для размещения внутренних частей машины
г) место в машине, где продукт обрабатывается рабочими органами

- Предприятия общественного питания – это предприятие:

а) предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и организации их потребления

б) предназначенное только для производства кулинарной продукции

в) выпускающее полуфабрикаты и готовую продукцию

г) для реализации готовой продукции

- По характеру организации производства различают предприятия общественного питания с:

а) полным и неполным технологическим процессом

б) непрерывным и периодическим циклом работы

в) автоматизированным, полуавтоматизированным и ручным циклом производства

г) полным и неполным циклом

- Как по-другому называют повседневный контроль за качеством приготовления пищи. Он может быть ведомственным, административным и личным.

а) дегустация б) бракераж в) оценка

- В этом цехе размещаются картофелечистка, овощерезка, производственные столы:

а) овощном б) рыбном в) горячем г) холодном

- Холодный цех предназначен для приготовления:

а) мясных полуфабрикатов б) салатов и винегретов
в) мучных, кондитерских изделий г) рыбных полуфабрикатов

- В целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний транспортирование сырья и пищевых продуктов осуществляется специальным, чистым транспортом, на который в установленном порядке выдается:

а) санитарный паспорт б) технический паспорт в) заграничный паспорт

- Какие нормативные документы используются на предприятии общественного питания

а) Сборник рецептур, технологические карты

б) накладные, отчеты

в) прейскуранты, калькуляционные карты

- В соответствии с нормами на предприятие общественного питания в кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение может быть

а) любое б) только искусственное в) ультрафиолетовое

- Чем отличается сборка мясорубки для мелкого фарша от сборки мясорубки для крупного фарша?

а) сборка для мелкого измельчения имеет две решетки со средними отверстиями

б) сборка для мелкого измельчения имеет две решетки: с крупными и со средними отверстиями

в) мясорубка для мелкого измельчения имеет два распорочных кольца

- При эксплуатации мясорыхлителя МС19-1400 порционный кусок мяса для лучшего рыхления следует:

а) пропустить кусок мясо второй раз, повернув его под углом 90°

б) сложить мясо вдвое

в) предварительно отбить мясо и посолить

- При работе на механическом оборудовании при загрузке застрял продукт. Для устранения необходимо…

а) протолкнуть рукой б) извлечь ложкой в) протолкнуть толкачем

- По окончании работы на механическом оборудовании необходимо:

а) вымыть руки и снять спец.одежду

б) разгрузить оборудование и накрыть машину чехлом

в) отключить электропитание оборудования, разобрать и промыть

- Установите соответствие типа холодильного оборудования температурному режиму

1. Для хранения охлажденных продуктов питания

а) температура в холодильном оборудовании +10, +14°С;

2. Для хранения замороженных продуктов

б) температура в холодильном от 0 до -5°С

3. Для продажи напитков

в) температура в холодильном оборудовании —14, — 18°С.

Критерии оценки

Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом:

за правильный ответ дается 1 балл, за неправильный — ноль. Суммирование всех баллов, полученных испытуемым, дает число правильных ответов. Это число ассоциируется с уровнем его знаний и с понятием «тестовый балл испытуемого»

Критерии оценки по баллам:

Общее количество баллов – 57.

85-100% (48-57) баллов – 5 (отлично);

65-84% (37-47) баллов – 4 (хорошо);

50-64% (29-36) баллов – 3 (удовлетворительно);

менее 50% (28) баллов и меньше – 2 (неудовлетворительно

4.Промежуточная аттестация.

Вопросы для  проведения дифференцированного зачета

1.Особенности деятельности предприятий общественного питания.

2.Контроль качества продуктов общественного питания.

3.Организация снабжения.

4.Потребность количества продуктов необходимых на текущий день.

5.Производственные помещения.

6.Соковыжималка, назначение и правила безопасной эксплуатации.

7.Организация работы горячего цеха.

8.Организация работы моечной столовой и кухонной посуды.

9.Организация работы холодного цеха.

9.Бракераж готовой продукции.

10.Организация работы кондитерского цеха.

11.Организация раздаточной на предприятиях общественного питания.

12.Организация рабочего места повара и кондитера.

13.Жарочно-пекарское оборудование.

14.Взвешивания на электронных весах.

15.Характеристика помещений: состав, размещение  и оформление залов.

16. Порядок обслуживания посетителей.

17.Мясорубки ,назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации

18.Отпуск готовой продукции.

19.Пищеварочные котлы и автоклавы в общественном питании.

20.Сервировка стола.

21.Устройство и правила безопасной эксплуатации жарочно-пекарское оборудование.

22.Документальное оформление планирования производства.

23 .Картофеле очистительные машины их назначение и устройство.

24.Общее сведения о машинах.

25.Виды торгово -холодильного оборудования Холодильные прилавки и витрины.

26. Тепловое оборудование.

27.Устройство, правила безопасной эксплуатации холодильного оборудования,

28.Холодильное оборудование.

29.Фритюрница электрическая секционно-модулированная ФЭСМ- 20,назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации

30.Обслуживание машин для обработки овощей.

31.Классификация и характеристика холодильного оборудования, правила безопасной эксплуатации

32..Обслуживание машин для обработки мяса и рыбы.

33.Холодильные шкафы типов: Т2 -125, Т -60М, ШХ -0,40, ШХ -1,12, ШХ - 06 и др.

34.Обслуживание машин для нарезки хлеба и гастрономических товаров.

35.Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены

36.Назначение машин для приготовления теста и кремов.

37.Характеристика, функция основных   типов предприятий организации  питания.

Список использованной литературы

1.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания.- М.: Издательский центр «Академия», 2011.

2.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания . – М.: Издательский центр «Академия», 2011г

3. Л.А. Радченко – Организация производства на предприятиях общественного питания для образовательных учреждений среднего профессионального образования, издание седьмое, дополненное и переработанное, Ростов-на-Дону «Феникс» 2014 г.

Интернет-ресурсы:

- www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-методические пособия

http://www.tehbez.ru

- http://www.eq-vip.ru

- http://www.tehdoc.ru

- http://www.xserver.ru

- http://www.trade-design.ru

- http://www.kobor.ru

- http://www.mospos.ru

- http://www.restoracia.ru

- http://sklad-zakonov.narod.ru

- http://spacelint-spb.ru