ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БАВЛИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «Бавлинский    аграрный колледж»

____________В.Л.Шафиков

« 	» 	20 	г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.06 Инженерная графика

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

| СОГЛАСОВАНО На заседании ПЦК Протокол №1 от «___»_______ Председатель ПЦК ___________ «___»_________ 20__. | Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 22.02.06 Сварочное производство |
| --- | --- |

Организация- разработчик Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Бавлинский аграрный колледж»

Разработчик Мусифуллина Рина Наиловна-преподаватель инженерной графики

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт фонда оценочных средств

- Формы	текущего	контроля	знаний	и промежуточной	аттестации	по учебной дисциплине

- Комплект оценочных средств текущего контроля

- Комплект оценочных средств промежуточной аттестации

- Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

- Перечень	материалов, 	оборудования	и информационных источников, используемых для текущей и промежуточной аттестации

  - IIACПOPT ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу OП.06 «Инженерная графика» по специальности 22.02.06 «Сварочное

П]ЭОИЗВОДСТВОІІ.

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В	результате	контроля	и	оценки	по	дисциплине	осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:

уметь:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять	комплексные	чертежи	геометрических тел	и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять	чертежи	технических	деталей	в	ручной	и	машинной графике;

- читать чертежи и схемы;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и технической документацией;

знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

- требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть общими (ОК) и профессиональными (ПK) компетенциями.

  - Результаты освоения учебной дисциплины

| Код компетенции | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявить достоинства и недостатки коммерческой идеи; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности | -Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК 3 | -Умения: выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 5 | Умения: определять необходимые источники информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | - приемы структурирования информации; - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ПК 1.1 | -Читать рабочие чертежи сварных конструкций | - читать рабочие чертежи сварных конструкций |
| ПК 2.2 | Составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения | - методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки материалов; |
| ПК 2.4 | - составлять схемы основных сварных соединений; | - методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения; |

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов |
| --- | --- |
| умения: |  |
| - выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; - выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; - выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; - читать чертежи и схемы; - оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и технической | Оценка практических занятий по обучающим тестам по темам Отработка навыков работы с ЕСКД и ЕСТД Оценка терминологии в форме технических диктантов Оценка внеаудиторных самостоятельных работ |
| знания: |  |
| - законов, методов и приемов проекционного черчения; - правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; | Текущий контроль в форме: —устного и письменного опроса; —самостоятельной работы; |
| - правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; | —решения проекционных задач; Рубежный контроль в форме: |
| - способов графического представления технологического оборудования и вьтолнения технологических схем; - требований Единой системы конструкторской документации и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. | - графических работ по каждому разделу дисциплины. Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета |

  - КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

для промежуточного контроля знаний обучающихся

| № | Содержание тестового задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей |  |  |
| 1 | Отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта называется - |  |
| 2 | Какой из перечисленных масштабов не предусмотрен стандартом? | 1. 1:2 2. 1:2.5 3. 1:3 4. 1:5 |
| 3 | Какие размеры имеет лист формата А4? | 1. 210х297 2. 420х594 3. 594х841 4. 297х420 |
| 4 | На каком формате основная надпись размещается вдоль короткой стороны | 1. А1 2. А2 3. А3 4. А4 |
| 5 | Размер шрифта h определяется следующими элементами | - высотой строчных букв; - высотой прописных букв; - толщиной линии шрифта; - расстоянием между буквами |
| 6 | Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий? |  |
| 7 | Какая линия применяется для нанесения осей симметрии и центровых линий? |  |
| 8 | Какой линией обводят контур детали и выполняют рамку на чертеже |  |
| Тема 1.3. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей |  |  |
| 9 | Какой цифрой обозначается на чертеже штриховая линия |  |
| 10 | Как называется тип линии обозначенный цифрой 3? - Сплошная основная - Штриховая - Волнистая - Тонкая сплошная - Штрихпунктирная |  |
| 11 | Какая из линий чертежа имеет наибольшую толщину? |  |
| 12 | Какая линия служит для выполнения невидимого контура? |  |
| 13 | В каких единицах измерения задаются размеры на чертежах? | - м - см - мм - дм |
| 14 | На каком рисунке размерное число нанесено правильно? |  |
| 15 | В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками? | - при большом количестве размеров; - при недостаточном месте для стрелок; 3.при нанесении стандартных размеров |
| 16 | На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно? |  |
| 17 | На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно? |  |
| 18 | На каком примере размер угла в градусах нанесен правильно? |  |

| 19 | На каком рисунке проведены правильно центровые линии, если диаметр окружности более12 мм? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? |  | - не более 10 мм; - от 7 до 10 мм; - от 6 до 10 мм; - не более 15 мм. |  |
| 21 | Какие размеры проставляются при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? |  | 1.те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 2.увеличение в два раза; 3.независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 4. размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом. |  |
| 22 | Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей? |  | - диаметру окружности. - половине радиуса окружности. - двум радиусам окружности. - радиусу окружности. |  |
| 23. | В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой? |  | - в центре дуги окружности большего радиуса; - на линии, соединяющей центры сопряжений дуг; - в центре дуги окружности меньшего радиуса; - в любой точке дуги окружности большего радиуса. |  |
| Тема 2.1. Проекции прямоугольные |  |  |  |  |
| 24 |  | Каковы названия основных плоскостей проекций: |  | - фронтальная, горизонтальная, профильная - центральная, нижняя, боковая 3 передняя, левая, верхняя 4) передняя, левая боковая, верхняя |

| 25 | На фронтальной плоскости изображается | - вид слева - вид сверху - вид справа - вид спереди |
| --- | --- | --- |
| 26 | Как называется плоскость проекций ХАУ? - Фронтальная - Профильная - Горизонтальная - Главная |  |
|  | Тема 2.2. Проецирован | ие моделей |
| 27 | На какой проекции комплексного чертежа лежит точка А, заданная тремя проекциями? - Фронтальной - Горизонтальной - Профильной - Точка не относится ни к какой проекции |  |
| 28 | Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована? | - На две плоскости проекций; - На одну плоскость проекций; - На ось х; - На три плоскости проекций; - На плоскость проекций V. |
| 29 | Фронтально-проецирующая прямая - это прямая, которая? | - Параллельно оси х; - Перпендикулярно плоскости V; - Перпендикулярно плоскости Н; - Параллельно оси z; - Параллельно плоскости V. |
| 30 | Горизонтальная прямая или сокращенно горизонталь расположена? | - Параллельно плоскости Н; - Перпендикулярно плоскости Н; - Перпендикулярно оси х; - Параллельно плоскости V; Перпендикулярно плоскости W |

| 31 | Как расположена в пространстве горизонтальная плоскость проекций координатного треугольника? | 1) Параллельно оси х; 2) Перпендикулярно оси у; 3) Параллельно угловой линии горизонта; 4) Параллельно плоскости V; 5) Параллельно оси z. |
| --- | --- | --- |
| 32 | Профильная плоскость проекций для координатного трехгранника вводится? | 1) Параллельно плоскости V; 2) Параллельно плоскости Н; 3) Перпендикулярно оси у; 4) Перпендикулярно оси z; 5) Перпендикулярно плоскостям Н и V |
| 33 | В какой плоскости лежит фигура, обозначенная цифрой 2? - Фронтальной - Горизонтальной - Профильной - Главной |  |
| 34 | Сколько граней призмы проецируется на фронтальную плоскость проекций в искаженном виде? - Одна - Две - Четыре - Шесть |  |
| Тема 2.3. Наглядные изображения |  |  |
| 335 | В какой аксонометрической проекции выполнен технический рисунок модели? - Фронтальной диметрии - Прямоугольной диметрии - Изометрии |  |
| 36 | На каком рисунке модель расположена более удачно? |  |

| 337 | Какой куб с вписанными в его грани окружностями изображен в изометрии? |  |
| --- | --- | --- |
| 38 | Какой способ применяется при построении линии пересечения двух многогранников? | 1) способ секущих плоскостей 2) способ концентрических секущих сфер 3) способ эксцентрических сфер 4) выбор способа зависит от формы многогранников |
| 39 | Основание какого цилиндра расположено в горизонтальной плоскости проекций? |  |
| 40 | Какую фигуру представляет собой сечение цилиндра 1 вертикальной плоскостью? 1) Прямоугольник 2) Окружность |  |
| 441 | Какая линия пересечения поверхностей цилиндров одинакового диаметра изображена правильно? |  |
| 42 | Сколько основных видов существует для выполнения чертежа? | - 6 видов - 5 видов - 4 вида - 3 вида |

| 43 | Сколько видов должно содержать изображение какой- либо конкретной детали? | - один; - три; - минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации; - максимальное число видов; - шесть. |
| --- | --- | --- |
| 44 | Какой вид называется дополнительным? | - вид справа; - вид снизу; - вид сзади; - полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций; - полученный проецированием на плоскость |
| 45 | Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется | - главным видом - местным видом - видом сзади - видом слева - общим видом |
| 46 | Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых чертежах: | - знак диаметра; - знак шероховатости поверхности; - знак осевого биения; - знак радиуса. |
| Тема 3.1. Категории изображений на чертеже |  |  |
| 47 | Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изображение металлов) в разрезах? | - под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; - под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; - под любыми произвольными углами; - под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; - под углом 75 градусов к линии основной надписи чертежа. |

| 48 | Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: | - широкими параллельными линиями - узкими параллельными линиями - ромбической сеткой - сплошным закрашиванием. |
| --- | --- | --- |
| 49 | Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При этом на разрезе показывается то, что: | - получится только в секущей плоскости; - находится перед секущей плоскостью; - находится за секущей плоскостью; - находится под секущей плоскостью; - находится в секущей плоскости, и что расположено за ней |
| 50 | Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется | - только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, - на передней части предмета, - как сплошная часть, так и отверстия. |
| 51 | Для какой цели применяются разрезы? | - показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; - показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; - применяются при выполнении чертежей любых деталей; - применяются только по желанию конструктора; - чтобы выделить главный вид по отношению к остальным. |
| 52 | Какие разрезы называются горизонтальными? | - когда секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; - когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; - когда секущая плоскость перпендикулярна оси х; - когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскость проекций; - когда секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций. |
| 53 | Какими не бывают разрезы: | - горизонтальные - вертикальные - наклонные - параллельные |

| 54 | Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения? | - да, обязательно; - никогда не нужно обозначать; - не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали; - не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; - не нужно, когда секущая плоскость параллельна оси z. |
| --- | --- | --- |
| 55 | Как изображаются на разрезе элементы тонких стенок типа рёбер жесткости, зубчатых колёс? | - никак на разрезе не выделяются; - выделяются и штрихуются полностью; - показываются рассечёнными, но не штрихуются - показываются рассечёнными, но штрихуются в другом направлении по отношению к основной штриховке разреза. |
| 56 | На одном чертеже может быть. | - один разрез, - ни одного разреза, - несколько |
| 57 | Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают | - на свободном месте рабочего поля чертежа, - в проекционной связи с видом. |
| 58 | Местный разрез выполняют для: | - выявления устройства детали, - выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте. |
| 59 | Граница местного разреза выделяется на виде: | - сплошной волнистой линией; - сплошной тонкой линией; - штрихпунктирной линией; - сплошной основной линией; штриховой линией. |
| 60 | При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, разрез располагается | - справа от оси симметрии, - слева от оси, с любой стороны. |
| 61 | Разрез, выполненный по плоскости симметрии детали | 1) обозначается на чертеже буквами (например, А-А) 2) не обозначается на чертеже 3) подписывается "Разрез по плоскости симметрии" |

| 62 | К сложным разрезам относятся | - фронтальный - ступенчатый - наклонный - профильный - горизонтальный ломаный |
| --- | --- | --- |
| 63 | Сложный разрез получается при сечении предмета: | - тремя секущими плоскостями; - двумя и более секущими плоскостями; - плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций; - одной секущей плоскостью; плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций. |
| 65 | Контур вынесенного сечения выполняется: | - сплошной тонкой линией; - сплошной основной линией; - волнистой линией; - штриховой линией; - линией с изломами. |
| 66 | На каком рисунке приведено изображение сечения детали цилиндрической формы: |  |
| 67 | Сечение на чертеже может быть выполнено | - наложенным - вынесенным - начерченым - профильным - простым |
| 68 | ЭСКИЗ - ЭТО: | - чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь - объемное изображение детали - чертеж, содержащий габаритные размеры детали - чертеж, дающий представление о габаритах детали |
| 69 | Какие условные обозначения проставляют на эскизе: | - необходимые размеры для изготовления детали - габаритные размеры - координаты центров отверстий - толщины покрытий |

| 70 | Для чего предназначен эскиз: | - 1) для изготовления детали 2) для определения возможности транспортировки детали 3) для определения способов крепления детали в конструкции 4) для выявления внешней отделки детали |
| --- | --- | --- |
| Тема 3.2. Резьба и резьбовые изделия |  |  |
| 71 | Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? | - волнистой линией; - сплошной тонкой линией; - сплошной основной линией; - штриховой линией; - штрих-пунктирной линией. |
| 72 | Расшифруйте условное обозначение резьбы M20x0,75LH. | - резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; - резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая. - резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; - резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая; - резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. |
| 73 | Шаг резьбы - это расстояние: | - между соседними выступом и впадиной витка, измеренные вдоль оси детали; - между двумя смежными витками; - на которое перемещается ввинчиваема я деталь за один полный оборот в неподвижную деталь; - от начала нарезания резьбы до её границы нарезания; - от выступа резьбы до её впадины, измеренное перпендикулярно оси детали. |
| 74 | От какого диаметра следует проводить выносные линии для обозначения резьбы, выполненной в отверстии? | - от диаметра впадин резьбы, выполняемого сплошной основной линией; - от диаметра фаски на резьбе; - от внутреннего диаметра резьбы, выполняется сплошной тонкой линией; - от наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной тонкой линией; - от наружного диаметра резьбы, выполненного сплошной основной линией. |
| 75 | Как изображается резьба на цилиндрическом стержне и на его виде слева? | - наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности для внутреннего диаметра; - наружный диаметр резьбы - сплошная основная, внутренний диаметр - сплошная тонкая, на виде слева - тонкая линия на 360 градусов; - наружный и внутренний диаметры резьбы - сплошная основная, на виде слева - сплошная тонкая линия на 3/4 длины окружности ДЛЯ внутреннего диаметра; - наружный и внутренний диаметры - сплошная тонкая ЛИНИЯ; |
| 76 | Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? | - волнистой линией; - сплошной тонкой линией; - сплошной основной линией; - штриховой линией; - штрих-пунктирной линией. |
| 77 | В каких случаях на чертежах показывают профиль резьбы? | 1) профиль резьбы показывают всегда; 2) никогда не показывают; 3) когда конструктор считает это необходимым; 4) когда необходимо показать резьбу с нестандартным профилем со всеми необходимыми размерами; 5) когда выполняется упорная или трапецеидальная резьба. |
| 78 | Как понимать обозначение S40x4(p2)LH? | 1) резьба метрическая, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая; 2) резьба упорная, диаметр 40мм, шаг 4мм, левая; 3) резьба трапецеидальная, диаметр 40мм, шаг 2мм, двухзаходная, левая; 4) резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, правая; 5) резьба упорная, диаметр 40мм, двухзаходная, шаг 2мм, левая.____ |
| 79 | При резьбовом соединении двух деталей: | 1) полностью показывается деталь, в которую ввинчивается другая; 2) полностью показывается ввинчиваемая деталь; 3) нет никакого выделения; 4) место соединения штрихуется полностью и для одной и для другой деталей; 5) место соединения резьб не штрихуется совсем. |
| 80 | Укажите тип соединения | - болтовое; - винтовое; - шпилечное |
| Тема 3.4. Чтение и деталирование сборочного чертежа |  |  |
| 81 | Укажите тип соединения | 1) соединение клееное. 2) соединение паяное. 3) соединение сварное. |
| 82 | С чего начинают чтение сборочного чертежа: | 1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 2) чтение спецификации изделия 3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом его работы 4) изучение соединений сборочных единиц изделия. |
| 83 | Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? | - спецификация определяет состав сборочной единицы; - в спецификации указываются габаритные размеры деталей; - в спецификации указываются габариты сборочной единицы; - спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; - в спецификации указывается вес деталей. |

| 84 | Какие размеры наносят на сборочных чертежах? | - все размеры; - основные размеры корпусной детали; - габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу устройства. - только размеры крепёжных деталей; - только габаритные размеры. |
| --- | --- | --- |
| 85 | Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах? | - для всех деталей, входящих в сборочную единицу; - только для нестандартных деталей; - только для стандартных деталей; - для крепёжных деталей; - только для основных деталей. |
| 86 | Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? | - Одинаково; - С разной толщиной линий штриховки; - Одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется; - С разным наклоном штриховых линий - С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий |
| 87 | Что такое «Деталирование»: | - процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам - процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей - процесс создания рабочих чертежей - процесс составления спецификации сборочного чертежа |
| 88 | Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с положением детали на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)? | - всегда совпадают - никогда не совпадают - совпадают не всегда - иногда совпадают |
| 89 | Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством изображений на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ)? | - совпадают не всегда - зависит от мнения разработчика - совпадают всегда - зависит от пожелания заказчика |

Ключ к тестам

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |

| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |

| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |

Критерии оценивания Оценка «отлично» - 100 - 85% правильных ответов; Оценка «хорошо» - 84 - 70% правильных ответов;

Оценка «удовлетворительно» - 69 - 50% правильных ответов; Оценка «неудовлетворительно» - 49% и менее правильных ответов.

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей

Практическое занятие / практическая подготовка

Цель	работы: проверка	приобретенных	практических	навыков	при выполнении геометрического черчения.

  - Задание

    - Предварительная подготовка

      - Повторить теоретические сведения

      - Подготовить формат A4

    - Работа в аудитории

      - Выполнить чертеж модели по размерам из таблицы

  - Необходимые принадлежности

    - Бумага чертёжная (формат A4)

    - Набор чертёжных инструментов и принадлежностей

  - Содержание графической работы

    - Комплексный чертеж модели

    - Технический рисунок модели

Наглядные изображения Практическое занятие / практическая подготовка

Цель	работы: проверка	приобретенных	практических	навыков	по

выполнению проекций модели.

- Задание

  - Предварительная подготовка

    - Повторить теоретические сведения

    - Подготовить формат А4

  - Работа в аудитории

    - Выполнить	комплексный	чертеж	модели	по	двум	заданным проекциям

    - Выполнить технический рисунок модели по комплексному чертежу

- Необходимые принадлежности

  - Бумага чертёжная (формат А4)

  - Набор чертёжных инструментов и принадлежностей

- Содержание графической работы

  - Комплексный чертеж модели

  - Технический рисунок модели

Вариант 1	Вариант 2

Чтение и деталирование сборочного чертежа Практическое занятие / практическая подготовка

Цель	работы: проверка	приобретенных	практических	навыков	по выполнению деталирования сборочного чертежа.

- Задание

  - Предварительная подготовка

    - Повторить теоретические сведения

    - Подготовить формат A4

  - Работа в аудитории

    - По сборочному чертежу выполните рабочий чертеж заданной детали.

1.2.2. Проставьте необходимые размеры.

1.2.3. Заполните основную надпись.

- Необходимые принадлежности

  - Бумага чертёжная (формат A4)

  - Набор чертёжных инструментов и принадлежностей

- Содержание графической работы

  - Выполнение деталирование сборочного чертежа

Вариант № 1

По	сборочному	чертежу	выполните	рабочий	чертеж	заданной	детали, проставьте необходимые размеры, заполните основную надпись.

№	детали:	4.	Гайка	накидная,	(M72x4)	изготовлена	из	стали	40Х. Используется для крепления отбортованой трубы.

Сборочный чертеж к 1 варианту

Вариант №2

По	сборочному	чертежу	выполните	рабочий	чертеж	заданной	детали, проставьте необходимые размеры, заполните основную надпись.

№ детали: 6. Втулка регулирующая с резьбой (М24) изготовлена из стали 30. Используется для установления клапана на заданное давление.

Сборочный чертеж к 2 варианту.

Вариант № 5

По	сборочному	чертежу	выполните	рабочий	чертеж	заданной	детали, проставьте необходимые размеры, заполните основную надпись.

№ детали: 3. Крышка, изготовлена из стали 40Х. Имеет нарезанную часть (M42x2), которая вкручивается в корпус 1 и обеспечивает герметизацию рабочей камеры путем зажимания прокладок 8.

Сборочный чертеж к 5 варианту.

Вариант № 6

По сборочному чертежу выполните рабочий чертеж заданной детали, проставьте необходимые размеры, заполните основную надпись.

№ детали: 2. Крышка, изготовлена из стали 30, вкручивается в корпус 1 (M80x3), зажимая прокладку 10. В верхней части имеет отверстие для выпуска воздуха, который в рабочем положении перекрывается ручкой 3.

Сборочный чертеж к 6 варианту.

Вариант № 7

По	сборочному	чертежу	выполните	рабочий	чертеж	заданной	детали, проставьте необходимые размеры, заполните основную надпись.

№ детали: 5. Гайка накидная, выполнена из стали 40Х, имеет нарезанную часть (M36x1,5), для вкручивания в корпус 2.

Сборочный чертеж к 7 варианту.

Вариант № 8

По	сборочному	чертежу	выполните	рабочий	чертеж	заданной	детали, проставьте необходимые размеры, заполните основную надпись.

№ детали: 5. Гайка накидная, выполнена из стали 15Х, имеет нарезанную часть (M36x1, 5) для накручивания на корпус 2.

Сборочный чертеж к 8 варианту.

Основные надписи для текстовых документов Практические занятия / практическая подготовка

Цель	работы: проверка	приобретенных	практических	навыков	по выполнению чертежей и схем по специальности.

- Задание

  - Предварительная подготовка

    - Повторить теоретические сведения

    - Подготовить формат A4

  - Работа в аудитории

    - Выполнить чертеж и схему

1.2.2. Проставьте необходимые размеры.

1.2.3. Заполните основную надпись.

- Необходимые принадлежности

  - Бумага чертёжная (формат A4)

  - Набор чертёжных инструментов и принадлежностей

- Содержание графической работы

  - Выполнение чертежа и схемы

  - Набор чертёжных инструментов и принадлежностей

  - Содержание графической работы

  - Выполнение чертежа и схемы

Электронные текстовые документы

Практические занятия / практическая подготовка

Цель	работы: проверка	приобретенных	практических	навыков	по выполнению чертежей в «Компас-Прафик».

- Задание

  - Предварительная подготовка

    - Повторить теоретические сведения

  - Работа в аудитории

    - Выполнить чертеж и схему в «Компас-График» на компьютере

1.2.2. Проставьте необходимые размеры.

1.2.3. Заполните основную надпись.

- Необходимое оборудование: персональный компьютер.

- Содержание графической работы

  - Выполнение чертежа и схемы

Оценка «отлично» - работа выполнена обучающимся в полном объёме, обучающийся уверенно читает чертёж, правильно и аккуратно выполняет чертежи с соблюдением графических параметров;

Оценка «хорошо» - выполнены требования для оценки «отлично», но допущены 2-3 недочёта или 1 ошибка, обучающийся делает анализ допущенных ошибок;

Оценка «удовлетворительно» - работа выполнена не полностью, допущено 2-3 ошибки, допущены ошибки при чтении чертежей;

Оценка «неудовлетворительно» - работа обучающимся не выполнена.

При оценивании графических работ учитывается:

полнота представления формы и размеров вычерчиваемой детали; соответствие требованиям ЕСКД (толщина линий, отступов, размерных

элементов, шрифтов и т.д.);

аккуратность выполнения работы (отсутствие существенных помарок и повреждений чертёжного листа).

- КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Критериями оценивания по результатам итогового контроля (дифференцированный зачет) являются ответы на теоретические вопросы по дисциплине и практическое задание, выполненное студентом по установленным требованиям.

Теоретические вопросы к дифференцированному зачетv

- Назовите основные форматы чертежей.

- Как образуются дополнительные форматы чертежей?

- В каких пределах должна быть толщина сплошной основной линии?

- Какая толщина принята для штриховой, штрих - пунктирной тонкой и сплошной волнистой линии в зависимости от толщины сплошной основной линии?

- Какова длина штрихов в штрих - пунктирной и штриховой линии?

- Какие	установлены	размеры	шрифта	и	чем	определяется	размер шрифта?

- В каких случаях уменьшается расстояние между буквами?

- В каких случаях допускается отклонение от принятого масштаба?

- Как провести перпендикуляр с помощью циркуля и линейки?

- Как определить центр дуги окружности если он не задан? 11.Сформулируйте понятие сопряжения.

- Нужно ли уменьшать проставляемые на чертеже размеры, если чертеж выполнен в масштабе 1:10?

- На каком расстоянии от контура проводится размерная линия?

- Ha какое расстояние за контур выходят осевые и центровые линии?

- Какое	расстояние	должно	быть	между	параллельным	размерным

линиями?

- Что называется уклоном, конусность и как определить уклон и конусность?

- Применяя, какие условные обозначения, можно только по одному изображению представить форму цилиндрических, конических, призматических (с основанием квадрат) и сферических элементов деталей?

- Что такое комплексный чертеж, каковы правила его построения?

- Какие	координаты	точки	определяют	ее	положение, 	если	она принадлежит плоскости Н?

- Как располагаются	на эпюре проекции отрезка перпендикулярного плоскости проекций Н?

- Как	располагаются	на	эпюре	пересекающиеся	прямые	от скрещивающихся?

- Назовите возможные положения двух прямых.

- Дайте	определение	горизонтально, 	фронтально	и	профильно- проецирующей прямой.

- Как определить, какая из двух точек видимая, если их проекции на фронтальной плоскости совпали?

- Сформулируйте основные положения о параллельности двух прямых, прямой и плоскости.

- Что называется следом плоскости?

- Как проецируются боковые ребра прямой правильной призмы на фронтальную и горизонтальную плоскости проекций, если ее основание лежит в плоскости Н?

- Какие геометрические тела называется многогранниками?

- Какое геометрическое тело называется призмой?

- Какое геометрическое тело называется пирамидой?

- Дать определение геометрических тел вращения: цилиндра, конуса, тора, шара.

- Как проецируется основание пирамиды на плоскость проекции Н, если оно расположено в плоскости Н?

- Какие плоскости называются проецирующими?

- B чем сущность способов вращения и перемены плоскостей проекций?

- Как относительно оси ОХ нужно расположить горизонтальную проекцию прямой чтобы прямая на фронтальную плоскость проекций проецировалась в натуральную величину?

- Чем отличается технический рисунок от аксонометрической проекции?

- Какие изображения применяют при выполнении чертежей?

- Какое изображение называется видом?

- Какие виды называются основными?

- B каких случаях применяются дополнительные виды?

- Как оформляют на чертеже дополнительные виды?

- B каких случаях применяют местные виды?

- Что такое выносной элемент?

- B каких случаях на сборочных чертежах принято писать заголовки: Технические требования. Технические условия?

- Какие детали не заштриховывают на сборочных чертежах?

Практические задания на диФФеренцированный зачет

  - Вместо одного из приведенных	изображений	детали построить разрез, указанный на другом её изображении.

  - На	чертеже	детали	проставить	указанные	размеры,	применяя правила нанесения размеров на чертежах.

  - Заполнить основную надпись в соответствие с ГОСТ

Вариант 1

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом A-A

Вариант 2

Заменить главный вид наклонным разрезом А-А

Вариант 3

Заменить главный вид ломанным разрезом А-А

Вариант 4

1. Заменить главный вид ступенчатым разрезом А-А

Вариант 5

1. Заменить главный вид фронтальным разрезом А-А

Вариант 6

1. Заменить вид слева ломанным разрезом А-А

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯІОЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания тестирования в 5 заданий

| Количество правильных ответов | Менее 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |

Критерии оценивания тестирования в 10 заданий

| Количество правильных ответов | Менее 5 | 6-7 | 8 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |

Критерии оценивания тестирования в 15 заданий

| Количество правильных ответов | Менее 8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |

Критерии оценивания тестирования в 20 заданий

| Количество правильных ответов | Менее 10 | 11-13 | 14-18 | 19-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |

Критерии оценивания тестирования в 25 заданий

| Количество правильных ответов | Менее 12 | 13-15 | 16-23 | 24-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка | «2» | «3» | «4» | «5» |

Критерии оценивания устных и письменных опросов

| 1 | Устные ответы | - «Отлично», если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. «Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; - допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию пре- подавателя. «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и про- демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправ- ленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя. ‹Јlеудовлетворительно» ставится в следующих случаях: - не раскрыто основное содержание учебного материала; - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; - допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов пре- подавателя. |
| --- | --- | --- |

Критерии оценивания выполнения графических работ.

При оценивании графических работ учитывается:

- полнота представления на чертеже формы и размеров вычерчиваемого изделия;

- соответствие элементов чертежа или эскиза требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД (толщина и правильность нанесения линий, отступов, размерных элементов, шрифтов и т. п.);

- гармоничное расположение видов и изображений на чертеже и эскизе (правильность выбора масштаба, соблюдение отступов между видами и рамкой чертежа и т. п.);

- аккуратность выполнения работы (отсутствие существенных помарок и повреждений ватмана).

Правильность выполнения работы (результативность) оценивается в баллах в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

| Количество ошибок | Баллы |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 |  |
| 1-2 | 3 |  |
| 3-4 | 2 |  |
| 5 и более | 0 |  |
| Оценивание опрятности работы: | отсутствие существенных помарок и повреждений ватмана — 1 балл |  |
| Количество набранных баллов результативности | Оценка уровня подготовки |  |
|  | Оценочная отметка (балл) | Вербальный аналог |
| 5 | 5 | Отлично |
| 4 | 4 | Хорошо |
| 3 | 3 | Удовлетворительно |
| 2 и менее | 2 | Неудовлетворительно |

Критерии оценивания выполнения практических занятий

При оценивании практических занятий учитываются ошибки (несоответствие элементов чертежа требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД), опрятность и аккуратность выполнения работы. Правильность выполнения работы (результативность) оценивается в баллах в соответствии с таблицей 1 (см. «Оценивание выполнения графических работ»).

Критерии оценивания дифференцированного зачета

Оценка «отлично» - работа выполнена обучающимся в полном объёме, обучающийся уверенно читает чертёж, правильно и аккуратно выполняет чертежи с соблюдением графических параметров;

Оценка «хорошо» - выполнены требования для оценки «отлично», но допущены 2-3 недочёта или 1 ошибка, обучающийся делает анализ допущенных ошибок;

Оценка «удовлетворительно» - работа выполнена не полностью, допущено 2-3 ошибки, допущены ошибки при чтении чертежей;

Оценка «неудовлетворительно» - работа обучающимся не выполнена

- ІІЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧІЗИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

  - Требования	к	минимальному	материально-техническому обеспечению.

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся; доска классная, образцы чертежей по курсу машиностроительного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур и тел; рабочее место преподавателя.

Компьютерный класс с ПК для каждого студента и преподавателя с лицензионно-программным обеспечением, посадочные места для студентов и преподавателя, принтер, мультимедийный проектор; экран проекционный.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы учебной дисциплины имеются образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

6.2.1Печатные издания

- Павлова, А.А. Техническое черчение: учебник для студентов СПО/А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко.-3-е изд.испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 272 с.

6.2.2Электронные издания (электронные ресурсы)

- Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для СПО / А. А.

Чекмарев. — 13-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия: Профессиональное образование).

ЮРАЙТ электронная библиотека https://biblio-online.ru/book/32BFBD9C- F745-4FFE-AFD3-98B468B4EAB1/inzhenernaya-grafika

- Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации	http://docs.cntd.ru/document/

urait.ru

- Электронно - библиотечная система. «ФRBooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: https://www.iprbookshop.ru