ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БАВЛИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

«Бавлинский аграрный колледж»

_______________В.Л.Шафиков

«_____»________202__г

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.08 Материаловедение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

22.02.06 Сварочное производство

Бавлы,2022

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- Назначение фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

ФОС по учебной дисциплине ОП. 08 «Материаловедение» для студентов специальности

    - Сварочное производство – это совокупность контрольных материалов, предназначен- ных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения, а также и уровня сформированности всех компетенций (и их частей), закрепленных за дисципли- ной в соответствии с ФГОС СПО. ФОС используется при проведении текущего контроля успе- ваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Задачи ФОС:

      - управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и формированием компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Свароч- ное производство;

      - оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением поло- жительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ корректирующих мероприятий;

      - самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

- Структура ФОС и применяемые методы оценки полученных знаний

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: ФОС для проведения текущего контроля; задания для проведения промежуточной аттестации (вопросы для подготовки к экза- мену), и другие контрольно-измерительные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу оценивания.

Текущий контроль проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.

Формы текущего контроля:

- Устный опрос по текущей теме дисциплины;

- Тестирование

- Выполнение и защита лабораторных работ;

- Выполнение и защита практических заданий;

- Задания для самоподготовки обучающихся: составление и защита рефератов по за- данной теме, проработка конспекта лекций и учебной литературы.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в тече- ние всего семестра, после изучения каждой новой темы.

Защита лабораторных работ и практических заданий производится студентом в день их выполнения в соответствии с календарно-тематическим планом и расписанием учебных заня- тий. Преподаватель проверяет правильность выполнения работы студентом, контролирует зна- ние студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов. Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания сту- денты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием, затем преподавателем дается ком- плексная оценка деятельности студента.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля.

Устный опрос на лекциях по текущей теме РАЗДЕЛ 1 ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тема 1.1 Производство чугуна

Контрольный вопрос

1. Что является основой современной металлургии?

2. Что является основной продукцией черной металлургии?

3. Что является основной продукцией цветной металлургии?

4. Назовите материалы для производства металлов и сплавов.

5. Перечислите исходные материалы для доменного производства.

6. Какие руды используют для производства чугуна?

7. Подготовка руд к доменной плавке.

8. Опишите процесс выплавки чугуна.

9. Перечислите продукты доменного производства

Тема 1.2 Производство стали

Контрольный вопрос

1. Что является сущностью переделки чугуна в сталь?

2. Исходные материалы для производства стали.

3. Что и с какой целью используют в процессе плавки стали для уменьшения содержания кислорода?

4. Какие стали выплавляют в зависимости от степени раскисления?

5. Производство стали в кислородном конвертере.

6. Производство стали в мартеновских печах.

7. В каких печах получают сталь более высокого качества?

8. Способы повышения качества стали.

9. Перечислите способы разливки стали.

Тема 1.3 Производство цветных металлов. Порошковая металлургия

Контрольный вопрос

1. Какие бывают руды, содержащие медь?

2. Каким рудам принадлежит основная для в объеме выплавляемой пирометаллургическим способом меди?

3. Что необходимо сделать для повышения эффективности процес- са получения меди?

4. Для каких целей проводят рафинирование меди?

5. Где получают черновую медь?

6. Особенности и характеристики порошковой металлургии.

7. Методы получения порошков.

8. Для чего делают формирование порошков?

9. От чего зависит плотность формовки?

10. Цель спекания порошков.

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ

Тема 2.1 Строение, свойства и способы испытания материалов

Контрольный вопрос

1. Какими свойствами обладают металлы?

2. Что понимают под механическими свойствами металла?

3. В чем их сущность определения твердости по Бринеллю?

4. В чем их сущность определения твердости по Роквеллу?

5. Назовите виды кристаллических решеток.

6. Что такое кристалл, кристаллит, зерно?

7. Назовите виды дефектов кристаллических решеток.

8. Что понимают под первичной кристаллизацией?

9. Объясните выражение «Металлы и сплавы имеют кристалличе- ское строение».

10. Для чего в жидкий металл вводят модификаторы?

11. Структура металлического слитка

12. Что такое «полиморфизм»?

13. Какие свойства металлов изменяются благодаря полиморфным превращениям?

14. Основная причина полиморфных превращений.

15. Чем объясняется анизотропия кристаллов?

16. Объясните понятие квазиизотропности.

Тема 2.2 Основные сведения из теории сплавов

Контрольный вопрос

1. Какие фазы могут образовываться в сплавах металлических сплавах?

2. Что называют твердыми растворами? Каких видов бывают твер-

дые растворы?

3. Характерные особенности химических соединений.

4. Что определяют линии ликвидус и солидус?

5. Что можно определить при помощи правила отрезков?

6. Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов.

Тема 2.3 Сплавы железо с углеродом. Сплавы железо с углеродом

Контрольный вопрос

1. Какие диаграммы сплавов железо – углерод существуют?

2. Какие фазы различают в системе «железо – цементит»?

3. Что такое «аустенит», «феррит», «цементит»?

4. Что такое «ледебурит», «перлит»?

5. Какие превращения происходят в системе железо – цементит» происходят при охлаждении расплава до комнатной температуры?

6. Деление железоуглеродистых сплавов по содержанию углерода?

Тема 2.4 Основы термической и химической обработки сплавов

Контрольный вопрос

1. Что называют «термической обработкой»?

2. Назовите основные виды термической обработки.

3. Какие превращения происходят при нагреве в сталях с исходной равновесной структурой?

4. Назовите типы распада переохлажденного аустенита

5. Какой бейнит называют верхним и нижним?

6. От чего зависят свойства мартенсита сталей?

7. Фазовые превращения при отпуске.

8. В чем заключается диффузионный отжиг?

9. Что используют в качестве закалочных сред?

10. Отпуск стали.

11. Что необходимо для получения мартенситной структуры стали?

Тема 2.5 Конструкционные стали и сплавы

Контрольный вопрос

1. Какие примеси в стали являются постоянными?

2. Влияние примесей на свойства стали.

3. Классификация конструкционных углеродистых сталей по каче- ству.

4. Классификация конструкционных углеродистых сталей по сте- пени раскисления.

5. Какие элементы чаще всего используются в качестве легирую- щих?

6. Для чего применяют легирование сталей?

7. Классификация легированных сталей по назначению.

8. Маркировка легированных сталей.

9. Цементуемые и улучшаемые легированные стали

Тема 2.6 Инструментальные стали и твердые сплавы. Стали с особыми свойствами

Контрольный вопрос

1. Какие стали относятся к инструментальным?

2. Рессорно-пружинные стали.

3. Что такое жаропрочность? Жаропрочные стали.

4. Необходимое условие износостойкости.

5. Какими свойствами должны обладать стали для штампового ин- струмента?

Тема 2.7 Сплавы цветных металлов

Контрольный вопрос

1. Какие сплавы на медной основе вы знаете? Дать определение.

2. Как маркируются латуни и бронзы?

3. Какие виды латуни бывают?

4. Перечислите виды бронзы.

5. Назовите группы чистого алюминия.

6. Назовите виды алюминиевых сплавов.

7. Как делятся алюминиевые сплавы?

Тема 2.8 Коррозия металлов и меры борьбы с ней

Контрольный вопрос

1. Что такое «коррозия»?

2. Назовите виды коррозии.

3. Как называется коррозия, которая сопровождается появлением электрического тока?

4. Приведите пример химической коррозии.

5. Чем являются очаги коррозии?

6. Как называются стали, устойчивые против газовой коррозии?

7. Как называются стали, устойчивые против электрохимической коррозии?

РАЗДЕЛ 3 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тема 3.1 Литейное производство

Контрольный вопрос

1. Назовите основные литейные свойства.

2. Технологический процесс изготовления отливок.

3. Какими свойствами должна обладать формовочная смесь?

4. Опишите технологические особенности литья в песчаные фор- мы.

5. Как происходит процесс литья по выплавляемым моделям?

6. Одноразовые и многоразовые формы для литья.

Тема 3.3 Обработка резанием. Сварка, резка

Контрольный вопрос

1. Что такое «обработка металлов резанием»?

2. Как называются движения, при которых с обрабатываемой заго- товки срезается слой металла?

3. Какие поверхности различают в процессе резания?

4. Обрабатываемость металлов резанием.

5. Перечислите металлорежущие станки.

6. Образование сварного соединения. Определение сварки.

7. Сущность дуговой сварки.

8. Сущность газовой сварки.

9. Тепловые процессы при сварке.

РАЗДЕЛ 4 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тема 4.1 Пластические массы и способы получения изделий из них

Контрольный вопрос

1. Назовите виды полимеров.

2. Что такое линейные полимеры?

3. Какую геометрическую форму могут иметь макромолекулы по- лимеров?

4. Что такое «пластмассы»?

5. На какие группы по свойствам делятся промышленные полиме- ры?

6. Классификация пластмасс по составу.

7. Термопластичные и термореактивные полимеры.

8. Что такое «резина»?

9. Что является сырьем для получения резины?

10. Классификация резин по назначению

Тема 4.2 Композиционные материалы

Контрольный вопрос

1. Что такое «композиционные материалы»?

2. Как классифицируются композиционные материалы?

3. Какие материалы используют в качестве армирующих материа- лов?

4. Композиционные материалы с алюминиевой матрицей

5. Композиционные материалы с алюминиевой матрицей

| 6. Что называют «эвтектическими композиционными материала- ми»? |  | стр. 367 |
| --- | --- | --- |

Критерии оценивания ответов обучающихся при устном опросе по темам дисциплины

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последова- тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

  - полноту и правильность ответа;

  - степень осознанности, понимания изученного;

  - языковое оформление ответа.

Критерии оценивания устных ответов

| Оценка | Критерий оценивания |
| --- | --- |
| Отлично; оценка «5» | - студент полно раскрыл содержание материала в объеме, преду- смотренном программой; - изложил материал грамотным языком, точно используя термино- логию и символику, в определенной логической последовательно- сти; - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; - показал умение иллюстрировать теорию конкретными примера- ми, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; - продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствую- щих тем, сформированность и устойчивость используемых при отве- те умений и навыков; - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; - возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя. |
| Хорошо; оценка «4» | студент дает ответ, удовлетворяющий в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет некоторые из недостатков: - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее со- держание ответа; - допущены один – два недочета при освещении основного содер- жания ответа, исправленные после замечания преподавателя; - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто- ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. |
| Удовлетворительно; оценка «3» | студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: - неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее по- нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; - имелись затруднения или допущены ошибки в определении тер- минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; - обучающийся не справился с применением теории в новой ситуа- ции при выполнении практического задания, но выполнил задания |

|  | обязательного уровня сложности по данной теме; 4) при достаточном знании теоретического материала выявлена не- достаточная сформированность основных умений и навыков. |
| --- | --- |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | - не раскрыто основное содержание учебного материала; - обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важ- ной части учебного материала; - допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, ко- торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов препо- давателя. |

Подготовка презентаций и рефератов по изучаемым темам

Задания для самоподготовки обучающихся.

Примерный перечень тем презентации

| РАЗДЕЛ 4 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| --- | --- |
| 7 | Новые конструкционные неметаллические материалы. Современные полимеры и пластмассы, применяемые в машиностроении. |
| 8 | Композиционные материалы на неметаллической основе. |
| 9 | Современные полимеры и пластмассы, применяемые в машиностроении. |

Примерный перечень тем рефератов

| РАЗДЕЛ 3 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |
| --- | --- |
| 1 | Общие сведения о процессе обработки давлением. |
| 2 | Сущность технологических процессов прокатки, прессования, волочения, ковки, штамповки. |
| РАЗДЕЛ 4 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 3 | Способы получения изделий из резиновых материалов. |
| 4 | Виды древесных материалов. Их получение и применение. |

Критерии оценивания презентации, реферата

| Оценка | Критерий оценивания |
| --- | --- |
| Отлично; оценка «5» | Обучающийся последовательно и исчерпывающе отвечает на по- ставленные вопросы, материал излагается грамотным языком, с точ- ным использованием терминологии. Умеет объяснить сущность явлений и процессов, делать обобщения и выводы, приводить при- меры. Свободно владеет монологической речью. |
| Хорошо; оценка «4» | Обучающийся отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок. В ответах на вопросы имелись некоторые затруднения и допущены ошибки в определении понятий и в ис- пользовании терминологии. Обобщения и выводы делаются с помо- щью преподавателя. |
| Удовлетворительно; оценка «3» | Обучающийся на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов препо- давателя. Допущены ошибки в содержании ответа, отмечаются не- точные знания профессиональной терминологии. |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Обучающийся не может полно и правильно ответить на поставлен- ные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. |

Вид текущего контроля: защита отчетов по практическим занятиям

При выполнении работ необходимо руководствоваться практикумом [8], разработанным для выполнения практических занятий.

Перечень вопросов, задаваемых при защите отчетов по практическим занятиям

Контрольные вопросы

Практическая работа №1 «Решение задач с использованием правил отрезков»

1. Перечислите существующие виды сплавов.

2. Что можно определить при помощи правила отрезков?

3. Что такое сплав, фаза?

Практическая работа №2 «Расшифровка марок сталей и чу- гунов по заданным условиям»

6. Как классифицируются стали?

7. Как влияет различное содержание углерода в углеродистой стали на ее механические свойства?

8. Как классифицируются чугуны по состоянию углерода?

9. Что такое серый чугун, его характеристика и назначение?

10. Что такое ковкий чугун, его характеристика и назначение?

11. Что такое высокопрочный чугун, его характеристика и назначение?

12. Как маркируются серые, высокопрочные и ковкие чугуны?

Практическая работа №3 «Расшифровка марок легирован- ных сталей»

14. Какие легированные стали выпускают?

15. Какова массовая доля углерода в цементуемых и улучша- емых легированных сталях?

16. Приведите марки и химические составы каких-либо рес- сорно-пружинных и подшипниковых сталей.

Практическая работа №4 «Расшифровка марок цветных сплавов»

17. Какие разновидности алюминиевых сплавов существуют?

18. В чем разница между бронзами и латунями?

19. Перечислите характерные особенности сплавов на основе титана и магния.

Вид текущего контроля: защита отчетов по лабораторным работам

При выполнении работ необходимо руководствоваться практикумом [7], разработанны- ми для выполнения лабораторных работ.

Перечень вопросов, задаваемых при защите отчетов по лабораторным работам

Контрольные вопросы

Лабораторная работа №1 «Испытание металлов на растяжение. Определение предела упругости, текучести, прочности, относи- тельное удлинение и сужение»

1. К какой группе механических испытаний относится испы- тание на растяжение?

2. Как называется оборудование для испытания на растяже- ние?

3. Что представляет собой образец для испытания?

4. В чем состоит принцип испытания на растяжение?

5. Что называется пределом прочности металла?

6. Что называется пределом текучести металла?

7. Что называется пластичностью металла?

8. Какие величины характеризуют пластичность металла? Единицы измерения.

9. Что такое условный предел текучести?

Лабораторная работа №2 «Испытание на твердость метал- лов по Бринеллю и Роквеллу»

10. Что называется твердостью?

11. К каким методам относятся испытания на твердость?

12. В каких единицах измеряется твердость по Бринеллю, Ро- квеллу?

13. В чем состоят достоинства и недостатки обоих методов?

14. Как определяется твердость по Бринеллю, Роквеллу?

15. Почему используются разные инденторы?

Лабораторная работа №3 «Испытания металлов на ударную вязкость»

16. К какой группе механических испытаний относится испы- тание на ударную вязкость?

17. Как называется оборудование для испытания на ударную вязкость?

18. Что представляет собой образец для испытания на удар- ную вязкость?

19. Образцы каких металлов испытывают на ударную вяз- кость в лабораторной работе?

20. Запасом какой энергии обладает маятник, закрепленный в верхнем начальном положении? Как определить значение это- го запаса энергии?

21. Что называется хрупкостью металла?

22. Что называется ударной вязкостью металла?

23. В каких единицах измеряется ударная вязкость?

24. От чего зависит величина работы копра при испытании

образца на ударную вязкость?

Лабораторная работа №4 «Структура и свойства углероди- стой стали по диаграмме Fe-C»

25. Что такое сталь?

26. Дать определение всем структурным составляющим желе- зоуглеродистых сплавов.

27. Каковы основные критические точки у сталей?

28. Какие элементы в составе стали кроме Fe и С являются постоянными? Какие элементы в составе стали являются вредными?

Лабораторная работа №5 «Структура и свойства чугунов по диаграмме Fe-C»

29. Что такое чугун?

30. Что такое ледебурит, цементит, графит?

31. Назовите область применения серых чугунов.

32. Какую форму графита имеют серые чугуны?

33. Какую форму графита имеют высокопрочные чугуны?

34. Какую форму графита имеют ковкие чугуны?

35. Какими характерными свойствами обладают чугуны?

36. Для чего используются белые чугуны?

Лабораторная работа №6 «Структура и свойства чугунов по диаграмме Fe-C»

37. Что называется легированной сталью?

38. Перечислите стали, которые входят в разряд конструкци- онных?

39. Где применяются хромистые стали?

40. Какие стали называют быстрорежущими? Определите об- ласть их применения.

41. Классификация и маркировка легированных сталей.

Лабораторная работа №7 «Изучение микроструктуры леги- рованных сталей»

42. Чем объясняется хорошая коррозионная стойкость меди в естественных средах?

43. Что такое латунь?

44. Как влияет цинк на свойства двухфазных латуней?

45. Какие латуни называются однофазными?

46. Чем отличаются технологические свойства однофазных и двухфазных латуней?

47. В каком состоянии латунь или бронза имеет дендритное строение?

48. Как маркируют литейные латуни?

49. Какие латуни называют "морскими"?

50. Что такое бронза?

51. Дайте характеристику свойств оловянных бронз.

52. Где применяется бронза?

При оценивании практических и лабораторных работ (ПР и ЛР):

- Полнота и обоснованность решения задачи;

- Целостность, систематичность, логическая последовательность, умение формулиро- вать выводы;

- Аккуратность оформления письменной работы;

- Подготовка материала для письменной работы с помощью компьютерной техники, различных технических средств.

Критерий оценивания практических занятий

| Оценка | Критерий оценивания |
| --- | --- |
| Отлично; оценка «5» | Работа отличается глубиной проработки, оформлена с соблюдением установленных правил. Студент полно излагает материал, дает правиль- ное определение основных понятий. Обнаруживает понимание материа- ла, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя- тельно составленные. |
| Хорошо; оценка «4» | Студент показал знание теоретического материала по рассматрива- емой проблеме, однако допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправля- ет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| Удовлетворительно; оценка «3» | Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил. |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Ставится студенту, который не выполнил практические задания, ли- бо выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявлен- ную тему. |

Критерии оценивания лабораторных работ

| Оценка | Критерий оценивания |
| --- | --- |
| Отлично; оценка «5» | Теоретическое содержание лабораторной работы освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, задания выполнены без ошибок. |
| Хорошо; оценка «4» | Теоретическое содержание лабораторной работы освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, задания выполнены, некоторые из выполнен- ных заданий содержат незначительные ошибки. |
| Удовлетворительно; оценка «3» | Теоретическое содержание лабораторной работы освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практиче- ские навыки работы с освоенным материалом в основном сформирова- ны, большинство, предусмотренных лабораторной работой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Теоретическое содержание лабораторной работы не освоено, необходи- мые практические навыки работы не сформированы, большинство, предусмотренных лабораторной работой заданий не выполнено. |

Тестовые задания для проведения контроля освоения теоретического материала Критерии оценивания тестовых заданий

| Оценка | Объём правильно выполненных заданий (%) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Менее 50% |
| Удовлетворительно; оценка «3» | 50% - 79% |
| Хорошо; оценка «4» | 80% - 90% |
| Отлично; оценка «5» | 91% - 100% |

Ключ к типовому тесту №1

| № во- проса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | г) |
| 2 | в) |
| 3 | г) |
| 4 | в) |
| 5 | в) |
| 6 | а) |
| 7 | г), а), в); д), б), ж), е) |
| 8 | в) |
| 9 | б) |
| 10 | а) |
| 11 | а), б) |
| 12 | б), в) |
| 13 | а) |
| 14 | а) |
| 15 | б) |
| 16 | в) |
| 17 | а) |
| 18 | а) |
| 19 | б) |
| 20 | б) |

ТИПОВОЙ ТЕСТ №1

РАЗДЕЛ 1 ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Углерода в чугуне максимального содержится: | а) 2,14%; б) 4,3%; в) 5%; г) 6,67%; д) 7,0%. |
| 2 | Чугун выплавляют в печах: | а) мартеновских; б) кислородном конвертере; в) доменных; г) электродуговых. |
| 3 | В распаре образуется: | а) чугун; б) сталь; в) шлак; г) губчатое железо. |
| 4 | Вредная примесь в чугуне это: | а) кремний; б) известь; в) сера; г) марганец. |
| 5 | Верхние летки служат для выпуска: | а) чугуна; б) стали; в) шлака; г) газа. |
| 6 | Производство чугуна является процессом: | а) пирометаллургическим; б) гидрометаллургическим. |
| 7 | Расположите устройство доменной печи в логи- ческой последовательности: | а) шахта; б) горн; в) распар; г) колошник; д) заплечики; е) нижние летки; ж) верхние летки. |
| 8 | Топливо для производства чугуна | а) электроэнергия б) горючие газы в) каменноугольный кокс |
| 9 | Отходы доменного процесса, состоящие, в основ- ном, из пустой породы: | а) окалина; б) шлак; в) ферросплав. |
| 10 | Верхняя часть доменной печи, служащая для за- грузки: | а) колошник; б) пояс; в) горн. |
| 11 | Назовите исходные материалы для получения чугуна | а) железная руда, топливо, флюс б) железная руда, кокс в) железная руда и руды цветных металлов г) железная руда и пустая порода д) железная руда, магнезит |
| 12 | Для переработки на сталь идет: | а) литейный чугун б) передельный чугун в) доменные ферросплавы |

| 13 | Сталь более высокого качества получается: | а) в электропечах б) в доменных печах в) в мартеновских печах |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вредными элементами в стали являются… | а) кремний, фосфор, сера, никель. б) фосфор, сера, водород, кислород. в) марганец, сера, фосфор, кремний. г) марганец, кремний, кислород, водород. |
| 15 | В каком из перечней указаны цветные металлы? | а) железо, олово, никель б) алюминий, медь, титан в) сталь, церий, силумин |
| 16 | При увеличении содержания углерода в стали… | а) твердость уменьшается, пластичность – увеличивается. б) твердость и пластичность увеличивает- ся. в) твердость увеличивается, пластичность уменьшается. г) твердость и пластичность уменьшается. |
| 17 | Спокойной называется сталь… | а) раскисленная ферро-марганцем, ферро- кремнием и алюминием. б) содержащая менее 0,02% углерода. в) подвергнутая электро-шлаковому пере- плаву. г) раскисленная только ферромарганцем. |
| 18 | Температура плавления алюминия: | а) 660ºС; б) 1083ºС; в) 1539ºС; г) 910оС. |
| 19 | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | а) чугун б) сталь в) латунь |
| 20 | Характерными свойствами меди являются… | а) низкая плотность, высокая теплопро- водность. б) высокая электропроводность, высокая пластичность. в) низкая теплопроводность, высокая удельная прочность. г) высокая твердость, низкая коррозионная стойкость. |

Ключ к типовому тесту №2

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б) | 9 | в) | 17 | в) |
| 2 | в) | 10 | а) | 18 | б) |
| 3 | в) | 11 | в) | 19 | в) |
| 4 | б), г), д), е), з) | 12 | а) | 20 | б) |
| 5 | б) | 13 | а) | 21 | в) |
| 6 | г) | 14 | б) | 22 | д) |
| 7 | в) | 15 | б) | 23 | б) |
| 8 | г) | 16 | а) | 24 | б) |

ТИПОВОЙ ТЕСТ №2

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как называется свойство материалов сопротив- ляться разрушению? | а) плотность; б) прочность; в) деформирование. |
| 2 | Что называется изменением формы и размеров изделия или его частей? | а) ползучесть; б) упругость; в) деформирование. |
| 3 | Как называется свойство, когда механические параметры материалов сохраняются или незначи- тельно изменяются при высоких температурах? | а) жароупорность; б) жаропрочность; в) жаростойкость. |
| 4 | Назовите основные технологические свойства материалов? | а) прочность; б) обрабатываемость резанием; в) твердость; г) литейные характеристики; д) свариваемость; е) обрабатываемость давлением; ж) износостойкость; з) склонность к короблению. |
| 5 | В форме чего находится углерод в железоуглеро- дистых сплавах? | а) в форме алмаза; б) в форме графита. |
| 6 | Для чего в стали добавляют легированные эле- менты? | а) для улучшения физических свойств; б) для улучшения химических свойств; в) для улучшения механических свойств; г) все ответы верные. |
| 7 | Микроструктура какого сплава представлена на рисунке? | а) твердого раствора внедрения; б) твердого раствора замещения; в) механической смеси г) химического соединения. |
| 8 | Что такое эвтектика? | а) вещество, образующееся при некотором соотношении компонентов и имеющее кристаллическую решетку, отличную от решеток, составляющих эвтектику ве- ществ; б) механическая смесь двух компонентов; в) неограниченный твердый раствор ком- понентов друг в друге; г) механическая смесь, образующаяся в результате одновременной кристаллизации компонентов или твердых растворов из жидкого раствора. |
| 9 | В чем состоит отличие эвтектоидного превраще- ния от эвтектического? | а) при эвтектоидном превращении возни- кают промежуточные фазы, при эвтекти- ческом – механические смеси; б) принципиальных отличий нет. Это од- нотипные превращения; в) при эвтектоидном превращении распа- |

|  |  | дается твердый раствор, при эвтектиче- ском – жидкий; г) при эвтектоидном превращении из твер- дых растворов выделяются вторичные кристаллы, при эвтектическом – из жидко- сти – первичные. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Может ли находиться углерод в сплаве чугуна в свободном состоянии в виде графита? | а) да; б) нет. |
| 11 | Как зависит размер зерен металла от степени пе- реохлаждения его при кристаллизации? | а) чем больше степень переохлаждения, тем крупнее зерно; б) размер зерна не зависит от степени пе- реохлаждения; в) чем больше степень переохлаждения, тем мельче зерно; г) зависимость неоднозначна: с увеличени- ем переохлаждения зерно одних металлов растет, других – уменьшается. |
| 12 | Как называется непрерывное пластическое де- формирование материалов под действием посто- янной нагрузки? | а) ползучесть; б) деформирование; в) износостойкость. |
| 13 | К какой группе дефектов кристаллических струк- тур можно отнести дефект фрагмента кристалли- ческой решетки? | а) точечным; б) линейным; в) поверхностным; г) объемным. |
| 14 | Что такое элементарная кристаллическая ячейка? | а) тип кристаллической решетки, харак- терный для данного химического элемен- та; б) минимальный объем кристаллической решетки, при трансляции которого по ко- ординатным осям можно воспроизвести всю решетку; в) кристаллическая ячейка, содержащая один атом; г) бездефектная (за исключением точечных дефектов) область кристаллической ре- шетки. |
| 15 | Какая диаграмма состояния представлена на ри- сунке? | а) с неограниченной растворимостью ком- понентов в твердом состоянии; б) с ограниченной растворимостью компо- нентов в твердом состоянии; в) с химическим соединением; г) с отсутствием растворимости компонен- тов в твердом состоянии. |
| 16 | Как называется структура, схема которой пред- ставлена на рисунке? | а) дендрит; б) блок мозаичной структуры; в) сложная кристаллическая решетка; г) ледебурит. |

| 17 | В какой из приведенных ниже групп содержатся только тугоплавкие металлы? | а) никель, алюминий; б) титан, актиний; в) молибден, цирконий; г) вольфрам, железо. |
| --- | --- | --- |
| 18 | Выберите правильное определение термической обработки. | а) процесс, состоящий из нагрева и охла- ждения; б) процесс, состоящий из нагрева, выдерж- ки и охлаждения; в) процесс, состоящий из нагрева и скоро- сти нагрева; г) процесс, состоящий из нагрева и скоро- сти охлаждения; д) процесс, состоящий из выдержки при температуре нагрева. |
| 19 | Как называется дефект, вызванный отсутствием атома в узле кристаллической решетки? | а) дислокация; б) пора; в) вакансия; г) межузельный атом. |
| 20 | Одновременное насыщение поверхности стально- го изделия углеродом и азотом - это… | а) цементация; б) цианирование; в) азотирование. |
| 21 | Вертикальные- сварка ведется под углом: | а) 0°; б) от 0 до 60°; в) 60 до 120°; г) от 120 до 180°. |
| 22 | …– одна из равных сторон треугольника, вписан- ного в поперечное сечение двух соединяемых элементов. | а) выпуклость; б) ширина; в) вогнутость; г) корень; д) катет. |
| 23 | Углерод наиболее заметно … свариваемость | а) улучшает; б) ухудшает; в) никак не влияет. |
| 24 | Для удаления окислов из сварочной ванны при- меняют флюс, состоящий из … | а) 22% буры, 28% углекислого натрия, 50% поташа; б) 50% буры, 22% углекислого натрия, 28% поташа; в) 28% буры, 50% углекислого натрия, 22% поташа |

Ключ к типовому тесту №3

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б) | 6 | г) | 11 | в) | 16 | а) |
| 2 | в) | 7 | в) | 12 | а) | 17 | в) |
| 3 | в) | 8 | г) | 13 | а) | 18 | б) |
| 4 | в) | 9 | в) | 14 | б) | 19 | в) |
| 5 | б) | 10 | а) | 15 | б) | 20 | б) |

ТИПОВОЙ ТЕСТ №3

РАЗДЕЛ 3 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработка металлов давлением и резанием относится к … свойствам. | а) физическим; б) технологическим; в) эксплуатационным; д) химическим. |
| 2 | В литейных формах для образования в от- ливках внутренней полости и отверстий служат … | а) задвижки; б) вставки; в) стержни; г) штуцера. |
| 3 | … - обработка металлов, находящихся в пластическом состоянии, давлением. | а) литьё; б) штамповка; в) ковка; г) резание. |
| 4 | Форма режущей части лезвийного ин- струмента? | а) выступ; б) кромка; в) клин; г) цилиндр; д) уступ. |
| 5 | … станок – это круг из карборунда и карбида кремния. | а) сверлильный; б) шлифовальный; в) фрезерный; г) токарный. |
| 6 | Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? | а) дерево; б) чугун; в) пенопласт; г) песчано-глинистая смесь; д) сталь. |
| 7 | Какое из перечисленных свойств металлов обеспечивает возможность их успешной обработки давлением? | а) хорошие литейные свойства; б) высокая прочность; в) высокая пластичность; г) высокое электросопротивление; д) высокая теплопроводность. |
| 8 | … - технологический процесс получения неразъемных соединений в результате установления межатомных связей между поверхностными атомами двух заготовок. | а) штамповка; б) литьё; в) ковка; г) сварка. |
| 9 | Появление в отливках усадочных раковин пористости, рыхлости, а также коробления и трещин связано с … | а) увеличением плотности; б) увеличением прочности; в) усадкой металлов и сплавов; г) увеличением температуры. |
| 10 | … - это удлинение заготовки или ее части за счет поперечного сечения. | а) протяжка; б) разгонка; в) прогонка; г) растяжка. |
| 11 | Назовите поверхности на обрабатываемой заготовке. | а) фиксированная, передняя, основная; б) передняя, главная задняя, вспомогательная задняя; в) обрабатываемая, обработанная, поверхность резания; |

|  |  | г) контактная, рабочая, основная; д) цилиндрическая, коническая, финишная |
| --- | --- | --- |
| 12 | … - способ изготовления изделий путем механического разделения или формоиз- менения. | а) штамповка; б) литьё; в) резание; г) ковка. |
| 13 | Назовите элементы режима резания. | а) скорость резания, глубина, подача; б) составляющие силы резания: осевая, ради- альная, тангенциальная; в) коэффициент усадки стружки: укорочение, расширение, утолщение; г) наклеп металла, нарост, температура; д) толщина стружки, ширина, усадка стружки. |
| 14 | … - это приспособление для получения в литейной форме отпечатка соответствую- щего конфигурации и размерам отливки. | а) штамп; б) литейная модель; в) матрица; г) пуансон. |
| 15 | … - это способ обработки металлов давле- нием, при котором металл выдавливается из замкнутой полости через отверстие. | а) литьё; б) прессование; в) прокатка; г) ковка; д) штамповка. |
| 16 | … - это способ обработки металлов давле- нием, при котором процесс деформации нагретого или холодного металла осу- ществляется сдавливанием его между вра- щающимися валками прокатного станка. | а) прокатка; б) штамповка; в) поковка; г) прессование. |
| 17 | Как называется комплекс технологических машин-орудий, обеспечивающих произ- водство изделий, из черных и цветных ме- таллов и сплавов прокаткой? | а) основным прокатным оборудованием; б) главной линией прокатного стана; в) прокатным станом; г) вспомогательным прокатным оборудованием; д) прокатным оборудованием. |
| 18 | Какой метод формообразования применя- ется при прокатке? | а) обработка резанием; б) обработка давлением; в) литьё. |
| 19 | Способность смеси и формы сопротив- ляться размягчению или расплавлению под воздействием температуры расплавленного металла – это … | а) пластичность; б) прочность; в) огнеупорность. |
| 20 | Элемент литниковой системы, предназна- ченный для задержки шлака и других не- металлических включений й для подачи металла к питателям, называется … | а) прибыль; б) шлакоуловитель; в) выпор. |

Ключ к типовому тесту №4

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а) | 6 | а), г), д) | 11 | а) | 16 | б) |
| 2 | б) | 7 | а) | 12 | г) | 17 | б) |
| 3 | в) | 8 | а) | 13 | в) | 18 | д) |
| 4 | г) | 9 | в) | 14 | а) | 19 | б) |
| 5 | б) | 10 | а) | 15 | а) | 20 | б), в), е) |

ТИПОВОЙ ТЕСТ №4

РАЗДЕЛ 4 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материал, предназначенный для создания раз- личных неразъемных соединений требуемой прочности. | а) клеи; б) автобим; в) герметик. |
| 2 | Название клея, представляющего собой продукт полимеризации винил – цетата. Обладает хоро- шими пленкообразующими свойствами. Раство- рим во многих растворителях. Основное применение — склеивание бумаги, ткани, кожи, керамики, дерева. | а) казеиновый; б) ПВА; в) синтетический. |
| 3 | Листовой материал из асбеста, каучука и напол- нителей. Применяют для уплотнения водяных и паровых магистралей, а также для уплотнения трубопроводов и арматуры для нефтепродуктов: бензина, керосина, масла. | а) войлок; б) дермантин; в) паронит. |
| 4 | Правильно определите пропущенное слово: « Макромолекулы полимеров состоят из много- кратно повторяющихся…» | а) макромолекул; б) молекул; в) атомов; г) мономеров. |
| 5 | Полимеры, которые при повышении температуры становятся пластичными называются: | а) реактопласты; б) термопласты; в) фенопласты; г) пластмассы. |
| 6 | Выберите термореактивные полимеры. | а) текстолит; б) полиамид; в) полистирол; г) фенопласт; д) гетинакс. |
| 7 | Выберите правильное название слоистой пласт- массы на основе фенолформальдегидной смолы и хлопчатобумажной ткани. | а) текстолит; б) полиамид; в) полистирол; г) фенопласт; д) гетинакс; е) полиэтилен. |
| 8 | Добавки, которые делают пластмассу эластичным называются: | а) пластификаторами; б) стабилизаторами; в) отвердителями; г) катализаторами. |
| 9 | Вулканизация-это процесс насыщения каучука: | а) кислородом; б) водородом; в) серой; г) азотом; д) кремнием. |
| 10 | Композиционные материалы состоят из: | а) матрицы и армирующих компонентов; б) мономеров и армирующих компонен- тов; в) макромолекул и армирующих компо- нентов; г) металлов и армирующих компонентов. |

| 11 | Композиционные материалы делятся на группы: | а) дисперсно-упрочнённые и волокнистые; б) редкосетчатые и густосетчатые; в) дисперсно-упрочнённые и густосетча- тые; г) дисперсно-упрочнённые и редкоседча- тые. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Керамические материалы получают: | а) путем вытягивания из расплава; б) путем свободного охлаждения расплава; в) путем ускоренного охлаждения распла- ва; г) путем формования и термообработки. |
| 13 | В дисперсно-упрочнённых композиционных ма- териалах матрицу представляет: | а) полимер; б) керамика; в) металл; г) стекло. |
| 14 | Характерная для термопластов структура: | а) линейная; б) пространственная; в) разветвлённая; г) редкосетчатая. |
| 15 | Редкосетчатыми и густосетчатыми бывают: | а) реактопласты; б) термопласты; в) полиамиды; г) полиэтилены. |
| 16 | Добавки, которые способствуют предотвращению старения пластмассы называются: | а) пластификаторами; б) стабилизаторами; в) отвердителями; г) катализаторами. |
| 17 | Резину получают из каучука в результате: | а) полимеризации; б) вулканизации; в) поликонденсации; г) этерификации. |
| 18 | Выберите правильное название слоистой пласт- массы на основе фенолформальдегидной смолы и бумаги. | а) текстолит; б) полиамид; в) полистирол; г) фенопласт; д) гетинакс; е) полиэтилен. |
| 19 | Правильно определите пропущенное слово: «Мо- номеры в макромолекулах связаны между со- бой…связью» | а) ионной; б) ковалентной; в) металлической; г) атомной. |
| 20 | Выберите термопластичные полимеры. | а) текстолит; б) полиамид; в) полистирол; г) фенопласт; д) гетинакс; е) полиэтилен. |

Вид промежуточной аттестации: экзамен

Экзамен проводится в виде итогового тестирования, условием допуска к которому, явля- ется выполнение и защита всех практических и лабораторных работ, прохождение всех тестов текущей аттестации, выполнение всех видов самостоятельной работы.

ТИПОВОЕ ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

для студентов 22.02.06 Сварочное производство

Критерии оценивания тестовых заданий

| Оценка | Объём правильно выполненных заданий (%) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Менее 50% |
| Удовлетворительно; оценка «3» | 50% - 79% |
| Хорошо; оценка «4» | 80% - 90% |
| Отлично; оценка «5» | 91% - 100% |

Ключ к типовому итоговому тестовому заданию №1

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 26 | 1, 2 | 51 | 2 | 76 | 1 |
| 2 | 3 | 27 | 4 | 52 | 1 | 77 | 2 |
| 3 | 2, 4 | 28 | 3, 4 | 53 | 4 | 78 | 3 |
| 4 | 1, 3 | 29 | 2 | 54 | 2 | 79 | 4 |
| 5 | 2 | 30 | 3, 4 | 55 | 3 | 80 | 2 |
| 6 | 1 | 31 | 1 | 56 | 4 | 81 | 1, 3 |
| 7 | 4 | 32 | 2 | 57 | 4 | 82 | 4 |
| 8 | 2 | 33 | 3 | 58 | 1 | 83 | 3 |
| 9 | 3, 4 | 34 | 4 | 59 | 2 | 84 | 1, 3 |
| 10 | 1, 2 | 35 | 2, 4 | 60 | 4 | 85 | 2 |
| 11 | 3 | 36 | 2, 3 | 61 | 3 | 86 | 1 |
| 12 | 2 | 37 | 1 | 62 | 1 | 87 | 3 |
| 13 | 4 | 38 | 2 | 63 | 1 | 88 | 2 |
| 14 | 1, 4 | 39 | 4 | 64 | 1 | 89 | 3 |
| 15 | 1 | 40 | 1 | 65 | 1, 4 | 90 | 1 |
| 16 | 1, 2 | 41 | 2 | 66 | 2 | 91 | 1, 2 |
| 17 | 1 | 42 | 4 | 67 | 1 | 92 | 2 |
| 18 | 2 | 43 | 3 | 68 | 2 | 93 | 1 |
| 19 | 3 | 44 | 1 | 69 | 1, 4 | 94 | 2 |
| 20 | 4 | 45 | 1 | 70 | 1 | 95 | 3 |
| 21 | 2 | 46 | 4 | 71 | 1, 2 | 96 | 4 |
| 22 | 3 | 47 | 4 | 72 | 1 | 97 | 3 |
| 23 | 1, 2 | 48 | 2 | 73 | 2 | 98 | 3 |
| 24 | 1 | 49 | 3 | 74 | 4 | 99 | 3 |
| 25 | 1 | 50 | 3 | 75 | 1, 3 | 100 | 1 |

ТИПОВОЕ ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стали, содержащие повышенное количество серы и фос- фора, необходимых для хорошей обрабатываемости на металлорежущих станках, называют… | - инструментальными - автоматными - конструкционными - нержавеющими |
| 2 | Поливинилхлорид (пластикат) один из наиболее распро- страненных материалов. Пластикат обладает высоки- ми свойствами в области низких частот. | - светостойкими - термостойкими - диэлектрическими - жаростойкими |
| 3 | Автоматные стали должны иметь хорошую обрабатывае- мость резанием, поэтому в них вводят… | - кислород - серу - азот - селен |
| 4 | Поливинилхлорид (ПВХ) пластикат обладает высоки- ми и свойствами. | - химическими - радиологическими - диэлектрическими - физическими |
| 5 | Для производства малонагруженных деталей массового производства в машиностроении используют углероди- стые стали | - инструментальные - автоматные - нержавеющие - конструкционные |
| 6 | Пластмассы, получаемые прессованием (или намоткой) слоистых наполнителей, пропитанных смолой, называ- ют… | - слоистыми - прессованными - пропитанными |
| 7 | Медь выплавляют из руд, содержащих 0,5% меди, в… | - мартеновских печах - доменных печах - конвертерах - пламенных печах |
| 8 | Для получения гибкости и пластичности деталей из поли- винилхлорида к нему добавляют 30-60% и полу- чают пластикаты | - пластилина - пластификатора - размягчителя |
| 9 | Чистая медь хорошо сопротивляется коррозии в обычных атмосферных условиях, а также в… | - концентрированных кислотах - пресной воде - морской воде - концентрированных щелочах |
| 10 | В судостроении применяются конструкционные материа- лы и сплавы, обладающие хорошей… | - коррозионной стойко- стью - свариваемостью - водопроницаемостью - зависимостью |
| 11 | Чистая медь по уступает только серебру | - коррозионной стойко- сти - теплопроводности - электропроводности |
| 12 | Для остекления судов, самолетов, ракет применяется та- кой материал как… | - силикон - триплекс - ситалла - трицепс |

| 13 | Для изготовления деталей в судостроении применяются титановые сплавы марки… | - ХТ5 - ХМ6 - ТВ6 - ВТ5 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Главными видами топлива в доменных печах являются… | - кокс - пилопродукты - флюс - природный газ |
| 15 | Состав сплава 13% Sb+Pb | - эвтектическим - химическим соедине- нием - доэвтектическим - эвтектоидным |
| 16 | К основным видам обработки металлов давлением отно- сятся… | - штамповка - прокатка - сверление - фрезерование |
| 17 | Насыщение поверхностного слоя стальных деталей угле- родом – … | - цементация - газовая цементация - азотирование - цианирование |
| 18 | Операция, проводимая в газе, содержащем метан СН4 и оксид углерода СО – … | - цементация - газовая цементация - азотирование - цианирование |
| 19 | Насыщение поверхностного слоя азотом – … | - цементация - газовая цементация - азотирование - цианирование |
| 20 | Одновременное насыщение поверхности стали углеродом и азотом – … | - цементация - газовая цементация - азотирование - цианирование |
| 21 | Температура плавления, цвет, плотность, коэффициенты линейного и объемного расширения относятся к свойствам металлов. | - химическим - физическим - технологическим - механическим |
| 22 | Эбонит получают из резиновой смеси, содержащей до 35% серы, при помощи горячей… | - прокатки - протяжки - вулканизации |
| 23 | Эбонит отличается высокой… | - кислотостойкостью - щелочестойкостью - пластичностью - жаростойкостью |

| 24 | Эбонит-твердый продукт вулканизации натурального или синтетического каучука с большим количеством (до 35%)… | - серы - марганца - кислорода - титана |
| --- | --- | --- |
| 25 | По распространению в природе первое место среди ме- таллов занимает… | - алюминий - железо - серебро - золото |
| 26 | Дюралюмины упрочняют такими операциями термообра- ботки как… | - закалкой - старением - отжигом - цементацией |
| 27 | В сплавы, упрочняемые термообработкой, называемые дюралюминами, кроме алюминия входят… | - марганец и никель - кремний и серебро - титан и вольфрам - медь и магний |
| 28 | В зависимости от степени графитизации ковкий чугун может быть… | - аустенитным - ледебуритным - перлитным - ферритным |
| 29 | Ковкий чугун получают из отливок белого чугуна дли- тельным…. | - литьем - тотжигом - легированием - плавлением |
| 30 | К основным критериям качества конструкционных мате- риалов относятся такие параметры сопротивления внеш- ним нагрузкам как… | - хрупкость - надежность - текучесть - прочность |
| 31 | Компонент шихты для удаления из доменной печи туго- плавкой пустой породы и золы топлива | - флюс - железная руда - марганцевая руда - SiO2 |
| 32 | Нанесение защитных покрытий на места обрабатываемой детали – … | - растворы едких щело- чей - эмаль ПХВ510В - серная кислота - бензин Б70 |
| 33 | Исходные материалы для получения чугуна | - руда, скрап, топливо - скрап, топливо, флюс - руда, топливо, флюс - руда, топливо, скрап, флюс |
| 34 | Очистка после травления – … | - растворы едких щело- чей - эмаль ПХВ510В - серная кислота - бензин Б70 |
| 35 | К технологическим свойствам металлов относят такие показатели, как… | - навариваемость - свариваемость - сжимаемость - ковкость |

| 36 | Марками серых чугунов являются… | - СВ16 - СЧ20 - СЧ10 - СГ34 |
| --- | --- | --- |
| 37 | Способность тел проводить тепло при нагревании и охлаждении называют… | - теплопроводностью - теплоотводимостью - теплостойкостью |
| 38 | Для изготовления деталей станин металлообрабатываю- щих станков, дизелей, зубчатых колес, крупных коленча- тых валов применяют серый чугун марки… | 1) У10, У14, У20 2) СЧ10, СЧ15, СЧ20 3) ДЛ10, ДЛ15, ДЛ20 4) СИ45, С78, СИ90 |
| 39 | Для изготовления различных деталей в авиационной про- мышленности применяют деформируемые сплавы мар- ки… | - ДМ7 - МС4 - УМ4 - МА5 |
| 40 | В качестве рабочей жидкости в гидравлических системах применяется вид масло… | - гидравлическое - пищевое - моторное - редукторное |
| 41 | Материалом, используемым как противопригарное по- крытие и применяемым для изготовления технических деталей, стойких к повышенным температурам, является | - бетон - тефлон - фитопласт - резина |
| 42 | Наиболее употребляемым прокладочным материалом яв- ляется (-ются)… | - пенополиуретановые листы - полипропилен - медные листы толщи- ной до 5 мм - пластмассы |
| 43 | На рисунке показана схема измерения отпечатка, полу- ченного вдавливанием… | - золотым клинком - серебряным кубиком - алмазной пирамидой - оловянным шариком |
| 44 | Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами | - содержащие углерода более 2,14% - содержащие углерода более 0,8% - содержащие углерода более 4,3% - содержащие углерода более 0,02% |
| 45 | Перед травлением заготовки с целью удаления окалины подвергают обдувке… | - серой - серебром - песком - воздухом |
| 46 | Структура мартенсита получается при скорости охлажде- ния в секунду | 1) 50-150оС 2) 30-50оС 3) 70-90оС 4) 150-180оС |

| 47 | Сталь марки 40х10С2М применяют для изготовления… | - изделий, работающих в окисленных средах - изделий, работающих в кислых средах - болтов и гаек - крепежных деталей двигателей |
| --- | --- | --- |
| 48 | Такое механическое свойство металла, как , дает возможность производить обработку давлением. | - упругость - пластичность - вязкость - твердость |
| 49 | Композиционные материалы широко используются в ка- честве… | - прокладочных материа- лов и наполнителей - пропиточных, прива- рочных материалов в про- изводстве чугуна - конструкционных, теп- лозащитных и других ма- териалов - электроизоляционных проводящих и нейтраль- ных материалов в энерге- тической промышленности |
| 50 | Большая часть вырабатываемой резины используется в производстве… | - шариков - планшетов - шин - корпусов изделий |
| 51 | Алмазная пирамидка имеет угол между гранями при вер- шине… | 1) 156о 2) 136о 3) 36о 4) 150о |
| 52 | Твердая сталь после закалки и отпуска с пределом проч- ности при растяжении 110-140кГ/мм2 применяется для изготовления… | - ударного и режущего инструмента - деталей в авиа- и авто- строении - котельного железа труб, котлов - осей, шатунов, валов, рельс |
| 53 | Для лучшего сцепления покрытий с металлом иногда предварительно производят поверхности. | - кодирование - андирование - катодирование - анодирование |
| 54 | Плохой свариваемостью обладают такие металлы, как… | - олово, цинковые спла- вы - чугун, медные и алю- миниевые сплавы - железо, магний - золото, серебро |

| 55 | Операция закалки стали основана на явлении… | - постоянного обогрева - систематического охлаждения - вторичной кристалли- зации - первичной кристалли- зации |
| --- | --- | --- |
| 56 | Для изготовления стали чаще используют _чугун | - цветной - черный - серый - белый |
| 57 | При химической коррозии на металл действуют такие жидкости, как… | - красители - вода, масло - лак, эмаль - бензин, масло |
| 58 | Явными магнитными свойствами обладают такие метал- лы, как… | - железо, никель, кобальт - кремний, сера, цинк - свинец, магний, олово - медь, олово, алюминий |
| 59 | При вулканизации натурального и синтетического каучу- ка получается такой материал, как… | - гидробутанол - резина - шеллак - пластик |
| 60 | Масловодяные эмульсии при открытом хранении следует защищать, если температура окружающей среды состав- ляет… | - выше 25оС - ниже 5оС - выше 30оС - ниже 0оС |
| 61 | Для изготовления прутков, проволоки, детали арматуры, работающие в морской воде, применяют латунь марки… | 1) ПРн7 2) Д67 3) Л62 4)МшЛА-6 |
| 62 | Сплавы алюминия с магнием обладают высокой… | - прочностью - упругостью - крупностью - теплостойкостью |
| 63 | Искусственно созданные материалы, которые состоят из двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной границей и имеют новые свойства, запроектированные заранее, называют… | - композиционными - составными - искусственными |
| 64 | На рисунке показана микроструктура… | - доэвтектический эвтек- тический заэвтектический чугун - доэвтектическая эвтек- тическая заэвтектическая сталь - доэвтектоидная эвтек- тоидная заэвтектоидная сталь - доэвтектоидный эвтек- тоидный заэвтектоидный чугун |

| 65 | Сплавы алюминия с магнием характеризуются высо- кой и хорошей… | - пластичностью - резкой - упругостью свариваемостью |
| --- | --- | --- |
| 66 | Для изготовления трубопроводов, транспортирующих масла и бензин, применяют не чистые металлы, а их… | - композиты - сплавы - соединения |
| 67 | При нанесении металлического покрытия горячим спосо- бом применяются такие металлы, как… | - олово, цинк, свинец - медь, латунь - марганец, алюминий - серебро, золото, плати- на |
| 68 | В приборе ПМТ-3 применяют грузы весом до граммов. | 1) 300 2) 200 3) 400 4) 500 |
| 69 | По степени использования формы для литья делят на… | - разовые - периодические - систематические - постоянные |
| 70 | При изготовлении инструментов – напильников, калиб- ров, шаберов – необходимо применять сталь, которая об- ладает высокой твердостью и… | - износостойкостью - вязкостью - пластичностью - упругостью |
| 71 | Высокоуглеродистые (заэвтектоидные) стали марок У9А и У10А применяют для производства инструментов, ко- торые должны иметь высокую… | - износостойкость - твердость пластичность вязкость |
| 72 | Высокоуглеродистые стали характеризуются высо- кой и износостойкостью. | - твердостью - пластичностью - вязкостью - прочностью |
| 73 | Для операции отливки используют чугун. | - черный - серый - белый - цветной |
| 74 | Протравленные заготовки промывают в холодной воде и удаляют эмульсии, краски и клей БФ4, обрабатывая рас- твором, содержащим… | - серную кислоту - фосфорный алюминий - каустический фтор - каустическую соду |
| 75 | Все стали в зависимости от химического состава разде- ляют на… | - легированные - затвердевшие - углеродистые - окисленные |
| 76 | Обработка материала резанием с помощью вращающего- ся режущего инструмента, проделывающего отверстия разного диаметра и глубины – … | - сверло - резец - фреза - абразивный инструмент |
| 77 | Способ обработки цилиндрических поверхностей, как внутренних, так и наружных, вращением детали вокруг своей оси и инструмента – … | - сверло - резец - фреза - абразивный инструмент |

| 78 | Обработка на станках для получения разнообразных по- верхностей, в том числе и цилиндрических – … | - сверло - резец - фреза - абразивный инструмент |
| --- | --- | --- |
| 79 | Обработка плоских наружных, цилиндрических поверх- ностей для придания им необходимой шероховатости – … | - сверло - резец - фреза - абразивный инструмент |
| 80 | Прокладочный материал, изготовляемый из асбеста, кау- чука и наполнителей, называют… | - композиционный мате- риал - паронит - пластмасса |
| 81 | Композиционные конструкционные материалы (компози- ты) состоят из… | - связующего - пуассона - матрицы - шаблона |
| 82 | Основным элементом, оказывающим главное влияние на свойства черных металлов, является… | - сера - марганец - фосфор - углерод |
| 83 | Стеклотекстолиты – слоистые пластины на основе стек- лянной ткани, характеризующиеся высоки- ми свойствами, мало зависящими от температуры. | - теплоемкостными - газопроницаемыми - прочностными - водопроницаемыми |
| 84 | Стеклотекстолиты – слоистые пластики на основе стек- лянной ткани, пропитанной , смолой. | - синтетической - термопластичной - естественной - стеклянной |
| 85 | Стеклотекстолиты – это слоистые на основе стек- лянной ткани. Это хороший электроизоляционный и кон- струкционный материал. | - парониты - пластики - композиты |
| 86 | Такое механическое свойство металла, как , дает возможность производить обработку давлением. | - пластичность - упругость - вязкость - твердость |
| 87 | Металлические покрытия могут быть нанесены способом. | - статическим - динамическим - гальваническим - эксперным |
| 88 | Для фасонных отливок, изготовленных из сплава, обра- зующего твердые растворы, характерна ликвация. | - центральная - внутрикристаллическая - зональная - внешнекристаллическая |
| 89 | Предел прочности при растяжении определяется как от- ношение… | - площади одной сторо- ны образца к давлению - коэффициента тяжести к площади образца - нагрузки к площади поперечного сечения - силы тяжести к объему образца |

| 90 | Керамическим материалом, применяемым в строитель- стве и машиностроении, является… | - керамзит - стекло - пластик - бетон |
| --- | --- | --- |
| 91 | К основным видам обработки металлов давлением отно- сятся… | - фрезерование - прокатка - штамповка - сверление |
| 92 | Для кварцевого стекла термостойкость составляет до оС. | 1) 1900 2) 1000 3) 500 4) 1500 |
| 93 | Способность материала сопротивляться поверхностному разрушению под действием внешнего трения | - износостойкость - коррозионная стойкость - жаростойкость - жаропрочность |
| 94 | Способность материала сопротивляться действию агрес- сивных кислотных, щелочных сред | - износостойкость - коррозионная стойкость - жаростойкость - жаропрочность |
| 95 | Способность материала сопротивляться окислению в га- зовой среде при высокой температуре | - коррозионная стойкость - износостойкость - жаростойкость - жаропрочность |
| 96 | Способность материала сохранять свои свойства при вы- соких температурах | - коррозионная стойкость - износостойкость - жаростойкость - жаропрочность |
| 97 | Твердость зернистого перлита по сравнению с пластинча- тым перлитом | - на 50% больше - меньше - больше - наравне |
| 98 | Способность материала сохранять свойства при отрица- тельных температурах называется | - жаростойкостью - огнестойкостью - морозостойкостью - хладостойкостью |
| 99 | Материалом стойким к растворам солей, разбавленных кислот, является | - титан и его сплавы, со- держащие 28-40% So - алюминиевая латунь, содержащая 18-20% St - оловянная бронза, со- держащая 8-10% Sn - кремнистая бронза, со- держащая 2-6% Wn |
| 100 | Цветные металлы в сплавах черных металлов применяют- ся в качестве… | - добавок - эмульгаторов - растворителей - стабилизаторов |

ТИПОВОЕ ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

| № п/п | Марка материала | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСт2кп |  |
| 2 | 0Н12К12М7В7 |  |
| 3 | ЛМцЖ60-2-1 |  |
| 4 | А12Г |  |
| 5 | СЧ21-40 |  |
| 6 | Д20Т |  |
| 7 | 08Х17Н9Т-Ш |  |
| 8 | 03Х13Н9Д2ТМ |  |
| 9 | БрАЖНМц4-4-1-1 |  |
| 10 | ВМСт3сп4 |  |
| 11 | ШХ15 |  |
| 12 | ЛМцЖ60-10-2 |  |
| 13 | 08кп |  |
| 14 | Р18 |  |
| 15 | АЛ7 |  |
| 16 | 60 |  |
| 17 | ВЧ 40-5 |  |
| 18 | ШХ20СГ |  |
| 19 | БрАМцС7-2-1 |  |
| 20 | КЧ35-10 |  |
| 21 | 38Х2МЮА |  |
| 22 | ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 |  |
| 23 | Д19ТI |  |
| 24 | 45Г |  |
| 25 | 40Х2Н2ВА |  |
| 26 | ЛНМц60-10-1,5 |  |
| 27 | БрОС11-3 |  |
| 28 | БрОНМц8-4-2 |  |
| 29 | ЛА85-0,5 |  |
| 30 | 12Х2НВФМА |  |

ОТВЕТЫ НА ТИПОВОЕ ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2

| № п/п | Марка материала | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСт2кп | Сталь углеродистая, конструкционная, обыкновенного качества, поставляется по группе «В» (механические свойства и химический состав), 2 – условное обозначе- ние, кипящая. |
| 2 | 0Н12К12М7В7 | Сталь конструкционная, высококачественная, высоколе- гированная, жаропрочная, 0,08% углерода, 12% никеля, 12% кобальта, 7% молибдена, 7% вольфрама. |
| 3 | ЛМцЖ60-2-1 | Латунь с содержанием 60% меди, 2% марганца, 1% желе- за, (остальное цинк). |
| 4 | А12Г | Сталь конструкционная, низколегированная, качествен- ная, автоматная, 0,12% углерода, ≈ 1% марганца |
| 5 | СЧ21-40 | Серый чугун, число 21 – предел прочности при растяже- |

|  |  | нии (в Мпа или кгс/мм2), число 40 – предел прочности в момент изгиба (в Мпа или кгс/мм2). |
| --- | --- | --- |
| 6 | Д20Т | Алюминиевый сплав (дюраль), состоит из алюминия, ме- ди, магния, марганца, 20 – условное обозначение, под- вергся естественному старению. |
| 7 | 08Х17Н9Т-Ш | Сталь конструкционная, особо высококачественная, вы- соколегированная, нержавеющая, нержавеющая в мор- ской воде, машиностроительная, цементуемая, 0,08% углерода, 17% хрома, 9% никеля, ≈ 1% титана. |
| 8 | 03Х13Н9Д2ТМ | Сталь конструкционная, высококачественная, высоколе- гированная, нержавеющая, нержавеющая в морской воде, машиностроительная, цементуемая, 0,03% углерода, 13% хрома, 9% никеля, 2% меди, ≈ 1% титана, ≈ 1% молибде- на. |
| 9 | БрАЖНМц4-4-1-1 | Бронза алюминиевая, с содержанием 4% алюминия, 4% железа, 1% никеля, 1% марганца (остальное медь). |
| 10 | ВМСт3сп4 | Сталь углеродистая, конструкционная, обыкновенного качества, поставляется по группе «В» (механические свойства и химический состав), изготовлена в мартене, 3 – условное обозначение, спокойная, 4-ой категории (при- годна для судостроения). |
| 11 | ШХ15 | Сталь конструкционная, низколегированная, качествен- ная, шарикоподшипниковая, ≈ 1% углерода, 1,5% хрома |
| 12 | ЛМцЖ60-10-2 | Латунь с содержанием 60% меди, 10% марганца, 2% же- леза, (остальное цинк). |
| 13 | 08кп | Сталь конструкционная, углеродистая, качественная, со- держит 0,08% углерода. |
| 14 | Р18 | Сталь инструментальная, быстрорежущая, качественная, высоколегированная, 18% вольфрама |
| 15 | АЛ7 | Алюминий литейный, 7 – условное обозначение |
| 16 | 60 | Сталь углеродистая, конструкционная, пружинорессор- ная, 0,6% углерода |
| 17 | ВЧ 40-5 | Высокопрочный чугун, число 40 – предел прочности при растяжении (в Мпа или кгс/мм2), число 5 – относительное удлинение, %. |
| 18 | ШХ20СГ | Сталь конструкционная, низколегированная, качествен- ная, шарикоподшипниковая, ≈ 1% углерода, 2% хрома, ≈ 1% кремния, ≈ 1% марганца. |
| 19 | БрАМцС7-2-1 | Бронза алюминиевая, с содержанием 7% алюминия, 2% марганца, 1% свинца (остальное медь). |
| 20 | КЧ35-10 | Ковкий чугун; число 35 –предел прочности при растяже- нии(в Мпа или кгс/мм2); число 10 – относительное удли- нение, %. |
| 21 | 38Х2МЮА | Сталь конструкционная, машиностроительная, улучшае- мая, высококачественная, среднелегированная, жаро- прочная, 0,38% углерода, 2% хрома, ≈ 1% молибдена, ≈ 1% алюминия. |
| 22 | ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 | Латунь с содержанием 75% меди, 2% алюминия, 2,5% никеля, 0,5% кобальта, 0,5% марганца (остальное цинк – 19,5%). |
| 23 | Д19ТI | Алюминиевый сплав (дюраль), состоит из алюминия, ме- ди, магния, марганца, 19 – условное обозначение, под- вергся искусственному старению. |

| 24 | 45Г | Сталь конструкционная, качественная, низколегирован- ная, с повышенным содержанием марганца ≈ 1%, содер- жание углерода 0,45%. |
| --- | --- | --- |
| 25 | 40Х2Н2ВА | Сталь конструкционная, машиностроительная, улучшае- мая, высококачественная, среднелегированная, 0,4% уг- лерода, 2% хрома, 2% никеля, ≈ 1% вольфрама. |
| 26 | ЛНМц60-10-1,5 | Латунь с содержанием 60% меди, 10% никеля, 1,5% мар- ганца (остальное цинк). |
| 27 | БрОС11-3 | Бронза оловянная с содержанием 11% олова, 3% свинца (остальное медь). |
| 28 | БрОНМц8-4-2 | Бронза оловянная с содержанием 8% олова, 4% никеля, 2% марганца (остальное медь). |
| 29 | ЛА85-0,5 | Латунь с содержанием 85% меди, 0,5% алюминия (остальное цинк). |
| 30 | 12Х2НВФМА | Сталь конструкционная, машиностроительная, цементуе- мая, высококачественная, среднелегированная, жаро- прочная, 0,12% углерода, 2% хрома, ≈ 1% никеля, ≈ 1% вольфрама, ≈ 1% ванадия, ≈ 1% молибдена. |