ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Бавлинский аграрный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ

« Бавлинский аграрный колледж»

____________ В.Л. Шафиков

«_____» ______________ 2023 г.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация

Основной профессиональной образовательной программы    для специальности

22.02.06 Сварочное производство

2023

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- Назначение фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

ФОС по учебной дисциплине ОП. 05 «Метрология, стандартизация и сертификация» для студентов специальности 22.02.06 Сварочное производство – это совокупность контрольных ма- териалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных ре- зультатов обучения, а также и уровня сформированности всех компетенций (и их частей), закрепленных за дисциплиной в соответствии с ФГОС СПО. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Задачи ФОС:

  - управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и фор- мированием компетенций, определенных в ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство;

  - оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением поло- жительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ корректирующих мероприятий;

  - самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

- Структура ФОС и применяемые методы оценки полученных знаний

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: ФОС для проведения текущего контроля; задания для проведения промежуточной аттестации (вопросы для подготовки к экза- мену), и другие контрольно-измерительные материалы, описывающие показатели, критерии и шкалу оценивания.

Текущий контроль проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.

Формы текущего контроля:

- Устный опрос по текущей теме дисциплины;

- Тестирование

- Выполнение и защита практических заданий;

- Задания для самоподготовки обучающихся: проработка конспекта лекций и учебной литературы.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в тече- ние всего семестра, после изучения каждой новой темы.

Защита практических заданий производится студентом в день их выполнения в соответ- ствии с календарно-тематическим планом и расписанием учебных занятий. Преподаватель про- веряет правильность выполнения работы студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов. Оценка компетентности осуществля- ется следующим образом: по окончании выполнения задания студенты оформляют отчет, кото- рый затем выносится на защиту. В процессе защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием, затем преподавателем дается комплексная оценка де- ятельности студента.

Применяемые методы оценки полученных знаний по темам дисциплины

Оценочные материалы для проведения текущего контроля.

Устный опрос на лекциях по текущей теме

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТИЗАЦИИ, СИСТЕМЕ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

Контрольный вопрос

1. Что такое стандартизация?

2. Виды документов по стандартизации?

3. Правовое обеспечение стандартизации.

4. Что такое вал, основной вал?

5. Что такое отверстие, основное отверстие?

6. Что такое взаимозаменяемость?

7. Методы стандартизации.

8. Цели, задачи и принципы стандартизации.

9. Что является объектами технического регулирования?

10. Что является субъектами технического регулирования?

11. Что такое техническое регулирование в соответствии с Федеральным законом №183-ФЗ?

12. Что является одним из главных носителей требований по техническому регулированию?

13. Какими свойствами обладает каждый вид продукции?

14. Что такое качество?

15. Показатели качества. Основные группы показателей качества.

16. Методы оценки качества.

РАЗДЕЛ 2. ДОПУСКИ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Контрольный вопрос

1. К чему приводит искажение идеальной формы детали?

2. Как следует устанавливать геометрические допуски?

3. Допуски формы.

4. Допуски расположения поверхностей?

5. Суммарные допуски.

РАЗДЕЛ 3. ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Контрольный вопрос

1. Что такое волнистость поверхности?

2. Какое положение по отношению к отклонениям формы и шероховатости?

3. Что такое шероховатость поверхности?

4. На какие свойства поверхности влияет шероховатость?

5. Что относится к высотным параметрам шероховатости.

6. Что относится к шаговым параметрам шероховатости.

7. Что относится к опорным параметрам шероховатости.

8. Обозначение шероховатости на чертеже.

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Контрольный вопрос

1. Что такое метрология?

2. Что такое свойство объекта?

3. Что такое измерение?

4. Виды измерений.

5. Методы измерений.

6. Основные единицы системы СИ.

7. Что такое погрешность измерений?

8. Виды погрешностей.

9. Что такое эталон? Виды эталонов.

10. Что такое средства измерения?

11. Что такое метрологические характеристики средств измерений?

12. Что такое класс точности?

РАЗДЕЛ 5. РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ

Контрольный вопрос

1. Что такое размерная цепь?

2. Как графически изображается размерная цепь?

3. Звенья, входящие в размерную цепь.

4. Классификация размерных цепей.

5. Методы расчета размерных цепей.

Критерии оценивания ответов обучающихся при устном опросе по темам дисциплины

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последова- тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

- полноту и правильность ответа;

- степень осознанности, понимания изученного;

- языковое оформление ответа.

Критерии оценивания устных ответов

| Оценка | Критерий оценивания |
| --- | --- |
| Отлично; оценка «5» | - студент полно раскрыл содержание материала в объеме, преду- смотренном программой; - изложил материал грамотным языком, точно используя термино- логию и символику, в определенной логической последовательно- сти; - правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; - показал умение иллюстрировать теорию конкретными приме- рами, применять ее в новой ситуации при выполнении практиче- ского задания; - продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствую- щих тем, сформированность и устойчивость используемых при от- вете умений и навыков; - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; - возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя. |
| Хорошо; оценка «4» | студент дает ответ, удовлетворяющий в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет некоторые из недостатков: - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее со- держание ответа; - допущены один – два недочета при освещении основного содер- жания ответа, исправленные после замечания преподавателя; - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. |
| Удовлетворительно; оценка «3» | студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: - неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее по- нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; - имелись затруднения или допущены ошибки в определении тер- минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; - обучающийся не справился с применением теории в новой ситу- ации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; - при достаточном знании теоретического материала выявлена не- достаточная сформированность основных умений и навыков. |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | - не раскрыто основное содержание учебного материала; - обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важ- ной части учебного материала; |

|  | 3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, ко- торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов препо- давателя. |
| --- | --- |

Вид текущего контроля: защита отчетов по практическим работам

При выполнении работ необходимо руководствоваться методическими указаниями, раз- работанными для выполнения практических работ.

Перечень вопросов, задаваемых при защите отчетов по практическим работам

Контрольные вопросы

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТИЗАЦИИ, СИСТЕМЕ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

Практическая работа №1 «Изучение технического законодательства.»

1. Что такое техническое законодательство?

2. В чем заключается регулирование продукции и технических процессов (производства, строительства и пр.)?

3. В чем заключается задача государственного регулирования?

4. Что такое техническое регулирование?

5. Что такое технический регламент?

Практическая работа №2 «Работа со стандартами государственной системы стандартиза- ции.»

6. Что такое система стандартизации Российской Федерации?

7. Что является основой Государственной системы стандартизации (ГСС)?

8. Что играет роль главных инструментов государственного технического регулирования?

9. Что входит в национальную систему стандартизации?

10. Назовите основные виды национальных стандартов.

11. Где применяются национальные стандарты?

12. Стандарты организации и сфера их применения.

13. Технические условия и сфера их применения.

Практическая работа №3 «Изображение графических посадок с зазором и натягом.»

14. Что такое посадка?

15. Что такое посадка с натягом, с зазором?

16. Что характеризует посадка?

РАЗДЕЛ 2. ДОПУСКИ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Практическая работа №4 «Обозначение на чертеже допусков отклонений формы и взаим- ного расположения поверхностей.»

17. Чем характеризуется точность геометрических параметров деталей?

18. От чего возникают отклонения формы и расположения поверхностей?

19. Какие допуски относятся к допускам формы?

20. Какие допуски относятся к допускам взаимного расположения поверхностей?

21. Что такое «реальная поверхность»?

22. Что такое «база»?

23. Как на чертеже обозначают базы?

Практическая работа №5 «Обозначение чистоты обработки поверхности на сборочном чертеже сварной конструкции.»

21. Что называется шероховатостью поверхности?

22. В каких случаях возникает шероховатость?

23. На какие показатели влияет шероховатость поверхности?

24. Что такое реальная поверхность?

25. Что такое номинальная поверхность?

26. Какие численные параметры шероховатости поверхности предусматриваются для оценки шероховатости?

27. Какие параметры кроме количественных параметров шероховатости предусмотрены?

РАЗДЕЛ 3. ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Практическая работа №6 «Контроль размеров деталей штангенциркулем и микрометриче- скими инструментами.»

28. Как по назначению подразделяются все измерительные приборы и инструменты?

29. Что называется штангенинструментами?

30. Какие инструменты относятся к штангенинструментам? Для чего они предназначены?

31. Какие инструменты относятся к штангенинструментам? Для чего они предназначены?

Практическая работа №7 «Государственный контроль и надзор.»

32. Какими субъектами осуществляется государственный контроль и надзор (ГКиН)?

33. В отношении чего осуществляется ГКиН?

34. Что является главным приоритетом системы технического регулирования?

35. Что является основной задачей государственного контроля и надзора (ГКиН)?

36. Что проверяется при проведении ГКиН?

37. Что включает государственный метрологический контроль?

38. За какими сферами деятельности осуществляется Государственный метрологический надзор?

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Практическая работа №8 «Определение погрешностей измерений.»

39. Что такое физическая величина?

40. Что характеризует физическую величину?

41. Что такое измерение?

42. Как делят измерения по способу получения числового значения измеряемой величины (информации)?

43. Что такое средство измерения? Классификация средств измерения.

44. Что такое погрешность? Виды погрешностей.

РАЗДЕЛ 5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Практическая работа №9 «Расчет размерных цепей.»

45. В чем заключается сущность решения размерной цепи?

46. В чем заключается прямая обратная задача?

47. Методы расчета размерных цепей.

48. Какие факторы необходимо учитывать при выборе метода достижения точности исход- ного звена?

При оценивании практических работ (ПР):

- Полнота и обоснованность решения задачи;

- Целостность, систематичность, логическая последовательность, умение формулиро- вать выводы;

- Аккуратность оформления письменной работы;

- Подготовка материала для письменной работы с помощью компьютерной техники, различных технических средств.

Критерий оценивания практических занятий

| Оценка | Критерий оценивания |
| --- | --- |
| Отлично; оценка «5» | Работа отличается глубиной проработки, оформлена с соблюде- нием установленных правил. Студент полно излагает материал, дает |

|  | правильное определение основных понятий. Обнаруживает понима- ние материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные. |
| --- | --- |
| Хорошо; оценка «4» | Студент показал знание теоретического материала по рассмат- риваемой проблеме, однако допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформ- лении излагаемого. |
| Удовлетворительно; оценка «3» | Студент обнаруживает знание и понимание основных положе- ний данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточ- ности в определении понятий или формулировке правил. |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Ставится студенту, который не выполнил практические зада- ния, либо выполнил с грубыми нарушениями требований, не рас- крыл заявленную тему. |

Тестовые задания для проведения контроля освоения теоретического материала Критерии оценивания тестовых заданий

| Оценка | Объём правильно выполненных заданий (%) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Менее 50% |
| Удовлетворительно; оценка «3» | 50% - 79% |
| Хорошо; оценка «4» | 80% - 90% |
| Отлично; оценка «5» | 91% - 100% |

Ключ к тесту №1

| № вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | б), в) |
| 3 | б) |
| 4 | г) |
| 5 | б) |
| 6 | б) |
| 7 | а) |
| 8 | а) |
| 9 | в) |
| 10 | б) |
| 11 | г) |
| 12 | в) |
| 13 | а) |
| 14 | г) |
| 15 | б) |
| 16 | в) |

ТЕСТ №1

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТИЗАЦИИ, СИСТЕМЕ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какая стандартизация проводится специализиро- ванными международными организациями или группами государств? | а) международная; б) национальная; в) отраслевая; г) местная. |
| 2 | Каковы цели стандартизации? Укажите все пра- вильные ответы: | а) уменьшение себестоимости продукции; б) повышение качества продукции; в) устранение барьеров в торговле; г) увеличение номенклатуры изделий. |
| 3 | Размер элемента, установленный измерением – это… | а) номинальный размер; б) действительный размер; в) предельный размер; г) размер. |
| 4 | Действительное отклонение имеет знак: | а) (+); б) (-); в) равны нулю; г) либо (+), либо (-) или равны нулю. |
| 5 | Вал – это… | а) термин, условно применяемый для обо- значения внутренних (охватывающих) эле- ментов деталей; б) термин, условно применяемый для обо- значения наружных (охватываемых) эле- ментов деталей. |
| 6 | Посадка – это… | а) разность размеров отверстий и вала, если размер отверстия больше размера вала; б) характер соединения двух деталей, опре- деляемый разностью их размеров до сборки; в) разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия. |
| 7 | Алгебраическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами – это… | а) верхнее отклонение; б) действительное отклонение; в) нижнее отклонение. |
| 8 | Допуск – это… | а) разность между наибольшим и наимень- шим предельными размерами или абсолют- ное значение алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями; б) алгебраическая разность между наимень- шим предельным и соответствующим но- минальным размерами; в) алгебраическая разность между наиболь- шим предельным и соответствующим но- минальным размерами; г) алгебраическая разность между действи- тельным и номинальным размерами. |
| 9 | Совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для | а) поле допуска; б) допуск посадки; |

|  | всех номинальных размеров данного диапазона – это… | в) квалитет. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Сколько установлено квалитетов точности? | а) 18; б) 20; в) 17. |
| 11 | Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах: | а) условными обозначениями полей допус- ков; б) условными обозначениями полей допус- ков с одновременным указанием справа в скобках числовых значений предельных отклонений; в) числовыми значениями предельных от- клонений; г) условными обозначениями полей допус- ков, числовыми значениями предельных отклонений, условными обозначениями по- лей допусков с одновременным указанием справа в скобках числовых значений пре- дельных отклонений. |
| 12 | Посадка, при которой поле допуска вала распо- ложено ниже поля допуска отверстия или каса- ется – это… | а) переходная посадка; б) посадка с натягом; в) посадка с зазором. |
| 13 | Знак соответствия продукции требованиям тех- нических регламентов, применяемый для ин- формации потребителя: | а) знак обращения на рынке; б) декларирование соответствия; в) добровольная сертификация; г) обязательная сертификация. |
| 14 | Юридическое лицо или индивидуальный пред- приниматель, аккредитованные в установлен- ном порядке для выполнения работ по сертификации: | а) сертификация; б) система сертификации; в) подтверждение соответствия; г) орган по сертификации. |
| 15 | В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не вхо- дит: | а) удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили- зации, работ, услуг или иных объектов тех- ническим регламентам, стандартам, условиям договоров; б) обеспечение безопасности продукции, работ и услуг; в) содействие приобретателям в компетент- ном выборе продукции, работ, услуг на рос- сийском и международном рынках; г) создание условий для обеспечения сво- бодного перемещения товаров по террито- рии Российской Федерации, а также для осуществления международного экономи- ческого, научно-технического сотрудниче- ства и международной торговли. |
| 16 | В функции органа по сертификации не входит: | а) привлечение на договорной основе для проведения исследований и измерений ак- кредитованные испытательные лаборато- рии; |

|  |  | б) осуществление контроля за объектами сертификации, если такой контроль преду- смотрен соответствующей схемой обяза- тельной сертификации и договором; в) составление списка продукции подлежа- щей обязательной сертификации; г) ведение реестра выданных им сертифика- тов соответствия. |
| --- | --- | --- |

Ключ к тесту №2

| № во- проса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | а) |
| 2 | в) |
| 3 | б), в) |
| 4 | а), б) |
| 5 | а) |
| 6 | в) |
| 7 | в) |
| 8 | б) |
| 9 | а) |
| 10 | а) |
| 11 | 1-б, 2-в, 3-г, 4-а |
| 12 | в) |

ТЕСТ №2

РАЗДЕЛ 2. ДОПУСКИ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | К отклонениям формы относятся: | а) непрямолинейность; б) неперпендикулярность; в) несоосность. |
| 2 | Неплоскостность представляет собой: | а) отклонение расположения поверхностей; б) отклонение формы; в) выпуклость. |
| 3 | Что относится к отклонениям расположения по- верхностей? | а) нецилиндричность. б) непараллельность. в) отклонение наклона. |
| 4 | Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей — это: | а) торцевое биение; б) отклонение формы заданного профиля; в) нецилиндричность. |
| 5 | База представляет собой: | а) плоскость, по отношению к которой определяется отклонение расположения; б) ось системы координат; в) любая поверхность детали. |
| 6 | Каким знаком обозначается на чертеже базовая поверхность? |  |
| 7 | Как обозначается на чертеже допуск цилиндрич- ности? |  |
| 8 | Расшифруйте условное обозначение на чертеже. | а) допуск плоскостности относительно по- верхности равен 0,02 мм; б) допуск перпендикулярности поверхно- сти А равен 0,02 мм; в) допуск перпендикулярности поверхно- сти относительно поверхности А. |
| 9 | Что означает знак? | а) плоскостность 0,2 мм на площади (50x100) мм2; б) круглость 0,2 мм при диаметре 50 мм и длине 100 мм; в) допуск формы заданной поверхности. |
| 10 | Числовое значение допуска, указанное в рамке, относится: | а) ко всей длине поверхности; б) к участку поверхности, обозначенному штрихпунктирной линией; |

|  |  | в) к участку, расположенному от начала до середины поверхности. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Установите соответствие для обозначения 20Н6: - - Номинальный размер а) 6 - - Поле допуска б) 20 - - Основное отклонение в) Н6 - - Номер квалитета г) Н | □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 |
| 12 | Дополните правила обозначения посадок: В обозначении посадки входит 1 размер, общий для соединения; за ним следует дробь, в числителе которой указывается поле допуска 2 , а в знаменателе – поле допуска 3 | а) 1 -действительный, 2 – вала, 3 – отвер- стия; б) 1 -номинальный, 2 – вала, 3 – отверстия; в) 1 -номинальный, 2 – отверстия, 3 – вала. |

Ключ к тесту №3

| № во- проса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | а) |
| 3 | а) |
| 4 | в) |
| 5 | б), г) |
| 6 | а) |
| 7 | а) |
| 8 | б) |
| 9 | б), в) |
| 10 | в) |
| 11 | а) |
| 12 | в) |

ТЕСТ №3

РАЗДЕЛ 3. ЧИСТОТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шероховатостью поверхности назы- вается: | а) неровность поверхности отдельного участка; б) совокупность всех неровностей поверхности; в) высота неровностей поверхности. |
| 2 | Параметры степени шероховатости поверхности: | а) Ra и Rz; б) только Ra; в) только Rz. |
| 3 | Верно ли утверждение, что реальные поверхности, получаемые с помощью любых технологических процессов, характеризуются отклонениями от номинальной формы? | а) да; б) нет. |
| 4 | Номинальная поверхность - это: | а) поверхность, служащая базой для количественной оценки отклонения формы реальной поверхности; б) поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая ее от окружающей среды; в) идеальная поверхность, номинальная форма кото- рой задана чертежом. |
| 5 | Из предложенных вариантов укажите высотные параметры шероховатости. | а) Sm; б) Ra; в) tp; г) Rmax |
| 6 | Rz – это… | а) высота неровностей профиля по десяти точкам; б) среднеарифметическое отклонение профиля; в) наибольшая высота неровностей профиля. |
| 7 | Каким знаком обозначается шерохо- ватость поверхности? | а) ; б) ; в) ; г) одним из трех знаков, в зависимости от способа об- работки. |
| 8 | Отклонением формы называется: | а) неровности формы поверхности; б) отклонение формы реальной поверхности от номи- нальной; в) отклонение от плоскостности и цилиндричности де- талей. |
| 9 | Из предложенных вариантов выбе- рите частные отклонения от прямо- линейности плоских поверхностей | а) овальность; в) вогнутость; б) выпуклость; г) изогнутость. |

| 10 | При каком методе обработки дости- гается наибольший класс чистоты по- верхности (наименьшая шероховатость)? | а) чистовое точение; б) чистовое шлифование; в) притирка. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Качественный метод оценки шерохо- ватости поверхности предусматри- вает: | а) сравнение поверхности с эталоном; б) измерение с помощью интерферометра; в) измерение с помощью двойного микроскопа. |
| 12 | На каком из рисунков указана необ- рабатываемая поверхность? |  |

Ключ к тесту №4

| № во- проса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | а) |
| 3 | в) |
| 4 | в) |
| 5 | в) |
| 6 | г) |
| 7 | а) |
| 8 | в) |
| 9 | а) |
| 10 | б) |
| 11 | г) |
| 12 | в), г) |

ТЕСТ №4

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средство измерения, предназначенное для вос- произведения и хранения физической вели- чины заданного размера, называется: | а) средство измерения; б) мера; в) стандартный образец; г) погрешность меры. |
| 2 | Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик, называется: | а) калибровка средств измерений; б) экспертная поверка; в) внеочередная поверка; г) первичная поверка. |
| 3 | Высокоточная мера, предназначенная для вос- произведения и хранения единицы физической величины для передачи ее размера другим средствам измерения, называется: | а) первичный эталон; б) рабочий эталон; в) эталон; г) стандартные образцы. |
| 4 | Основная задача метрологии: | а) обеспечение безопасности жизни и здо- ровья граждан; б) обеспечение точности измерений; в) обеспечение единства измерений; г) обеспечение безопасности измерений. |
| 5 | Упорядоченная совокупность отметок и цифр, соответствующая ряду последовательных зна- чений измеряемой величины, называется: | а) точность измерения; б) погрешность измерения; в) шкала средства измерений; г) эталон единицы величины. |
| 6 | Средство измерений, предназначенное для вос- произведения и хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной величины – это... | а) вторичный эталон; б) эталон-копия; в) эталон-свидетель; г) эталон единицы величины. |
| 7 | К производным единицам СИ, имеющим спе- циальные наименования и обозначения в честь заслуг выдающихся деятелей науки, относится | а) ватт; б) ампер; в) кельвин; г) люмен. |
| 8 | Обобщающая характеристика средств измере- ний, которая определяется границами основ- ных и дополнительных допускаемых погрешностей и другими, определяющими точ- ность характеристиками – это... | а) чувствительность прибора; б) порог чувствительности измерительного прибора; в) класс точности средств измерений; г) точность измерительного прибора. |
| 9 | Цена деления –это… | а) разность величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средств измерения; б) расстояние между двумя соседними от- метками шкалы; в) разность двух показаний шкалы; г) расстояние между осями двух соседних отметок. |
| 10 | Дополните утверждение: Концевая мера – это мера, изготовленная в виде 1 прямо- угольного сечения с двумя 2 взаимно 3 измерительными поверхностями, обладающими свойством притираться. | а) 1- меры; 2 - плоскими; 3 - перпендику- лярными; б) 1- бруска; 2 - плоскими; 3 - параллель- ными; |

|  |  | в) 1- бруска; 2 - плоскими; 3 - перпендику- лярными; г) 1- прямоугольника; 2 - плоскими; 3 - па- раллельными. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Штангенглубиномер предназначен для: | а) измерения наружных поверхностей; б) измерения внутренних поверхностей; в) разметки деталей; г) измерения глубины отверстий и пазов. |
| 12 | К основным единицам Международной си- стемы единиц СИ относятся: | а) единица силы - ньютон; б) единица работы (энергии) - джоуль; в) единица силы электрического тока - ам- пер; г) единица времени - секунда. |

Ключ к тесту №5

| № во- проса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | б) |
| 2 | а) |
| 3 | в) |
| 4 | а) |
| 5 | б) |
| 6 | в) |
| 7 | б) |
| 8 | а) |
| 9 | г) |
| 10 | а) |
| 11 | а) |
| 12 | в) |

ТЕСТ №5 РАЗДЕЛ 5. РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ

| № п/п | Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Как называется размерная цепь, в которую входят размеры одной детали? | а) сборочная; б) подетальная. |
| 2 | 2. По назначению размерные цепи делятся на: | а) конструкторские, измерительные, техно- логические; б) линейные, угловые, плоские, простран- ственные. |
| 3 | Размерной цепью называется: | а) установление правильного соотношения линейных размеров; б) правильное положение деталей и их по- верхностей и осей относительно других де- талей в изделии; в) совокупность взаимосвязанных размеров образующих замкнутый контур и определя- ющих взаимное положение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей. |
| 4 | Какая задача решается расчетом конструктор- ской цепи? | а) обеспечение необходимой точности при конструировании изделий; б) обеспечение необходимой точности при изготовлении деталей и сборке изделий; в) обеспечение необходимой точности при измерении различных величин. |
| 5 | Из чего состоит размерная цепь? | а) из отдельных деталей; б) из отдельных звеньев; в) из отдельных элементов деталей. |
| 6 | Как называются звенья, входящие в размер- ную цепь? | а) исходные; б) замыкающие; в) составляющие. |
| 7 | Какое из предложенных определений соответ- ствует понятию плоской цепи? | а) все звенья в цепи лежат в непараллель- ных плоскостях; б) все звенья в цепи лежат в одной или не- скольких параллельных плоскостях; в) все звенья цепи лежат в нескольких па- раллельных плоскостях. |
| 8 | Замыкающее звено – это… | а) последнее звено, которое замыкает раз- мерную цепь; б) одно из составляющих звеньев цепи; в) замыкающее звено, размер которого за- дан и его нужно обеспечить соответствую- щим исполнением составляющих звеньев. |
| 9 | Какой из расчетов размерной цепи обеспечи- вает полную взаимозаменяемость? | а) регулирования; б) групповой взаимозаменяемости; в) теоретико-вероятный; г) расчет на максимум - минимум. |
| 10 | По предложенному описанию определите вид задачи примерного анализа размерной цепи: Это задача решается для определения допусков и предельных отклонений составля- ющих звеньев по заданным номинальным | а) прямая задача; б) обратная задача. |

|  | размерам всех звеньев цепи и заданным пре- дельным размерам исходного звена. |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Определите правильную строку: | а) расчетом технологической размерной цепи ставится задача обеспечения точности при изготовлении деталей и сборке; б) расчетом технологической размерной цепи ставится задача обеспечения точности при измерении различных величин; в) расчетом технологической размерной цепи ставится задача обеспечения точности при конструировании изделий; г) все варианты ответов правильные. |
| 12 | По предложенному описанию определите ме- тод обеспечения точности замыкающего звена. Этот метод предусматривает дора- ботку отдельных деталей, которые выполня- ются с заранее предусмотренным припуском. Метод отличается достаточно высокой тру- доемкостью процесса (сборка, определение необходимого размера для доработки, при- гонка и повторная сборка). Достоинством этого решения является простота конструк- ции, в которую либо не включают дополни- тельных (технологически необходимых) деталей, либо специально введенные в цепь дорабатываемые детали имеют простейшую форму и технологичны в сборке и пригонке. | а) сборка с компенсацией; б) сборка с подбором звеньев; в) конструкторская компенсация; г) технологическая компенсация. |

Вид промежуточной аттестации: экзамен

Зачет проводится в виде итогового тестирования, условием допуска к которому, является выполнение и защита всех практических работ, прохождение всех тестов текущей аттестации, выполнение всех видов самостоятельной работы.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО МЕТРОЛОГИИ ,СТАНДАРТИЗАЦИИ и СЕРТИФИКАЦИИ

для студентов по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Критерии оценивания тестовых заданий

| Оценка | Объём правильно выполненных заданий (%) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительно; оценка «2» | Менее 50% |
| Удовлетворительно; оценка «3» | 50% - 79% |
| Хорошо; оценка «4» | 80% - 90% |
| Отлично; оценка «5» | 91% - 100% |

Ключ к тестовому заданию

| № вопроса | Ответ | № во- проса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а), б) | 11 | в) |
| 2 | в) | 12 | г) |
| 3 | б) | 13 | в) |
| 4 | 1-В, 2-А, 3-Д, 4-Ж, 5-Г, 6-Б, 7-З, 8-Е | 14 | в) |
| 5 | б) | 15 | б) |
| 6 | а) | 16 | а), в) |
| 7 | б) | 17 | б) |
| 8 | а), г) | 18 | б) |
| 9 | в) | 19 | в) |
| 10 | а), г) | 20 | а) |

| №2 элем | Устройство |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | А | Пятка |
| 2 | Б | Барабан |
| 3 | В | Скоба |
| 4 | Г | Стебель |
| 5 | Д | Микрометрический винт |
| 6 | Е | Трещотка |
| 7 | Ж | Стопор |
| 8 | З | Корпус трещотки |

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ и СЕТИФИКАЦИИ

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какие из звеньев на предложенном рисунке будут умень- шающими? | а) А1 б) А2 в) А3 г) А∆ |
| 2 | Плоскопараллельные концевые меры длины предназна- чены для: | а) контроля инструмента б) проверки точности ин- струмента в) передачи размеров от эталона к изделию |
| 3 | Из предложенных вариантов выберите метод измерения, при котором значение величины определяют по отсчет- ному устройству: | а) прямой б) непосредственной оценки в) контактный г) сравнения с мерой |
| 4 | Установите соответствие | □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 |
| 5 | Что называется шероховатостью? | а) совокупность неровно- сти поверхности б) совокупность микроне- ровностей с относительно малым шагом |

|  |  | в) совокупность периоди- чески повторяющихся не- ровностей |
| --- | --- | --- |
| 6 | Основной вал – это… | а) вал, верхнее отклонение которого равно нулю б) вал, нижнее отклонение которого равно нулю в) вал, условно обозначае- мый буквой h |
| 7 | Для размера 55±0,016 выбрать вариант расположения поля допуска |  |
| 8 | Выберите условные знаки отклонения формы |  |
| 9 | Дополните утверждение: простейшей размерной цепью яв- ляется посадка, которая содержит только три звена: 1 (размер отверстия), 2 (раз- мер вала), и 3 (зазор) | а) 1 - замыкающее, 2 – ис- ходное, 3 – увеличиваю- щее б) 1 - увеличивающее, 2 – уменьшающее, 3 – исход- ное в) 1 - увеличивающее, 2 – уменьшающее, 3 – замыка- ющее |

|  |  | г) 1 - уменьшающее, 2 – увеличивающее, 3 – замы- кающее |
| --- | --- | --- |
| 10 | Определите правильные строки: | а) уменьшение шерохова- тости поверхности суще- ственно улучшает антикоррозионную стой- кость детали б) уменьшение шерохова- тости поверхности суще- ственно повышает прочность детали в) уменьшение шерохова- тости поверхности суще- ственно повышает твердость детали г) уменьшение шерохова- тости поверхности суще- ственно улучшает качество гальванических покрытий |
| 11 | Дополните правила обозначения посадок: В обозначении посадки входит 1 размер, общий для соединения; за ним следует дробь, в числителе которой указывается поле допуска 2 , а в знаменателе – поле допуска 3 | а) 1 -действительный , 2 – вала, 3 - отверстия б) 1 -номинальный , 2 – вала, 3 - отверстия в) 1 -номинальный , 2 – от- верстия, 3 - вала |
| 12 | Определите правильную строку варианта записей неука- занных предельных отклонений в технических условиях (для класса точности средний) | а) общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± t2 / 2 б) общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14 / 2 в) общие допуски по ГОСТ 30893.1: + t2 , -t2 , ± t2 / 2 г) все варианты правиль- ные |
| 13 | Какой из элементов рисунка является передвижным ком- пенсатором? | а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 |
| 14 | По предложенной схеме расположения полей допусков определите тип посадки | а) посадка с зазором б) посадка с натягом в) переходная посадка |

| 15 | Как называется инструмент, предназначенный для кон- троля различных поверхностей | а) мера б) калибр |
| --- | --- | --- |
| 16 | Какие из предложенных обозначений относятся к посад- кам в системе отверстия? | а) 40 𝐻7 𝑘6 б) 40 𝐾7 ℎ6 в) 50 𝐻9 𝑠6 |
| 17 | Калибры – это… | а) жесткие средства кон- троля, применяемые для определения годности раз- меров б) устройства предназна- ченные для измерения формы и размеров изделий в) устройства предназна- ченные для контроля формы изделий г) устройства предназна- ченные для измерения эле- ментов деталей машин |
| 18 | Какое из предложенных определений соответствует поня- тию плоской цепи? | а) все звенья в цепи лежат в непараллельных плоско- стях б) все звенья в цепи лежат в одной или нескольких параллельных плоскостях в) все звенья цепи лежат в нескольких параллельных плоскостях |
| 19 | Рассчитайте допуск посадки для размера 𝐻9(+0,074) 60 0 𝑓9 (−0,030) −0,104 | а) 0,104 б) 0,074 в) 0,148 |
| 20 | Прочитайте размер угломера | а) 39º 26 ' б) 39º 23 ' в) 39º 24 ' г) 39º 22 ' |