Гр АМТ 19 27.04.20 физика

Тема  Лабораторная работа № 6.

Задание :  Начертить электрическую схему параллельного соединения проводников. Схему найдите в тетради. Вместо знака вопроса нужно поставить свои числовые значения и выполнить данную лабораторную работу. Для расчета все формулы  даны в  указании к работе.

.Использовать  учебник .Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 11 кл  .-М.  «Просвещение»,2010г.,.- с §94-96, стр 256.

Выполненную работу сфотографируем, отправляем на  сайт

Zaitseva01.1958@mail.ru

Лабораторная работа № 7.

Параллельное соединение проводников.

Цель: узнать о закономерностях в цепи состоящей из параллельно соединенных проводников.

Приборы и материалы: амперметр, вольтметр, набор из трех проволочных сопротивлений, выключатель, соединительные провода, источник тока.

Должен знать:

- закономерности при параллельном соединении проводников.

Должен уметь: собирать электрическую цепь, снимать показание приборов, вычислять сопротивление проводников.

Краткая теория.

Электрическую цепь могут образовать параллельно соединенные участки. При таком соединении одни концы всех проводников собирают в один узел, например, в точке А, а вторые концы – в другой узел, например, в точке В. Поэтому напряжение  U на всем участке АВ и на концах его параллельных ветвей R1 и R2 должно быть одним и тем же: U=U1=U2.

Ток же I в первой точке соединения А разветвляется на два тока I1  и  I2 , которые вновь сходятся в общий поток в точке В. Поэтому сила тока в неразветвленной части цепи должна быть равна сумме сил токов в отдельных ветвях:  I=I1+I2.

При параллельном соединении общее сопротивление цепи уменьшается, т.к. у тока появляется несколько путей, что равносильно  использованию проводника с большим сечением. Поэтому оно должно становиться меньше сопротивления каждой ветви. Определяют  его из формулы: 1R=1R1+1R2.

Указания к работе:

- Составить электрическую цепь из перечисленных приборов: последовательно соединить амперметр, источник тока, выключатель и группу из трех параллельно соединенных между собой сопротивлений.

- К зажимам вольтметра присоединить два провода, оставив их вторые концы свободными.

- Начертить схему соединения.

- Замкнуть цепь и определить силу тока в цепи по амперметру. I =  ?

- Переключить амперметр из магистрали в ту или иную ветвь и измерить токи в каждой из ветвей. I1=   ?    I2 = ?

- Сложив величины силы тока в ветвях, убедится, что сила тока в магистрале равна сумме силе токов в ветвях.

- Измерить вольтметром напряжение U =  ?   на группе трех параллельно

- соединенных сопротивлений R1= ?   R2=?   и определить сопротивление всей группы.

- Пользуясь формулой    1R=1R1+1R2=?  вычислить сопротивление этой же группы проводников.

- Полученный вычислением результат сравнить с результатом найденным непосредственно из опыта.I=U/R

Контрольные вопросы.

- Какое соединение проводника называют параллельным?

- Какая электрическая характеристика цепи одинакова для всех проводников, соединенных параллельно?

- Как найти силу тока в неразветвленной цепи, зная силу тока в каждом из параллельно соединенных проводников?

- Как рассчитать сопротивление участка цепи, состоящего из двух параллельно соединенных проводников?