Гр.АМТ 19  14.05.20 Урок 105-106

Выполненную работу сфотографируйте и пришлите на Zaitseva01.1958@mail.ru

Задание: выполнить , произвести расчет,  ответить на вопросы.. Использовать  учебник .Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 10 кл  .-М.  «Просвещение»,2010г., Параграфы  107- 109.

Активная ссылка на источник «Класс!ная физика» обязательна: http://class-fizika.ru/11_80.html

Лабораторная работа №9.

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Цель: научиться находить значения ЭДС; научиться находить значения внутреннего сопротивления источника тока.

Приборы и материалы: амперметр с погрешностью ∆а=0,10 А, вольтметр с погрешностью ∆в=0,25 В, источник тока (аккумулятор или батарея для карманного фонаря), резистор проволочный сопротивлением R =(4,00±0,12) Ом, ключ, соединительные провода.

Форма работы: выполнение лабораторной работы

Время выполнения: 2ч

Контроль выполнения: проверка тетради

Порядок выполнения работы:

1. Повторить  краткую теорию.

2. Выполнить  экспериментальную часть работы, произвести расчеты занести полученные результаты в таблицу.

3.Сделать вывод по полученным результатам.

4. Ответить на контрольные вопросы

Методическиеуказания

Краткая теория.

Электродвижущая сила – одна из основных характеристик любого источника тока. Её обозначают ЭДС или буквой  𝓔 и измеряют в вольтах. Она численно равна работе, которую могут совершать сторонние силы, перемещая единичный положительный заряд по замкнутой цепи: E=Астq, где q – заряд в Кл, Аст - работа сторонних сил в Дж. Сторонними силами могут быть любые силы, за исключением кулоновских (электрических).

Полная электрическая цепь состоит из источника тока и потребителя тока (лампы). Полная (замкнутая) цепь состоит из двух участков: внутреннего и внешнего. На внутреннем участке цепи неэлектрическая энергия производит работу по разделению разноименных зарядов. На одном электроде создается положительный (высший) потенциал «+», а на другом – отрицательный (низший) потенциал «-».

Для любой замкнутой цепи закон Ома связывает силу тока I в ней, ЭДС 𝓔 и полное сопротивление  R+r; он имеет вид:  I=ER+r .

Из этого выражения следует, что ЭДС источника равна  E=I(R+r). Если раскрыть скобки, получим: E=IR+Ir. Так как   U=IR, то это значит, что ЭДС равна сумме падений напряжений на внешнем (IR) и на внутреннем (Ir) участках электрической цепи.

Указания к работе.

- Собрать цепь, изображенную на рисунке.

- Измерить ЭДС источника 𝓔, пользуясь тем, что

напряжение между его полюсами мало отличается

от ЭДС, если R≫r. Записать абсолютную погрешность измерения ЭДС ∆E, которая равна ∆в, если стрелка прибора совпадает со штрихом шкалы.

При несовпадении стрелки со штрихом шкалы за результат измерения принимают значение, соответствующее ближайшему штриху, но погрешность возрастает на половину цены деления:

∆в+0,22В,     или     ∆в+0,1 В .

- Замкнуть ключ К, измерить силу тока I. Рассчитать внутренне сопротивление источника:

r=EI-R.

- Результаты измерений занести в таблицу:

| ЭДС источника 𝓔, В | R, Ом | Сила тока I, А | Внутреннее сопротивление r, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 В | 2 Ом | 0.4 А |  |

- Учитывая, что r=EI-R,

6. E = IR+Ir.

Контрольные вопросы.

- Из каких участков состоит замкнутая электрическая цепь?

- Из чего складывается ее сопротивление?

- Что характеризует ЭДС? Чему она равна?

- Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи. Чем он отличается от закона Ома для участка цепи?

Используемые источники.

Мякишев. Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский H.H.. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение 2010.,§109,110.

Интернет-ресурсы.

А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов средней школы. Просвещение 2000

Электронное приложение к учебнику Г.Я Мякишева. Физика. 10 класс.