Гр АМТ 19 20.04.20 физика

Тема  Лабораторная работа № 6.

Задание :  выполнить лабоаторную работу по данным в таблице и тветить на контрольные вопросы. Для расчета все формулы  даны в краткой теории.Использовать  учебник .Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 11 кл  .-М.  «Просвещение»,2010г.,.- с §94-96, стр 256.

Выполненную работу сфотографируем, отправляем на  сайт

Zaitseva01.1958@mail.ru

Лабораторная работа № 6.

Последовательное соединение проводников.

Цель: узнать, как распределяется сила тока, напряжение, сопротивление на последовательно соединенных участках цепи.

Приборы и материалы: вольтметр, набор из трех проволочных сопротивлений, выключатель, соединительные провода, источник тока.

Должен знать:

-понятия: сила тока, плотность, сопротивление, ЭДС источника тока, мощность;

- зависимость сопротивления от  геометрических размеров проводника и от рода вещества от температуры;

Должен уметь:

-производить расчет электрических цепей при различных способах соединений потребителей и источников тока;

-решать задачи с использованием формул на определение силы тока;

-решать задачи на определение работы и мощности  тока;

Краткая теория.

Последовательным называют такое соединение, когда ток по очереди проходит через друг за другом соединенные участки цепи.

Данное выше определение позволяет предположить, что:

- сила тока в любых частях такой цепи одна и та же, т.е. I=I1=I2;

- полное напряжение цепи равно сумме напряжений на отдельных участках цепи, т.е. U=U1=U2;

- общее сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных участков, т.е.

R=R1+R2.

Указания к работе.

- Все перечисленные приборы, кроме вольтметра соединить в цепь последовательно.

- К зажимам вольтметра присоединить  два проводника, оставляя их вторые концы свободными.

- Замкнуть цепь и измерить с погрешностью напряжение на каждом сопротивлении в отдельности и на концах всей группы сопротивлений. Для этого прикоснуться наконечниками проводов, идущих от вольтметра к концам сопротивлений.

- Результаты записать в таблицу:

| Сопротивление участка | R1=2Ом | R2=4Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на концах участка | U – 02В | U2=04В |  |  |

- Убедится в правильности следствия из закона Ома: напряжение на последовательных  участках распределяются пропорционально сопротивлению участка.

Контрольные вопросы.

- Какие закономерности выполняются в электрических цепях с последовательным соединением проводника?

- Какова формула закона Ома?

- Как включают в электрическую цепь амперметр? вольтметр?

Используемые источники.

Мякишев. Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский H.H.. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение 2010.,§70,71.

Интернет-ресурсы.

А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов средней школы. Просвещение 2000

Электронное приложение к учебнику Г.Я Мякишева. Физика. 10 класс.

?