Практическая работа  «Анализ причин несчастных случаев на производстве, составление дерева причин»

Порядок выполнения работы

1. Получить от преподавателя описание ситуации несчастного случая. Недостающие данные принять самостоятельно.

2. Составить  дерево причин несчастного случая (см. методику составления, изложенную в общих положениях к работе).

3.  Установить  перечень  главных  и  второстепенных причин (при наличии последних).

4.  Разработать  мероприятия  по  предупреждению  подобных несчастных случаев.

Положения о расследовании несчастных случаев

на производстве и организации.

Несчастный случай является страховым, если он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний.

Расследованию подлежат события, в результате которых работники получили травмы, увечья, в том числе причиненные другими лицами, включая тепловой удар; поражение электротоком; ожог; обморожение; укусы; повреждения нанесенные животными, насекомыми; травмы при авариях, взрывах и от других чрезвычайных ситуаций повлекший за собой перевод работника, временную или стойкую утрату трудоспособности, либо смерть. Также расследованию подлежат, если работник был в служебной командировке, при выполнении своей непосредственной работы или работ по заданию руководителя.

Расследование может осуществляться и квалифицироваться как несчастный случай не связанный с производством:

- смерть, вследствие общего заболевания или самоубийства;

- смерть от отравления;

- несчастный случай, произошедший во время преступления;

Решение о таком несчастном случае принимается комиссией с учетом определенных постановлений.

Трудовым кодексом РФ гл.36 и Положением «Об особенностях расследовании несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» от 2002г., устанавливаются обязательные требования по организации и проведению расследования, оформления, учета несчастного случая на производстве и происходящих в организациях,  у работодателя.

Действие положения распространяется на работодателей, на работников, на руководителей организаций и представителей работодателя.

Порядок расследования несчастного случая:

- расследование проводится в течение 3-х дней, если они отнесены к категории легкие;

- если групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями, со смертельным исходом – до 15 дней;

- если возникают обстоятельства (труднодоступность, удаленность мест происшествия, получение дополнительных заключений и документов), сроки расследования могут быть продлены председателем комиссии, но не превышать 15 дней.

Исчисляются сроки в календарных днях со дня издания приказа о создании комиссии.

- Несчастный случай, о котором не было сообщено работодателю или в результате, которого травма наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца. Комиссия обязана провести осмотр места происшествия с оформлением протокола осмотра. Выявить и опросить очевидцев, получить объяснения от пострадавшего (по возможности) с оформлением протокола опроса, ознакомиться с действующими локальными нормативными актами и установить степень вины пострадавшего в процентах, что повлияет на выплаты.

5. Составление акта о н.с. на производстве по форме Н-1, который хранится в течении 45 лет на производстве.

Комиссия на основе собранных документов:

- решает, несчастный случай относится к производству или не связанный с производством;

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;

- определяет лиц допустившие нарушение ПБ и другие нормативные акты;

- вырабатывает меры по устранению и предупреждению несчастных случаев на производстве.

Комиссия возглавляется руководителем территориального органа Ростехнадзора России, госинспектором труда, представителем страхования, профсоюза.

Расследование ведётся в следующей последовательности:

• осмотр места происшествия;

• опрос пострадавшего, очевидцев несчастного случая и должностных лиц;

• изучение технической и нормативной документации;

• техническая экспертиза;

• медицинская экспертиза;

• анализ причин несчастного случая;

• составление акта формы Н-1 и других необходимых документов.

Осмотр места происшествия производится по свежим  следам, пока  обстановка  не изменилась  и есть возможность по памяти пострадавшего, участников и очевидцев последовательно восстановить место происшествия в момент несчастного случая. При этом необходимо установить:

-опасный фактор и его основные параметры, под воздействием  которого  пострадавший  получил  повреждение организма;

-размеры опасной зоны;

-местонахождение пострадавшего;

-расположение  оборудования,  машин,  предохранительных приспособлений; техническое состояние оборудования;

-состояние  пострадавшего  и  другие  необходимые данные для объективной оценки несчастного случая.

Результаты осмотра оформляются в виде схем, эскизов, фотографий.

Опрос  пострадавших,  очевидцев  и  должностных лиц  производится  с  целью  установления  всех  обстоятельств несчастного случая. Опрос включает в себя свободное изложение известных	 опрашиваемому	обстоятельств, свидетелем которых он был лично до, во время и   после происшествия. Для уточнения деталей происшествия членами комиссии задаются уточняющие вопросы, необходимые для полной оценки обстоятельств. После устного изложения опрашиваемому предлагается всё сказанное изложить  письменно  в  форме  объяснительной  записки  с  его личной подписью. Опрос пострадавших, находящихся в ле- чебном учреждении, производится с разрешения и в присутствии лечащего врача. Должностное лицо даёт объяснения в связи с его функциональными обязанностями по производству и охране труда.

Изучение  технической  документации  имеет  целью установить: сведения о пострадавшем; наличие инструкций по охране труда; необходимость и наличие средств защиты, в том числе индивидуальных и спецодежды.

Сведения о пострадавшем должны включать данные о его профессии, подтвержденной документально, о стаже работы, при выполнении которой произошел несчастный случай; о проведении обучения и инструктажей по охране тру- да. Необходимо оценить состояние пострадавшего (болезнь, утомление, приём алкоголя или наркотиков, ссоры и другие факторы) в момент несчастного случая, время выполнения работ (в выходные дни или сверхурочно, по совместительству),  его  осторожность,  дисциплинированность,  наличие нарушений и т. п. факты. Источниками информации являются приказы и распоряжения по предприятию, журналы регистрации инструктажей, объяснительные записки свидетелей и должностных лиц, протоколы проверки знаний по охране труда и другие подтверждающие документы, например, выдача спецодежды или индивидуальных средств защиты.

Изучение	нормативно  документации	позволяет оценить организацию производственного процесса и рабочих  процессов  машин  на  соответствие  требованиям  безопасности труда. При этом устанавливается необходимость и наличие: нарядов на выполнение работ на объекте, где произошёл несчастный случай; технологических карт и проектов производства работ; наличие нарядов-допусков; технической документации на оборудование, машины, вспомогательные приспособления и соответствие их технического состояния требованиям нормативных документов.

Необходимыми источниками являются нормы и правила, типовые инструкции по охране труда, правила устройства и безопасной эксплуатации и другие нормативные и технические документы.

Техническая экспертиза проводится в тех случаях, когда не представляется возможным установить причины несчастного  случая  только  на  основании  показаний  очевидцев, пострадавших и на основании изучения норматив- ной и технической документации. Экспертиза проводится экспертами или специализированными учреждениями.

Медицинская экспертиза позволяет установить: причину смерти, время травмирования; наличие в организме наркотических, алкогольных или отравляющих веществ; наличие заболеваний и других признаков, которые могли бы оказать влияние на состояние  пострадавшего.  Экспертиза  проводится  меди- цинскими учреждениями.

Анализ  причин  несчастного  случая  проводится  с целью определения взаимосвязи отдельных факторов, повлиявших на формирование события "несчастный случай" и установление главных причин несчастного случая.

Для  анализа  причин несчастного  случая  применяют способ, основанный на построении   причинно-следственных  связей,  называемого  деревом причин.  Которое отображает взаимодействие  неблагоприятных  событий  (причин),  вызвавших опасную производственную и  устанавливают  главные причины несчастного случая.

Алгоритм построения и анализа дерева причин заключается в следующем:

- выявляют все события, повлекшие за собой несчастный случай;

- строят  дерево причин,  построение  начинают  с  последнего события - несчастного случая и далее идут обратным ходом. Обозначают символом "О" в квадратике.

Каждое предшествующее событие (причину) соединяют вектором с предыдущим по времени событием при наличии причинной связи с ним. Обозначают принятым символом 1, 2, 3 ... и т. д. или полным наименованием.

При этом по каждому событию ставят три вопроса:

- Каким предшествующим событием было вызвано это событие?

2.Было ли достаточно только одного предшествующего события?

3.Если нет, то, какие другие предшествующие события имеют связь с этим событием.

Обозначают сочетание событий узловым кружком.

Пример обозначения:

А

О

Событие «О» возможно только при наличии предшествующего события «А».

А

О

Б

Событие «О» возможно только при наличии предшствующих событий «А и Б».

После построения дерева причин проверяются его логические связи и последовательность путём подстановки вопроса по каждому событию и связи. Если бы не было предшествующего события, произошло бы предыдущее событие? Проверка позволяет исключить ошибки, так как логическая цепь дерева причин такова, что при отсутствии  необходимого(ых)  предшествующего(их)  события(й), несчастный случай произойти не может;

- анализируют причины несчастного случая. Для этого необходимо найти основное направление формирования события  "несчастный  случай"  и  определить  главную(ые) причину(ы) несчастного случая. Помимо главной, необходимо,  установить  и  второстепенные  (вынужденные  либо сопутствующие) причины.

Составление  акта  формы  Н-1  закрепляет  окончательные результаты расследования несчастного случая. Акт формы Н-1 является документом единой формы и содержит сведения о пострадавшем, обстоятельства и причины несчастного случая, конкретные мероприятия по устранению  и  предупреждению  подобных  несчастных  случаев, круг виновных лиц и нарушений, допущенных ими.