Раздел 2. Производственная санитария и гигиена труда

Тема 2.2.  Микроклимат и условия труда на рабочем месте

Тема  урока: Метеорологические условия производственной среды и их нормирование.

Задание  на урок – проработать и законспектировать теоретический материал и самостоятельно изучить влияние электромагнитных полей на организм работника ( механизм влияния, какие органы наиболее повержены ЭМП, в чем опасность, способы ослабления влияния ЭМП).

В понятие «метеорологические условия производственной среды ПОП» входят температура, относительная влажность, скорость движения, атмосферное давление воздуха, а также тепловое излучение. Создание в рабочей зоне нормальных метеорологических условий благоприятно воздействует на организм человека, обеспечивает высокую работоспособность. Температура воздуха в рабочем помещении зависит от производственного процесса, источником теплоты на ПОП является тепловое оборудование. Повышенная температура воздуха в рабочем помещении вызывает быструю утомляемость, перегрев организма и большое потовыделение,   к снижению внимания, что может быть причиной производственной травмы. При выполнении тяжелой физической работы в помещении с температурой 30°С происходит обезвоживание организма (10-12л в смену), нехватка воды в организме вызывает сгущение крови и нарушение работы сердечно-сосудистой системы. При обслуживании теплового оборудования температура воздуха в помещении повышается на 1-2 °С и более на каждый метр их высоты и может достигать 40-50°С. Работы, связанные с выполнением основных производственных процессов на ПОП, относятся к работам средней тяжести  (ІІ категория), работы по приемке и первичной обработке сырья – к  ІІІ категории (тяжелые работы). Процесс приспособления к метеорологическим условиям называется терморегуляцией (способность организма регулировать теплообмен с внешней средой, сохраняя постоянно температуру 36,6°С). Большое влияние на терморегуляцию организма человека влияет влажность воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем ниже должна быть его температура и наоборот. Существенную роль при этом играет скорость движения воздуха, в зависимости от категории работ и времени года она д.б. в производственном помещении 0,2-0,5 м/с. Атмосферное давление воздуха влияет на процесс дыхания, 760мм.рт. ст. наиболее благоприятное для организма ( опасен резкий перепад атм. давления).  Все эти параметры определяют понятие микроклимата производственных помещений. В зависимости от тяжести физического труда времени года и наличия источников теплоты предусматривают оптимальные и допустимые параметры микроклимата рабочей зоны.

Основные технологические операции на ПОП осуществляются на тепловом оборудовании, в результате на отдельных рабочих местах неизбежно тепловое излучение. Для уменьшения избыточной теплоты, поступающей в помещение от оборудования, наружные поверхности его покрывают теплоизоляционными материалами. Что должно обеспечивать температуру на его поверхности не более 35°С при температуре внутри до 100°С и 45°С – при температуре выше 100°С. Если указанных температур достигнуть не удается , вблизи источника  избыточной теплоты устанавливают воздушное душирование.

Тема урока:  Меры обеспечения норм микроклимата: вентиляция, кондиционирование.

Задание на урок: изучить и законспектировать материал,  самостоятельно найти ответ на вопросы:

- Какой вид общеобменный вентиляции наиболее эффективен и почему?

- Как он размещается в производственном помещении?

- К чему может привести  большая разница между объемом притока воздуха в помещение и объемом вытяжного воздуха?

- Какой воздух не допускается подавать в производственные помещения общественного питания летом и какой – зимой?

- В чем отличие вентиляции и кондиционирования?

Вентиляция предусматривается для обеспечения в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях параметров воздушной среды, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т. е. удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного воздуха и подача в помещение свежего воздуха. В зависимости от способа перемещения воздуха в помещении промышленную вентиляцию делят на естественную и механическую. Естественная вентиляция помещений, в свою очередь может быть неорганизованной ( через не плотности из-за разности температур воздуха снаружи и внутри здания при наличии ветра) и организованной (через окна световые фонари). В зависимости от количества избыточной теплоты, рассчитывается величина естественного воздухообмена и потом определяются  размеры оконных проемов в нижней части стен и вытяжных проемов, расположенных  в верхней части. Правильный естественный воздухообмен возможен только при рациональном размещении технологического оборудования, выделяющего тепло и правильном выборе числа пролетов, их высоты, конфигурации кровли, и рациональном размещении в стенах и световых фонарях здания необходимого числа открываемых створок.

Преимущества естественной вентиляции: простота, невысокая стоимость устройства и эксплуатации, высокая эффективность очистки. Недостатки: невозможность подогрева, увлажнения или подсушивания поступающего воздуха, трудности равномерной подачи свежего воздуха по всем рабочим зонам и удаления загрязненного воздуха от мест его образования.

Для обеспечения нормальных метеорологических условий в производственных помещениях наряду с естественной предусматривают механическую вентиляцию. При механической вентиляции   воздухообмен достигается  с помощью вентилятора, приводимым в действие электродвигателем. Благодаря механической вентиляции в производственных помещениях независимо от времени года и режимов технологического процесса можно поддерживать постоянно заданные температуры, влажность и частоту воздуха.

По месту действия механическую вентиляцию подразделяют на общеобменную  и местную. По способу воздухообмена общеобменная вентиляция может быть приточная, вытяжная, приточно-вытяжная.

Для помещений, в которых возможно выделение большого количества вредных или взрывоопасных веществ, предусматривают аварийную вытяжную вентиляцию, которую располагают на высоте 0,3 -1м от пола или  потолка в зависимости от свойств выделяемого вещества.

Классификация промышленной вентиляции

Воздушное

душирование

механическая

местные отсосы

Воздушная завеса

Воздушные оазисы

приточная

вытяжная

приточно-вытяжная

вытяжная

приточная

местная

общеобменная

приточная

вытяжная

приточно-вытяжная

естественная

Системы промышленной вентиляции

Тест №1 проверка остаточных знаний

Инструкция

Прежде, чем приступить к выполнению задания внимательно прочитайте инструкцию:

- вам предложены задания трех видов: выбор правильного ответа, задания с открытой формой и ответ на вопрос;

-  вопросы  переписывать не надо, только  соответствующий  ему порядковый номер;

- в задании с выбором правильного ответа возможно несколько правильных ответов;

- в задании с открытой формой надо написать пропущенное  слово;

-оцениваются полнота, правильность и развернутость ответа;

-оборудование: бумага, ручка, тестовое задание.

- время выполнения задания – 1 час.

- за каждый правильный ответ получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов

- максимальное количество балов –24

Вариант 1

- Кто освобождается от обучения по охране труда?

- Внеплановый инструктаж по охране труда проводиться:

а) 1 раз в полгода

б) по требованию органов контроля

в) при изменениях в  инструкции по охране труда

г) после несчастного случая

д) при поступлении нового оборудования

3. Какой инструктаж должен пройти работник перед допуском к самостоятельной работе?

4.Сопоставить пары

| 1.Повторный инструктаж | А. проводится при выполнении разовых работ |
| --- | --- |
| 2.Вводный инструктаж | Б. проводится один раз в полгода |
| 3.Целевой инструктаж | В.проводится при поступлении на работу службой охраны труда предприятия |

5.Какой документ свидетельствует о прохождении работником обучение по охране труда?

6. Как часто работница швейной фабрики будет проходить  проверку знаний   по охране труда:

а) 1 раз в полгода

б) по требованию органов контроля

в) 1 раз в год

г) 1 раз в 3 года

д) после каждого нарушения техники безопасности

7. После данного инструктажа, проходят стажировку в течение 2-14 смен:

а) первичный

б) повторный

в) целевой

8. В зависимости от характера и времени проведения инструктажи по ОТ подразделяются на …….

9. Ознакомление с практическим показом безопасных приемов работы, связанной с должностными обязанностями проводится во время проведения:

а) вводного инструктажа

б) первичного инструктажа

в) целевого инструктажа

г) обучения по охране труда

д) внепланового инструктажа

10. При работе с электрооборудованием работница должна иметь группу допуска по электробезопасности не ниже…..

Вариант 2

1.При не прохождении обучения по охране труда работник:

а) увольняется

б) отстраняется от работы без сохранения заработной платы

в) отстраняется от работы с сохранением заработной платы

г) переводится на другую менее ответственную работу

д) дают 1 месяц пройти обучение.

2. Работница более 2 месяцев была на больничном какой инструктаж проведут с ней  перед допуском к работе:

а) вводный

б) первичный

в) целевой

г) повторный

д) внеплановый

3. Об изменениях  в инструкции по охране труда работника знакомят на ……..

инструктаже.

4.Перечислите причины проведения внепланового инструктажа.

5.На пересдачу экзамена по охране труда дается работнику……. …….   .

6. Инструкции по охране труда это ……. …….. акт

7. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 все инструктажи по ОТ подразделяются на:……, …..,  ……,  …….,   ……. .

8. Как часто работник  проходит обучение по охране труда:

а) 1 раз в полгода

б) по требованию органов контроля

в) 1 раз в год

г) 1 раз в 3 года

д) после каждого нарушения техники безопасности.

9. Как часто проходит работник проверку знаний требований электробезопасности.

10. Без прохождения какого инструктажа по ОТ швея не имеет права приступать к  уборке территории на субботнике.