Тема: «Механизация и автоматизация заготовительных, сборочных и сварочных работ».

Механизация производственного процесса – это замена в нем ручного труда работой машин. При механизированном исполнении операций производственного процесса непосредственная обработка, сборка или сварка выполняются машиной, а человек выполняет ручные вспомогательные приемы и управляет машиной.

Автоматизация – высшая ступень механизации, при которой машины осуществляют и функции управления, а человек лишь налаживает их и наблюдает за работой приборов и систем управления.

Механизация и автоматизация

заготовительных работ

Технологическое оборудование для изготовления деталей сварных конструкций можно разделить на группы: для правки, очистки и подготовки поверхности; разметки и маркировки; механической резки; термической резки; гибки; штамповки; механической обработки; средства механизации заготовительных работ.

Оборудование для правки

Правка необходима для выправления проката до его обработки и заготовок после вырезки и производится путем пластического изгиба или растяжения металла.

ротационные

машины

прессы

Растяжные

правильные машины

Оборудование для правки

| - истоправильные многовалковые - сортоправильные многороликовые машины | - винтовые - гидравлические колонны - гидравлические с передвижным порталом - гидравлические и кривошипные, горизонтальные | (зажимается заготовка и ее растягивают на определенную величину) |
| --- | --- | --- |

Оборудование для очистки

Очистку применяют для удаления с поверхности металла средств консервации, загрязнения, смазочно-охлаждающих жидкостей, ржавчины, окалины, заусенцев и шлака, затрудняющих процесс сварки и вызывающих дефекты сварных швов.

Для очистки проката, деталей и сварных узлов применяют механические и химические методы.

Оборудование для очистки

химическим методом

механическим методом

| - дробеструйный аппарат; - дробеметный аппарат; - зачистные станки; - галтовочные барабаны; - ручные пневматические и электрические машины | - обезжиривание щелочными растворами; - травление растворами соляной, серной и ортофосфорной кислоты |
| --- | --- |

Оборудование для резки

При изготовлении деталей сварных конструкций применяют следующие виды резки: ножницами, на отрезных станках, термическую.

В производстве сварных конструкций применяют ножницы: листовые с наклонным ножом, высечные, дисковые, комбинированные, сортовые, для резки уголка, для резки швеллеров и двутавров пресс-ножницы комбинированные, механизировано-ручные пневматические и электрические.

Ножницы применяют для резки листового, фасонного и сортового материала малых и средних толщин и сечений. Резка может быть прямолинейной, круговой и фигурной (для листового материала).

Отрезные станки применяют для резки труб, фасонного и сортового материала, они бывают с дисковыми и ленточными пилами и отрезными шлифовальными кругами.

Отрезные станки и термическую резку применяют для листового металла средних и больших толщин и труб большого диаметра.

Оборудование для гибки

Гибку выполняют путем пластического изгиба заготовки.

прессы

ротационные машины

Оборудование для гибки

| - листогибочные трех и четырехвалковые машины; - профилегибочные маноговалковые станы; - зигмашины; - сортогибочные роликовые машины и др. | - листогибочные кривошипные и гидравлические прессы; - правильно-гибочные кривошипные прессы; - гидравлические горизонтальные прессы. |
| --- | --- |

Оборудованием для гибки осуществляют гибку цилиндрических обечаек, различных профилей и кромок, а также пробивку отверстий и другие штамповочные операции.

Оборудование для холодной штамповки

Основные виды холодной штамповки: вырубка, пробивка, гибка, вытяжка и формовка.

Холодную штамповку применяют для изготовления деталей из листового материала толщиной преимущественно до 10 мм. Отверстие пробивают в металле толщиной до 25 мм.

Оборудование для холодной штамповки

универсальные

кривошипные прессы

сыропробивочные

прессы

универсальные

гидравлические прессы

| прессы простого, двойного и тройного действия (1, 2, 3 – независимодвижущихся ползуна для глубокой вытяжки) | одноштемпельные, многоштемпельные и координатно-револьверные |
| --- | --- |

При выполнении многих заготовительных операций на универсальном оборудовании большую часть времени занимает вспомогательное время на установку и перемещение заготовок в процессе их обработки, на уборку деталей и отходов, особенно при изготовлении деталей из крупногабаритных тяжелых заготовок.

Комплексная механизация заготовительных работ обеспечивает резкое сокращение вспомогательного времени, высвобождение общецеховых кранов и значительное облегчение труда рабочих.

комплексная  механизация

| оснащение универсального вспомогательного оборудования средствами механизации вспомогательных приемов | внедрение механизированных и автоматических линий, охватывающих ряд технологических операций |
| --- | --- |

Средства механизации к технологическому оборудованию бывают для:

- многовалковых листоправильных машин;

- листовых ножниц с наклонным ножом;

- ножниц для резки фасонного материала;

- трубоотрезных станков;

- листозапивочных валковых машин;

- листогибочных и штамповочных прессов.

Механизированные и автоматические линии для изготовления деталей сварных конструкций разделяются по виду выполняемых на них работ, по номенклатуре выполняемых на них заготовок, по признаку непрерывности технологического процесса, по схеме компоновки системы управления.

Для изготовления сварных конструкций высокого качества требуется правильная сборка деталей свариваемого изделия, то есть их правильная взаимная установка и закрепление.

Положение деталей во время сборки определяется установочными элементами приспособления, а закрывают детали зажимными элементами сборочных приспособлений. Таким образом, основным назначением сборочного оборудования в сварочном производстве является фиксация и закрепление свариваемых деталей.

Сборочное оборудование

сборочное					     сварочно-сборочное

На сборочном оборудовании сборка заканчивается прихваткой.

На сборочно-сварочном оборудовании, кроме сборки, производится полная или частичная сварка изделия и выдержка после сварки для уменьшения сварных деформаций.

Они применяется тогда, когда нецелесообразно вести сборку и сварку на разных местах и на толкоместных изделиях, которые не допускают прихватки, но они сложнее и дороже сборочных и поэтому редко применяются.

Сборочное оборудование может быть универсальным, специализированным и специальным (для широкого ассортимента изделий, для групп однотипных изделий, для 1 – 2 изделий).

Сборочные устройства состоят из основания, установочных и зажимных элементов.

механизация сборочных работ УСТАНОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ; ЗАЖИМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. бывают: неподвижные, съемные и подвижные. По назначению они делятся на упоры (для установки деталей по базовым поверхностям), установочные пальцы (фиксаторы), и оправки (для установки деталей по отверстиям) и т.д. Упоры бывают постоянные, съемные, откидные. Отводные, поворотные. Их приваривают к основанию приспособления или привинчивают штифтами. Установочные пальцы (фиксаторы) и оправки бывают постоянными, съемными, откидными и отводными. Их крепят на приспособлении с помощью сварки, запрессовки или резьбы.; ручные; механизированные. прижимы зажимы Прижим имеет одностороннее усиление, а зажим - двустороннее. Прижимы бывают: постоянные, откидные, отводные и поворотные. Прижимы бывают: - клиновые; - винтовые; - эксцентриковые; - рычажные; - пружинные.; прижимы с приводом - пневматические; - гидравлические; - пневмогидравлические; - электромагнитные; - с постоянными магнитами. Например: - поршневой пневмоцилиндр; - мембранный пневмоцилиндр; - гидроцилиндры.

К установочным и зажимным элементам близки по назначению и устройству переносные сборочные приспособления, которые не крепятся на основании сборочных устройств, а используются самостоятельно – это струбцины, стяжки, фиксаторы, распорки, домкраты.

Сборочное оборудование можно разделить на следующие основные группы:

- Сборочные кондукторы – устройства, состоящие из плоской или пространственной рамы или плиты, на которой размещаются установочные и зажимные элементы. В кондукторах обычно производится сборка и сварка изделия, поэтому основание кондуктора должно быть жестким и прочным для восприятия усилий, возникающих в изделиях при сварке. Кондукторы могут быть неповоротные и поворотные.

- Сборочные стенды и установки предназначены для крупных изделий, имеют неподвижное основание с размещенными на нем установочными и зажимными элементами и оборудуются специальными передвижными или переносными устройствами (порталами, балками и т.д.).

- Сборно-разборные приспособления для сварочного производства (СРПС), составленные из отдельных взаимозаменяемых стандартных элементов, многократно используемых для сборки различных изделий широкой номенклатуры в опытном, единичном и мелкосерийном производстве. Характерной особенностью деталей СРПС является Т – образные и шпоночные пазы для жесткого закрепления деталей СРПС в различных сочетаниях в зависимости от формы и размера собираемого изделия. В комплект СРПС входят: базовые детали – плиты, на них устанавливаются дополнительные опорно-корпусные детали (подкладки, опоры, угольники), на них крепят фиксирующие – упоры, призмы, фиксаторы и т.п. элементы. Для их установки служат установочно-направляющие детали – шпонки, штыри, втулки, муфты и крепежные детали, а также вспомогательные детали – кольца, пружины, колпачки.

Тема: «Механизация сварочных работ».

Механическое оборудование сварочного производства классифицируется:

- Оборудование для установки и перемещения свариваемых изделий.

- Оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов и перемещения сварщиков.

- Оборудование для уплотнения стыков.

Механическое оборудование сварочного производства

Флюса,

удерживающие

приспособления

Для подачи

флюса

Для сбора и

подачи флюса

Для сбора

флюса

Для сбора

и подачи флюса

Для круговых швов

Для прямолинейных швов

Стеллажи

Плиты

Столы сварщика

Перемещающиеся столы

Роликовые стенды

Кантователи

Вращатели

Манипуляторы

Для установки и перемещений современных изделий

Площадки для сварщиков

Устройство для перемещения аппаратуры при полуавтоматической сварке

Направляющие

для сварочных

аппаратов

Тележки

для сварочных

аппаратов

Колонны

для сварочных

аппаратов

Для установки и перемещения современных аппаратов и перемещения сварщиков

Для уплотнения стыков

Оборудование для установки и перемещения свариваемых изделий

К оборудованию для установки свариваемых изделий относят: стеллажи, плиты, неповоротные столы сварщика.

К оборудованию для перемещения свариваемых изделий относят: манипуляторы, вращатели, кантователи, роликовые стенды.

Манипуляторы предназначены для установки изделий в удобное для сварки положение путем поворота их вокруг двух осей (наклона и вращении), и для вращения их со сварочной скоростью при автоматической и полуавтоматической сварке, наплавке.

Их разделяют по назначению, количеству движений, конструкции приводов для вращения и наклона изделий, предельному углу наклона и грузоподъемности.

Они бывают с маршевой и сварочной скоростями.

Если они не имеют сварочной скорости и обеспечивают только установку изделий в удобное для сварки положение, то это позиционеры.

Вращатели предназначены для установки изделий в удобное для сварки положение путем поворота их вокруг постоянной оси и вращение их со сварочной скоростью при автоматической или полуавтоматической сварке.

Это упрощенные манипуляторы. Их различают по назначению, расположению оси вращения (горизонтальные, вертикальные), числу стоек, количеству движений. Они могут иметь либо и сварочную и маршевую скорость, либо только маршевую.

Кантователи предназначены для установки изделий в удобное для сварки положения путем поворота их вокруг горизонтальной оси с маршевой скоростью. Их различают по конструктивному исполнению (двухстоечные, кольцевые, домкратовые), по количеству движений – обеспечивающие только поворот изделия вокруг постоянной оси или с подъемом, либо горизонтальным перемещением изделия. Большее распространение получили двухстоечные кантователи с постоянной осью.

Роликовые стенды предназначены для вращения цилиндрических, конических и сферических изделий с маршевой скоростью с целью их установки в удобное положение для сборки и сварки продольных швов, а также со сварочной скоростью при различных видах сварки кольцевых швов.

Их различают по их компоновке и конструкции основных узлов – холостых или приводных роликоопор и секции.

Оборудование для установки и перемещения сварочных аппаратов и сварщиков

Колонны для сварочных аппаратов. Они делятся по типу размещаемых на них аппаратов – для несамоходных и самоходных. Первые предназначены для сварки кольцевых швов, вторые – кольцевых и прямолинейных. Большинство колонн – поворотные.

Тележки для сварочных аппаратов. Тележки для сварки кольцевых швов (для несамоходных сварочных аппаратов) и кольцевых и коротких прямолинейных (для самоходных сварочных аппаратов) имеют только маршевую скорость передвижения.

Тележки сварки кольцевых и длинных прямолинейных швов и маршевую и рабочую сварочную скорость.

По конструкции бывают: велосипедные (ездят по 2 рельсам в вертикальном плоскости); глагольные (ездят по 2 рельсам, расположенным на полу) и портальные (ездят по 2 рельсам, расположенным с обеих сторон изделия).

Направляющие устройства для сварочных аппаратов предназначены для установки и передвижения по ним самоходных аппаратов при сварке прямолинейных швов ограниченной длины и применяют тогда, когда конструкция изделия не позволяет применить трактор, передвигающийся непосредственно по изделию.

Устройства для установки сварочной аппаратуры  представляет собой стационарные или передвижные колонны с консолями, на конце которых расположены подающий механизм полуавтомата и кассета со сварочной проволокой.

Оборудование для подъема и перемещения сварщиков: подъемные и подъемно-выдвижные площадки с механизированным приводом. Могут быть стационарные, переносные, передвижные.

Оборудование для уплотнения стыков. Его применяют при электродуговой сварке стыковых швов для удержания расплавленного металла и формирования обратной стороны шва.

Задание:

- Подготовить  краткий конспект описания оборудования

- Описать какие виды приспособлений и оборудования можно использовать при изготовлении конструкций на предлагаемых рисунках: