## 8. Урок по СК МДК 01.02. 17.04.2020.

## Нормирование времени и материалов на сварку и резку

Нормирование времени на сварку и резку дает возможность правильно организовать оплату труда рабочих и планировать производство.

Норма времени на сварку и резку T слагается из пяти элементов: подготовительного времени tп, основного времени tо, вспомогательного времени tв, дополнительного времени tд и заключительного времени t3, т. е.

T=tп+tо+tв+tд+t3

Подготовительное время выделяется на получение рабочим инструктивного задания по ознакомлению с условиями выполнения сварки или резки, на подготовку и наладку оборудования и приспособлений.

Основное или машинное время представляет собой время горения дуги или пламени при сварке.

Вспомогательное время включает время на смену электродов, очистку кромок и швов, их осмотр, клеймение швов, переходы на другое место сварки и пр.

Дополнительное время дается на обслуживание рабочего места (смена баллонов, охлаждение горелки и др.), на отдых (согласно законодательству) и естественные надобности.

Заключительное время расходуется на сдачу работы.

При укрупненном нормировании общее время T обычно определяют через основное время tо и коэффициент Куч (коэффициент, учитывающий организацию труда) по формуле

| T | tо | . |
| --- | --- | --- |
|  | Куч |  |

В свою очередь основное время (время горения дуги)

| tо= | 7,85F L | ч, |
| --- | --- | --- |
|  | aн I |  |

где F - площадь сечения шва, см2; L - длина шва, см; 7,85 - удельная плотность наплавленного металла, г/см3; a - коэффициент наплавки, г/А ч; F - сварочный ток, А.

Площадь сечения шва подсчитывают по чертежу сварного соединения или по таблице.

Коэффициент Куч принимают при ручной сварке или резке 0,25 - 0,40, а при автоматической сварке 0,60 - 0,80 в зависимости от положения шва в пространстве и организации труда на потоке.

Контрольные вопросы

1. Объясните, из каких элементов слагается норма времени на сварку.

Задания для обучающихся:

- Изучить материал, написать краткий конспект, повторить и выучить определения.

- Описать примеры применения видов конструкций в сварных конструкциях мзображенных на рисунках.

- Подготовить конспект для проверки задания.

- Ответить на тест в конспекте: