20.04.20 (5-6 урок)

Раздел: «Механическое оборудование пекарского и кондитерского производства»

Тема  «Оборудование для выгрузки теста»

Задание:  Написать конспект  по теме.

Оборудование для выгрузки теста

Для обработки дежей от теста и передачи его на дальнейшую обработку применяют дежеопрокидыватели.

Если тестоприготовительное и тесторазделочное отделения располагаются на одном этаже применяют опрокидыватели с подъемом дежи. Если тестоприготовительное отделение находится выше тесторазделочного, то применяют опрокидыватели без подъема дежи, которые устанавливают над тестоспуском.

Тестоспуск предназначен для приема и перемещения теста к тестоделительным машинам тестоспуск представляет собой металлический бункер, изготовленный из листовой стали толщиной 2,5 – 3 мм. С наклоном стен под углом 45º.

Подъемный дежеопрокидыватель ПО-1. Служит для подъема деж 140,230 и 330л ТММ-1М, ТММ «Стандарт». Машина состоит из фундаментной плиты, двух укрепленных на ней полых стоек с направляющими пазами; подъемных винтов, размещенных внутри стоек; подъемной площадки и приводного механизма. Подъемная площадка имеет две щеки, на которых имеется два ролика – верхний и нижний, которые перемещаются в пазах.

Дежу с тестом накатывают на площадку до упора, закрепляют с помощью педали. Если дежа будет установлена неправильно, то подъемная площадка не будет двигаться. При нажатии кнопки «подъем» включается электродвигатель, начинают вращаться винты, при их вращении гайки перемещаются вверх с площадкой. Когда ролик площадки попадает в криволинейный паз головки, площадка с дежей опрокидывается на угол 110º и электродвигатель останавливается. После освобождения дежи от теста нажимают кнопку «спуск». Электродвигатель и винты, вращаясь в обратном направлении опускают дежу. Как только дежа опустится электродвигатель останавливается. Нажав на педаль, расположенную внизу у левой колонны, дежу легко выталкивают с площадки.

Для остановки дежи в любом положении, нажимают на кнопку «стоп» на щите.  Время подъема и опрокидывания  - 50 сек. Высота подъема дежи – 190 см.