29.04.2020 (5-6 уроки)

Задание: 1.переписать классификацию

2. учебник стр.244 «Пекарный шкаф» составить конспект

Хлебопекарные печи

Классификация:

1.по техническому назначению: -универсальные (для широкого ассортимента хлеба)

-специализированные (для бараночных, сухарных и мучных конд.изд);

2. По производительности:

-с малой производительностью (площадь пода до 8 м²)

- со средней производительностью (площадь пода до 25 м²)

- с большой  производительностью (площадь пода  свыше 25 м²)

3. по системе обогрева:  канальные, комбинированные ( нагревательные трубки и каналы), с паровым обогревом, с газовым, электрическим.

4. по типу пекарной камеры:

-тупиковые – в них посадка тестовых заготовок (т/з) и выгрузка готовых изделий происходит с одной стороны.

- сквозные  - в них посадка   т/з  производится с одного конца, а выгрузка готовых изделий с другой.

ТБ при обслуживании печей

К работе допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие инструктаж по обслуживанию и мерам безопасности. Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить:

1. исправность всех контрольно-измерительных приборов;

2. работу вентиляционных устройств, наличие ограждений

Обслуживающему персоналу запрещено:

- Работать на неисправном оборудовании

- Оставлять рабочее место без присмотра

- Загромождать проходы и пол на рабочем месте формами, листами и другими предметами

- Работать без спец.одежды.

- Чистить и смазывать оборудование и поправлять секции с формами на люльках конвейера на ходу.

«Пекарный шкаф»

По учебнику стр.244