20.04.20  (3-4 уроки)

Задание: написать конспект.

Тестоокруглительная машина

Тестоокруглитель и его значение:

-структура теста становится более однородной,

-газовые включения распределяются в тесте более равномерно,

-на поверхности теста закрываются поры,

-создается гладкая газонепроницаемая оболочка,

-улучшается объем и пористость изделия;

-шарообразная форма кусков теста облегчает формование заготовок.

Тестоокруглитель состоит из:

вращающейся конической чаши,

неподвижного спирального желоба, над этой чашей.

Принцип действия:

Тестовые заготовки попадают через воронку на дно чаши, а затем перемещаются снизу вверх по желобу, совершая сложное вращательное движение. Тестоокруглитель  ХТО округляют заготовки массой 0,2—1,2 кг, Частота вращения конической чаши округлителя— 40—62 об/мин. Качество округления зависит от консистенции теста и работы округлителя. С целью предотвращения прилипания теста к рабочим поверхностям машины внутренние поверхности обдуваются воздухом.

Возможные дефекты в работе и их причины:

-замазывание рабочих поверхностей машины может быть вызвано слишком слабым, липким тестом или недостаточной обдувкой тестовых заготовок воздухом.

-сдваивание кусков в округлителе  - при слабом тесте и неправильном ритме подачи кусков теста в тестоокруглитель

- отщипывание кусочков теста от заготовки, что уменьшит ее массу  - зазор между конической чашей и спиральным желобом должен быть минимальным.

.