Тема 3.2 Электробезопасность

Учебные вопросы:

1.Действие электротока на организм человека.

2. Виды поражения электротоком человека.

3. Меры защиты от поражения электротоком.

Электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов. Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряжением, человек рискует получить поражение его органов.

Человек дистанционно не может определить находится ли установка под напряжением или нет.

Ток, который протекает через тело человека, действует на организм не только в местах контакта и по пути протекания тока, но и на такие системы как кровеносная, дыхательная и сердечно-сосудистая.

Возможность получения электрических травм имеет место не только при прикосновении, но и через напряжение шага и через электрическую дугу.

Электрический ток, проходя через тело человека оказывает термическое воздействие, которое приводит к отекам (нагревом до высокой температуры органов, расположенных на пути тока, вызывая в них значительные функциональные расстройства. от покраснения, до обугливания), электролитическое (химическое выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, в нарушении ее физико-химического состава), механическое, (привести к разрыву тканей и мышц) и биологическое действие тока проявляется раздражением и возбуждением живых тканей организма, а также нарушением внутренних биологических процессов.

Все электрические травмы делятся на: местные  и общие.

Местные электрические травмы

-электрические ожоги (под действием электрического тока)

-электрические знаки (пятна бледно-желтого цвета);

-металлизация поверхности кожи (попадание расплавленных частиц металла электрической дуги на кожу);

-электроофтальмия (ожог слизистой оболочки глаз).

Общие электрические травмы (электроудары):

-1 степень:без потери сознания

-2 степень:с потерей

-3 степень:без поражения работы сердца

-4 степень:с поражением работы сердца и органов дыхания

Крайний случай состояние клинической смерти (остановка работы сердца и нарушение снабжения кислородом клеток мозга. В состоянии клинической смерти находятся до 6-8 мин.)

Степень поражения электротоком зависит от ряда факторов (подробно повторить в лекциях по БЖД):

-величина тока; Из возможных путей протекания тока через тело человека наиболее опасен тот, при котором поражается- головной мозг (голова — руки, голова - ноги).

-род тока (постоянный или переменный, частота 50Гц наиболее опасна)

-продолжительность воздействия;

-пути прохождения его через человека (наиболее опасным является путь протекания тока через тело человека наиболее опасен тот, при котором поражается- головной мозг (голова — руки, голова - ноги).;

-индивидуальные свойства (сопротивление человека)оказывает влияние физическое и психическое состояние человека. Так, нездоровье, утомление, голод, опьянение, эмоциональное возбуждение приводят к снижению сопротивления;

- окружающая среда (повышенная температура и влажность воздуха (неблагоприятный микроклимат) увеличивают опасность поражения током, так как влага, в том числе и пот, понижает сопротивление кожных покровов.

Применение защитных мероприятий и средств регламентируется «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и зависит от состояния помещения, где используются электрические сети.

Выбор  конструкции электрооборудования зависит от микроклимата  производственных помещений. С учетом условий производственной среды все помещения делят на три  класса по степени поражения людей электрическим током (подробно повторить в лекциях по БЖД).

Технические и организационные меры защиты на предприятиях осуществляют в зависимости от класса помещений, напряжения и назначения электроустановки.  На ПОП к помещениям  с повышенной опасностью относят  производственные цеха  по приготовлению пищи.  К особо опасным помещениям относятся отделения мойки сырья, тары.  Обеденные залы, административные кабинеты считаются помещениями без повышенной опасности.

Причины поражения электрическим током :

-поражение напряжением шага или пребывание человека в поле растекания электрического тока, в случае замыкания на землю;

-поражение током возможно при прикосновении к заземленному  корпусу электрооборудования, на которое произошло замыкание. В этом случае, когда человек касается одновременно корпуса, оказавшегося под напряжением, и земли, на которой стоит, он может оказаться под напряжением прикосновения. Чем дальше электродвигатель находиться от заземлителя, тем под большее напряжение прикосновения человек попадает, и наоборот);

-прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

-прикосновение к отключенным частям, на которых напряжение может иметь место:

-в случае ошибочного включения электрической установки или несогласованных действий обслуживающего персонала;

-в случае разряда молнии в электрическую установку или вблизи;

-прикосновение к металлическим не токоведущим частям или связанного с ними электрического оборудования (корпуса, кожухи, ограждения) после перехода напряжения на них с токоведущих частей (возникновение аварийной ситуации — пробой на корпусе).

Ток I, протекающий через тело человека, равен Uпр/ Rч

где: Uпр — напряжение прикосновения; Rч — сопротивление тела человека.

Снизить ток можно либо за счет снижения напряжения прикосновения, либо за счет увеличения сопротивления тела человека, например при применении СИЗ.

Для защиты от поражения электрическим током применяются следующие технические меры защиты:

малые напряжения;

электрическое разделение сети;

контроль и профилактика повреждения изоляции;

защита от случайного прикосновения к токоведущим частям;

защитное заземление;

зануление;

защитное отключение;

применение индивидуальных защитных средств.

Применение малых напряжений. Малое напряжение — это напряжение не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения человека электрическим током. На производстве применяют напряжения 12 и 36 В. В помещениях с повышенной опасностью для переносных электрических устройств рекомендуется применять напряжение 36 В. В особо опасных помещениях ручной электроинструмент питается напряжением 36 В, а ручные электролампы — 12 В. Эти напряжения не обеспечивают полной безопасности, а лишь существенно снижают опасность поражения электрическим током. Напряжения 12, 36 и 42 В применяют в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных для использования ручного электрофицированного инструмента, ручных переносных ламп и ламп местного освещения.

Электрическое разделение сети. Разветвленная электрическая сеть большой протяженности имеет значительную электрическую емкость. В этом случае даже прикосновение к одной фазе является очень опасным. Если сеть разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут обладать небольшой емкостью и высоким сопротивлением изоляции, то опасность поражения резко снижается. Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных электроустановок через разделительные трансформаторы. Область применения защитного разделения сетей — электроустановки напряжением до 1000 В, эксплуатация которых связана с повышенной опасностью, например в передвижных установках, ручном электрофицированном инструменте и т. п.

Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. Прикосновение к токоведущим частям всегда опасно даже в сетях до 1000 В и с хорошей изоляцией фаз. Для исключения опасности прикосновения к токоведущим частям необходимо обеспечить их недоступность. Это достигается посредством ограждения и расположения токоведущих частей на недоступной высоте или недоступном месте.

Ограждения применяют сплошные и сетчатые. Входные двери ограждений, защитные кожухи могут снабжаться блокировками различного вида. При напряжениях свыше 1000 В опасно даже приближение к токоведущим частям. В электроустановках напряжением до 1000 В применение изолированных проводов уже обеспечивает достаточную защиту от напряжения при прикосновении. Изолированные провода, находящиеся под напряжением свыше 1000 В, опасны.

Защитное заземление. Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоко-ведущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением.

Зануление. Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нето-коведущих частей установок, которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяют в четырехпроводных сетях с напряжением до 1000 В и с глухозаземленной нейтралью.

Устройства защитного отключения (УЗО) — это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении опасности поражения человека электрическим током. Опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, при снижении электрического сопротивления фаз относительно земли ниже определенного предела и по ряду других причин. В этих случаях происходит изменение параметров электрической сети. При выходе контролируемого параметра за допустимые пределы подается сигнал на защитно-отключающее устройство, которое обесточивает установку или электросеть. УЗО должны обеспечивать отключение неисправной электроустановки за время не более 0,2 с. Типы применяемых УЗО разнообразны в зависимости от того, какой параметр электрической сети они контролируют.

К СИЗ от поражения электрическим током относятся изолирующие средства, которые делятся на основные и дополнительные. Первые выдерживают длительное время действия напряжения, вторые — нет. В сетях с напряжением до 1000 В к основным СИЗ относятся: изолирующие штанги, изолирующие электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками, указатели напряжения; свыше 1000 В — изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения. К дополнительным СИЗ относятся: в сетях с напряжением до 1000 В — диэлектрические галоши, коврики, изолирующие подставки; свыше 1000 В — диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующие подставки. СИЗ должны иметь маркировку с указанием напряжения, на которое они рассчитаны, их изолирующие свойства подлежат периодической проверке в установленные сроки.