Тест  по междисциплинарному курсу МДК 01. 02

«Технология производства сварных конструкций».

1.	Свинец, хром, никель, цинк - это металлы:

- тяжелые;	3) драгоценные;

- легкие;	4) черные.

2.	Магний, алюминий, титан - это металлы:

- драгоценные;	3) тяжелые;

- черные;	4) легкие.

3.	Физические свойства металлов объясняются строением:

- кристаллической решетки;

- атомов;

- сварного соединения;

- структуры металла.

4.	Свойство металлов сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок:

- пластичность;	3) прочность;

- упругость;	4)вязкость.

5.	Свойство металлов принимать новые формы и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь:

- прочность;	3)вязкость;

- пластичность;	4)упругость.

6.	Свойство металла внутренними силами восстанавли-
вать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил:

- вязкость;	3) пластичность;

- упругость;	4)прочность.

7.	Ухудшает свариваемость металла, вызывает появление горячих трещин:

- азот;	3)водород;

- сера;	4) кислород.

8.	Ухудшает свариваемость стали и снижает ее механические свойства:

- хром;	3) оксид железа FeO;

- цементит Fe3C;	4) медь.

9.	К группе хорошо сваривающихся относится сталь:

1)40;   2)СтЗ;   3) 35Х;   4) 15ХСНД.

10.	К группе удовлетворительно сваривающихся относится сталь:

1)Х18Н10Т;   2)50Х;   3)35;        4)СтЗ.

11.	Конструкции и конструктивные элементы, работающие
в основном на поперечный изгиб:

- балки;	3) резервуары;

- фермы;	4) решетки.

12.	Жестко соединенные между собой балки образуют
конструкции:

- рамы;	3) колонны;

- решетки;	4) фермы.

13.	Конструкции и конструктивные элементы, работающие преимущественно на сжатие или на сжатие с продольным изгибом:

- рамы;	3) колонны;

- решетки;	4) фермы.

14.	Оболочковыми сварными конструкциями являются:

- рамы;	3) резервуары;

- фермы;	4) решетки.

15.	Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют:

- технологическая карта;

- технологическая сводка;

- технологическая ведомость;

- технологическая запись.

16.	Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при помощи сварки:

- инжектор;	3) манипулятор;

- осциллятор;	4)сварной узел.

17.	Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции:

- метод узловой сборки;

- метод общей сборки;

- метод рациональной сборки;

- метод сборки под заказ.

18.	Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают:

- метод узловой сборки;

- метод общей сборки;

- метод рациональной сборки;

- метод сборки под заказ.

19.	Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не менее:

1)5 мм;   2) 10 мм;   3) 15 мм;   4) 50 мм.

20.	Корневой шов трубопроводов выполняют электродом диаметром:

1)2 мм;   2) 3 мм;   3)4 мм;   4) 5 мм.

21.	Операции резки, гибки, правки, штамповки, зачистки и другие по изготовлению деталей сварных конструкций:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

22.	Операции, обеспечивающие правильное взаимное расположение и закрепление деталей собираемого и свариваемого изделия на плите, стеллаже, стенде или специаль-
ном приспособлении:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

23.	Операции, при которых производятся зачистка, удаление металлических брызг и грата, окраска, упаковка:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

24.	Операции транспортно-подъемные, наладочные, по приему и выдаче материала и инструмента, подготовке сварочных электродов и другие:

- вспомогательные;	3) заготовительные;

- сборочные;	4) отделочные.

25.	Детали (опоры, упоры, пальцы, призмы, установочные конусы), обеспечивающие правильную ориентацию свариваемых деталей в приспособлениях:

- вспомогательные;	3) запасные;

- установочные;	4) временные.

26.	Сборочно-сварочное приспособление с упорами, гнездами и другими фиксирующими элементами, а также зажимными устройствами, служащими для сборки и сварки изделий типа кронштейнов, рам, ферм, балок и др.:

- позиционер;	3) стенд;

- кондуктор;	4) манипулятор.

27.	Приспособление, предназначеное для установки изделия в удобное для сборки положение:

- позиционер;	3) стенд;

- кондуктор;	4) манипулятор.

28.	Приспособление для вращения изделия в процессе сварки при различных углах наклона оси вращения:

- позиционер;	3) стенд;

- кондуктор;	4) манипулятор.

29.	Устройство для закрепления изделия в заданном положении и вращения его со скоростью сварки:

- кондуктор;	3) манипулятор;

- позиционер;	4) вращатель.

30.	Сборочно-сварочное приспособление, предназначенное для размещения деталей собираемых и свариваемых крупногабаритных изделий и фиксации их в нужном по-
ложении:

- позиционер;	3) стенд;

- кондуктор;	4)манипулятор.

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»: 26-30 правильных ответов или 87-100% из 30 предложенных вопросов.

Оценка «хорошо»: 21-25 правильных ответов или70-86% из 30 предложенных вопросов.

Оценка «удовлетворительно»: 15-20 правильных ответов или 50-69% из 30 предложенных вопросов.

Оценка «неудовлетворительно»: 0-14 правильных ответов или 0-49% из 30 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009;

- ОвчинниковВ.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2010;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

ТЕСТ по МДК 01. 02  «Технология производства сварных конструкций»

1. Свинец, хром, никель, цинк - это металлы:

тяжелые;        3) драгоценные; легкие;        4) черные.

2. Магний, алюминий, титан - это металлы:

драгоценные;        3) тяжелые; черные;        4) легкие.

3. Физические свойства металлов объясняются строением:

кристаллической решетки; атомов; сварного соединения; структуры металла.

4. Свойство металлов сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок:

пластичность;        3) прочность; упругость;        4)вязкость.

5. Свойство металлов принимать новые формы и размеры под действием внешних сил,  не разрушаясь:

прочность;        3)вязкость; пластичность;        4)упругость.

6. Свойство металла внутренними силами восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил:

вязкость;        3) пластичность; упругость;        4)прочность.

7. Ухудшает свариваемость металла, вызывает появление горячих трещин:

азот;        3)водород; сера;        4) кислород.

8. Ухудшает свариваемость стали и снижает ее механические свойства:

хром;

3) оксид железа FeO; цементит Fe3C;        4) медь.

9. К группе хорошо сваривающихся относится сталь:

1) 40;  2) СтЗ;  3) 35Х;  4) 15ХСНД.

10. К группе удовлетворительно сваривающихся относится сталь:

1)Х18Н10Т;  2)50Х;  3)35;  4)СтЗ.

11. Конструкции и конструктивные элементы, работающие
в основном на поперечный изгиб:

балки;        3) резервуары; фермы;        4) решетки.

12. Жестко соединенные между собой балки образуют
конструкции:

рамы;        3) колонны; решетки;        4) фермы.

13. Конструкции и конструктивные элементы, работающие преимущественно на сжатие или на сжатие с продольным изгибом:

рамы;        3) колонны; решетки;        4) фермы.

14. Оболочковыми сварными конструкциями являются:

рамы;        3) резервуары; фермы;        4) решетки.

15. Описание технологического процесса оформляют на специальных бланках, которые называют:

технологическая карта; технологическая сводка; технологическая ведомость; технологическая запись.

16. Часть конструкции, представляющая собой соединение двух или нескольких деталей при помощи сварки:

инжектор;        3) манипулятор; осциллятор;        4)сварной узел.

17. Метод сборки, предусматривающий сборку и сварку отдельных узлов, из которых состоит конструкция, а затем сборку и сварку всей конструкции:

метод узловой сборки; метод общей сборки; метод рациональной сборки; метод сборки под заказ.

18. Метод сборки, при котором вначале собирают всю конструкцию, а затем ее сваривают:

метод узловой сборки; метод общей сборки; метод рациональной сборки; метод сборки под заказ.

19. Прихватки следует устанавливать от края детали или от отверстия на расстоянии не менее:

1)5 мм;  2) 10 мм;  3) 15 мм;  4) 50 мм.

20. Корневой шов трубопроводов выполняют электродом диаметром:

1)2 мм;  2) 3 мм;  3)4 мм;  4) 5 мм.

21. Операции резки, гибки, правки, штамповки, зачистки и другие по изготовлению деталей сварных конструкций:

1) вспомогательные;        2) заготовительные; 3) сборочные;

4) отделочные.

22. Операции, обеспечивающие правильное взаимное расположение и закрепление деталей собираемого и свариваемого изделия на плите, стеллаже, стенде или специальном приспособлении:

Получить полный текст

вспомогательные;        3) заготовительные; сборочные;        4) отделочные.

23. Операции, при которых производятся зачистка, удаление металлических брызг и грата, окраска, упаковка:

1) вспомогательные;        2) заготовительные; 3) сборочные;        4) отделочные. 
24. Операции транспортно-подъемные, наладочные, по приему и выдаче материала и инструмента, подготовке сварочных электродов и другие:

1) вспомогательные;        2) заготовительные; 3) сборочные;        4) отделочные.

25. Детали (опоры, упоры, пальцы, призмы, установочные конусы), обеспечивающие правильную ориентацию свариваемых деталей в приспособлениях:

1) вспомогательные;        2) запасные; 3) установочные;        4) временные.

26. Сборочно-сварочное приспособление с упорами, гнездами и другими фиксирующими элементами, а также зажимными устройствами, служащими для сборки и сварки изделий типа кронштейнов, рам, ферм, балок и др.:

1) позиционер;        2) стенд; кондуктор;        3) манипулятор.

27. Приспособление, предназначеное для установки изделия в удобное для сборки положение:

позиционер;        3) стенд; кондуктор;        4) манипулятор.

28. Приспособление для вращения изделия в процессе сварки при различных углах наклона оси вращения:

позиционер;        3) стенд; кондуктор;        4) манипулятор.

29. Устройство для закрепления изделия в заданном положении и вращения его со скоростью сварки:

кондуктор;        3) манипулятор; позиционер;        4) вращатель.

30. Сборочно-сварочное приспособление, предназначенное для размещения деталей собираемых и свариваемых крупногабаритных изделий и фиксации их в нужном положении:

позиционер;        3) стенд; кондуктор;        4)манипулятор.

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»: 26-30 правильных ответов или 87-100% из 30 предложенных вопросов.

Оценка «хорошо»: 21-25 правильных ответов или70-86% из 30 предложенных вопросов.

Оценка «удовлетворительно»: 15-20 правильных ответов или 50-69% из 30 предложенных вопросов.

Оценка «неудовлетворительно»: 0-14 правильных ответов или 0-49% из 30 предложенных вопросов.

1) Каким образом надлежит удалять приваренные сборочные приспособления и выводные планки?

С применения ударных воздействий.

Без применения ударных воздействий и повреждения основного металла.

Без применения ударных воздействий и повреждения основного металла, а места их приварки зачищать до основного металла с удалением всех дефектов.

2) Ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление в основной металл) не должно превышать:

5 % толщины свариваемого элемента

5 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм

3 % толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм

3) Допускается ли при монтаже ограждающих конструкций взамен постановки личных клейм сварщиков составлять исполнительные схемы, заверенные подписями сварщиков?

Допускается.

Не допускается.

Допускается по согласованию с заказчиком.

4) Какую обработку корня шва рекомендуется применять при двусторонней ручной дуговой сварке стыковых соединений с полным проплавлением?

Зачистить от шлака и брызг.

Зачистить заподлицо с основным металлом.

Удалить корень до чистого бездефектного металла.

5) Согласно требований какого документа проводят механические испытания стыкового сварного соединения пробного образца для стальных конструкций?

ГОСТ 6996.

ГОСТ 10922-75.

ГОСТ 5264-80.

6) Какие условия необходимо создавать сварщику при сварке монтажных сварных соединений конструкций при температуре окружающего воздуха ниже -10 °С?

Необходимо оборудовать тепляк.

Необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева.

Необходимо иметь навес или укрытие с печкой для обогрева.

7) Допускаются ли межваликовые впадины в многопроходных швах сварных соединений для II (тип 4) категории швов?

Допускаются глубиной не более 0,5 мм.

Допускаются глубиной не более 0,8 мм.

Допускаются глубиной не более 1 мм.

8) Укажите высоту слоя (валика) при ручной аргонодуговой сварке стыков труб малых диаметров (менее 100 мм) из углеродистых и теплоустойчивых сталей:

Не менее пяти диаметров присадочной проволоки.

5...6 мм.

2...4 мм.

9) Какие экзамены должен сдавать сварщик при периодической аттестации.

Практический и специальный.

Общий, практический, специальный.

Практический

10) Разрешается ли наложение прихваток у кромок, не подлежащих сварке, в местах пересечения швов и на краях будущих швов?

Разрешается

Запрещается

Разрешается при согласовании с руководителем сварочных работ

Комплект 1

Вариант -1

| № п/п | Вопрос | Эталон ответа | Кол-во элементов Р= |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Найдите лишнее в данной цепочке: А)Э60А б)Э38 в)МР-5 г)Э50 д)Э150 | в | 1 |
| 2 | Согласно стандартному обозначению шва на чертеже определите: а) длину шва б) шаг шва в) катет шва ГОСТ 14771-76-Т4 - ∆4 – ИН -30/60 | А- 30 мм Б-60 мм В-4 мм | 3 |
| 3 | Вставьте пропущенное слово: Чугун –это ______ железа с углеродом, содержащий углерода до 6,67%. | сплав | 1 |
| 4 | Что означают буквы Б4 на этикетке электродной тары Э-11Г3 – ОЗН-300у – 5,0 НД1 ГОСТ 10051-75 Е 300/32 – 1 – Б40 | Б- основное покрытие 4- сварка в нижнем положении | 4 |
| 5 | Вставьте пропущенное слово: Сталь с содержанием углерода от _______ относится по группе свариваемости к удовлетворительно сваривающимся сталям. | 0,25% -0,35% | 1 |
| 6 | Расшифруйте марку стали 25Х2МФ. | легированная углерод – 0,25% хром – 2% молибден - до 1% ванадий- до 1% | 5 |
| 7 | Из приведенных дефектов швов выберите наружные: наплыв, шлаковые включения, газовые поры, подрез., незаваренные кратеры | наплыв подрез незаваренные кратеры | 4 |
| 8 | Определите по чертежу условные обозначения под номерами 1- ? 3 - ? | 1 –основной металл 3 - дуга | 2 |
| 9 | Рассчитайте величину сварочного тока, если dэл=3 мм, К=30 А/мм | 90 А | 2 |
| 10 | Вставьте пропущенные слова: Сварочное пламя состоит из следующих зон: ядро, _______ _______ , факел . | восстановительная зона | 2 |
| 11 | Выберите виды разрушающего контроля качества сварного соединения: радиационный, магнитный, механические испытания, коррозионные испытания, акустический, течеисканием. | механические испытания, коррозионные испытания | 4 |
| 12 | Вставьте пропущенное слово: К неразъемным соединениям относятся сварные и ___________ . | клепаные | 1 |
|  |  | итого | Р=30 |

Вариант -2

| № п/п | Вопрос | Эталон ответа | Кол-во элементов Р= |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Найдите лишнее в данной цепочке: А) Э150 б)Э38 в) Э60А г)Э50 д) МР-5 | д | 1 |
| 2 | Согласно стандартному обозначению шва на чертеже определите: а) длину шва б) шаг шва в) катет шва ГОСТ 14771-76-Т4 - ∆5 – ИН -30/90 | А- 30 мм Б-90 мм В-5 мм | 3 |
| 3 | Вставьте пропущенное слово: Сплав железа с углеродом, содержащий углерода до 6,67% называется ________ . | чугуном | 1 |
| 4 | Что означают буквы 40 на этикетке электродной тары Э-11Г3 – ОЗН-300у – 5,0 НД1 ГОСТ 10051-75 Е 300/32 – 1 – Б40 | 4- сварка в нижнем положении 0-ток обратной полярности | 4 |
| 5 | К какой группе свариваемости относится сталь с содержанием углерода от 0,25% до 0,35% | удовлетворительно | 1 |
| 6 | Расшифруйте марку стали 20ХМФ. | легированная углерод – 0,20% хром – до 1% молибден - до 1% ванадий- до 1% | 5 |
| 7 | Из приведенных дефектов швов выберите наружные: наплыв, шлаковые включения, газовые поры, подрез, незаваренные кратеры | наплыв подрез незаваренные кратеры | 4 |
| 8 | Определите по чертежу условные обозначения под номерами 2 - ? 5 -? | 2 – сварочная ванна 5 – электрод | 2 |
| 9 | Рассчитайте величину сварочного тока, если dэл=2 мм, К=30 А/мм | 60 А | 2 |
| 10 | Вставьте пропущенные слова: Сварочное пламя состоит из следующих зон: ______, _________ , восстановительная зона . | ядро факел | 2 |
| 11 | Выберите виды неразрушающего контроля качества сварного соединения: радиационный, магнитный, механические испытания, коррозионные испытания, акустический, течеисканием. | радиационный, магнитный акустический течеисканием. | 4 |
| 12 | Вставьте пропущенное слово: К неразъемным соединениям относятся клепаные и ___________ . | сварные | 1 |
|  |  | итого | Р=30 |