Урок на 10 04 2020

Раздел 2. Соединения, их разновидности, конструктивные элементы, применение.

Тема: «Кинематические пары. Механизмы».

Механизм – это совокупность звеньев, соединенных кинематическими парами, предназначенными для преобразования одного вида движения в другой. Механизмы, входящие в состав машины, разнообразны.

По функциональному назначению механизмы машин делятся на виды:

- передаточные механизмы;

- исполнительные механизмы;

- механизмы управления, контроля и регулирования;

- механизмы подачи, транспортирования и сортирования.

Звеном механизма называется одна или несколько жестко соединенных деталей, входящих в состав механизма.

Звено, принимаемое за неподвижное называется стойкой.

В зависимости от характера движения относительно стойки звенья имеют такие названия:

- кривошип – звено рычажного механизма, совершающее полный оборот вокруг неподвижной оси;

- коромысло – вращающееся звено рычажного механизма, которое совершает неполный оборот вокруг неподвижной оси;

- шатун – звено рычажного механизма, образующее кинематические пары только с подвижными звеньями;

- ползун – звено рычажного механизма, вращающееся вокруг неподвижной оси и образующее с другим неподвижным звеном поступательную пару.

- кулачок – звено, профиль которого, имея переменную кривизну, определяет движение видимого звена.

Входное звено – звено, которому сообщается движение, преобразуемое механизмом в движения других звеньев.

Выходное звено – звено, совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм.

Между входным и выходным звеньями могут располагаться промежуточные звенья.

В каждой паре совместно работающих звеньев в направлении силового потока различают ведущее и ведомое звенья.

Кинематической парой называют соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение.

Поверхности, линии, точки звена, по которым оно может соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару, называются элементами кинематической пары.

По функциональному признаку кинематические пары могут быть: вращательными, поступательными, винтовыми и т.д.

Рассмотрим эти определения на примере звена тела  внутреннего сгорания (рис. 2).

1 – кривошип, соединенный неподвижно с коленчатым валом (выходное звено); 2 – шатун; 3 – поршень (входное звено); 4 – цилиндр и корпус двигателя – стойка.

Связанная система звеньев, образующих между собой кинематические пары, называется кинематической цепью.

Так на рис. 2 поршень 3 и цилиндр 4 образуют кинематическую пару с поступательным движением; кривошип 1 и шатун 2 – кинематическую пару с вращательным движением; шатун и поршень тоже кинематическая пара, а совокупность этих пар – кинематическая цепь. Значит в основе каждого механизма лежит кинематическая цепь.

Все механизмы машин и приборов делятся на виды:

- рычажные (коромыслов)

- кулачковые (эксцентрик-распредвал)

- фрикционные (муфта сцепл)

- зубчатые (шестерни две)

- винтовые (винт-чайка станок)

- червячные (редуктор)

- механизмы с гибкими звеньями (цепной)

Рис. 2

Рис. 1

а)         		       б)

раздел 3. механизмы передач и преобразование движения. разновидности, устройство, назначение.

Тема: «Муфты, редукторы, мультипликаторы».

Муфты

Устройства, предназначенные для соединения валов и передачи вращающего момента без изменения его направления, называются муфтами.

Назначение муфт: обеспечение работы соединяемых валов при смещениях (рис. 1) обусловленных неточностями монтажа или деформациями деталей;  смягчение при работе толчков и ударов; предохранение частей машин от воздействия перегрузок, быстрое соединение или разъединение валов регулирования передаваемого момента; облегчение пуска машины.

Муфты бывают 3-х классов:

- Нерасцепляемые, осуществляющие постоянное соединение: глухие, компенсирующие, упругие.

- Управляемые, сцепная управляемая.

- Самодействующие (самоуправляемые): предохранительные, обгонные, центробежные – увеличение передаваемого момента на двигатель

Муфты – это автономные узлы, присоединяемые к валам машин по цилиндрическим или коническим посадочным поверхностям. Поэтому их стандартизируют. Муфты каждого размера подбирают учитывая диаметр соединяемых валов и моменты вращения на них, режим и условия эксплуатации машины, конструктивные особенности.

Рис. 1						Рис. 2

Втулочная муфта

с коническими штифтами

Редукторы и мультипликаторы

Механизмы, состоящие из передач зацеплением с постоянным передаточным отношением, заключенные в отдельный корпус и предназначенные для понижения угловой скорости выходного вала по сравнению с входным, называются редукторами.

Механизмы, подобные редукторам, но используемые для повышения угловой скорости выходного вала по сравнению с входным, называются мультипликаторами.

Конструкции, которые могут работать как в режиме редуктора, так и в режиме мультипликатора называют коробками скоростей.

Классификация редукторов:

- По типу передачи:

  - зубчатые с простыми передачами (цилиндрическими, коническими, червячными). Каждая из передач может отличаться расположением зубьев и их профилем (прямые, косые, круговые зубья, цилиндрические и глобоидные червяки).

- В зависимости от числа пар звеньев в зацеплении (числа ступеней):

  - одноступенчатые;

  - двухступенчатые;

  - трехступенчатые.

- По расположению осей валов в пространстве:

  - редукторы с параллельными осями входного и выходного звеньев;

  - редукторы с пересекающимися осями входного и выходного звеньев;

  - редукторы с перекрещивающимися осями входного и выходного звеньев.

Наибольшее распространение получили простые цилиндрические двухступенчатые редукторы.

Редукторы с использованием конических передач менее распространены, их применяют для передач малых и средних мощностей между пересекающимися осями валов.

Выбор типа редуктора зависит от компоновки привода, передаточного отношения, взаимного расположения осей входного и выходного валов, ограничения по габаритам и массе, режима эксплуатации.

Редукторы применяют в подъемно-транспортном металлургическом, химическом машиностроении, в судостроении.

раздел 3. механизмы передач и преобразование движения. разновидности, устройство, назначение.

Тема: «Передача вращательного движения».

Большинство  современных  машин  и  приборов  создается  по  схеме  двигатель – передача – рабочий орган (исполнительный механизм) (рис. 1).

Передача

Рабочий орган машины

Двигатель

Рис. 1

Причины применения передач:

- необходимость изменения величины скорости и направления движения.

- Необходимость увеличить в несколько раз вращающий момент на ведущих колесах (при трогании с места, на подъемах).

Назначение передач:

- выбор оптимальной скорости движения;

- регулирование скорости движения (повышение, понижение);

- изменение вращающихся моментов и сил движения;

- передача мощности на расстояние.

Передача – это механизм, служащий для передачи механической энергии на расстояние с преобразованием скоростей и моментов.

Для передачи вращательного движения используют: фрикционные, решетные, зубчатые, червячные, цепные передачи.

По принципу действия передачи делят на 2 группы:

- Передачи, основанные на использовании сил трения между элементами передачи (фрикционные, решетные).

- Передачи зацеплением, работающие в результате возникновения давления между зубьями или кулачками на взаимодействующих деталях (зубчатые, червячные, цепные).

Классификация передач:

- По характеру изменения скорости передачи бывают понижающие и повышающие.

- По конструктивному оформлению передачи бывают открытые (без закрывающего корпуса) и закрытые (общий корпус с герметизацией и смазкой).

- По числу ступеней – одноступенчатые и многоступенчатые.

раздел 3. механизмы передач и преобразование движения. разновидности, устройство, назначение.

Тема: «Передачи преобразующие движение».

Существует два вида преобразования движения:

- преобразование вращательного движения в поступательное,

- преобразование поступательного движения во вращательное.

Для преобразования вращательного движения в поступательное применяют реечную зубчатую передачу и передачу винт-гайка.

Для преобразования поступательного движения во вращательное применяют только реечную зубчатую передачу.

Реечная зубчатая передача

Передача и преобразование вращательного движения в поступательное и наоборот осуществляется цилиндрическим колесом 1 и рейкой 2  (рис. 1).

Рис. 1. Реечная зубчатая передача

Достоинства реечной зубчатой передачи: надежность, компактность, долговечность, небольшие нагрузки на валы и подшипники, постоянство передаточного отношения из-за отсутствия проскальзывания.

Недостатки: высокие требования к точности изготовления, шум при больших скоростях, жесткость. Применяют в широком диапазоне областей и условий работы – от часов и приборов до самых тяжелых машин.

Передачи винт – гайка

Это винтовой механизм, служащий для преобразования вращательного движения в поступательное.

Эти передачи обеспечивают большой выигрыш в силе, возможность получения медленного движения, большую несущую способность при малых габаритах, возможность достижения высокой точности перемещений, простоту конструкции и изготовления – это их достоинства.

Эти передачи нашли широкое применение в различных механизмах: домкратах, винтовых прессах, механизмах перемещения столов, испытательных машинах, измерительных приборах.

Ведущим звеном, совершающим вращательное движение, может быть как винт 1, так и гайка 2.

К недостаткам этих механизмов относят: большие потери на трение и малых КПД, повышенная интенсивность и изнашивание резьбы из-за большого трения.

Передачи винт – гайка делятся на передачи скольжения и качения.

Передачи скольжения требуют наличия смазки между винтом и гайкой или гайка может быть выполнена из бронзы.

В передачах качения на винте и гайке выполняют винтовые канавки, которые служат дорожками качения для шариков (рис. 3).

Рис. 2 Передача винт – гайка 		  Рис. 3 Шариковинтовая передача

Задания для обучающихся:

- Изучить материал, написать краткий конспект, повторить и выучить определения.

- Описать примеры применения видов соединения в сварных конструкциях.

- Подготовить конспект для проверки задания.