- Выполненную работу сфотографируйте и пришлите на Zaitseva01.1958@mail.ru

- Урок  101-120 Гр. ЭМ55.

- Задание: выполнить лабораторную работу. Начертить схему. Для этого внимательно читайте краткую теорию. Ответить на вопросы.

- Использовать  учебник .Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 11 кл  .-М.  «Просвещение»,2010г., стр185-201.,  Параграфы  67-72.

Лабораторная работа №16.

Изучение устройства и принцип работы трансформатора.

Цель: изучить устройство трансформатора, в режиме холостого хода измерить напряжение на обмотках и вычислить коэффициент трансформации.

Приборы и материалы: трансформатор на панели 120/4 В4, амперметр на 1 А, вольтметр на 30 В, переменное сопротивление на несколько Ом, источник переменного тока на 3 В (например, отвод с клеммами от сигнальной лампочки выпрямителя).

Форма работы: выполнение лабораторной работы

Время выполнения: 2ч

Контроль выполнения: проверка тетради

Порядок выполнения работы:

1. Повторить  краткую теорию.

2. Выполнить  экспериментальную часть работы, произвести расчеты. 3.Сделать вывод по полученным результатам.

4. Ответить на контрольные вопросы

Методическиеуказания

Краткая теория.

Трансформатор преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте. Он состоит из замкнутого сердечника, изготовленного из специальной листовой трансформаторной стали, на котором располагаются две катушки (их называют обмотками) с разным числом витков из медной проволоки. Одна из обмоток, называемая первичной, подключается к источнику переменного напряжения. Устройства, потребляющие электроэнергию, подключаются ко вторичной обмотке, их может быть несколько.

Если первичную обмотку подключить к источнику переменного напряжения, а вторичную оставить разомкнутой (этот режим работы называют холостым ходом трансформатора), то в первичной обмотке появится слабый ток, создающий в сердечнике переменный магнитный поток. Этот поток наводит в каждом витке обмоток одинаковую ЭДС, поэтому ЭДС индукции в каждой обмотке будет прямо пропорциональна числу витков в  этой обмотке, т.е.

E1E2=n1n2.

При разомкнутой вторичной обмотке напряжение на ее зажимах U2 будет равно наводимой в ней ЭДС  E2. В первичной обмотке ЭДС E1 по числовому значению мало отличается от подводимого к этой обмотке напряжения  U1, практически их можно считать равными, поэтому

U1U2=n1n2=K.

где К – коэффициент трансформации. Если вторичных обмоток несколько, то коэффициент трансформации для каждой из них рассчитывается аналогично.

Если во вторичную цепь трансформатора включить нагрузку, то во вторичной обмотке возникнет ток. Этот ток создает магнитный поток, который, согласно правилу Ленца, должен уменьшить изменение магнитного потока в сердечнике, сто, в свою очередь, приведет к уменьшению ЭДС индукции в первичной обмотке. Но эта ЭДС равна напряжению, приложенному к первичной обмотке, поэтому ток в первичной обмотке должен возрасти, восстанавливая  начальное изменение магнитного потока. При этом увеличивается мощность, потребляемая трансформатором от сети.

Указания к работе.

- Начертите схему включения: первичная обмотка на 4 В подключается через амперметр к источнику тока, во вторичной обмотке (120 В) включен последовательно резистор, на котором измеряется напряжение вольтметром.42В

- Соберите цепь по схеме и, поставив рычажок резистора в среднее положение, включите ток.

- Меняя сопротивление, записывайте величины тока и соответствующие ему напряжения. По данным (не менее 5 точек) постройте график зависимости – нагрузочную характеристику трансформатора.

- Замкните накоротко вторичную обмотку и определите ток короткого замыкания разомкните цепь вторичной обмотки для определения тока холостого хода.

Контрольные вопросы.

- Каков коэффициент трансформации?

- Каково отношение числа витков первичной обмотки к числу их во вторичной?

- Каковы принципы работы трансформаторов?

- Какие виды трансформаторов бывают?

- Кто первым использовал трансформаторов?

- Чем характеризуется КПД трансформатора и от чего он зависит?

- Где используются трансформаторы (конкретно)?

- Почему нагруженный трансформатор гудит?

Используемые источники.

Мякишев. Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский H.H.. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение 2010.,§37-38.

Интернет-ресурсы.

А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов средней школы. Просвещение 2000

Электронное приложение к учебнику Г.Я Мякишева. Физика. 10 класс.