Гр.ЭМ 55 9.04 20

Задание :Прочитать краткую теорию, разобрать решенные задачи. На основе этих задач решить самостоятельно  по уровням .Критерии оценки указаны в конце заданий.

Учебник .Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 11 кл .-М. «Просвещение»,2010г., стр.- с 76-91 , §29- 34, Выполненную работу в тетради сфотографируйте, отправляйте на Zaitseva01.1958@mail.ru

Тема 4.3. Производство, передача и потребление  электроэнергии	Практическая работа №13

Переменный ток

Цель:

а) обучающие: повторить, обобщить, углубить знания по данной теме, показать значимость этих знаний в повседневной жизни;

знать:определение переменного тока (амплитуда, период, частота, фаза), способ получения переменного тока уметь:определять параметры переменного тока, строить по данным таблицы и читать график переменного тока. Форма работы: решение задач. Время выполнения: 2ч Контроль выполнения: проверка тетради Порядок выполнения работы: 1. Повторить теоретический материал и изучить образцы решения типовых задач. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев « Физика» 11кл. §37-41, 2. Выполнить задачи для самостоятельного решения.

Краткая теория

Получение (генерирование) переменного тока

При равномерном вращении ротора в обмотках статора наводится ЭДС:

е = E sin t = BSN sin 2nt,

где e = BSN – максимальное значение ЭДС; n – число оборотов ротора в секунду; N – число витков обмотки статора.

Вырабатываемое напряжение в промышленных генераторах -В.

- Активное сопротивление


R– активное сопротивление, оно поглощает энергию идущую от генератора, превращая ее в тепловую.
u=UmaxCosωt
Закон Ома запишется: ,
где  - амплитуда силы тока.

Сила тока в цепи с активным сопротивлением совпадает по фазе с напряжением.
2. Мощность
P = I2 · R - мощность в цепи постоянного тока.
Для переменного тока:

- Действующие значения тока и напряжения

- Если среднее значение мощности ,
то  - среднее значение квадрата тока.
Значит среднее (действующее) значение тока равно:

Аналогично среднее (действующее) значение напряжения равно:

Действующее значение переменного тока равно постоянному току, выделяющему в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время.
Амперметр и вольтметр показывают действующие значения тока и напряжения.
При включении конденсатора в цепь постоянного напряжения сила тока I=0, а при включении конденсатора в цепь переменного напряжения сила тока I больше 0. Следовательно, конденсатор в цепи переменного напряжения создает сопротивление меньше, чем в цепи постоянного тока.

Мгновенное значение напряжения равно  .

Мгновенное значение силы тока

Таким образом, колебания напряжения отстают от колебаний тока по фазе на π/2.

| согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению, то для максимальных значений тока и напряжения получим: , где - емкостное сопротивление. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкостное сопротивление не является характеристикой проводника, т.к. зависит от параметров цепи (частоты). |  |  |  |
| Чем больше частота переменного тока, тем лучше пропускает конденсатор ток (тем меньше сопротивление конденсатора переменному току). |  |  |  |
| индуктивное сопротивление в цепи переменного тока |  |  |
| В катушке, включенной в цепь переменного напряжения, сила тока меньше силы тока в цепи постоянного напряжения для этой же катушки. Следовательно, катушка в цепи переменного напряжения создает большее сопротивление, чем в цепи постоянного напряжения. |  |  |
| Мгновенное значение силы тока: |  |  |
| Следовательно , где амплитуда напряжения. Напряжение опережает ток по фазе на π/2. |  |  |
| Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению, то приняв величину ωL за сопротивление катушки переменному току, получим: - закон Ома для цепи с чисто индуктивной нагрузкой. |  |  |
| Величина - индуктивное сопротивление. |  |  |

Примеры решения задач

Задача 1.

Решение:

1.Какие характеристики, мы можем определить по данному графику?

2. По данному графику мы можем определить: амплитудное(максимальное) значение напряжения по вертикальной оси: Um = 50В,  и период колебаний по оси времени: T = 0,4 c.

3.Для записи уравнения, рассчитайте циклическую частоту.

4. Рассчитать циклическую частоту можно по формуле: ω= 2π/T. :

ω= 2π/0,4=5 π

5.График, каких колебаний нам дан? Это синусоида или косинусоида?  Это  график колебаний напряжения по закону синуса.

u = Um Sin ωt ;        u = 50 Sin 5π

6.  Как рассчитать амплитудное значение силы тока и емкостное сопротивление?

Используя закон Ома для участка цепи, где присутствует катушка с индуктивностью L = 0,2Гн,  Im=Um/XL ;    XL =ωL;     XL =0,2 π 5= π=3,14 Ом

Im=50В/3,14 Ом=16 А

Если рассматривать колебательный контур с катушкой индуктивности, то знаем что Im уменьшается по сравнению c Um, и что колебания силы тока отстают от колебаний напряжения на π/2. График строим передвижением вертикальной оси вправо на  π/2.

Задачи для самостоятельной работы.

Задачи составлены разноуровневые. Уровень сложности А, В, С.

Критерии оценки:

Уровень А, если сделаны 1-3-«3»,

Уровень В –«4»,

Уровень А + В - «5».

Уровень А

- Определите циклическую частоту ω и амплитудное значение силы тока изменяющего по закону i=0,25sin50πt

- Сила тока изменяется по закону: i=0,5sin10 πt. Определить линейную ٧ частоту колебаний.

- Как изменится период колебаний в идеальном колебательном контуре, если емкость конденсатора уменьшится в 9 раз?

- Определите амплитудное значение электрического заряда и циклическую частоту

q=2*10-6cos(500 πt)

- Напряжение на конденсаторе в колебательном контуре изменяется по закону:

u=20cos105 πt. Определите период колебаний.

- Как изменится циклическая частота, если в колебательном контуре заменить конденсатор на другой, емкость которого в 36 раз меньше?

Уровень В.

1.Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура меняется по закону q=2*10-6cos(104 πt) Кл. Найдите амплитуду колебаний заряда qm; период и частоту колебаний. Запишите уравнение зависимости напряжения на конденсаторе от времени и силы тока в контуре от времени u= u(t), i= i(t).

2.Сила тока в колебательном контур, содержащем катушку индуктивности 10мГц, меняется по закону: . Найдите:

- Im – амплитудное значение силы тока;

- Период, частоту и циклическую частоту колебаний;

- Амплитудное значение заряда и напряженности на конденсаторе;

- Емкость конденсатора.

- Напишите уравнение зависимости заряда и напряжения на обкладках конденсатора от времени: q = q (t),  u = u (t)