Эм 55     8.05.20                                      Задание :  выполнить лабоаторную работу, рассчитать и  ответить на контрольные вопросы. Использовать  учебник .Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 11 кл  .-М.  «Просвещение»,2010г.,.- с § 81-87, стр 227-239. Выйти в интернет-ресурсы.. Данные заданы, сморите на рисунок..Рассчитать по формуле . (1) .Выполненную работу сфотографируем, отправляем на  сайт

Zaitseva01.1958@mail.ru

Лабораторная работа № 19.

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.

Цель: измерить фокусное расстояние собирающей линзы и определить оптическую силу.

Приборы и материалы: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, источник тока, выключатель, соединительные провода, экран, направляющая рейка.

Должен знать:понятия: линза, виды линз, основные параметры линзы, главный фокус, построение изображений через линзу, формулу тонкой линзы, увеличение и оптическую силу линзы.

Должен уметь: измерять расстояние от предмета до линзы, вычислять главный фокус, оптическую силу линзы.

Краткая теория.

Простейший способ измерения оптической силы линзы и фокусного расстояния линзы основан на использовании формулы линзы

1F=D   или    1d+1f=1F       (1)

В качестве предмета используется светящаяся рассеянным светом буква в колпачке осветителя. Действительное изображение этой буквы получают на экране.

Приборы и материалы: линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, источник тока, выключатель, соединительные провода, экран, направляющая рейка.

Указания к работе.

- Собрать электрическую цепь, подключив лампочку к источнику тока через выключатель.

- Поставить лампочку на край стола, а экран – у другого края. Между ними поместить линзу, включить лампочку и передвигать линзу вдоль рейки, пока на экране не будет получено резкое изображение светящейся буквы.

Для уменьшения погрешности измерений, связанной с настройкой на резкость, целесообразно получить уменьшенное (и следовательно более яркое) изображение.

- Измерить расстояния d = 23 см и f= 77 см, обратив внимание на необходимость тщательного отсчета расстояний.

При неизменном d повторить опыт несколько раз, каждый раз заново получая резкое изображение. Вычислить fср, Dср, Fср. Результаты измерений расстояний (в миллиметрах) занести в таблицу.

| Номер опыта | f, ×10-3м | fср, ×10-3м | d, ×10-3м | Dср, дптр | Fср, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- Рассчитать по этим формулам              1F=D   или    1d+1f=1F       (1)

Контрольные вопросы.

- Какие изображения можно получить с помощью линзы?

- На какие виды делятся все линзы?

- Что называется фокусным расстоянием  линзы?

- Что называется оптической силой линзы? В чём измеряется?

- Оптическую силу какой1 линзы принимают за 1 дптр?

- Где и для каких целей используются линзы?

Используемые источники.

Мякишев. Г.Я, Буховцев Б.Б., Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Просвещение 2010.,§63-65

Интернет-ресурсы.

А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. Для 9-11 классов средней школы. Просвещение 2000

Электронное приложение к учебнику Г.Я Мякишева. Физика. 10 класс.